S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程

# 环境影响报告书

（送审稿）

# 建设单位：蚌埠市公路管理服务中心

# 编制单位：安徽长之源环境工程有限公司

编制日期：2022年11月

目 录

1 概述	1

1.1 建设项目的特点	1

1.2 环境影响评价工作过程	3

1.3 分析判定相关情况	3

1.4 环境影响评价关注的主要问题及环境影响	10

1.5 环境影响报告书的主要结论	10

2 总论	12

2.1 评价目的及指导思想	12

2.2 编制依据	12

2.3 评价内容与评价因子筛选	15

2.4 评价工作等级	16

2.5 评价范围	19

2.6 环境功能区划与评价标准	19

2.7 评价预测时段和评价方法	22

2.8 环境保护目标	22

2.9 评价工作程序	30

3 工程概况及工程分析	31

3.1 项目地理位置	31

3.2 工程概况	31

3.3 方案比选	33

3.4 交通量预测	37

3.5 工程内容	38

3.6 工程分析	56

4 环境现状调查与评价	70

4.1 自然环境概况	70

4.2 地表水环境现状监测与评价	75

4.3 环境空气质量现状评价	78

4.4 声环境现状评价	78

4.5 生态环境现状调查与评价	84

5 环境影响预测与评价	89

5.1 声环境影响分析	89

5.2 大气环境影响分析	109

5.3 水环境影响分析	114

5.4 固体废物环境影响分析	116

5.5 生态环境影响分析	117

5.6 环境风险分析	124

6 环境保护措施及其可行性论证	129

6.1 设计阶段环保措施	129

6.2 施工期环境保护措施	132

6.3 运行期环保措施	142

6.4 环保投资	151

7 环境影响经济损益分析	153

7.1 工程带来的环境损失	153

7.2 环境影响经济损益分析	153

8 环境管理与监测计划	157

8.1 环境保护管理计划	157

8.2 环境监测计划	160

8.3 竣工环保验收内容	161

9 环境影响评价结论	163

9.1 工程概况	163

9.2 环境质量现状	163

9.3 环境影响分析	164

9.4 环境风险评价	166

9.5 环境保护措施	166

9.6 环境管理与环境影响经济损益分析结论	168

9.7 公众参与	168

9.8 结论	168

附 图：

- 项目地理位置图

- 道路平面布置图

- 道路纵断面图

- 与生态红线位置关系图

- 项目沿线环境保护目标分布图

- 项目区域地表水系图

- 怀远县土地利用总体规划图

- 土地利用现状图

- 植被类型分布图

- 线路水土保持措施布设图

附 件：

- 委托书

- 《关于S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程立项的批复》（蚌发改审批（2022）13号），蚌埠市发展和改革委员会

- 《S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程可行性研究报告评审意见》

- 《关于S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程项目用地预审与规划选址意见的复函》（蚌自然资函[2022]105号），蚌埠市自然资源和规划局，2022年11月12日

- 监测报告

附 表：

附表1  建设项目环境影响报告书审批基础信息表

概述

建设项目的特点

项目由来

怀远县，隶属于安徽省蚌埠市，位于安徽省北部，淮河中游，淮北平原的南端，东邻固镇、蚌埠、凤阳，南界淮南，西毗凤台、蒙城，北依濉溪、宿州。介于东经116°45′—117°09′、北纬32°43′—33°19′之间，总面积2192平方千米。

十四五期间，为充分适应经济社会发展，蚌埠以更好的发挥公路发展先行官为主题，加快构建畅通安全、布局合理、衔接高效、绿色智能、文明和谐的现代综合交通运输体系，明确了“十四五”时期公路发展的指导思想、发展目标、重点任务和保障措施。坚持一手抓交通基础设施建设；一手抓运输产业培育和运输市场的规范管理。突出“三个重点”：即道路建设、安全生产和交通运输业发展。坚持“三个同步”。

根据《安徽省普通省道网规划(2016年-2030年)》，S311是安徽省中北部地区重要的干线公路，呈东西走向，连接五河、固镇、怀远等多座大中城市，起点位于五河县与江苏省交界，终点位于怀远县双桥集镇，是沿线城市、乡镇交通出行的重要载体，在省、市、县各级路网中均占有重要地位，在安徽省社会经济发展中占有重要地位。全长约104.1公里。主要控制点为：头铺、浍南、王庄、鲍集、双桥集。

根据《蚌埠市交通基础设施国土空间控制规划（2020-2030）》（报批稿），S311五河江苏交界至龙亢一级公路改建工程起点位于五河江苏交界，路线沿老路淮河大堤泗蚌路向西布线，下穿G104后、进入五河城区后接大寨路、新站路、环城北路、彩虹大道、兴浍路至沱湖大道（西环线）,向西沿五河县老路X025、固镇县老路X015、怀远县老路X041布线，途经五河县头铺镇、固镇县王庄镇、磨盘张镇和怀远县鲍集镇三县，与S419共线一段后，继续向西到达终点怀远县龙亢镇，路线全长约116.96公里。拟于十四五期间进行一级公路改扩建提升。国土空间规划方案对怀远县境内S311路线进行了局部调整：路线终点由双桥集调整为龙亢镇；路线穿越包集镇段调整为从镇规划区南侧绕行。

蚌埠民用机场项目是蚌埠市综合交通网络的重要载体之一，机场选址位于怀远县淝河镇北部，滕湖村东部，占地面积约168公顷，距离市区直线距离约37公里。蚌埠民用机场已开工建设，计划在2025年建成通航。随着蚌埠民用机场的建设，现状原S311两车道已无法满足该段通行需求，为更好的解决交通转换，急需对S311进行改造提升，加快促进公路网与民航间的交通快速转换。

本项目位于蚌埠市怀远县境内，是S311连接包集镇与蚌埠民用机场的重要段落。项目起于包集互通出入口，接原G206；终于小沟沿北侧，接刘褚路（S419）。项目建设可有效完善区域路网，促进沿线经济发展，密切沿线乡镇经济来往，提升区域综合运输网的服务水平和运输效率具有重要意义。

S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程起于包集互通出入口，与原G206十字交叉，线位沿现状S311下穿京台高速、与在建新G206交叉后，向西北偏转，经仁和村、邵楼村，与机场出入道路衔接后向西延伸至小沟沿北侧，接刘褚路（S419）。路线全长约7.70km。

图1-1 本项目位置关系图

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十二 交通运输业、管道运输业 130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）”中“新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路”，需编制环境影响报告书，蚌埠市公路管理服务中心委托我公司承担S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程的环境影响评价工作。

我司接到评价任务后，立即成立了项目工作组，在现场踏勘和收集研读有关资料、文件的基础上，按照有关法律法规、环境保护标准、环境影响评价技术规范编制了本项目环境影响报告书。现呈报蚌埠市生态环境主管部门。

项目概况

S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程路线起于包集互通出入口，与原G206十字交叉，线位沿现状S311下穿京台高速、与在建新G206交叉后，向西北偏转，经仁和村、邵楼村，与机场出入道路衔接后向西延伸至小沟沿北侧，接刘褚路（S419）。拟建项目全长约7.70km，全部为新建道路。道路按一级公路标准建设，设计速度60km/h。路基宽33.5m。

本项目永久占地592.09亩，临时占地248.06亩。工程需拆迁建筑物共计38680m2，楼房33710m2，砖瓦房3180m2，简易房1790m2。

项目总投资59515.8万元，其中环保投资655万元，占总投资的1.1%。工程计划2023年1月开工建设，2023年12月底竣工，总工期12个月。

环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程需进行环境影响评价。蚌埠市公路管理服务中心于2022年9月20日委托安徽长之源环境工程有限公司承担S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员赴现场进行现场踏勘、调研，收集有关区域环境和工程的技术基础资料。

在本报告编制过程中主要时间节点如下：

（1）第一次公示：2022年9月23日，该项目在蚌埠市交通运输局网站（http://jtj.bengbu.gov.cn/content/article/9191125）上进行了第一次环评公示；

（2）区域环境质量现状监测：2022年10月13日~10月15日，安徽田博仕检测有限公司对项目区域及沿线的地表水、声环境质量现状进行了监测；

（3）2022年10月，编制完成了《S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程环境影响报告书》，并通过公司内部审核修改后形成征求意见稿；

- 征求意见稿公示：2022年10月21日，本项目在蚌埠市交通运输局网站（http://jtj.bengbu.gov.cn/content/article/9193380）进行了征求意见稿公示，并于2022年10月29日、11月2日在安徽日报（纸媒体）进行了两次报纸公示，同时在道路沿线村庄（现场）进行了公示，征求公众对本项目的环境影响有关意见；

- 2022年11月，编制完成了《S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程环境影响报告书》，并通过公司内部三级审核修改后形成送审稿。

分析判定相关情况

项目建设的必要性

（1）项目的建设是加强交通基础设施互联互通，支撑国家和省市各项战略实施的需要

无论是“一带一路”、“交通强国”及“长三角区域一体化发展”等战略的实施，还是东陇海产业带、皖北地区的快速发展，均需要便捷的交通基础设施作为支撑。多年来，萧县主动作为，积极融入国家和省市各项重大战略，加快推进与之相适应的一批重点工程、重大项目，在强化交通设施互联互通建设方面取得明显成效。

（2）项目的建设是贯彻落实省委、省政府振兴皖北地区经济，加快皖北地区基础设施建设的重要举措

皖北地区包括六市（淮北市、亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市、淮南市）五县（定远县、凤阳县、明光市、寿县、霍邱县），国土面积5.3万平方公里。2010年总人口3633.2万人，占全省的53.5%；实现地区生产总值4102.2亿元，占全省的33.5%，在安徽省经济社会发展格局中占有重要地位。

为加快皖北地区发展、更好地发挥综合比较优势、加快培育安徽发展新生力量、缩小发展差距、促进区域协调发展，2011年省发改委公开征求《皖北地区“十三五”发展规划》意见。根据该规划，“十三五”期间，皖北地区将坚持以加快发展为主题，以工业化、城镇化和农业现代化为主线，做大做优特色产业，着力培育中心城市，壮大县城和中心镇。作为振兴皖北地区的基础性工程，交通建设致力于有机衔接公路、水路、铁路、民航，协调对内对外交通，形成网络完善、布局合理、运行高效的综合交通运输体系。其中，干线公路网主要任务是加快改造升级，完善衔接高速公路和县乡公路的干线公路，加快形成城际之间、城镇与高速公路之间的快速连接。

（3）项目的建设是改善区域干线公路交通出行环境的重要举措

S311是安徽省东西走向重要的干线公路，连接五河、固镇、怀远等市县，是沿线城镇交通出行的重要载体，在省、市、县各级路网中均占有重要地位。

本项目的建设，将彻底改善沿线交通出行环境，提高交通服务水平，提升蚌埠市、怀远县之间的交通出行效率，实现对干线公路网的高效补充，符合沿线交通快速增长的迫切需要。

（4）项目的建设是蚌埠民用机场的主要出入道路，加快公路网与民航的快速转换

蚌埠民用机场项目是蚌埠市综合交通网络的重要载体之一，目前蚌埠民用机场已开工建设，计划在2025年建成通航。

随着蚌埠民用机场的建设，现状原S311两车道已无法满足该段通行需求，为更好的解决交通转换，急需对S311进行改造提升，加快促进公路网与民航间的交通快速转换。

（5）项目的建设是促进怀远县社会经济发展的重要举措

“十三五”期间，怀远县以“加速崛起、转型发展、强县富民”为主线，按照“一个核心，两手抓”的总体工作思路，着力拓展发展空间，做大经济总量，加速推进工业化、城镇化、农业产业化进程，在皖北地区崛起进程中实现率先发展，为全面建设小康社会奠定坚实基础。

同时，根据《怀远县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，怀远县着力构建“一核（以县城为核心）一轴（以307省道为主轴）两翼（以206国道和225省道为两翼）五组团（马城-常坟、一场三镇、唐集-万福、双桥-褚集、鲍集-古城）”的发展空间布局。

本项目位于怀远县境内，是沿线乡镇对外出行的重要通道。本项目的建设，将充分发挥S311区域干线公路功能，依托其交通优势，促进沿线城镇经济和园区经济，推动怀远县经济发展，逐步完善县域空间布局，符合怀远县国民经济和社会发展规划。

产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年国家发展和改革委第29号令），本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。且本项目不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的项目。

本项目已取得蚌埠市发展和改革委员会《关于S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程立项的批复》（蚌发改审批（2022）13号），本项目的建设符合国家产业政策。

项目与相关规划相符性分析

与《怀远县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

根据《怀远县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：“怀远县加快新型基础建设，全面提升综合运输服务水平和保障能力，巩固扩大交通区位优势，形成以机场、高铁、高速公路为主骨架、以国省道、快速通道、县乡道路、水路为重要组成部分的交通网络体系。完善县域交通路网，重点推进五蒙高速、G36淮南连接线（凤台-怀远）、G36（怀远北出口），稳步推进G206（荆涂大桥-宿州段）、G345（黄疃窑大桥-唐集汪街）、G329（淮上区-卞和路）、S311（汤湖-S235）、S230（中轴线）等项目建设。配合做好滕湖机场、蚌亳城际铁路建设，谋划茨淮新河大桥、荆涂大桥（东海大道西延线）、河溜—兰桥芡河大桥、涡河六桥、淝河大桥工程。提升乡镇公路等级，加快推进S235（龙亢农场至河溜大成段）、S224、S315、X118等项目建设，发挥淮河干线航道的优势，完善航道和主要港口的水运体系，打造蚌埠市西部港口运输基地。到2025年，完成新改建县道、乡道、村道1000公里”。

本项目位于怀远县境内，是沿线乡镇对外出行的重要通道。本项目的建设，将充分发挥S311区域干线公路功能，依托其交通优势，促进沿线城镇经济和园区经济，推动怀远县经济发展，逐步完善县域空间布局，符合怀远县国民经济和社会发展规划。

与《蚌埠市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

根据《蚌埠市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》专栏23全国性综合交通枢纽城市建设工程：“民用航空。建成蚌埠民用机场，加快建设固镇、五河通用机场。配套建设机场高速公路联络线、异地城市候机楼等，引入轨道交通”，本项目为连接怀远包集至蚌埠民用机场道路，能够加强交通基础设施互联互通，符合该规划的要求。

与《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》相符性分析

自然资源部办公厅于2022年9月28日发布《关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号），文件规定：山西、吉林、上海、安徽、河南、青海6省（市）按照《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》确定的耕地和永久基本农田红线保护任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，“三区三线”划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。

本项目为连接怀远包集至蚌埠民用机场道路，不占用永久基本农田红线及生态保护红线，符合《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》要求。

与生态红线分区管控相符性分析

根据蚌埠市生态保护红线区域分布图，拟建项目用地不涉及经批准公布的生态红线保护范围，属于一般生态空间。项目距最近生态保护红线距离约4290m，本项目与蚌埠市生态保护红线关系见附图3。一般生态空间内涉及的自然保护区按照法律、法规和规章等要求执行，因此，本项目建设符合生态保护红线分区管控要求。

与环境质量底线及环境分区管控相符性分析

项目所在区域大气环境为受体敏感重点管控区，根据《2021年蚌埠市生态环境质量概况》，大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的相应标准要求。区域内的空气环境质量现状较好，蚌埠市大气环境分区管控图见图1.3-1。

项目所在区域水环境为城镇生活污染管控区，水质监测结果表明：沿线地表水清沟河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，蚌埠市水环境分区管控图见图1.3-2。

按照相应的环境噪声标准，监测的各敏感点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a/2类标准要求。

图1.3-1 蚌埠市大气环境分区管控图

图1.3-2 蚌埠市水环境分区管控图

资源利用上线

拟建项目建成营运后通过相关部门的严格管理、沿线绿化、采用清洁能源、污染治理、合理控制沿线规划等多方面可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制沿线污染和生态影响。

生态环境准入清单

根据蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单，不属于其中禁止开发和限制开发建设项目。根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类代码表》，本项目属其中的“E4812公路工程建筑”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求。

综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。

环境影响评价关注的主要问题及环境影响

（1）施工期

1）施工营地排放的少量生活污水、桥梁施工可能对本项目涉及的水环境保护目标清沟河产生不利影响；

2）施工车辆运输产生的交通噪声、施工过程中的施工机械产生的噪声对本项目沿线声环境保护目标的影响；

3）施工现场中未完工路面、堆场和施工车辆进出工地道路等产生的扬尘污染以及沥青摊铺时的烟气和动力机械排出的尾气污染对本项目沿线环境空气保护目标的影响；

4）沿线将根据工程内容设置一定数量的施工便道、施工场地、弃土场等；项目的实施产生一定永久占地和临时占地，因此将占用一定耕地，加大水土流失强度。

（2）营运期

1）废水：降雨冲刷路面产生的道路径流污水进入周边水系影响水系水质，但仅限初期雨水导致水体SS增加的影响等，影响较小。

2）废气：本项目营运期废气污染物主要是行驶车辆的尾气（NOx、CO、THC）。

3）噪声：交通噪声影响沿线一定范围内的环境敏感点，可能干扰正常的生产和生活。

4）环境风险：若发生装载危险品的车辆因交通事故泄漏，污染沿线水体，危害大，但事故概率低。

环境影响报告书的主要结论

S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程是国省公路升级改造的重要组成部分，项目建设可有效完善区域路网，促进沿线经济发展，密切沿线乡镇经济来往，对提升区域综合运输网的服务水平和运输效率具有重要意义。本项目的建设将会对沿线地区的生态环境、声环境、水环境及大气环境等产生一定的不利影响，但通过落实本报告所提出的污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施，可将项目建设对周围环境的影响降到最低，环境风险可以接受。因此，本次评价认为从环境保护的角度而言，拟建项目的建设是可行的。

总论

评价目的及指导思想

评价目的

该项目的施工和营运将对拟建项目区域环境产生一定的影响。本评价拟在对项目区域环境现状调查的基础上，通过工程污染分析，预测项目建设对环境的影响，提出防治污染和减缓影响的可行性措施，为项目决策提供依据，指导项目环境保护设计和该项目施工期及营运期环境管理，使该项目建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

（1）通过对项目在设计、施工和营运中的各种活动所带来的对不同环境要素的影响进行评价，综合评估环境要素的影响，制定有效的预防控制措施；

（2）通过工程沿线环境质量现状的调查、监测，了解工程区域环境质量现状，预测项目建设造成的环境影响和生态破坏程度，提出切实可行的减缓或补偿措施，使工程建设带来的环境负面影响得以有效控制；

（3）为项目施工期和营运期的环境管理提供依据，使项目建设满足国家有关建设项目环境保护和地方规划的要求，并为沿线地区经济的发展和环境规划提供科学依据。

指导思想

本次评价的指导思想是在对项目进行详细工程分析的基础上，依据环境影响评价有关技术导则、《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）和《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)中的要求，充分利用现有基础资料和借鉴有关公路建设项目评价成果，合理确定评价范围、监测项目。并根据工程特点，筛选有代表性的监测和评价因子，选用适宜的预测模式，力求科学、公正、客观地给出环境影响评价结论。

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年		12月29日第二次修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26第二次修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第三次修订）；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日第二次修正）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修订）；

（11）《中华人民共和国公路法》（2017年11月4日第五次修正）；

（12）国家颁布的其他法律、法规等。

部门规章、规定

（1）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院682号令，2017年10月1日）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（2021年1月1日）；

（3）《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2020年1月1日施行）；

（4）《限制用地项目目录（2012年本）》；

（5）《禁止用地项目目录（2012年本）》；

（6）《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发〔2003〕94号），2003年5月27日；

（7）《关于坚决制止占用基本农田进行植树等行为的紧急通知》，国务院，2004年3日；

（8）《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，交公路发[2004]164号，2004年4日；

（9）《关于进一步做好基本农田保护有关工作的意见》(2005)196号文，2005年9日；

（10）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》，国土资源部会同国家发改委等七部委，国土资发(2006)225号，2006年9月；

（11）《关于发布<地面交通噪声污染防治技术政策>的通知》，环境保护部，环发[2010]7号，2010年1月；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]77号文），2012年7月3日；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部环发[2012]98号文），2012年8月7日；

（14）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部 部令第34号文，2015年4月16日；

（15）《道路危险货物运输管理规定》，交通运输部令2016年第36号，2016年4月；

- 《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号），国务院，2014年8月7日；

- 《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部部令 第31号），环境保护部，2014年12月19日；

- 关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发[2015]162号），环境保护部，2015年12月10日；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1）；

- 《安徽省环境保护条例》（安徽省人大会常委会，2018年11月1）；

- 《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，安徽省人民政府，皖政[2013]89号，2013年12月30日；

- 《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，皖政[2015]131号，2015年12月29日；

- 《安徽省人民政府关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》，皖政[2016]116号，2016年12月29日；

- 安徽省生态环境厅 安徽省发展改革委员会关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知，皖环发（2022）8号；

- 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号），2021年8月9日；

导则规范

（1）《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）；

（9）《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）。

相关技术文件

- 《关于S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程立项的批复》（蚌发改审批[2022]13号），蚌埠市发展和改革委员会；

- 《S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程可行性研究报告》，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司；

- 《S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程初步设计文件》，2022年10月；

- 《安徽省交通运输“十四五”发展规划》，安徽省交通运输厅；

- 《关于S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程项目用地预审与规划选址意见的复函》（蚌自然资函[2022]105号），蚌埠市自然资源和规划局，2022年11月12日。

评价内容与评价因子筛选

评价内容

本次评价的主要内容有：项目概况、工程分析、环境质量现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等。

建设期：以生态环境（含水土流失）、噪声、扬尘及对周边敏感点的影响为评价重点，其次为项目对地表水，以及固体废弃物的影响评价。

营运期：交通噪声对沿线主要保护目标的声环境影响、水环境影响、风险评价、大气环境影响和污染防治措施为评价重点。

环境影响识别

根据工程初步分析，本工程施工期和营运期主要是对声环境、公路沿线生态环境、大气环境和桥梁跨越处的水环境等产生不利影响，环境影响分析见下表。

表 2.3-1  环境影响矩阵分析

| 工程行为 环境要素 | 前期 |  | 施工期 |  |  |  |  |  | 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地 | 拆迁安置 | 弃土场 | 路基 | 路面 | 桥涵 | 材料运输 | 施工作业 | 车辆行驶 | 绿化 |
| 水土流失 | -1S |  | -1S | -1S | -2S | -2S |  |  |  |  |
| 陆地植被 | -1L |  | -2S | -2L | -2S | -2S |  |  |  |  |
| 环境空气 |  |  | -2S | -2S |  |  | -1S | -1S | -2L |  |
| 声环境 |  |  |  |  |  |  | -1S | -1S | -1L | +1L |
| 地表水 |  |  |  |  | -2S | -2S | -2S |  |  | +2L |
| 地下水 |  |  |  | -2S |  | -2S | -1S |  |  | +2L |
| 土地利用 | -1L | -2L | -1S |  |  |  |  |  |  |  |

注：“+”——有利影响，“－”——不利影响，“L”——长期影响，“S”——短期影响，“1”——明显影响，“2”——轻微影响，空白为无影响。

评价内容及评价因子

根据对项目的工程分析、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价内容及评价因子见下表。

表 2.3-2  评价内容及评价因子

| 环境要素 | 评价内容 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1、施工期道路运输、物料堆放的扬尘以及路面施工沥青烟排放的影响 | 沥青烟、TSP、PM10 |
|  | 2、营运期汽车尾气影响 | NO2、CO、THC |
| 地表水环境 | 1、施工人员生活污水、垃圾等的影响 | pH、CODcr、氨氮、石油类、SS等 |
|  | 2、路面径流污染物的影响 |  |
|  | 3、危险品运输风险事故的影响 |  |
| 声环境 | 1、施工期作业机械噪声、运输车辆的噪声影响 | LAeq |
|  | 2、营运期交通噪声的影响 |  |
| 生态环境 | 分析土地利用现状、植被现状、野生动植物现状，编制土地利用现状图、植被类型图、生态保护目标分布图等图件 | 土地利用现状、植被现状、野生动植物现状等 |
| 固体废物 | 公路建设产生的建筑垃圾、弃土弃渣、生活垃圾 | 建筑垃圾、生活垃圾、弃土弃渣 |

表2.3-3 生态影响评价因子一览表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、行为等 | 工程占地、施工活动、工程运营等对两栖、爬行、小型兽类、鸟类等物种的分布范围、行为等产生直接、间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生境 | / | / | / | / |
| 生物群落 | / | / | / | / |
| 生态系统 | 植物覆盖度、生物量等 | 工程占地对植物覆盖度、生物量等产生直接、间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度 | 工程占地、施工活动、工程运营等对物种丰富度等产生直接、间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | / | / | / | / |
| 自然景观 | / | / | / | / |
| 自然遗迹 | / | / | / | / |

评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2021、HJ19-2022、HJ169-2018、HJ610-2016）要求和《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中有关规定，并根据建设项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地环境功能区划要求，确定各项专题评价工作等级如下。

环境空气

本项目施工期的主要大气污染物为施工过程中产生的扬尘污染和沥青烟污染，总体影响范围较小；运营期主要污染物为汽车尾气。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.3对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级”，本项目设计为一级公路，不涉及服务区及加油站，无集中式排放源，因此确定本次评价等级为三级。

地表水评价等级

项目施工期有一定的施工废水排放，废水成分简单，排放量少，经收集、沉淀后回用。随着施工期的结束，施工废水对环境的影响也即消失。营运期主要污水为路面径流，道路沿线不穿越饮用水源保护区等敏感水体。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2018），本次评价等级为三级（B）。地表水评价等级判定见下表。

表 2.4-1  地表水评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

- 清沟河位于桩号K0+000右侧90m左右，本项目不跨越清沟河。项目建设2座中桥，中桥跨越的大沟和北一支渠均为农田灌溉水渠，现场踏勘发现大沟和北一支渠基本被植被覆盖，因此本项目不属于水文要素影响型。

噪声评价等级

声环境影响评价级别的划分是根据建设项目类型、所在功能区适用的环境标准类别及项目建设前后噪声级变化情况确定级别，本项目建设后区域环境噪声标准适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准，且项目建设前后声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A））。按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，确定本项目声环境评价工作等级为一级。

生态环境评价工作等级

依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级，按以下原则确定评价等级：

- 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

- 涉及自然公园时，评价等级为二级；

- 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

- 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

- 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

- 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

- 除上述（1）~（6）以外的情况，评价等级为三级；

当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目为新建工程，工程总占地592.09亩（0.39km2）＜20km2，项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线等，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），属于上述（1）~（6）以外的情况，因此，根据评价等级划分原则，本项目生态环境评价等级定为三级。

地下水

本项目属于一级公路建设项目，且不涉及服务区及加油站，不涉及环境敏感区的1公里及以上的独立隧道；不涉及环境敏感区的主桥长度1公里及以上的独立桥梁，因此敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价。

环境风险

本项目路线不涉及危险物质的生产、储存和使用，本	次项目不涉及服务区及加油站，根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的物质和工艺系统的危险性为轻度危害（P4），周边500m范围内人口总数小于500人，所在地的环境敏感程度低（E3），判定环境风险潜势为Ⅰ，等级为简单分析，但针对穿越水体路段进行了营运期危化品泄漏的影响评价。

表 2.4-2  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | I |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

土壤环境

本项目为一级公路建设项目，且本次项目不涉及服务区及加油站，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，属于“交通运输仓储邮政业中的其他类”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。

评价范围

项目评价范围见表2.5-1。

表 2.5-1  项目评价范围一览表

| 评价对象 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 道路中心线两侧200m范围内区域 |
| 地表水环境 | 道路中心线两侧各200m内区域 |
| 声环境 | 道路中心线两侧各200m以内范围；大临工程施工场界周边200m范围内 |
| 生态环境 | 公路中心线两侧各300m以内区域及公路沿线动土范围（包括涉及的弃土场、便道和施工场地区等临时用地） |
| 环境风险 | 道路中心线两侧各200m内区域 |

环境功能区划与评价标准

环境功能区划

声环境

项目位于农村区域，根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发〔2003〕94号）、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)和《蚌埠市声环境功能区划分方案（修订）》，评价范围内，现有交通干线边界线外两侧各35米以内区域为4a类功能区，35米以外等其他评价区域均为2类声功能区。

地表水环境

本项目周边地表水体主要为清沟河、大沟和北一支渠，沿线地表水环境功能区划见表2.6-1。其中大沟和北一支渠为小沟渠，暂无地表水环境质量标准要求。

表 2.6-1  本项目沿线水体的环境功能区划

| 序号 | 河流名称 | 交叉位置 | 环境功能分区 | 与路线位置关系 | 有无涉水桥墩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清沟河 | / | GB3838-2002中ⅡI类 | 路右 | / |
| 2 | 大沟 | K3+378 | 无 | 跨越 | 无 |
| 3 | 北一支渠 | K6+186 | 无 | 跨越 | 无 |

环境空气

项目所经过区域功能区划分为环境空气二类功能区。

评价标准

环境质量标准

（1）地表水

项目区域周边地表水清沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中ⅡI类标准。具体标准限值详见表2.6-2。

表 2.6-2  地表水环境质量标准（摘录）（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | COD≤ | 20 |
| 3 | 氨氮≤ | 1 |
| 4 | BOD5≤ | 4 |
| 5 | 总磷≤ | 0.2（湖、库0.05） |
| 6 | 溶解氧≥ | 5 |
| 7 | 石油类≤ | 0.05 |
| 8 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |

（2）大气

项目沿线区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体标准值详见表2.6-3。

表 2.6-3  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 小时平均 | 200 |  |
| 3 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 小时平均 | 10 |  |
| 4 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  |  | 小时平均 | 200 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |

（3）声环境

位于现有交通干线边界线外两侧各35米内的声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，35米以外的声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见表2.6-4所示。

表 2.6-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A）

| 指标 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |

污染物排放标准

（1）废气排放标准

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。具体见表2.6-5。

表 2.6-5  废气污染物排放标准

| 排放工序 | 污染因子 | 排气筒高度m | 最高允许排放速率kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.12 |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 4.0 |  |
|  | 沥青烟 | 15 | 0.18 | 75（建筑 搅拌） | 生产设备不得有明显得无组织排放存在 |  |
|  |  | 20 | 0.30 |  |  |  |
|  |  | 30 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | 40 | 2.3 |  |  |  |

（2）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声排放标准见表2.6-6。

表 2.6-6  环境噪声排放标准    单位：dB(A)

| 标准名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（3）废水排放标准

施工期：施工期废水经处理后回用于施工场地洒水抑尘等，不外排；施工场地生活污水经化粪池或旱厕处理后用于农肥灌溉。

（4）固废

项目产生的一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及原环境保护部2013年第36号公告文件中的修改要求。

评价预测时段和评价方法

评价预测时段

评价考虑现状评价和预测评价，现状评价为2022年，预测评价时段为：

施工期：2023年1月~2023年12月建成，施工期12个月；

营运期：分别选择2024年、2030年和2038年分别代表预测评价近期、中期和远期。

评价方法

本项目评价方法见下表。

表 2.7-1  环境影响评价方法一览表

| 环境要素 | 现状评价 | 预测评价 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 收集资料、现状监测 | 类比分析 |
| 声环境 | 资料收集、现状监测 | 模式计算、类比分析 |
| 环境空气 | 资料收集 | 模式计算、类比分析 |
| 生态环境 | 现状调查、资料收集 | 资料调查与分析 |
| 环境风险 | - | 资料收集、调查分析、模式计算 |

环境保护目标

生态环境保护目标

（1）生态敏感区

本项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。

（2）林地和耕地

本项目占地不涉及国家级、省级公益林。

（3）珍稀动植物

根据实地调查和资料收集，拟建道路周边人为活动频繁，动物资源以家畜家禽为主，有牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔等，无珍稀动植物。

地表水环境保护目标

（1）本项目沿线地表水体

经调查，本项目沿线地表水环境保护目标主要为清沟河。本项目建设和运营过程中的水环境保护目标见表2.8-1。

表 2.8-1  地表水环境保护目标

| 河流名称 | 中心桩号 | 水环境功能分区 | 主要功能 | 与路线位置关系 | 现状照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清沟河 | K0+000 | GB3838-2002中III类区 | 农业用水 | 路右 |  |

声环境和环境空气保护目标

根据现场调查，工程沿线的敏感对象及其保护目标见下表。

表 2.8-3  沿线声环境、大气环境保护目标一览表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 所在路段 | 里程范围 | 线路形式 | 方位 | 声环境保护目标预测点与路面高差/m | 距道路边界（红线）距离/m | 不同功能区户数 |  | 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） | 敏感点图 | 敏感点位置图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4a类 | 2类 |  |  |  |
| 1 | 宋小庄 | 包集互通出入口 | K0+000~K0+020 | 路堤 | 路右 | 0~0.7 | 176 | 3 | 6 | 房屋排列紧密，背对拟建道路，以1~2层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
| 2 | 路圩村 | 包集-蚌埠民用机场 | K1+402~K1+720 | 路堤 | 路右 | 0~1.2 | 118 | 2 | 7 | 房屋排列紧密，正对拟建道路，以1层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
| 3 | 汤庄 | 包集-蚌埠民用机场 | K2+600~K2+800 | 路堤 | 路右 | 0~1.2 | 136 | 4 | 8 | 房屋排列紧密，正对拟建道路，以1~3层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
|  |  |  | K3+350~K3+430 | 路堤 | 路右 | 1.1~1.5 | 10 | 5 | 16 | 房屋排列紧密，侧对拟建道路，以3层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
| 4 | 仁和村 | 包集-蚌埠民用机场 | K3+210~K3+450 | 路堤 | 路左 | 1.1~1.5 | 17 | 2 | 24 | 房屋排列紧密，侧对拟建道路，以1~3层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
| 5 | 王庄 | 包集-蚌埠民用机场 | K3+480~K3+710 | 路堤 | 路左 | 0.5~1.0 | 19 | 6 | 17 | 房屋排列紧密，正对/背对拟建道路，以1~3层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
|  |  |  |  | 路堤 | 路右 | 1.1、0~0.7 | 18 | 6 | 40 |  |  |  |
| 6 | 张园 | 包集-蚌埠民用机场 | K3+440~K3+920 | 路堤 | 路右 | 0~3.4 | 20 | 20 | 28 | 房屋排列紧密，正对/背对拟建道路，以1~3层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
| 7 | 邵楼村 | 包集-蚌埠民用机场 | K4+000~K4+740 | 路堤 | 路左 | 0.8~2.5 | 18 | 8 | 45 | 房屋排列紧密，正对拟建道路，以1~3层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
|  |  |  |  | 路堤 | 路右 | 2.0 | 22 | 10 | 52 | 房屋排列紧密，正对/背对拟建道路，以1~3层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |
| 8 | 小沟沿 | 包集-蚌埠民用机场 | K6+400~K7+000 | 路堤 | 路左 | 0.4~1.8 | 17 | 9 | 48 | 房屋排列紧密，侧对/背对拟建道路，以1~3层砖房为主，结构较好。植被较好。 |  |  |

大临工程周边环境保护目标

根据现场调查，工程沿线的取土场周边敏感保护目标见表2.8-4，其余大临工程周边敏感保护目标见表2.8-5。

表2.8-4 弃土场周边敏感保护目标表

| 序号 | 工程 名称 | 位置地点或桩号 | 周围敏感目标情况 |  |  | 敏感点与项目位置关系图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 弃土场 | K1+550（路左） | 路圩村 | S | 156 |  |

表2.8-5 其余大临工程周边敏感保护目标表

| 序号 | 工程 名称 | 位置地点或桩号 | 周围敏感目标情况 |  |  | 敏感点与项目位置关系图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 水稳砼拌合站 | K1+920（路左） | 路圩村 | SW | 328 |  |
| 2 | 水泥砼拌合站 | K2+000（路右） | 路圩村 | W | 232 |  |
| 3 | 沥青砼拌合站 | K2+165（路右） | 路圩村 | W | 408 |  |
| 4 | 项目部 | K3+222（路右） | 汤庄 | W | 25 |  |
|  |  |  | 仁和村 | SW | 102 |  |
| 5 | 制梁场、钢筋加工场 | K4+534（路右） | 邵楼村 | W | 35 |  |

评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序如图2.9-1。

图 2.9-1  环境影响评价工作程序图

工程概况及工程分析

项目地理位置

本项目位于蚌埠市怀远县包集镇，线路起自包集镇建成区，南侧接原G206，终于小沟沿北侧，接刘褚路（S419），全长约7.70km，起讫桩号K0+000~K7+700.604。图3.1-1 项目地理位置图

工程概况

项目基本情况

项目名称：S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程；

建设单位：蚌埠市公路管理服务中心；

建设地点：蚌埠市怀远县；

建设性质：新建；

建设规模：工程起终点范围为K0+000~K7+700.604，路线里程约7.70km，路基宽度33.5米，双向六车道，设计速度60km/h；新建中型桥梁2座总长108米，全线共设置28道涵洞，其中φ1.5m圆管涵共17道；跨径4m箱涵共3道；跨径6m箱涵共8道；设置平面交叉6处，交体交叉1处；项目占地592.09亩。

本项目利用原有公路占地11.02亩，新增占地581.07亩，合计占地592.09亩。

本项目概算总金额为59515.8万元，其中环保投资655万元，占总投资的比例为1.1%。施工期计划从2023年1月开始，计划2023年12月建成。

项目组成

本项目工程范围包含路线、路基、路面、桥涵、环保绿化、交通机电及房建工程等。工程项目组成详见下表。

表 3.2-1  工程项目组成一览表

| 主线起始桩号 |  |  | K0+000~K7+700.604 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要技术指标 | 道路等级 |  | 一级 |
|  | 设计速度 |  | 60 |
| 主体工程 | 路基工程 | 33.5m=0.75m土路肩+4m硬路肩+3x3.5m机动车道+0.5m路缘带+2m中分带+0.5m路缘带+3×3.5m机动车道+4m硬路肩+0.75m土路肩。 |  |
|  | 路面工程 | 沥青混凝土路面 |  |
|  | 桥涵工程 | 本项目需新建中桥2座，设置涵洞28道。 |  |
|  | 绿化工程 | 对于路两侧自然景观较好的路段，采用露景、透景的方式处理，对两侧自然风光不好，如地表附着物杂乱和地形破坏严重的乱掘地等路段，采用密植绿化林带进行遮蔽的方法处理。 |  |
| 临时工程 | 施工便道 | 新修施工便道K0+000~K7+700.6，设置于坡脚外侧2m，长5040m，总占地110.61亩 |  |
|  | 项目部 | 项目部设置于K3+222，占地10.0亩 |  |
|  | 制梁场、钢筋加工场 | 制梁场、钢筋加工场设置于K4+543，共占地9.75亩 |  |
|  | 弃土场 | 项目设置1处临时弃土场，位于K1+550，占地12.7亩 |  |
|  | 施工场地 | 施工辅设如材料堆放场等均位于施工场地内，项目设置水稳拌合站、水泥拌合站和沥青拌合站各1处，分别位于K1+920、K2+000、K5+200，占地面积分别为30.0亩、15.0亩和60.0亩 |  |
| 环保工程 | 噪声治理 | ①施工期尽量采用低噪声机械设备；②高噪声施工机械夜间（22：00至次日6：00）严禁在沿线的声环境敏感点附近施工；③设置公路警示标志，设立禁鸣等标志，以提醒过往车辆禁止鸣笛；②噪声超标的敏感点设置绿化隔声降噪；④加强道路的维修保养，保持路面平整，⑤加强施工期噪声监测，发现噪声污染，及时采取有效的噪声污染防治措施 |  |
|  | 废水治理 | 施工场地设置临时隔油沉淀池，施工场地生产废水经隔油沉淀池处理后回用，施工场地生活污水经化粪池或旱厕处理后用于农肥灌溉不外排。 |  |
|  | 废气治理 | 施工期：采取设置围挡、施工现场洒水、拌合站安装除尘设备、沥青拌合采用全封闭作业等措施可以有效降低施工期施工扬尘对沿线大气环境的影响。 运营期：加强道路路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通 |  |
|  | 固体废物 | 施工期：施工营地生活垃圾由环卫部门统一收集后处理；建筑垃圾委托有资质的资源回收单位，尽可能回用；油泥等危险废物集中收集后委托有资质单位统一处置 运营期：养护垃圾清扫收集后由环卫部门统一清运 |  |
|  | 生态环境 | 施工生产生活区、取土场、临时堆土场等用地结束后，及时进行生态恢复，按照原地类进行恢复 |  |
|  | 环境风险 | 合理规范工程活动，设置完善的桥面（路面）径流收集系统，加强配套管理等措施 |  |
| 工程占地、拆迁 |  | 永久占地592.09亩，临时占地248.06亩；拆迁建筑物共计38680m2，楼房33710m2，砖瓦房3180m2，简易房1790m2 |  |
| 土石方平衡 |  | 本项目挖方约473584方，填方446419方，弃方27165方 |  |

方案比选

结合民用机场布局、既有S311走向、基本农田与村庄分布，本次研究拟定了3个路线方案。

图 3.3-1  路线方案示意图

具体方案编号及里程长度如下：

表 3.3-1  路线方案分段表

| 序号 | 线位编号 | 起终点桩号 | 里程（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | K0+000~K7+700.604 | 7.70 | / |
| 2 | A | AK0+000～AK5+990.906 | 7.42 | / |
| 3 | B | BK0+000～BK6+499.833 | 7.92 | / |

（1）K线方案

路线起点位于包集互通出入口，与G206十字交叉，线位沿原S311下穿京台高速、与在建新G206交叉后，向西北偏转，避让该片基本农田后转向西南，经仁和村、邵楼村，与机场出入道路衔接后向西延伸至小沟沿北侧，接刘褚路（S419），全长约7.70km。

图 3.3-2  K线方案示意图

（2）A线方案

起点同K线，路线下穿京台高速、与在建新G206交叉后，沿既有S311布线，经仁和村、邵楼村，与机场出入道路衔接后向西延伸至小沟沿北侧，接刘褚路（S419）全长约7.42km。

图 3.3-3  A线方案示意图

（3）B线方案

起点同K线，路线下穿京台高速、与在建新G206交叉后，向西北偏转，避让该片基本农田、仁和村、邵楼村后转向西南，与机场出入道路衔接后向西延伸至小沟沿北侧，接刘褚路（S419），路线全长约7.92km。

图 3.3-4  B线方案示意图

（四）方案综合比选

表 3.3-2  方案比选表

| 比较要素 |  | K线 | A线 | B线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路长度（km） |  | 7.70 | 7.42 | 7.92 |
| 路线指标 |  | 较好 | 好 | 较差 |
| 占用基本农田（亩） |  | 0 | 54.2 | 0 |
| 老路利用（km） |  | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
| 建筑拆迁（m2） |  | 38680 | 41260 | 6330 |
| 水环境 | 水源保护区 | 均不涉及水源保护区 |  |  |
| 声环境、大气环境 | 敏感点数量（个） | 9 | 7 | 9 |
|  | 受影响人群 | K线与B线相近；A线方案从仁和村、邵楼村中间穿越，受影响人群数量较多 |  |  |
| 固废 | 拆迁面积（m3） | 38680 | 42390 | 41250 |
| 推荐 |  | K线 |  |  |

交通量预测

本项目拟于2023年1月开工，2023年12月建成通车，根据项目工程可行性研究分析，拟建工程未来年路段交通量预测结果见下表。

表 3.4-1  本项目工可中特征年日交通量预测结果表（单位：辆/日）

| 特征年 | 客车 | 货车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 7422 | 3060 | 10482 |
| 2030年 | 11066 | 4584 | 15650 |
| 2035年 | 14463 | 6097 | 20559 |
| 2040年 | 18200 | 7711 | 25911 |

表 3.4-2  本项目工可中特征年车型比例

| 年份 | 小客 | 大客 | 小货 | 中货 | 大货 | 拖挂车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 58.2% | 18.9% | 15.4% | 1.6% | 3.4% | 2.4% | 100.00% |
| 2030 | 58.5% | 19.1% | 15.3% | 1.5% | 3.2% | 2.3% | 100.00% |
| 2035 | 58.2% | 19.0% | 16.1% | 1.5% | 3.1% | 2.0% | 100.00% |
| 2040 | 58.7% | 19.3% | 16.0% | 1.3% | 2.8% | 1.9% | 100.00% |
| 2044 | 59.1% | 19.6% | 16.0% | 1.2% | 2.4% | 1.7% | 100.00% |

交通噪声预测年取公路竣工投入运营后第1年、第7年和第15年分别代表运营近期、中期、远期进行评价。本项目拟2023年12月建成通车，即预测年为2024年、2030年、2038年。

项目工程可行性研究报告中给出的特征年与环境影响评价的预测年不吻合，需进行换算。可假设预测年内交通量的年增长率保持不变，由此计算2024年、2030年、2038年的交通量。各预测年的换算交通量详见下表。

表 3.4-3  拟建工程各预测年交通量  单位：辆/日

| 特征年 | 客车 | 货车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 7422 | 3060 | 10482 |
| 2030年 | 11066 | 4584 | 15650 |
| 2038年 | 16601 | 7020 | 23621 |

项目工程可行性研究报告中给出的特征年与环境影响评价的预测年不吻合，取2024年、2030年、2038年的车型比作为预测年份的车型比，拟建工程预测年车型构成比例具体见下表。

表 3.4-4  本项目车型比例预测结果

| 年份 | 小客 | 大客 | 小货 | 中货 | 大货 | 拖挂车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 58.14% | 18.86% | 15.42% | 1.62% | 3.44% | 2.42% | 100.00% |
| 2030 | 58.5% | 19.1% | 15.3% | 1.5% | 3.2% | 2.3% | 100.00% |
| 2038 | 58.50% | 19.18% | 16.04% | 1.38% | 2.92% | 1.94% | 100.00% |

根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中车型分类标准，小型车包括小客车、小货车，中型车包括中客车、中货车、大客车，大型车包括大货车、拖挂车。昼间和夜间小时车流量按照4:1计，各预测年昼、夜小时小、中、大型车流量见下表。

表 3.4-5  拟建道路各预测年车流量分布表   单位：辆/h

| 车型 | 2024年 |  | 2030年 |  | 2038年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 小型车 | 428 | 107 | 642 | 160 | 978 | 245 |
| 中型车 | 119 | 30 | 179 | 45 | 270 | 67 |
| 大型车 | 34 | 9 | 48 | 12 | 64 | 16 |
| 合计 | 581 | 146 | 869 | 217 | 1312 | 328 |

注：昼间指6﹕00～22﹕00，夜间指22﹕00～6﹕00

工程内容

路基工程

（1）路基标准横断面

1）一般段

本项目按一级公路标准建设，根据功能定位、建设条件和机场布局等因素影响，本次一般段路基断面设置情况如下：

图 3.5-1  一般段标准横断面

采用标准一级公路断面，断面设置较宽4m硬路肩增强慢行交通能力，具体断面分配为：33.5米=0.75米（土路肩）+4米（硬路肩）+3×3.5米（机动车道）+0.5米（路缘带）+2米（中央分隔带）+0.5米（路缘带）+3×3.5米（机动车道）+4米（硬路肩）+0.75米（土路肩）。

2）下穿G3京台高速段

下穿G3京台高速段路基宽度32.7m，横断面几何尺寸布置为：32.7m=1.3m绿化带+0.25m路缘带+2x3.5m机动车道+0.25m路缘带+3.8m分隔带+0.25m路缘带+2x3.5m机动车道+0.25m路缘带+3.8m分隔带+0.25m路缘带+2x3.5m机动车道+0.25m路缘带+1.3m绿化带。

路拱横坡：正常路拱横坡为2%；土路肩4%横坡。

（2）一般路基设计

1）路基填土高度

路基填土高度控制以满足水位要求、被交叉道路净高要求、路基稳定性、填挖尽量平衡为原则，根据不同的地形、工程地质、水文条件与路线平纵组合设计综合确定。受地表水影响较大的地势低洼路段尽可能加大填土高度，以保证路床顶面处于干燥、中湿状态；沿线地貌类型较为简单，地质条件良好，尽量压低填土高度以利于衔接，减少工程数量。

本项目填方路堤高度不小于中湿状态的路基临界高度，设计最大填土高度4m，位于桥头段，主要受桥下净空控制。

2）路基挖方深度

路基挖方深度根据不同的地形、工程地质与水文地质条件与路线平纵组合设计综合确定，包括道路纵面指标、基本农田占用情况、地形起伏状况、边坡稳定性等因素控制。本项目挖方多为浅挖，最大挖深处位于下穿G3京台高速路段，受梁底净空控制，最大挖深2m。

3）路基边坡设计

①路堤边坡

本项目填方均小于4m，坡率为1:1.5，坡脚设置宽度1m的护坡道，放坡受限路段采用支挡构造物收缩坡脚，节约占地。

②路堑边坡

挖方路堑坡率应根据边坡高度、地面横坡、岩土性质及结构面、施工方法、地下水发育程度及环保绿化等综合考虑确定：本项目挖方段为土质边坡，根据项目地区工程经验，边坡坡率采用1:1.5。

在保证路基使用安全稳定的基础上，路堑开挖设计以生态恢复和节约占地为核心，做到不破坏就是最大的保护。

（3）路基防护工程设计

1）路基防护设计原则

路基防护设计以保证工程安全为前提，同时与水土保持、环境保护设计相结合，遵循“因地制宜、就地取材、以防为主、防治结合”原则，实现人与自然的和谐，合理利用资源，让人类活动与生态环境协调起来。

在分析本项目地形、地质、地貌特点基础上，参照周边道路工程防护经验，选择在技术、经济、工艺、经验和效果各方面具有综合优势的防护方案，总体上以生态恢复为措施、以环境保护、视觉效果为目标，刚性结构与柔性结构相结合，多层防护与生态植被防护相结合。

2）路基防护设计方案

①路堤、路堑边坡采用草灌混植防护。

②穿越水塘段路基边坡下部设浸水护坡，上部采用草灌混植防护。桥头两侧路基采取满铺进行防护，同时为了便于检修，边部设置人行踏步。

③路基边坡绿化采用乔灌草藤立体结构的生态建设方案，采用多物种生态恢复措施，以形成自然、和谐并具有较强生态能力的植被结构为目标，考虑道路绿化景观的线性布局，采用统一和变化相结合的物种配置原则，丰富边坡景观。

图 3.5-2  边坡防护

3）路基支挡设计方案

在放坡受限路段设置路堤墙、护肩墙、护脚墙，收缩坡脚，减少放坡占地。一般支挡防护采用C25现浇砼。

（4）路基排水工程设计

1）排水设计方案

①路堤边沟采用预制混凝土梯形排水沟，排水沟截面尺寸上口宽0.9m，下口宽0.6m，排水沟高度为0.6m。大型水塘段结合平台设置平台截水沟防止路面水直接流入水塘。

②路堑边沟采用60cmx60cm矩形盖板边沟，路堑边坡平台设置截水沟，路堑坡口外如存在可引发冲刷的水流，则结合地形设置堑顶截水沟，截水沟施工前应做生态和视觉景观效果调查。

图 3.5-3  路堤排水沟与路堑边沟

③陡坡路段或排水设施进入沟渠水塘，流量≥0.10m3/s时设置急流槽，并配套设置消力池，边坡平台截水沟与下方排水设施连接时设置急流槽。

④路堑边坡和低填路段根据需要采用渗沟排出地下水。

⑤取土场根据场地的汇水状况设置排水设施，结合蓄水灌溉功能的排水设施可根据水塘的调节功能适当减小排水设施尺寸。

⑥环境敏感路段路堤边沟如承接路面汇水，通过路基排水系统集中路面径流，经净化池过滤后再与自然水系连通，有条件时将路面径流导出敏感区。净化池一般采用开挖集水式，有条件路段尽量布置在桥下以减少占地。

2）纵向涵和倒虹吸

路堤边沟与道路相交且不能利用线外道路边沟排水时，设置纵向涵导水，涵管埋置深度较大时设置倒虹吸。

路面工程

路面结构方案、类型

（1）上面层材料方案

本项目是民用机场的重要进出道路，交通荷载车辆以小客车为主，从经济实用性方面考虑，采用AC沥青混合料作为上面层。

（2）中、下面层材料方案

根据国内及安徽省内中下面层的应用效果，本项目中下面层推荐采用AC类沥青混合料，中面层拟采用AC-20（SBS改性），下面层拟采用AC-25。

（3）基层材料方案

设计推荐采用水泥稳定碎石作为基层结构方案。考虑到水稳基层抗裂性略有不足，采取骨架密实型，并在保证基层强度前提下，适当减少水泥剂量。

（4）底基层材料方案

底基层位于基层之下，与基层一起承受荷载反复作用，起次要承重作用，应具有一定的强度和刚度。根据我省公路建设经验，综合考虑工程的技术性和经济性，底基层采用低剂量水泥稳定碎石。

路面结构方案

主车道、硬路肩路面结构型式为：4cm AC-13C（SBS改性）+6cm AC-20C（SBS改性）+8cm AC-25C+36cm水泥稳定碎石+20cm 低剂量水泥稳定碎石。

桥面铺装路面结构型式为：4cm AC-13C（SBS改性）+6cm AC-20C（SBS改性）+防水粘结层+搭板或梁板。

二次过街安全岛路面结构型式为：6cm仿石砖+3cm 水泥砂浆+15cm C20混凝土+15cm级配碎石。

路面排水

（1）路面表面排水采用漫流方式，挖方段通过降低土路肩，使漫流路面水直接流入边沟；填方段通过土路肩漫流排出。

（2）在路面基层顶面设下封层拦截路面下渗水。填方路段，下渗水通过路拱横坡排至土路肩边缘预留的纵向碎石垫层内，通过碎石垫层排出。

（3）路面水流经水质环境敏感区（如河流、居民点、水源等）路段设置净化池及事故应急池。净化池用于净化一般路面、桥面径流，事故应急池用于应对突发性泄漏事故。

桥涵工程

桥梁设置情况

本项目共设置2座桥梁，具体形式如下：

表 3.5-2  桥梁布置一览表

| 序号 | 中心桩号 | 桥梁名称 | 孔数及孔径 （孔-m） | 桥梁长度（m） | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K3+378 | 大沟中桥 | 3×16 | 54 | 低高度密肋式T梁 |
| 2 | K6+186 | 北一支渠中桥 | 3×16 | 54 | 低高度密肋式T梁 |

1）K3+378大沟中桥：设置跨大沟桥1座，长54米，全宽33m。桥梁上部结构采用低高度密肋式T梁；下部结构桥墩采用柱式墩，桥台采用柱式台，墩台采用桩基础。

2）K6+186北一支渠中桥：设置跨北一支渠桥1座，长54米，全宽33m。桥梁上部结构采用低高度密肋式T梁；下部结构桥墩采用柱式墩，桥台采用柱式台，墩台采用桩基础。

根据实际踏勘现场情况，拟建中桥跨越大沟与北一支渠的位置植被生长茂盛，沟渠均为植被覆盖，沟渠内几乎无水，沟渠宽度约为15m。

涵洞设置情况

全线共设置28道涵洞，其中φ1.5m圆管涵共17道；跨径4m箱涵共3道；跨径6m箱涵共8道。

交叉工程

据沿线现场调查成果以及区域性路网规划，交通量预测、地方经济发展等诸多因素的综合考虑，本项目包含平面交叉7处，立体交叉1处。具体交叉情况如下：

表 3.5-3  交叉工程一览表

| 序号 | 交叉桩号 | 道路名称 | 被交道路等级 | 交叉类型 | 交叉型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000 | 原G206 | 二级公路 | 平面交叉 | 十字型 | 渠化+信号控制 |
| 2 | K0+311.876 | 京台高速 | 高速公路 | 立体交叉 | 分离式 | 主线下穿京台高速 完全利用现状分离式立交桥 |
| 3 | K0+511.767 | 新G206 | 一级公路 | 平面交叉 | 十字型 | 渠化+信号控制 |
| 4 | K1+703 | 乡道 | 等外公路 | 平面交叉 | 十字型 | 渠化+信号控制 |
| 5 | K3+292 | 乡道 | 等外公路 | 平面交叉 | 十字型 | 渠化+信号控制 |
| 6 | K4+625 | 乡道 | 等外公路 | 平面交叉 | 十字型 | 渠化+信号控制 |
| 7 | K5+296 | 民用机场 出入口 | 城市支路 | 平面交叉 | 十字型 | 渠化+信号控制 |
| 8 | K7+700.604 | 刘褚路（S419） | 三级公路 | 平面交叉 | T字型 | 渠化+信号控制 |

（1）典型平面交叉

1）项目路与新G206交叉

图 3.5-5  S311与新G206平面交叉

S311与新G206交叉，交叉形式为十字形交叉，采用信号灯控制。交叉处S311进口道拓宽1个车道，设置专用左转、右转，新G206进口道拓宽1个车道，增设绿化实体岛，设置专用左转、右转；出口道渠化为四车道。

2）项目路与沿线乡道交叉

图 3.5-6  S311与沿线乡道平面交叉

S311与沿线乡道交叉，交叉形式为十字形交叉，采用信号灯控制。交叉处S311进口道拓宽1个车道，设置专用左转、右转，等外公路进口道拓宽1个车道，设置左直右车道。

（2）立体交叉

根据现状调查及原京台高速设计文件，该段既有S311于包集镇西侧下穿京台高速，现状高速分离式立交为空心板结构，跨径为3*16m，交叉角度45°，桥下可提供下穿总宽度为32.7m，无法满足33.5m全断面下穿。

图 3.5-7  交叉路段现状

考虑拆除重建高速分离立交存在工程规模大、造价高、保通难度大的不足，拟对下穿京台高速前后路段采用分期实施方案：

近期（本次实施）利用既有分离立交，实施行车道部分（双向六车道）。

远期结合京台高速改扩建对分离立交进行改造，进而实施该段S311，保证全断面下穿。

图 3.5-8  京台高速分离式交叉

交通工程及沿线设施

交通安全设施

本项目交通安全设施由交通标志、标线、安全护栏、防眩设施、视线诱导设施、隔离栅、防落物网、缓冲设施等组成。

本路段交通安全设施设计包含的内容有：

（1）交通标志主要分为警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志。

（2）本项目涉及到的标线种类主要由：车行道分界线、车行道边缘线、路口导向线、道路出入口标线、导向箭头、人行横道线、停止线等。

（3）路线中央分隔带内设置波形梁护栏。

（4）其他交通安全设施

- 防眩设施：本项目全线设置中分带。

- 轮廓标：本项目轮廓标采用柱式和附着式两种型式，全线应连续设置，轮廓标在公路前进方向左、右对称设置。

- 道口标柱：道口标柱设在公路沿线较小交叉路口与单位出入口两侧。

- 防撞筒、防撞垫	：在中分带、侧分带或导流岛等迎车端头处设置防撞筒或防撞垫

- 立面标记：“立面标记”设置于靠近道路净空范围（公路安全净区之内）跨线桥、渡槽、桥梁（涵洞）墩柱、信号灯基础等障碍物车流方向的迎面。“实体标记”设置于净空范围内上跨桥梁的桥墩、中分带水泥混凝土护栏、中分带开口路缘石端面等实体构造物表面。

（5）其他安全设施

其他设施包括视线诱导设施、减速带、凸面镜、防抛网、里程碑、百米牌、公路界碑等附属设施等设施，具体的设置原则和设置方案参照规范执行。

（6）线外工程

本项目为新建道路，为保证道路和排灌水系的贯通，必须采取一定量的线外改移道路和沟渠工程，线外工程包括：

1）改移道路：由于新建道路为改善主线行车的快速舒适性，必须合并一些平交路口，需将部分道路改移、归并，以完善功能。

2）改移河流、沟渠：对于较大的河流，主线一般采取桥孔跨越，充分保证水利要求，对较小的河流或沟渠，在保证原有排灌体系的基础上，进行适当归并改移并顺接，减少主线构造物的设置数量，控制投资规模。

工程占地、拆迁及大临工程

工程占地情况

表 3.5-4拟建工程占地情况一览表（单位：亩）

| 起讫桩号 | K0+000～K7+700.604 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 7.7km |  |  |  |
| 土地类别及数量 | 永久占地 | 农用地 | 412.51 | 592.09 |
|  |  | 耕地 | 340.01 |  |
|  |  | 建设用地及未利用地 | 179.58 |  |
|  |  | 老路占地 | 11.02 |  |
|  | 临时占地 | 弃土场 | 12.7 | 248.06 |
|  |  | 施工便道 | 110.61 |  |
|  |  | 项目部 | 10.0 |  |
|  |  | 水稳砼拌合站 | 30.0 |  |
|  |  | 水泥砼拌合站 | 15.0 |  |
|  |  | 沥青砼拌合站 | 60.0 |  |
|  |  | 制梁场、钢筋加工场 | 9.75 |  |
| 总计 | / |  |  | 840.15 |

大临工程

（1）施工场地布置

本项目路基段施工便道原则上设置于坡脚外侧2米，施工便道的设置还充分考虑到今后土地的还原和便道利用情况，与改路工程结合起来综合考虑。对利用老路作为施工便道，应及时养护和维修，保证沿线群众生产生活。

项目部、弃土场和拌合站等的选址均根据实际调查情况，综合考虑了沿线道路分布、用电用水、地形、构造物等因素后确定的。临时用地施工结束后，应进行复耕处理。具体情况见下表。

表 3.5-5  公路临时用地表

| 序号 | 工程名称 | 位置地点或桩号 | 占地（亩） | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工便道 | K0+900~K7+700.6 | 110.61 | 荒地、林地、水塘 |
| 2 | 制梁场、钢筋加工场 | K4+543 | 9.75 | 农用地 |
| 3 | 项目部 | K3+222 | 10.0 | 荒地 |
| 4 | 水稳砼拌合站 | K1+920 | 30.0 | 荒地 |
| 5 | 水泥砼拌合站 | K2+000 | 15.0 | 荒地 |
| 6 | 沥青砼拌合站 | K5+200 | 60.0 | 荒地、水塘 |
| 7 | 弃土场 | K1+550 | 12.7 | 农用地 |
| 合计 |  |  | 248.06 | / |

预制梁堆场占地属临时占地，结合“还地于民”目标，场地使用后，清理整平场地，通过对场地原地表耕植土的保存和利用，将原场地清表的耕植土及时回填覆盖至场地上，厚度0.5m并适当拍实，不足部分由路基清表土补足。

（2）弃土场

由于本项目挖方量较大，路基填筑可以利用部分挖余方，故不设置取土场。

本项目土石方经过纵向调配后，弃土27165m3。弃土场位于K1+550，挖余土石方进行集中堆放。弃土场不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，远离学校，距离最近村庄路圩村距离约156m，不占用基本农田，选址基本合理。弃土场占地约12.7亩，平均堆高3m，建设单位应在项目建设完成后将弃土场作还田处理。

- 临时工程设置情况及合理性分析

表3.5-6  本工程临时工程设置情况及合理性分析一览表

| 序号 | 工程名称 | 位置地点或桩号 | 至中线距离(m) | 占地面积(亩) | 备注 | 环境合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弃土场 | K1+550（路左） | 50 | 12.7 | 包集镇路圩村南侧 | 距弃土场最近的敏感目标为路圩村（N、156m），位于弃土场的上风向。在做好施工过程噪声、扬尘污染防治措施及水土保持措施后，选址合理。 |
| 2 | 水稳砼拌合站 | K1+920（路左） | 150 | 30.0 | 包集镇路圩村西南侧 | 距水稳砼拌合站最近的敏感目标为路圩村（NE、328m），位于水稳砼拌合站的上风向，距离满足《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010)的要求。在做好施工过程噪声、扬尘污染防治措施及水土保持措施后，选址合理。 |
| 3 | 水泥砼拌合站 | K2+000（路右） | 185 | 15.0 | 包集镇路圩村西北侧 | 距水泥砼拌合站最近的敏感目标为路圩村（SE、232m），位于水稳砼拌合站的侧风向，距离满足《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010)的要求。在做好施工过程噪声、扬尘污染防治措施及水土保持措施后，选址合理 |
| 4 | 沥青砼拌合站 | K2+165（路右） | 145 | 60.0 | 包集镇路圩村西北侧 | 距沥青砼拌合站最近的敏感目标为路圩村（SE、408m），位于沥青砼拌合站的侧风向，距离满足《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010)的要求。在做好施工过程噪声、扬尘污染防治措施及水土保持措施后，选址合理 |
| 5 | 项目部 | K3+222（路右） | 58 | 10.0 | 包集镇汤庄东侧，淝河乡仁和村东北侧 | 距项目部最近的敏感目标为汤庄（W，25m），位于项目部的下风向，项目部是作为工程人员办公休息的位置，产生的生活垃圾和废水在采取相应环保措施后对周边居民影响较小，选址合理。 |

拆迁

根据项目设计方案，本项目拆迁建筑物的种类和数量见下表。

表 3.5-7  本项目主要拆迁建筑物的种类和数量

| 序号 | 起讫桩号 | 长度 | 建筑物（平方米） |  |  |  | 电力、电讯线（根） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (公里) | 楼房 | 砖瓦房 | 简易房 | 总数 | 电力线 | 电讯线 | 35KV 高压塔 | 总数 |
| 1 | K0+000～K7+700.604 | 7.70 | 33710 | 3180 | 1790 | 38680 | 313 | 51 | 0 | 364 |
| 2 | 合计 | 7.70 | 33710 | 3180 | 1790 | 38680 | 313 | 51 | 0 | 364 |

土石方平衡

根据工可及初步设计的说明，本项目填方约446419方，挖方约473584方，考虑清淤回填、清表回填、夯实沉降、超宽碾压等情况，本段土石方总体挖余27165方。挖余土石方采用集中堆放，施工结束后作还田处理。

筑路材料及运输条件

（1）筑路材料

1）土石方

以项目挖方段弃土纵向调运和取土场集中取土为主。

2）石料

本项目域内石料厂分布，储量相对较为丰富，但分布相对不均衡。沿线的小型料厂多因环保考虑停产，仅保留少数规模较大的石料企业，产量可保证工程使用。本项目上面层玄武岩可从安徽省来安县独山中正玄武岩有限公司采购，中下面层、高标混凝土石料怀远县兴伟石料有限公司、蚌埠市天鑫石料有限公司采购。

3）砂石

可在明光市池河西徐码头砂石集散场砂场购买，砂砾贮量丰富，运输方便。

4）其它筑路材料

①水泥

水泥可从安徽省蚌埠市海螺水泥有限公司水泥厂采购。

②沥青

可在安徽省蚌埠市国路达道路新材料公司购买。

③钢材

钢材可从安徽省马鞍山钢铁公司采购。

④石灰

石灰可从当地采购。

⑤木材

可从当地木材市场购买。

⑤工程用水、电

沿线水系发达，工程用水取自沿线的河流、及沟、塘，地下水源也很丰富，所以项目沿线工程用水很便。工程用电可与沿线地方电力部门协商，就近解决，并应考虑自配发电机，以备急用。

（2）运输条件

项目位于怀远县，周边路网发达，沿线高速、国省干线主要有京台高速、G206、S419等，必要时结合农村路网改造修建施工便道、便桥进行筑路材料运输，筑路材料可采用汽输，运输条件便利。

实施方案

前期准备工作

包括恢复中线、临时工程、平整清理场地、材料的采购和运输等。除材料的采购和运输基本贯穿整个工程外，其他的工作要在2023年上半年完成。

（1）临时工程

主要完成便道、临时房屋和工棚、临时电力、电讯线路以及生产、生活用水池、水管、划定取弃土场等工作。

（2）平整、清理场地

主要进行平整场地、砍树挖根、锄草、挖除表土、排除积水、挖除淤泥、回填、碾压等。场地平整中尤其应注意抓紧预制场地的平整准备工作，保证与后续材料、机械设备进出场合理衔接；应及时开挖临时排水沟，以免在雨季来临时引起水土流失或影响施工进度。

（3）材料采购及运输

本项目筑路材料基本均需外购。各种筑路材料的品种、规格、质量，应符合设计要求。一般就近移挖作填，施工单位对设计提出的弃土场，在实施时，应详加核实，与地方取得一致意见，并制定具体的弃土计划，并经济合理地调运工程用土。

材料一般以汽车运输为主，也可部分利用地方运输方式，施工单位对各种材料的规格、用量、临时堆放场地等，均需作出合理的安排调运计划，注意工程项目的先后衔接，保证筑路材料及时满足工程所需。

路基工程

包括路基土方的填筑、开挖、调运、路基的排水、防护等。

（1）土石方工程

本段路基土石方采用机械施工，路基施工应严格按照《公路路基施工技术规范》及设计要求进行，尤其要加强分层检验，确保填土压实，采用重型碾压，机械化施工。

（2）防护、排水工程

排水工程应在路基工程同时进行，路基防护工程主要是石料等材料准备及浆砌工程，可在土方工程实施后同时进行，并将延续至工程最后阶段。防护、排水工程施工应注意与桥涵工程、绿化工程的配合，尽量抢在雨季前基本完成绿化和排水系统。

路面工程

路面工程开工前，首先要验收路基修筑质量（包括标高、路拱度、压实度等），确认合格后，方可进行该项目施工。

当大部分路基峻工后，可开始底基层施工。本项目采用沥青混凝土路面，施工中应严格按照《沥青混凝土路面施工及验收标准》设计要求进行。路面各结构层的材料满足设计要求，施工单位要进行相应的试验，并及时为施工现场提供数据，并随时检查工程质量，为保证路面基底层质量，要求对水泥稳定类基层采用机械集中拌和的方法，然后用机械配合人工摊铺碾压，面层采用大型机械摊铺成型设备，集中拌和，确保工程质量

桥涵工程

（1）桥梁

1）本项目桥梁尽量采用标准跨径，施工方法以预制装配为主，为保证工程质量和工程进度，建议工程施工选用专有相应施工经验，并自备大型设备的专业队伍。

2）桥涵工程应安排在枯水季节，桥梁施工围堰、便桥等应结合当地施工水位设置。桥梁施工应对当地水系及灌溉系统进行保护，或者临时保通措施，避免影响当地农田水利灌溉。桥梁施工应结合周边地势、地形及可能发生的地质灾害做好应急预案，或者进行临时支挡工程，给桥梁施工创造一个安全、环保的良好环境。

3）桥涵上部构造，结构型式一致的，为加快工程进度，确保工程质量，必须集中预制。

4）桥梁下部结构，结合地形、地势进行设置，施工时尽量避免大面积的开挖改变原有坡体稳定，造成不良地质灾害、给桥涵安全及地方生产生活安全造成不安全因素。

（2）涵洞

结合现场勘探，老涵结构良好，全线可完全利用。对破损的洞口进行拆除修复，局部冲刷严重增加铺砌，涵洞淤塞进行清淤。涵洞修复应结合现场情况施工，对地方水系进行保护或者临时保通，避免因工程建设给地方生产、生活造成不利影响，影响工程顺利进行。圆管涵及盖板涵的盖板可集中预制。

交叉工程

本项目于桩号K0+312.52处下穿京台高速，交叉处G3京台高速桩号为K153+247，交叉角度为135°，交叉处设置一座分离立交，桥跨布置为3×16m，上部结构为预制空心板梁，桥梁总宽28m，桥墩为柱式墩，桥台为扶壁桥台。

下穿设计方案：

（1）既有老路保持两车道通行，从桥梁第2孔穿越，仅对老路路面进行升级改造；

（2）分别从桥梁第1孔、第3孔新建两车道，保证双向六车道通行；

（3）为了保证1、2号桥墩及0、3号桥台的安全性，分别在桥墩两侧设置SA级防撞护栏，桥台前设置波形梁防撞护栏，护栏距离桥墩净距1.307m，距离桥台台身净距为1.226m

图 3.5-10  施工方案图

为减少对被交叉道路通行的影响，应周密安排施工计划，尽量缩短工期。

沿线设施及其他工程

（1）沿线设施

1）交通标志

标志立柱、横梁均采用普通碳素结构钢，标志立柱柱帽和横梁帽采用普通碳素结构钢板，板厚一般采5mm。所有钢构件的钻孔、冲孔、焊接均应在防腐处理之前完成；标志底板采用铝合金板，为了保证标志版面的平整度，对于版面尺寸小于6m2的标志板厚度采用2mm，版面尺寸大于或等于6m2的标志板厚度采用3mm，并均采用铝合金龙骨加固。所有钢材均采用Q235，焊条全采用E43。所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理，施工时应严格按照规范要求进行。标志基础采用钢筋混凝土基础，根据板面的大小及地基承载力决定其尺寸及埋置深度。

2）交通标线

道路标线的布设应确保车流分道行驶，起导流作用，保证昼夜的视线诱导良好，车道分界清晰，线型清楚、轮廓分明。标线涂料应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《路面标线涂料》（JT/T280）的有关规定，各类标线依据材料类型，依据GB/T 16311《道路交通标线质量要求和检测方法》进行合理选取。

3）护栏及栏杆

路线中央分隔带内设置波形梁护栏。

对于路侧护栏计算净区宽度内路堤高度≥3m以及有沟塘的路段设置路侧波形梁护栏；路侧填土高度大于等于3.5m的路段，路侧临塘、临深沟路段，以及路侧有照明灯杆、摄像机、交通标志等车辆不能安全穿越的路段，护栏应使用加强级。

中央分隔带波形梁护栏开口处的起、讫点都应进行端头处理。中央分隔带波形梁护栏开口处的圆形端头及过渡段线形应与中央分隔带相一致。

（2）临时用地的处理

本项目临时用地可采用租借方式临时租用，在项目完成后应做好还耕工作，尽量降低耕地的占用量，具体工作可参照有关规定进行。

施工工艺

清基工程

在路基填筑或开挖前均需对表层耕植土等原有表土层进行剥离，其厚度一般在30cm以内，采用推土机等施工机械进行表土剥离，并由自卸卡车运输至弃土场堆放，以便用于工程后期绿化或复垦。剥离的清表土用于边坡防护，有利于植被的生长，既起到护坡防冲的作用，更具有美化和保护环境的效果。

桥涵工程实施方案

- （1）桥梁

1）本项目桥梁尽量采用标准跨径，施工方法以预制装配为主，为保证工程质量和工程进度，建议工程施工选用专有相应施工经验，并自备大型设备的专业队伍。

2）桥涵工程应安排在枯水季节，桥梁施工围堰、便桥等应结合当地施工水位设置。桥梁施工应对当地水系及灌溉系统进行保护，或者临时保通措施，避免影响当地农田水利灌溉。桥梁施工应结合周边地势、地形及可能发生的地质灾害做好应急预案，或者进行临时支挡工程，给桥梁施工创造一个安全、环保的良好环境。

3）桥涵上部构造，结构型式一致的，为加快工程进度，确保工程质量，必须集中预制。

4）桥梁下部结构，结合地形、地势进行设置，施工时尽量避免大面积的开挖改变原有坡体稳定，造成不良地质灾害、给桥涵安全及地方生产生活安全造成不安全因素。

（2）涵洞

结合现场勘探，老涵结构良好，全线可完全利用。对破损的洞口进行拆除修复，局部冲刷严重增加铺砌，涵洞淤塞进行清淤。涵洞修复应结合现场情况施工，对地方水系进行保护或者临时保通，避免因工程建设给地方生产、生活造成不利影响，影响工程顺利进行。圆管涵及盖板涵的盖板可集中预制。

临时交通工程

根据《公路养护安全作业规程》，结合道路交通的实际需要设置施工标志、路栏、锥形交通路标等安全设施，夜间应有反光或施工警告灯号，必要时应使用信号或派旗手管制交通。

工程进度安排

根据道路现状及沿线城镇社会经济发展状况，同时，为提高建设资金使用效率、效益，本项目工期安排如下：

（1）2022年12月底前完成项目各项前期工作；

（2）2023年1月开工建设；

（3）2023年12月竣工。

项目施工工期1年整。

工程分析

- 本项目为新建工程，工程行为主要分为施工期、运营期两个阶段，环境影响因素分析现识别分述如下：

施工期污染源分析

本项目实施路基、桥梁建设以及老路改造，沿线将设置施工便道、施工场地和施工营地等，需要一定数量的临时用地，加大水土流失强度，施工产生的噪声、废水、施工固废等将影响沿线环境保护目标。本项目施工过程及环境影响分析见下图。

图 3.6-1  施工期环境的影响分析

表 3.6-1  施工期环境影响因素一览表

| 环境要素 | 工程内容 | 环境影响 | 影响性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 施工活动 | 施工活动建材堆放和施工人员活动可能对植被和景观产生破坏，对动物生境措施干扰 | 短期 可逆 不利 |
| 声环境 | 施工机械 | 不同施工阶段施工机械噪声对离路线较近的 声环境敏感点的影响 | 短期 可逆 不利 |
|  | 运输车辆 | 运输车辆在行驶过程中对沿线敏感点的噪声影响 |  |
| 地表水环境 | 桥涵施工 | 桥涵建设施工工艺不当或施工管理不强，产生的施工弃渣、机械漏油、施工物料和化学品受雨水冲刷入河等情况将影响水质 | 短期 可逆 不利 |
| 环境空气 | 扬尘 | 粉状物料的装卸、运输、堆放过程中有大量粉尘散逸到周围大气中；施工运输车辆行驶导致的扬尘；拌合站扬尘 | 短期 可逆 不利 |
|  | 沥青烟气 | 沥青混凝土摊铺时，沥青烟气会对周围环境造成影响 |  |
|  | 作业机械废气 | 大型施工燃油机械排放尾气 |  |
| 固体废物 | 施工废渣 | 施工过程中产生建筑垃圾、废弃土方、施工人员生活垃圾以及隔油池产生的油泥等 | 短期 可逆 不利 |

噪声源分析

公路建设施工阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但由于拟建项目施工工期长，施工机械较多，这些施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的村庄和学校等声环境敏感点产生较大的噪声污染。

根据公路施工特点，可以把施工过程主要可以分为三个阶段，即基础施工、结构施工、路面施工。各施工阶段所采用的主要施工机械有装载机、推土机、挖掘机、打桩机、压路机、商砼搅拌车。

目前国内道路建设项目施工技术水平及施工设备大致相同，机械设备噪声源强参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）、《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）推荐的声级，根据预防的原则确定，详见下表。

表 3.6-2  道路工程施工机械噪声测试值  单位:dB(A)

| 序号 | 施工阶段 | 机械类型 | 测点距机械距离(m) | 声压级 | 声源特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础施工 | 平地机 | 5 | 90★ | 流动不稳态源 |
| 2 |  | 推土机 | 10 | 85 | 流动不稳态源 |
| 3 |  | 液压挖掘机 | 10 | 86 | 不稳态源 |
| 4 |  | 重型运输车 | 10 | 86 | 流动不稳态源 |
| 5 | 结构施工 | 轮式装载机 | 10 | 90 | 不稳态源 |
| 6 |  | 钻孔机 | 1 | 87★ | 不稳态源 |
| 7 |  | 打桩机 | 10 | 105 | 不稳态源 |
| 8 |  | 混凝土搅拌机 | 2 | 88 ★ | 不稳态源 |
| 9 | 路面施工 | 摊铺机 | 5 | 87★ | 流动不稳态源 |
| 10 |  | 混凝土输送泵 | 10 | 90 | 不稳态源 |
| 11 |  | 振动式压路机 | 10 | 86 | 流动不稳态源 |

注：★号表示此参数来源于《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）推荐的声级，其它来源于《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。

大气污染源分析

拟建项目施工期主要大气污染源为：

（1）破路、土方挖掘、土方回填期间作业的扬尘；

（2）道路施工期间断路、车辆行驶产生的扬尘；

（3）拌合站扬尘

（4）风力作用下产生的扬尘：

施工期在城市施工时挖出的泥土堆放在施工现场，在干燥无雨及大风天气条件下，裸露的地面和堆置的土石方极易产生风蚀扬尘，其风蚀扬尘的影响范围一般在200m内。

运送弃土和废弃物的车辆行驶时易产生道路扬尘，行车道两侧扬尘短期浓度可达到8~10mg/m3，但道路扬尘浓度随着离扬尘点的距离的增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧200m内。

在雨天气候条件下，车辆进出施工场地，会从便道上带出许多泥土，影响道路路面清洁，干燥后会产生扬尘污染。

扬尘产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述。经类比表明施工期扬尘比背景值高3-5倍。

（5）工程拆迁过程中产生扬尘；

（6）施工过程中可能使用的具有挥发性恶臭的气味材料（如沥青等）。

本项目行车路面拟采用改性沥青路面，沥青铺设的时候将产生一定量的沥青烟。石油沥青是一种复杂的化学混合物，其成分随原油的来源及制造过程的不同有较大差别。就化合物而论，沥青中含有50多种有机化合物，而这些化合物或多或少都有毒性，其中有部分物质有致癌性。根据类比分析，在施工场地下风向50m外苯并[a]芘低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在60m左右≤0.16mg/m3。

废水污染源分析

项目施工期间产生污水，主要包括砂石材料加工冲洗废水、施工作业开挖产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水和生活污水等。污染物以SS、pH、石油类为主，废水量以砂石料冲洗加工污水居多。

施工废水：桥梁建设施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染；施工场地尤其是施工营地的生活污水和生活垃圾将对周围水域产生一定的污染。施工场地的砂石料冲洗废水，污水中成分较为简单，一般为SS，pH和少量的石油类。

（1）施工场地施工废水

施工生产废水主要包括预制场、拌合站的生产废水、砂石材料冲洗废水、机械设备冲洗废水等，一般一处场地的生产废水量（冲洗废水）约3t/d，主要污染物为SS和石油类，其浓度一般约SS300mg/L、石油类25mg/L。通过隔油池、沉淀池处理后可循环使用。施工生产废水应严格管理，严禁随意直接排放。

（2）生活污水

施工期生活污水采用单位人口排污系数计算，施工人员以50人计，人均生活用水量按0.10m3/d·人计，排水量按用水量的80%计算，则施工人员生活污水最大产生量为4t/d，污水中特征污染物浓度为：COD350mg/L，SS250mg/L，氨氮50mg/L，动植物油35mg/L。

（3）桥梁施工产生废水

虽然根据实际现场勘查，本项目桥梁跨越的沟渠多被植被覆盖，但在桥梁施工期间，施工生产废水、生活污水可能通过径流、渗入等方式对周边水域产生污染。项目沿线桥墩上部构造主要采用低高度密肋式T梁，施工方法以预制安装为主，这种方法对水体扰动较小，而且扰动引起的悬浮物浓度可以控制在一定范围内。桥梁施工将产生暂时和局部的悬浮物浓度升高，这些行为可能对局部水体水质产生污染影响，但影响是暂时的，且影响范围十分有限。

桥墩施工对水环境的影响响主要表现在桩基泥浆水的泄漏，根据相关研究结论，桩基泥浆水比重：1.20～1.46，含泥量：32%～50%，pH值：6～7。桥梁桩基产生的废水较少，桥梁基础钻孔施工中泥浆护壁和钻孔出渣泥浆沉淀排水，其中污染物主要以SS为主，经沉淀池沉淀后可回用工程及生活污水应集中处理，不得直接排入沟、河污染地表水和农田。

固体废物分析

本项目施工期固体废物主要来自路基土石方、建筑拆迁及老路改造垃圾、施工人员的生活垃圾以及隔油池油泥等。

（1）路基土石方

本项目填方446419方，挖方约473584方，考虑清淤回填、清表回填、夯实沉降、超宽碾压等情况，本段土石方总体挖余27165方。挖余土石方采用集中堆放，弃土场位于K2+150左侧60m处。路基清淤、清表获得的耕植土进行生态恢复，保证场地生态恢复后能够有效还田。

（2）建筑拆迁及老路改造垃圾

根据项目设计方案，项目拟拆迁建筑物类型为楼房、砖瓦房、简易房、水泥地坪、蔬菜大棚等，以及拆迁各类建筑物面积共38680m2，电力、电讯线路364根，楼房以及电力电讯杆底部一并拆除。根据住房和城乡建设部发布的《地震灾区建筑垃圾处理技术导则》（建科[2008]99号）中的技术参数，建筑拆迁垃圾产生量约为1 t/m2，估算本工程拆迁垃圾量为38680t（折合约为15154m3）。本项目路线占用老路0.5km，具体位置位于包集镇西侧下穿京台高速，本次实施利用既有分离立交，实施行车道部分路面改造，会产生部分路面破除垃圾。

建筑垃圾成分主要为砖、钢筋、木材等，具有回收利用的价值，应委托有资质的资源回收单位，尽可能回用；对于不能回收利用的垃圾有害部分运至垃圾填埋场处理。严禁乱丢乱弃，对外环境影响较小。

（3）生活垃圾

施工期施工人员以50人计，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天产生的生活垃圾为25kg。本项目施工期由施工人员产生的生活垃圾会产生如下的负面影响：臭气污染环境空气；腐烂的垃圾渗滤液的成分十分复杂，有机含量很高，污染周边水、土壤环境；腐烂的垃圾很容易滋生细菌和蚊蝇；随意扔置的垃圾将对区域环境卫生及景观产生不良的影响。施工人员生活垃圾应定点堆放，定期由环卫部门清运至生活垃圾处理场，严禁乱丢乱弃，对周围环境影响较小。

- 施工场地危险废物

- 施工场地设置有隔油池，隔油池产生的油泥属于危险废物，油泥、浮油属于（HW08废矿物油与含矿物油废物 900-210-08）。本次评价不对其进行定量分析，重点提出处理或处置措施。

生态环境影响分析

在工程建设过程中，由于路基开挖、钻孔、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而还造成原土移位、松散，原植被遭到破坏，地表裸露，改变土壤的可蚀性及植被状态，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低，会导致水土流失。另外，弃土石在运输过程中，不加遮盖或过高装载，造成弃土在运输中造成遗散。

（1）植被影响

道路建设、桥梁建设、管线改造等工程将有临时性的施工占地，会占用一定量的绿地，地表植被将受到损失。建筑材料运输作业中，地表植被将受到损失，施工现场还将产生噪声、扬尘，破坏景观。

（2）水土流失

根据工程的特点及运行情况，本工程水土流失预测选择在施工期。本工程施工期主要是工程占地、开挖、回填、弃渣堆放等原因，破坏了项目区域植被，破坏了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失增加。

运营期污染源分析

营运期建成通车后，噪声是最主要的环境影响因素，此外，装载有毒、有害物质的车辆运输、桥面径流对水体的影响、废气污染物等也不容忽视。项目运营期主要环境影响见下表。

表 3.6-3  运营期环境影响因素一览表

| 环境要素 | 工程内容 | 环境影响 | 影响性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 交通噪声 | 交通噪声影响沿线声环境保护目标，干扰居民正常的生产和生活、学习 | 长期 不可逆 不利 |
| 地表水环境 | 桥面、路面径流 | 降雨冲刷路面产生的道路/桥面径流污水排入河流造成水体污染 | 长期 不可逆 不利 |
|  | 危险品运输事故 | 装载危险品的车辆因交通事故泄漏，对河流的风险较大，事故概率很低，危害大 |  |
| 环境空气 | 汽车尾气 | 对沿线环境空气质量造成影响 | 长期 不可逆 不利 |
| 环境风险 | 危险品运输事故 | 装载危险品的车辆因交通事故泄漏，对河流的风险较大，事故概率很低，危害大 | 长期 不可逆 不利 |

噪声源分析

营运期噪声污染源主要为公路行驶汽车交通噪声。

为确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级，本项目中第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算：

小型车LoS=12.6+34.73lgVS+△L路面

中型车LoM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车LoL=22.0+36.32lgVL+△L纵坡

式中：S、M、L─分别表示小、中、大型车；

Vi—第i类车辆的平均车速，km/h，取60km/h（夜间车速一般按照昼间车速80%~90%进行修正）。

公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L纵坡计算按下式取值，本项目纵断面设计最大纵坡1.5%、最小纵坡0.3%，平均纵坡为0.9%，则△L纵坡=0dB

表 3.6-4  路面纵坡噪声级修正值

| 纵坡（%） | 噪声级修正值（dB） |
| --- | --- |
| ≤3 | 0 |
| 4~5 | +1 |
| 6~7 | +3 |
| ＞7 | +5 |

注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。

公路路面引起的交通噪声源修正量△L路面计算按下表取值：

表 3.6-5  常见路面噪声修正量

| 路面 | △L路面 |
| --- | --- |
| 沥青混凝土路面 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | +1~2 |

注：本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。

本项目各特征年单车行驶噪声级预测结果见下表。

表 3.6-6  营运期单车行驶噪声级  dB（A）

| 车型 | 2024年 |  | 2030年 |  | 2038年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 小型车 | 74.4 | 72.8 | 74.4 | 72.8 | 74.4 | 72.8 |
| 中型车 | 80.8 | 78.9 | 80.8 | 78.9 | 80.8 | 78.9 |
| 大型车 | 86.6 | 84.9 | 86.6 | 84.9 | 86.6 | 84.9 |

注：夜间车速按照昼间的90%进行预测。

大气污染源分析

项目营运期对大气环境的污染主要来自汽车尾气。

汽车尾气主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，主要污染物为CO、NO2、总烃等。机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。各类型机动车在不同行驶速度下的台架模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。

（1）排放因子的选取

根据《公路建设项目环境影响评价规范（JTGB03-2006）》条文说明，附录E推荐的单车排放因子具体数据是由国家发布的有关标准，以i型车出厂作产品一致性检查时间的j类气态排放物的单车排放因子标准值为基础，考虑了车速、环境温度、行驶里程增值、车辆折旧更新和曲轴箱泄漏及油箱、化油器的蒸发等因素修正后，从大量的在用车辆排放测试数据中统计计算得出的。

因此，JTJ005-96推荐的单车排放因子为执行国Ⅰ标准时期的测试值。此后，我国又相继颁布实施了国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ、国Ⅴ和国Ⅵ机动车排放标准。

小型车采用第一类车限值、中型车采用第二类车Ⅱ限值、大型车采用第二类车Ⅲ限值，各标准值对比见下表。

表 3.6-7  我国各级机动车排放标准对照表（汽油车）

| 车型 | 污染物 | 标准限值（g/km） |  |  |  |  | 比例（标准/国I值） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国I | 国IV | 国Ⅴ | 国Ⅵ（a） | 国Ⅵ（b） | 国I | 国IV | 国Ⅴ | 国Ⅵ（a） | 国Ⅵ（b） |
| 小型车 | CO | 2.72 | 1.00 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.18 |
|  | THC+NOx | 0.97 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 1 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
| 中型车 | CO | 5.17 | 1.81 | 1.81 | 0.88 | 0.63 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.17 | 0.12 |
|  | THC+NOx | 1.40 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 1 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| 大型车 | CO | 6.00 | 2.27 | 2.27 | 1 | 0.74 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.17 | 0.12 |
|  | THC+NOx | 1.70 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 1 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |

采用新排放标准的单车排放因子根据上述执行标准与国Ⅰ标准的比值进行修正，表中NO2排放量以NOx排放量的80%折算。

单车排放因子修正值见下表。

表 3.6-8  单车排放因子修正值 （单位：g/km·辆）

| 标准 | 平均车速（km/h） |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行国IV 标准 | 小型车 | CO | 11.52 | 8.71 | 6.58 | 5.43 | 3.76 | 2.84 |
|  |  | THC | 1.51 | 1.24 | 1.12 | 0.98 | 0.86 | 0.75 |
|  |  | NO2 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
|  | 中型车 | CO | 10.57 | 9.17 | 8.67 | 8.92 | 10.0 | 12.20 |
|  |  | THC | 2.50 | 2.04 | 1.81 | 1.66 | 1.55 | 1.50 |
|  |  | NO2 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | 1.09 | 1.16 | 1.22 |
|  | 大型车 | CO | 1.99 | 1.69 | 1.55 | 1.52 | 1.60 | 1.8 |
|  |  | THC | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
|  |  | NO2 | 1.33 | 1.33 | 1.41 | 1.87 | 1.99 | 2.34 |
| 执行国V标准 | 小型车 | CO | 11.52 | 8.71 | 6.58 | 5.43 | 3.76 | 2.84 |
|  |  | THC | 1.343 | 1.11 | 1.0 | 0.87 | 0.77 | 0.66 |
|  |  | NO2 | 0.234 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
|  | 中型车 | CO | 10.57 | 9.17 | 8.67 | 8.92 | 10.0 | 12.2 |
|  |  | THC | 2.23 | 1.82 | 1.61 | 1.48 | 1.38 | 1.33 |
|  |  | NO2 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.09 |
|  | 大型车 | CO | 1.99 | 1.69 | 1.55 | 1.52 | 1.6 | 1.80 |
|  |  | THC | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 |
|  |  | NO2 | 1.19 | 1.19 | 1.26 | 1.68 | 1.78 | 2.09 |
| 执行国Ⅵ（a）标准 | 小型车 | CO | 8.07 | 6.09 | 4.61 | 3.8 | 2.64 | 1.99 |
|  |  | THC | 1.34 | 1.11 | 1.0 | 0.87 | 0.77 | 0.66 |
|  |  | NO2 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
|  | 中型车 | CO | 5.14 | 4.46 | 4.21 | 4.34 | 4.86 | 5.92 |
|  |  | THC | 2.23 | 1.82 | 1.61 | 1.48 | 1.38 | 1.33 |
|  |  | NO2 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.09 |
|  | 大型车 | CO | 0.88 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.80 |
|  |  | THC | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 |
|  |  | NO2 | 1.19 | 1.19 | 1.26 | 1.68 | 1.78 | 2.09 |
| 执行国Ⅵ（b）标准 | 小型车 | CO | 5.76 | 4.35 | 3.29 | 2.71 | 1.88 | 1.42 |
|  |  | THC | 0.63 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.31 |
|  |  | NO2 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
|  | 中型车 | CO | 3.68 | 3.19 | 3.02 | 3.10 | 3.48 | 4.24 |
|  |  | THC | 1.20 | 0.98 | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 0.72 |
|  |  | NO2 | 0.34 | 0.4 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |
|  | 大型车 | CO | 0.65 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.59 |
|  |  | THC | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
|  |  | NO2 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.90 | 0.96 | 1.12 |

随着国家机动车尾气排放要求增高，《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录E推荐的单车排放因子取值过高，不适合现实情况。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013）和《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016），第Ⅲ阶段从2007年7月1日起执行，第Ⅳ阶段从2010年7月1日起执行，第Ⅴ阶段从2018年7月1日起实施，第Ⅵ阶段从2020年7月1日起实施，目前全国范围内已经开始执行国Ⅴ标准。项目建成营运后，全国范围内将主要执行第Ⅴ、第Ⅵ（a）、第Ⅵ（b）阶段标准，近期国Ⅳ、国Ⅴ、国Ⅵ（a）标准，中期为国Ⅴ、国Ⅵ（a）、国Ⅵ（b）标准，远期为国Ⅵ（a）、国Ⅵ（b）标准。本次评价的机动车尾气源强采用国Ⅳ、国Ⅴ、国Ⅵ标准修正的单车排放因子计算：近期，按照国Ⅳ、国Ⅴ、国Ⅵ（a）标准计算，比例为2:5:3；中期，按国Ⅴ、国Ⅵ（a）、国Ⅵ（b）标准计算，比例为2:5:3；远期，按国Ⅵ（a）、国Ⅵ（b）标准计算，比例为4:6。

根据整个路段单车排放因子修正公式：

式中：

E修正——在预测年份中，整个路段某型车的单车排放因子；

E国I、E国II、E国III、E国IV、E国V——执行不同排放标准（国I~国V）的某型车经过修正的单车排放因子；

α国I、α国II、α国III、α国IV、α国V——在预测年份中，执行不同排放标准（国I~国V）的某型车占该型车总交通量的比例，%。

则本次评价采用的单车排放因子见下表。

表 3.6-9  单车排放因子修正值 （单位：g/km·辆）

| 标准 | 平均车速（km/h） |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 小型车 | CO | 10.49 | 7.92 | 5.99 | 4.94 | 3.43 | 2.58 |
|  |  | THC | 1.38 | 1.13 | 1.02 | 0.90 | 0.79 | 0.68 |
|  |  | NO2 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
|  | 中型车 | CO | 8.94 | 7.76 | 7.33 | 7.54 | 8.45 | 10.3 |
|  |  | THC | 2.28 | 1.86 | 1.65 | 1.52 | 1.41 | 1.37 |
|  |  | NO2 | 0.65 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 1.06 | 1.12 |
|  | 大型车 | CO | 1.65 | 1.41 | 1.29 | 1.26 | 1.33 | 1.50 |
|  |  | THC | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
|  |  | NO2 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 1.71 | 1.82 | 2.14 |
| 2030 | 小型车 | CO | 8.07 | 6.09 | 4.61 | 3.80 | 2.64 | 1.99 |
|  |  | THC | 1.13 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 0.65 | 0.56 |
|  |  | NO2 | 0.12 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.44 |
|  | 中型车 | CO | 5.79 | 5.02 | 4.75 | 4.88 | 5.47 | 6.67 |
|  |  | THC | 1.92 | 1.57 | 1.39 | 1.27 | 1.19 | 1.15 |
|  |  | NO2 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.84 | 0.89 | 0.94 |
|  | 大型车 | CO | 1.03 | 0.88 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.93 |
|  |  | THC | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | NO2 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.44 | 1.53 | 1.80 |
| 2038 | 小型车 | CO | 6.68 | 5.05 | 3.82 | 3.15 | 2.18 | 1.65 |
|  |  | THC | 0.93 | 0.75 | 0.68 | 0.60 | 0.52 | 0.45 |
|  |  | NO2 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
|  | 中型车 | CO | 4.26 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 4.03 | 4.91 |
|  |  | THC | 1.61 | 1.31 | 1.16 | 1.07 | 1.00 | 0.96 |
|  |  | NO2 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.70 | 0.74 | 0.79 |
|  | 大型车 | CO | 0.74 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.67 |
|  |  | THC | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | NO2 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 1.21 | 1.29 | 1.51 |

（2）污染物源强估算

道路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中预测交通量及车型构成比，采用国内主要车型排放因子资料，污染源强计算方法可以根据如下公式计算：

式中：QJ── 行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s)；

Ai── i种车型的小时交通量，辆/h；

B ── NOX排放量换算成NO2排放量的校正系数；

Eij── 单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的j种污染物量，mg/辆·m。

计算可得项目机动车尾气污染物排放源强。本项目以2023年为基准年计算，不同预测年份下，各路段所有车辆的日均浓度如下表所示。

表 3.6-10  公路营运期各车型汽车尾气排放源强     单位：mg/m·s

| 车型 | 2024年 |  | 2030年 |  | 2038年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| CO | 1.516 | 0.190 | 1.675 | 0.209 | 2.060 | 0.258 |
| THC | 0.232 | 0.029 | 0.293 | 0.037 | 0.366 | 0.046 |
| NO2 | 0.048 | 0.006 | 0.057 | 0.007 | 0.068 | 0.009 |

废水污染源分析

本项目营运期产生的废水主要为路面径流冲刷进入沿线水域对水体造成的污染及风险事故水污染。

（1）路面径流

影响路面径流污染的因素众多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性大，因此目前尚无一套普遍适用的方法可供使用。

生态环境部华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验，试验方法为：采用人工降雨方法形成路面径流，两次降雨时间段为20d，车流和降雨是已知，降雨历时1h，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，最后测定分析路面污染物变化情况见下表。

表 3.6-11  路面径流中污染物浓度测定值

| 项目 | 5～20min | 20～40min | 40～60min | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS（mg/L） | 231.42～158.52 | 158.52～90.36 | 90.36～18.71 | 100 |
| COD（mg/L） | 57.34-57.30 | 47.30-44.15 | 34.15-31.26 | 45.5 |
| 油（mg/L） | 22.30～19.74 | 19.74～3.12 | 3.12～0.21 | 11.25 |

由上表可知，通常从降雨初期到形成径流的30min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min后其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时 40～60min之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

路面（桥面）径流污染物排放源强计算公式如下：

式中：E——路段路面年排放强度，t/a；

C——60分钟平均值，mg/L；

H——年平均降雨量，mm；

L——路段长度，km；

B——路面宽度，m；

a——径流系数，无量纲，沥青混凝土路面取0.9。

表 3.6-12  本项目道路路面径流污染物排放量

| 项目 | SS | COD | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60分钟平均值（mg/L） | 100 | 45.5 | 11.25 |
| 年平均降雨量（mm） | 1717.5 |  |  |
| 径流系数 | 0.9 |  |  |
| 路面面积（m2） | 19134.5 |  |  |
| 径流年产生量（m3/a） | 29577 |  |  |
| 污染物年产生量（t/a） | 2.96 | 1.35 | 0.33 |

（2）事故污染

营运期运载石油或其它危险品的车辆可能发生翻车事故，事故一旦发生，将对附近地表水局部水域和农田灌溉水体造成污染，进而影响水生生态，应特别注意加强风险防范，在桥梁两侧设置防撞护栏，加强防护等级，发生污染事故后的桥面径流进行处理。

固体废物分析

营运期固体废弃物主要是沿线路面产生的养护垃圾。

公路工程实施后，在日常养护过程中，沿线路面将产生一定量的养护垃圾，主要包括各类包装袋、烟蒂、废纸巾以及散落货物等。这些垃圾由养护工人清扫收集后带下公路，再由环卫部门定期清运。

生态环境影响分析

公路营运期过往车辆交通噪声、废气、振动及路面径流污染物等对动物的生存环境存在不同程度的污染，降低了公路沿线动物生存环境质量，动物将寻找远离公路的环境作为其活动和栖息场所。

公路路面、桥面径流雨污水产生一定的石油类、SS和COD污染，可能造成沿线水体石油类和COD浓度升高，公路路面径流造成的水体污染物浓度升高影响较小，对水生生物的影响也较小。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

本项目地处安徽省蚌埠市怀远县包集镇，位于东经116°45′—117°09′、北纬32°43′—33°19′之间，是S311连接包集镇与蚌埠民用机场的重要段落。项目起点于包集互通出入口，接G206；终点于小沟沿北侧，接刘褚路（S419）。起讫桩号为K0+000~K7+700.604，线路里程7.7km。项目地理位置见附图1。

地形地貌

拟建项目沿线位于黄淮海平原区，整体地形较为平坦，波状起伏不大，地势落差较小。

项目属黄淮海平原与江淮丘陵的过渡地带，处于江淮分水岭的末稍。境内以平原为主，南部散落丘陵；地面西北倾向东南，自然坡降为万分之一左右。市区大部分座落于淮河南岸，除市中心有孤立蚌山（小南山）一座外，市的东、南、西部有大小20余座山环绕，在市区445.4平方公里的土地上，丘陵山地50平方公里，水面15.3平方公里。蚌埠市境内平原以黄泛平原为主，另有河间浅洼地平原、含有丘陵的河流低阶地及傍河的河滩地。

图 4.1-1  项目所在区域地势图

气象与水文

（1）气象

项目区地处北亚热带至暖温带的过渡带，兼有南北方气候特点，属暖温带半湿润季风农业气候区。四季分明，雨量适中，降水量年际变化较大，年内分配不均。多年平均年降水量922.5mm，年最大降水量为1462mm，年最小降水量为515mm，降水量年内分布不均匀，汛期降水占全年的60~70%。多年平均气温15.3℃，平均最高气温为20.2℃；极端最高气温达41℃（出现于1959年8月24日）；年平均最低气温为11.3℃，极端最低气温为-19.4℃（出现于1969年2月5日）。最热月为7月，月均28.0℃；最冷为1月，月均1.5℃。旬平均气温以7月下旬最高，达29.2℃，1月中旬最低1.4℃。旬平均气温高于28℃的多出现在7月中、下旬或8月上旬；低于3℃的出现在1月上、中、下旬或2月上旬和12月的下旬。区内日照2306.7小时，多年平均水面蒸发量1076.9mm。

图 4.1-2  怀远县2020年月降雨量柱状图

（2）地表水

项目区周边水系较发达，区域水系属淮河水系，主要有淮河、清沟河、涡河、怀洪新河、北淝河及其它小型河流、灌溉沟渠等。

①淮河

发源于河南桐柏山，流经豫、皖、苏三省，于江苏三江营入长江，全长1000km，流域面积18.7×104km2，其中安徽境内河道长410km，流域面积6.7×104km2。淮干安徽段属淮河中游，支流北多南少，呈不对称羽状排列。淮干主河槽宽度一般200～500m，两堤间行水宽度600-1000m。正阳关以上退堤工程完成后，两堤间行水宽度可达1500-2000m，行洪区最大行洪宽度可达10km。历年汛期最大流量正阳关为12700m3/s、蚌埠吴家渡为11600m3/s，最高洪水位正阳关26.70m（2003年）、蚌埠吴家渡22.06m（1954年）；淮河干流的含沙量自上游往下游逐渐减少，上游息县站为0．88kg/立方米；王家坝站为0．63kg/立方米（多年平均输沙量707万t）；中游正阳关（鲁台子）站为0.54kg/立方米（1277万t）；蚌埠站为0．42kg/立方米，（1217万t）；下游中渡站为0．23kg/立方米（767万t），支流中沙颍河年输沙量最大，淠河最小。

②北淝河

北淝河发源于涡阳县青阳沟刘井附近，自西北至东南。北淝河河床比降约为万分之零点三左右，根据实测资料，1996年汛期最高水位15.05m，1998年汛期最高水位15.80m，2003年汛期最高水位15.20m，2007年汛期最高水位15.25m。

新构造运动与地震

新近纪以来，区域新构造运动以差异升降为主，具有间歇性、不均衡性的特点，新近纪至中更新世区域新构造运动以下降运动为主，局部地区伴有抬升，沉积了厚度不一的粉质黏土、砂砾石层；晚更新世至全新世，区域新构造运动以大范围差异性的下降运动为主，沉积了厚度160～300m不等的黏土、粉质黏土、粉土、细砂，全新世以来，地壳以缓慢的上升为主。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），本场地地震动峰值加速度分区属于0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s。

根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图(GB18306－2015)》，本区场地为中硬场地，其地震动反应谱特征周期分区为I区（0.35s），地震动峰值加速度（g）分区为0.1g，相应地震基本烈度为VI度。

公路工程应按相应规范采取抗震措施，按抗震要求提高一级设防。

图 4.1-3  区域地震区划图

地层岩性

区域地层分属华北地层区徐淮地层分区，区域内发育有上太古界五河群（Ar2wh）杂岩，第三系界首组（E2j）、双浮组（E1sh）的砂岩、泥岩、砂砾岩等和第四纪地层。项目区前第四系地层埋深较大，一般大于100m，覆盖层较厚，主要为第四系上更新统地层，上更新统地层为冲积成因，分布于整个项目区，上段岩性顶部为青灰色、灰黄色、褐黄色、浅黄色粉质黏土、黏土夹粉土、粉细砂薄层，底部为褐黄色、浅黄色粉细砂或黏土、粉质黏土、粉砂互层；下段岩性顶部为青灰色、棕黄色粉质黏土、黏土，结构致密，底部为褐黄色、灰黄色粉细砂及黄色黏土、粉质黏土和粉细砂互层，局部为砂砾石层。

地质构造

项目区域大地构造位置处于中朝准地台淮河台坳南缘。地质发展历史悠久，地质构造复杂，断陷和断裂构造发育。沿线未见滑坡、崩塌、泥石流等不良地质发育。项目所在地无深大断裂及全新活动断裂。

图 4.1-4  区域地质构造图

水文地质条件

1）地表水

项目区位于黄海平原区，区内水系均属淮河水系，主要有清沟河、大沟河、新集北一支渠等。同时，项目区人工沟渠密布，形成了沿线较发达的地表水系，其水位、流量等均随季节变化。夏季雨量充沛，水位高，流量大；冬季降雨稀少，水位低，流量小。

2）地下水

①地下水类型

区内降水量丰富，植被发育，地质构造和水文地质条件较为复杂。地下水类型有松散岩类孔隙水和基岩裂隙水2种。

松散岩类孔隙水（包括微承压水）：含水层为全新世冲积层、冲洪积层、坡洪积层。其中以全新世冲积层分布最广，富水性最好，且具二元或多元结构。主要含水层岩性为粉细砂、砂砾石层等，结构松散，透水性强，孔隙水的水力学性质一般属潜水，仅间河中上游地段的孔隙水局部具微承压性。

基岩裂隙水：区内广泛分布的板岩、砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩及印支一燕山期侵入的岩浆岩，利于地下水的赋存。该区地下水主要赋存于浅部微风化的构造裂隙中。

②地下水的补给、径流、排泄条件

项目区内未见大规模的地下水开采，主要通过分散的民井来取水，开采量少。

河谷平原区松散岩类孔隙水为潜水或弱承压水，主要接受大气降水补给，以蒸发及人工开采排泄为主。

③地下水化学特征及腐蚀性分析评价

依据试验成果，按《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)对地表水、地下水的腐蚀性进行评价：地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

地表水环境现状监测与评价

现状监测

监测断面及监测因子

为了解本项目沿线涉及水体的水质现状，本次评价委托安徽田博仕检测有限公司对本项目沿线地表水体进行监测。

采样对象：清沟河。

监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、石油类共7项，同时测量水温、流量、流速。

监测频次：连续监测3天，每天采样分析一次。

监测时间：2022年10月13日~10月15日。

监测方法按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《环境监测技术规范》（地表水部分）中规定的方法执行。

监测布点情况见表4.2-1及图4.2-1。

表 4.2-1  地表水环境质量监测布点一览表

| 编号 | 河流名称 |
| --- | --- |
| W1 | 清沟河 |

W1

图 4.2-1  地表水环境质量监测布点图（W1）

监测结果

监测结果见表4.2-2。

表 4.2-2  水质现状监测结果  单位: mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.10.13 | 2022.10.14 | 2022.10.15 |
| 1 | pH（无量纲） | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | COD（mg/L） | 14.6 | 15.6 | 15.6 |
| 3 | BOD5（mg/L） | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 4 | 氨氮（mg/L） | 0.359 | 0.286 | 0.423 |
| 5 | SS（mg/L） | 14 | 15 | 14 |
| 6 | 总磷（mg/L） | 0.190 | 0.195 | 0.188 |
| 7 | 石油类（mg/L） | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 备注 | 当检测结果低于检出限时报检出限并加L。 点位名称：W1为清沟河。 |  |  |  |

现状评价

评价标准

清沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的ⅡI类标准，标准限值见表4.2-3。

表 4.2-3  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位:mg/L pH为无量纲

| 分类 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | / | 0.2(湖、库0.05) | 0.05 |
| 《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准 | / | / | / | / | 30 | / | / |

评价方法

一般性水质因子的指数计算公式：

式中：

Sij——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质超标；

Cij——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH值的指数计算公式：

式中：

SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH 值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

评价结果

地表水环境质量现状监测评价结果见表4.2-4。

表 4.2-4  拟建项目区域地表水水质评价结果

| 序号 | 检测项目（mg/L） | 检测结果 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.10.13 |  |  | 2022.10.14 |  |  | 2022.10.15 |  |  |
|  |  | 检测值 | 标准值 | 评价指数 | 检测值 | 标准值 | 评价指数 | 检测值 | 标准值 | 评价指数 |
| 1 | pH（无量纲） | 7.1 | 6~9 | 0.05 | 7.1 | 6~9 | 0.05 | 7.1 | 6~9 | 0.05 |
| 2 | COD | 14.6 | 20 | 0.73 | 15.6 | 20 | 0.78 | 15.6 | 20 | 0.78 |
| 3 | BOD5 | 3.2 | 4 | 0.8 | 3.3 | 4 | 0.83 | 3.2 | 4 | 0.8 |
| 4 | 氨氮 | 0.359 | 1.0 | 0.36 | 0.286 | 1.0 | 0.29 | 0.423 | 1.0 | 0.42 |
| 5 | SS | 14 | 30 | 0.47 | 15 | 30 | 0.50 | 14 | 30 | 0.47 |
| 6 | 总磷 | 0.190 | 0.2 | 0.95 | 0.195 | 0.2 | 0.98 | 0.188 | 0.2 | 0.94 |
| 7 | 石油类 | 0.04 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.8 |
| 备注 | 点位名称：W1为清沟河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价结果表明清沟河各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IⅡ类标准要求。

环境空气质量现状评价

本次评价采用蚌埠市生态环境局2022年发布的《2021年蚌埠市生态环境质量概况》中的数据，对项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定，具体结果见下表。

表 4.3-1  蚌埠市区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 68 | 70 | 97.14 | 达标 |
| PM2.5 |  | 37 | 35 | 105.71 | 不达标 |
| SO2 |  | 11 | 60 | 18.33 | 达标 |
| NO2 |  | 27 | 40 | 67.5 | 达标 |
| CO | 日均值第95百分位浓度 | 800 | 4000 | 20 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均值第90百分位浓度 | 155 | 160 | 96.88 | 达标 |

由上表可知：项目所在区域PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，判定项目所在区域为不达标区。

声环境现状评价

现状监测

监测点布置

经调查拟建公路评价范围内噪声源主要是农村居民生活噪声和高速路段交通噪声，现状监测主要内容为：

（1）选择具有代表性敏感点，布点原则如下：

按照“以点代面，反馈全线”的原则进行布设；

兼顾不同环境功能区和不同路段声的敏感点；

根据敏感点住户多少、与路面高差以及与路线距离布设。

（2）选择2处受现有交通噪声影响敏感点（N10、N11）进行24小时噪声连续监测。

本项目公路沿线声环境保护对象是路中心线两侧200m以内敏感点。根据现场勘查，为了尽可能全面掌握道路沿线声环境质量现状，本次评价过程中对道路沿线进行声环境现状监测，共布设8个声环境现状监测点，其中包括2个路肩处噪声监测点。具体监测布点布置见表4.4-1、4.4-2、4.4-3和图4.4-1（a）、4.4-1（b）。

表 4.4-1 交通噪声连续24h监测点位布置一览表

| 编号 | 测点位置 |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 | K0+310，与G3京台高速交叉位置 | 路肩处 | 交通噪声，同时按大、中、小型分类记录车流量 | 24小时连续监测1天 |
| N11 | K7+700，与刘褚路（S419）连接位置 | 路肩处 |  |  |

表 4.4-2  敏感点声环境监测布点一览表

| 编号 | 敏感点名称 | 监测点位置 | 监测要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1# | 宋小庄 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N2# | 路圩村 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N3-1# | 汤庄（原） | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N3-2# |  | 临路第一排居住区3层 | / |
| N4-1# | 汤庄 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N4-2# |  | 临路第一排居住区3层 | / |
| N5-1# | 仁和村 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N5-2# |  | 临路第一排居住区3层 | / |
| N6-1# | 王庄 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N6-2# |  | 临路第一排居住区3层 |  |
| N7-1# | 张园 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N7-2# |  | 临路第一排居住区3层 |  |
| N8-1# | 邵楼村 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N8-2# |  | 临路第一排居住区3层 | / |
| N9-1# | 小沟沿 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | / |
| N9-2# |  | 临路第一排居住区3层 |  |

监测方法和监测时间

监测方法：噪声监测严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定执行，并避开异常的噪声如鸟鸣、犬吠、吵闹等。

常规监测：每个测点监测2天，每天昼间（8：00~12：00或14：00~16：00）和夜间（22：00~次日6：00）各测一次，每次监测20分钟。

图4.4-1（a）声环境监测布点图

图4.4-1（b）声环境监测布点图

监测结果

2022年10月13日~2022年10月14日，安徽田博仕检测有限公司对本项目所在区域进行了声环境现状监测，监测结果见下表。

表 4.4-3  敏感点声环境检测结果

| 编号 | 敏感点名称 | 监测点位置 | 监测结果Leq[dB(A)] |  |  |  | 标准/类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.10.13 |  | 2022.10.14 |  |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1-1# | 宋小庄 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 55.5 | 46.4 | 51.8 | 45.5 | 4a |
| N2-1# | 路圩村 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 55.2 | 45.9 | 57.4 | 43.4 | 2 |
| N3-1# | 汤庄（原） | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 53.3 | 46.8 | 56.5 | 41.9 | 2 |
| N3-2# |  | 临路第一排居住区3层 | 54.7 | 47.8 | 54.1 | 42.4 |  |
| N4-1# | 汤庄 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 51.4 | 45.8 | 50.5 | 41.8 | 4a |
| N4-2# |  | 临路第一排居住区3层 | 51.9 | 41.1 | 46.7 | 42.9 |  |
| N5-1# | 仁和村 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 52.2 | 47.4 | 54.9 | 44.4 | 4a |
| N5-2# |  | 临路第一排居住区3层 | 54.5 | 48.5 | 55.3 | 44.3 |  |
| N6-1# | 王庄 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 53.6 | 48.1 | 54.6 | 45.8 | 4a |
| N6-2# |  | 临路第一排居住区3层 | 56.3 | 49.1 | 52.2 | 45.6 |  |
| N7-1# | 张园 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 52.1 | 47.7 | 58.2 | 43.2 | 4a |
| N7-2# |  | 临路第一排居住区3层 | 53.8 | 48.0 | 56.1 | 41.9 |  |
| N8-1# | 邵楼村 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 55.0 | 48.7 | 54.0 | 42.4 | 4a |
| N8-2# |  | 临路第一排居住区3层 | 56.9 | 48.9 | 55.0 | 44.2 |  |
| N9-1# | 小沟沿 | 临路第一排居住区外1m处，距离地面高度1.2m | 52.2 | 46.5 | 56.1 | 45.1 | 4a |
| N9-2# |  | 临路第一排居住区3层 | 55.3 | 47.9 | 54.4 | 46.2 |  |
| 备注 | 气象参数：2022.10.13：天气：阴，风向：北风，风速：2.1m/s； 2022.10.14：天气：多云，风向：东北风，风速：1.4m/s。 |  |  |  |  |  |  |

表 4.4-4交通噪声连续24h检测结果

| 编号 | 测点位置 | 24h监测结果Leq[dB(A)] |  | 车流量（辆/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开始时间 | 测量结果 | 小车 | 中车 | 大车 |
| N10 | 路肩处 | 18:00 | 60.8 | 138 | 72 | 18 |
|  |  | 19:00 | 59.1 | 143 | 76 | 15 |
|  |  | 20:00 | 58.5 | 135 | 72 | 14 |
|  |  | 21:00 | 58.3 | 131 | 67 | 13 |
|  |  | 22:00 | 57.3 | 122 | 65 | 12 |
|  |  | 23:00 | 56.0 | 118 | 58 | 11 |
|  |  | 0:00 | 55.8 | 116 | 63 | 13 |
|  |  | 1:00 | 54.6 | 113 | 60 | 12 |
|  |  | 2:00 | 54.4 | 114 | 56 | 15 |
|  |  | 3:00 | 54.8 | 112 | 55 | 11 |
|  |  | 4:00 | 54.9 | 102 | 44 | 9 |
|  |  | 5:00 | 55.7 | 123 | 56 | 11 |
|  |  | 6:00 | 58.3 | 127 | 65 | 13 |
|  |  | 7:00 | 61.7 | 134 | 57 | 15 |
|  |  | 8:00 | 62.9 | 137 | 65 | 14 |
|  |  | 9:00 | 61.4 | 136 | 57 | 13 |
|  |  | 10:00 | 61.3 | 124 | 60 | 16 |
|  |  | 11:00 | 61.5 | 122 | 56 | 14 |
|  |  | 12:00 | 61.1 | 117 | 63 | 15 |
|  |  | 13:00 | 60.9 | 123 | 55 | 14 |
|  |  | 14:00 | 60.6 | 116 | 58 | 14 |
|  |  | 15:00 | 60.9 | 124 | 63 | 16 |
|  |  | 16:00 | 61.6 | 128 | 66 | 17 |
|  |  | 17:00 | 61.3 | 134 | 68 | 18 |
| N11 | 路肩处 | 18:00 | 61.3 | 134 | 68 | 12 |
|  |  | 19:00 | 60.3 | 135 | 76 | 11 |
|  |  | 20:00 | 59.2 | 125 | 65 | 12 |
|  |  | 21:00 | 59.4 | 122 | 63 | 10 |
|  |  | 22:00 | 58.7 | 118 | 54 | 8 |
|  |  | 23:00 | 57.3 | 114 | 47 | 7 |
|  |  | 0:00 | 57.5 | 112 | 45 | 8 |
|  |  | 1:00 | 56.7 | 107 | 43 | 9 |
|  |  | 2:00 | 55.8 | 108 | 32 | 7 |
|  |  | 3:00 | 56.3 | 102 | 21 | 8 |
|  |  | 4:00 | 56.4 | 108 | 14 | 6 |
|  |  | 5:00 | 57.9 | 116 | 12 | 11 |
|  |  | 6:00 | 60.2 | 121 | 56 | 12 |
|  |  | 7:00 | 62.3 | 132 | 65 | 14 |
|  |  | 8:00 | 62.1 | 143 | 66 | 13 |
|  |  | 9:00 | 61.2 | 154 | 67 | 15 |
|  |  | 10:00 | 61.5 | 143 | 55 | 12 |
|  |  | 11:00 | 61.7 | 138 | 65 | 13 |
|  |  | 12:00 | 61.2 | 137 | 57 | 11 |
|  |  | 13:00 | 60.6 | 131 | 54 | 12 |
|  |  | 14:00 | 60.6 | 128 | 65 | 9 |
|  |  | 15:00 | 61.0 | 123 | 66 | 6 |
|  |  | 16:00 | 61.4 | 127 | 68 | 8 |
|  |  | 17:00 | 61.7 | 132 | 76 | 11 |
| 备注 | 气象参数：2022.10.13：天气：阴，风向：北风，风速：2.1m/s； 2022.10.14：天气：多云，风向：东北风，风速：1.4m/s。 |  |  |  |  |  |

现状评价

评价标准

项目区域内既有道路两侧35m范围内噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他区域执行2类标准。标准值见下表。

表 4.4-5声环境质量标准

| 执行标准类别 | 标准值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |
| GB3096-2008中4a类标准 | 70 | 55 |

#### 4.4.2.2 评价结果

根据监测结果，位于4a类噪声功能区敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，位于2类噪声功能区敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

生态环境现状调查与评价

生态现状调查与评价方法

调查范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。

根据项目特点，生态环境以拟建公路中心线向两侧外延300m范围为参考评价范围，以及各临时工程用地范围，总面积约4.79km2。

调查方法

（1）资料收集法

收集整理评价范围及邻近地区内现有的能反映生态现状或生态本底的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。

（2）现场调查法

本项目位于蚌埠市市怀远县境内，根据工程规划，结合自然环境特点，对评价区陆生生态进行详细的实地考察。

陆生植物主要针对典型的植物群落、植物种类进行调查，陆生动物采用调查走访和野外调查相结合的方法，在评价区内通过走访居民等了解本区动物分布现状，并结合动物踪迹判断评价区动物种类。鸟类主要调查走访，调查评价区内的鸟类种类和数量，水生生物主要应用走访集贸市场、询问当地村民和查阅相关资料等方法。

生态系统类型

根据现场调查，评价区内生态系统由下列组分组成：

（1）农田生态系统：在评价区内广泛分布，连通度极高，对本区环境质量具有重要的动态控制功能，农作物以小麦、玉米为主。

（2）河流生态系统：评价区内河流主要为清沟河等，主要功能为农业灌溉。

（3）林地生态系统：零散分布于居民区周围，以人工林，果园和田间林带为主。

（4）村庄、城镇人工生态系统：是受人类干扰的景观中最为显著的成分，分布也比较密集，是人造的拼块类型，具有低的自然生产能力。

| 河流生态系统 | 农田生态系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 林地生态系统 |  | 村庄人工生态系统 |

图4.5-1  评价区生态系统组成

生态环境现状

植被

评价区位于蚌埠市怀远县境内，区内农耕历史悠久，长期的农业生产活动已使典型的原生植被荡然无存，取而代之的是次生植被和人工植被，沿线植被以农田、人工及次生林为主，农田生境为主要的植被生境类型，主要为种植农作物。
        （1）农田生境：主作物为小麦（Triticum aestivum） 、玉米（Zea mays）、大豆（Glycine max）、油菜（Brassica napus L.）、红薯（Ipomoea batatas）等粮食和经济作物及各种蔬菜。

- 草丛植被：草丛植被是比较常见的植被类型，主要分布在田埂、路旁和空旷地，主要优势种为禾本科、莎草科的白茅（Imperata cylindrica）、狗尾草（Setaria vifidis）等草本。

（3）灌丛植被：灌丛植被在评价区内呈零星分布，主要为构树（Broussonetia papyrifera）、槐等，分布在人工林缘及村庄外围，群落一般呈点线状。

（4）阔叶林：工程评价范围内阔叶林为亚热带落叶阔叶林，主要有意杨林等，意杨林为评价区内沿线道路、农田、村庄以及附近广泛分布的人工林，群落结构较简单。此外也有部分垂柳（Salix babylonica）、槐（Styphnolobium japonicum）。

动物

评价区域内土地利用程度较高，人类活动频繁，干扰较大，拟建道路两侧以人工植被为主，人为活动频繁，动物资源以家畜家禽为主，有牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔等。

（1）两栖类动物调查

根据现场调查及参考相关资料，项目沿线自然状态下两栖类动物主要包括青蛙、蟾蜍等。其中中华蟾蜍（Bufogargarizans）、黑斑蛙（Rana nigromaculata）、泽蛙 （Fejervaryalimnocharis）、等，这几种两栖类动物在评价区的数量最多，分布最广。

（2）爬行动物调查

评价区内爬行类动物主要有：壁虎、鳖、赤练蛇、黑眉锦蛇、水蛇、乌梢蛇、蝮蛇等。其中蛇类以水蛇较普遍。爬行类代表性种类有壁虎（Gekko）、水赤链游蛇（Natrixannularis）、虎斑游蛇（Natrix tigrina lateralis）等。

（3）兽类动物调查

根据调查、访问及参考相关文献资料，评价区内兽类动物主要有：野兔、黄鼬（黄鼠狼）、鼠、刺猥、蝙蝠、獾等。代表性种类有小家鼠（Musmusculus）、黄鼬（Mustela sibirica）等。评价范围内的兽类动物中没有国家重点保护动物。

（4）禽类调查

- 禽类主要有麻雀、喜鹊、灰喜鹊、乌鸦、燕子、鹌鹑、杜鹃、大雁、野鸡、野鸭、猫头鹰、啄木鸟、百灵鸟、白头翁、苦恶鸟、画眉、董鸡、珠颈斑鸠、山斑鸠、四声杜鹃、八哥、翠鸟、云雀等共30余种。其中猫头鹰渐少，在山林中偶尔可见，大雁、燕子、布谷定时来去。代表性种类有山斑鸠（Streptopelia orientalis）、家燕（Hirundo rustica）、画眉（Garrulax canorus）、小鸊鷉（Podiceps ruficullis）、白鹡鸰（Motacilla alba）、小云雀（Alauda gulgla）等。

      - 4.5.3.3水生生态

本项目不跨越河流，区域地表水为清沟河。根据调查，本项目不涉及鱼类产卵场、索饵场和越冬场。周边地表水主要水生生态现状为：

（1）浮游植物调查

根据查阅相关资料，评价区内浮游植物种类较为丰富，藻类各门类均有出现，主要优势种包括颗粒直链藻（Melosiragranulata）、颗粒直链藻极狭变种（Melosira granulata var. angustissima）、钝脆杆藻（Fragilaria capucina）、尖针杆藻（Synedra acus）等。总体上，调查区域浮游植物数量处于较高的水平，多样性也比较高。

（2）浮游动物调查

根据查阅相关资料，评价区内轮虫的种类数较多，枝角类和桡足类发现较少种。常见的浮游动物类群分别是螺形龟甲轮虫（Keratella cochlearis）、转轮虫（Rotaria rotatoria），均为轮虫，轮虫类群中的优势种是螺形龟甲轮虫、针簇多肢轮虫、转轮虫，以及无节幼体。

（3）鱼类调查

鱼类资源丰富，主要有青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、团头鲂（武昌鱼）；凶猛鱼类主要有翘嘴红鲌、乌鱼(黑鱼)、鳜鱼、鲶鱼等；其它杂鱼类主要有鲹鲦、银鱼、青鲹、黄鳝、泥鳅、花鳅等。

土地利用

土地利用状况

本项目主要影响区域为怀远县，参照《安徽统计年鉴2020》，2020年影响区域内土地利用情况如表4.5-1所示：

表4.5-1项目影响区土地利用情况 单位：公顷

| 地区 | 土地调查面积 | 农用地 | 建设用地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 居民点及工矿用地 | 交通用地 | 水利设施用地 |
| 蚌埠市 | 595213 | 454447 | 82371 | 68367 | 4602 | 9403 |

蚌埠市和怀远县土地利用现状主要内容统计如下：

蚌埠市：2020年蚌埠市土地总面积为595213.14公顷，其中，农用地面积为454634.64公顷，占土地总面积的76.38%；建设用地面积为79861.51公顷，占土地总面积的13.42%；其他土地面积为60716.99公顷，占土地总面积的10.20%。

怀远县：2020年底，怀远县土地总面积238260.42公顷。其中，农用地面积189875.54公顷，占土地总面积的79.69%；建设用地面积为28627.77公顷，占土地总面积的12.02%；其他土地面积为19757.11公顷，占全县土地总面积的8.29%。

土地占用状况

根据《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）要求，一级公路用地范围为公路路堤两侧排水沟外边缘以外不小于1m范围内的土地；在有条件的地段，高速公路和一级公路不小于3m。考虑本项目位于平原地区，建设条件较好，项目公路用地范围按排水沟外边缘以外3m范围内的土地为建设用地界。本项目永久占地数量表见表4.5-2。

表4.5-2  本项目推荐方案占地数量表 (单位：亩)

| 桩号 | 项目 涉及区域 | 农用地 | 耕地 | 基本 农田 | 建设用地及未利用地 | 老路 占地 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0+000～K7+700.604 | 蚌埠市怀远县 | 412.51 | 340.01 | 0 | 179.58 | 11.02 | 592.09 |
| 合计 | 蚌埠市怀远县 | 412.51 | 340.01 | 0 | 179.58 | 11.02 | 592.09 |

环境影响预测与评价

声环境影响分析

施工期

公路建设施工阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但由于拟建项目施工工期长，施工机械较多，这些施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的声环境敏感点产生较大的噪声污染。

施工期的主要噪声源

施工期噪声影响主要表现为材料运输车辆行驶、施工作业机械产生的施工道路交通噪声以及施工机械噪声；施工单元主要在基础工程、基础部分的挖土作业、挖泥作业等。

常见的施工机械主要有装载机、挖掘机、推土机、道路破拆等机械，根据常用机械的实测资料，其源强分别见表3.6-2。

此外在实际施工过程中，各类施工机械同时工作，各类噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大，远远高于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。由此施工期产生的噪声强度较大，尽管影响时间较短，但也要重视。

施工期噪声预测结果及影响分析

（1）预测模式

工程施工机械噪声主要属于中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减，将声源看成点声源，若在距离声源r0处的声压级为LA(r0)时，则在r处的噪声为（忽略空气吸收的作用）：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA（r）——距声源 r 处的声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的声级，dB（A）；

r——预测点与点声源之间的距离（m）；

r0——参考位置与点声源之间的距离（m）；

多个噪声源在预测点叠加声压级计算公式：

（2）噪声预测

项目施工过程可以分为路基施工阶段和路面平整阶段以及建筑拆迁阶段。决定施工阶段声源的是同时在场地中运行的施工机械，可以认为在同一施工阶段的单一工作日中使用的工程机械的种类和数量大致相同。

①不同施工机械噪声预测结果

根据表3.5-2中施工机械满负荷运行单机噪声值，采用上述公式，计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果，见下表。

表 5.1-1  主要施工机械噪声预测结果  单位：Leq[dB(A)]

| 序号 | 施工阶段 | 机械类型 | 距施工点距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 |
| 1 | 路基施工阶段 | 轮式装载机 | 90 | 84 | 74 | 72 | 70 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 53 |
| 2 |  | 推土机 | 86 | 80 | 70 | 68 | 66 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 49 |
| 3 |  | 轮胎式液压挖掘机 | 84 | 78 | 68 | 66 | 64 | 60 | 58 | 55 | 52 | 48 | 47 |
| 4 |  | 冲击式钻井机 | 84 | 78 | 68 | 66 | 64 | 60 | 58 | 55 | 52 | 48 | 47 |
| 5 | 路面施工阶段 | 摊铺机 | 82 | 76 | 66 | 65 | 62 | 58 | 56 | 53 | 47 | 46 | 44 |
| 6 |  | 摊铺机 | 87 | 81 | 71 | 69 | 67 | 63 | 61 | 58 | 52 | 51 | 50 |
| 7 |  | 平地机 | 90 | 84 | 74 | 72 | 70 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 53 |
| 8 |  | 振动式压路机 | 86 | 80 | 70 | 68 | 66 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 49 |
| 9 |  | 双轮双振压路机 | 81 | 75 | 65 | 63 | 61 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 44 |
| 10 |  | 三轮压路机 | 81 | 75 | 65 | 63 | 61 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 44 |
| 11 |  | 轮胎压路机 | 76 | 70 | 60 | 58 | 56 | 52 | 50 | 47 | 44 | 40 | 39 |
| 12 |  | 泵 | 85 | 79 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 | 56 | 53 | 49 | 48 |
| 13 |  | 振捣机 | 84 | 78 | 68 | 66 | 64 | 60 | 58 | 55 | 52 | 48 | 47 |
| 14 | 房屋拆迁 | 破碎锤 | 77 | 71 | 61 | 59 | 57 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 40 |
| 15 |  | 液压挖掘机 | 84 | 78 | 68 | 66 | 64 | 60 | 58 | 55 | 52 | 48 | 47 |

根据表5.1-1的计算结果，如果使用单台施工机械作业时，昼间施工在距离施工机械50m处，夜间施工在距离施工机械300m处，噪声值分别可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

②多台施工机械施工场界噪声预测

现场施工时有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加，则本项目将所产生噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果见表5.1-2。

表 5.1-2  各施工阶段的噪声预测结果（未叠加本底值） 单位：dB(A)

| 距离r/m 施工阶段 | 10 | 27 | 30 | 40 | 50 | 69 | 80 | 86 | 100 | 150 | 155 | 200 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基施工阶段 | 87 | 78 | 77 | 75 | 73 | 70 | 69 | 68 | 67 | 63 | 62 | 61 | 57 | 56 |
| 路面施工阶段 | 89 | 80 | 79 | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 | 69 | 65 | 65 | 63 | 59 | 58 |
| 房屋拆迁 施工阶段 | 79 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 | 59 | 55 | 55 | 53 | 49 | 48 |

从表5.1-2结果可看出：在主要施工机械同时运行且未采取任何降噪措施的情况下各施工阶段噪声影响比较大。若将道路的红线范围认为是施工的场界，施工不同阶段，多台设备同时运转时，在不考虑其他衰减因素和不叠加本底值作用的情况下，路基施工阶段昼间噪声值分别在场界外69m处衰减到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)的标准，夜间场界外350m外仍不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB(A)；路面施工阶段，昼间噪声值分别在场界外86m处衰减到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)的标准，夜间场界外350m外仍不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB(A)；房屋拆迁施工阶段，昼间噪声值分别在场界外27m处衰减到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)的标准，夜间场界外155m外衰减到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB(A)。

③对敏感目标的噪声影响

各施工阶段多台设备运转噪声叠加现状值后对工程沿线敏感点的预测结果见表5.1-3。预测点背景值采用现状监测数据，部分预测点背景值根据现状监测数据进行类比。拟建线路敏感点按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行相应4a/2类标准。

从表5.1-3和5.1-4的预测结果来看，在路基施工阶段、路面施工阶段和拆迁施工阶段噪声对本项目周边敏感目标居民建筑的噪声预测值基本上均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a/2类环境噪声标准的要求（4a类：昼间70 dB（A）夜间55 dB（A）；2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A）），对周围声环境的影响较大，超标严重，将干扰附近居民生活和学习的安静环境；若不采取措施，该敏感点目标昼夜间声环境在本工程各施工阶段均不能达到其声功能区标准要求。

因此，施工单位应重视施工过程噪声对敏感点的影响，夜间必须禁止施工；如必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时向当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响；道路穿越、临近的村庄需设置必要的移动声屏障，采用低噪声设备，严格控制施工器械的噪声级，同时要加强施工作业管理，避免多台设备同时施工，且设备设置位置尽量远离敏感点。本工程施工期较短，随着施工结束，项目的噪声对周边敏感点的影响也将消失。

表 5.1-3  多台施工机械噪声对敏感目标的影响结果

| 序号 | 敏感点名称 | 距道路边界线最近距离（m） | 执行标准 | 噪声背景值（dB（A）） |  | 施工阶段贡献值/dB(A) |  |  |  | 叠加背景噪声后预测值/dB(A) |  |  |  | 超标量/dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 路基施工阶段 |  | 路面铺设阶段 |  | 路基施工阶段 |  | 路面铺设阶段 |  | 路基施工阶段 |  | 路面铺设阶段 |  |
|  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 1 | 宋小庄 | 176 | 2 | 58 | 49 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 61 | 64 | 63 | 3 | 11 | 4 | 13 |
| 2 | 路圩村 | 118 | 2 | 48 | 43 | 64 | 64 | 66 | 66 | 64 | 64 | 66 | 66 | 4 | 14 | 6 | 16 |
| 3 | 汤庄（原） | 136 | 2 | 53 | 48 | 63 | 63 | 65 | 65 | 64 | 63 | 65 | 65 | 4 | 13 | 5 | 15 |
| 4 | 汤庄 | 8 | 4a | 51 | 46 | 79 | 79 | 81 | 81 | 79 | 79 | 81 | 81 | 9 | 24 | 11 | 26 |
| 5 | 仁和村 | 5 | 4a | 48 | 41 | 79 | 79 | 81 | 81 | 79 | 79 | 81 | 81 | 9 | 24 | 11 | 26 |
| 6 | 王庄 | 6 | 4a | 56 | 42 | 79 | 79 | 81 | 81 | 79 | 79 | 81 | 81 | 9 | 24 | 11 | 26 |
| 7 | 张园 | 20 | 4a | 49 | 41 | 75 | 75 | 77 | 77 | 75 | 75 | 77 | 77 | 5 | 20 | 7 | 22 |
| 8 | 邵楼村 | 5 | 2 | 51 | 42 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 20 | 30 | 21 | 31 |
| 9 | 小沟沿 | 17 | 2 | 53 | 42 | 76 | 76 | 78 | 78 | 76 | 76 | 78 | 78 | 16 | 26 | 18 | 28 |

表 5.1-4  拆迁施工噪声对敏感目标的影响结果

| 序号 | 敏感点名称 | 距拆迁施工最近距离（m） | 执行标准 | 噪声背景值（dB（A）） |  | 施工阶段贡献值/dB(A) |  | 叠加背景噪声后预测值/dB(A) |  | 超标量/dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 1 | 仁和村 | 5 | 4a | 48 | 41 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1 | 16 |
| 2 | 王庄 | 6 | 4a | 56 | 42 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1 | 16 |
| 3 | 张园 | 20 | 4a | 49 | 41 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 11 |
| 4 | 邵楼村 | 5 | 2 | 51 | 42 | 71 | 71 | 71 | 71 | 11 | 21 |
| 5 | 小沟沿 | 17 | 2 | 53 | 42 | 68 | 68 | 68 | 68 | 8 | 18 |

运营期

运营期的交通噪声等级LAeq取决于运营期的交通量、车型、车速、车辆辐射声功率及道路的路面状况、坡度等因素。

根据现场调查，项目所在区域建筑屋以2~3层建筑为主。声环境保护目标为道路中心线两侧200m范围内。

预测模式

本道路建成后，对周边环境的影响主要是车辆通过时产生的交通噪声对周边敏感点的影响。道路上行驶的机动车包括启动、加速、刹车等过程，产生的噪声各有差异，本评价在预测中将视为匀速行驶，且同一条道路中的每个行车道中的车流量及车型比例均相同。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录A公路（道路）交通运输噪声预测模式，本项目预计2023年12月竣工，因此初期评价时段、中期评价时段和远期评价时段分别为2024年、2030年和2038年。预测时需将各种车辆按其噪声大小分成大型车、中型车、小型车，分别预测某一类车辆的等效声级，然后把三类车辆的等效声级迭加得到总声级。

（1）第i类车等效声级的预测模式：

式中：

Leq(h)i —— 第i类车的小时等效声级，dB(A)；

—— 第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni —— 昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r—— 从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi —— 第i类车的平均车速，km/h；

T —— 计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2 —— 预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图5.1-1所示；

图 5.1-1  有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点

△L——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

式中：

ΔL1 —— 线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2 ——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3 ——由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）总车流等效声级为：

如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如交叉路口的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

式中：

—总车流小时等效声级，dB(A)；

—大、中、小型车的小时等效声级，dB(A)；

预测参数

预测模式中参数的确定具体如下：

（1）交通量

根据工可报告，本项目拟于2023年1月开工，2023年12月建成通车，工期1年。根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006），结合项目各预测年交通流量变化情况，本次评价环境预测年份选定为2024年、2030年、2038年。

根据《公路建设项目环境影响评价规范》中的车型分类标准，将小型货车、小型客车作为小型车，中型货车、中型客车和大型客车作为中型车，大型货车和拖挂车作为大型车，各预测年份车型比如表3.4-4所示。

根据工可设计预测，昼间16小时与夜间8小时车流量的比为4:1，根据表3.4-1、表3.4-2预测的交通量及表3.4-3。不同路段不同车型车流量预测详见表3.4-5。

（2）汽车平均行驶速度

本工程道路设计时速为60km/h，夜间时速按照昼间的90%进行预测。

（3）交通噪声源强

车辆距行驶路面中心7.5m处的平均辐射声级，见表3.6-6。

（4）Ψ1、Ψ2取值

按预防原则，预测时Ψ1+Ψ2＝π

（5）道路纵坡与路面引起的交通噪声修正量

本项目平均纵坡坡度为0.9%，即β取值0.9%，则不同车型纵坡修正量为：

大型车ΔL坡度=0.882dB(A)；中型车ΔL坡度=0.657dB(A)；大型车ΔL坡度=0.45dB(A)

不同路面修正量如下表所示：

表 5.1-5  不同路面类型修正量

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量/（km/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土dB（A） | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土dB（A） | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

（6）声波传播途径中引起的衰减量△L2

①地面吸收衰减量Agr

当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A声级前提下，Agr可用下式计算:

Agr=4.8-（2hm/r）[17+（300/r）]

Agr——地面效应引起的衰减值，dB（A）

r——声源到接受点的距离，m

hm——传播路径的平均离地高度，m；

hm=面积F/r，可近似等于（h+h1）/2；

按图5.1-2进行计算：

若Agr计算出负值，Agr可用“0”代替。

图 5.1-2  估计平均高度hm的方法

涉及敏感点的Agr参数修正

声源点离路面h按1.0m，根据实际h1和r，并结合上述计算公式计算涉及疏松地面的敏感点地面效应衰减量（Agr）。

②声影区引起的绕射声衰减量Abar

本项目声影区引起的绕射声衰减量Abar主要考虑声影区的影响。其声影区的衰减量取决于声程差δ的大小，当预测点位于声影区时，由图5.1-3计算δ，δ＝a+b-c。再由图5.1-4查出敏感点声影区引起的衰减量（Abar）。

图 5.1-3  声程差δ计算示意图

图 5.1-4  声程差δ与Abar关系曲线（f＝500Hz）

③Aatm、Amisc及△L3取值

按照预防原则，大气吸收引起的衰减（Aatm）、其他多方面原因引起的衰减（Amisc）及由反射等引起的修正量（L3）可以不考虑，即在预测时Aatm、Amisc及△L3取值均为0。

④绿化林带噪声衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况下都可以使声波衰减，如图5.1-5。

图 5.1-5  通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播噪声的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增加而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。

下表中的第一行给出通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表 5.1-6  倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

| 项目 | 传播距离（m） | 倍频带中心频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 衰减（dB） | 10≤df＜20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 衰减系数(dB/m) | 20≤df＜200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |

⑤房屋附加衰减量估算值

房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按下图和表取值。

图 5.1-6  房屋降噪量估算示意图

表 5.1-7  房屋噪声附加衰减量估算量

| 房屋状况 | 衰减量ΔLBardB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一排房屋占地面积40～60% | 3 | 房屋占地面积按图5.1-6计算 |
| 第一排房屋占地面积70～90% | 5 |  |
| 每增加一排房屋 | 1.5 最大衰减量≤10 |  |

声环境预测值

（1）预测内容

1）根据预测模式以及实际情况确定的有关参数，对拟建道路选取典型路段，对两侧运营期2024年、2030年、2038年的交通噪声衰减情况进行预测，并绘制等声值线示意图。

2）预测在不同时期（2024年、2030年、2038年）时项目车流产生的交通噪声对周边敏感目标的影响程度。预测中考虑建筑物等遮挡作用、地形因素的影响。

（2）预测结果

1）道路两侧交通噪声分布预测结果及评价

本项目源强调查清单见表5.1-8。

为确定道路沿线规划未建成区最小防护距离，项目道路两侧交通噪声分布预测结果及评价计算结果见表5.1-9。

表5.1-8 道路噪声源强调查清单

| 路段 | 时期 | 车流量/（辆/h） |  |  |  |  |  |  |  | 车速/（km/h） |  |  |  |  |  | 源强/dB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 合计 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 全路段 | 近期 | 428 | 107 | 642 | 160 | 978 | 245 | 581 | 146 | 60 | 54 | 60 | 54 | 60 | 54 | 74.4 | 72.8 | 80.8 | 78.9 | 86.6 | 84.9 |
|  | 中期 | 119 | 30 | 179 | 45 | 270 | 67 | 869 | 217 | 60 | 54 | 60 | 54 | 60 | 54 | 74.4 | 72.8 | 80.8 | 78.9 | 86.6 | 84.9 |
|  | 远期 | 34 | 9 | 48 | 12 | 64 | 16 | 1312 | 328 | 60 | 54 | 60 | 54 | 60 | 54 | 74.4 | 72.8 | 80.8 | 78.9 | 86.6 | 84.9 |

表 5.1-9  交通噪声预测结果   单位：dB(A)

| 路段 | 年份 | 预测值 dB(A) | 距地面道路中心线距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 全路段 | 2024年 | 昼间 | 54.6 | 52.4 | 50.7 | 49.4 | 48.4 | 47.5 | 46.8 | 46.0 | 45.4 | 44.9 | 44.4 | 44.0 | 43.6 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 42.3 | 42.0 | 41.8 |
|  |  | 夜间 | 48.9 | 46.9 | 44.9 | 43.4 | 42.1 | 41.1 | 40.2 | 39.4 | 38.8 | 38.1 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.1 | 35.7 | 35.3 | 34.9 | 34.5 | 34.2 |
|  | 2030年 | 昼间 | 56.1 | 53.9 | 52.2 | 50.9 | 49.9 | 49.0 | 48.3 | 47.6 | 47.1 | 46.6 | 46.1 | 45.7 | 45.3 | 44.9 | 44.6 | 44.3 | 44.0 | 43.7 | 43.4 |
|  |  | 夜间 | 51.1 | 48.5 | 46.5 | 45.0 | 43.8 | 42.8 | 41.9 | 41.1 | 40.4 | 39.8 | 39.2 | 38.7 | 38.2 | 37.7 | 37.3 | 36.9 | 36.5 | 36.2 | 35.8 |
|  | 2038年 | 昼间 | 57.8 | 55.6 | 53.9 | 52.6 | 51.6 | 50.7 | 50.0 | 49.4 | 48.8 | 48.3 | 47.8 | 47.4 | 47.0 | 46.7 | 46.4 | 46.0 | 45.7 | 45.5 | 45.2 |
|  |  | 夜间 | 52.7 | 50.1 | 48.2 | 46.6 | 45.4 | 44.4 | 43.5 | 42.7 | 42.0 | 41.4 | 40.8 | 40.3 | 39.8 | 39.3 | 38.9 | 38.5 | 38.2 | 37.8 | 37.5 |

从上表可看出：随着运营期的增长，车流量的增大，交通噪声声级值也随之增强；另一方面，随着距道路边界线距离的增加，交通噪声的影响逐渐减小。

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），评价道路运营期边界线35m以内的区域执行4a类标准、边界线35m以外的区域执行2类标准。拟建道路两侧执行不同标准交通噪声达标距离见下表。

表 5.1-9  拟建道路预测达标距离一览表       单位：m

| 路段 | 项目 |  | 2024年 |  | 2030年 |  | 2038年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 全路段 | 两侧 | 4a类标准 | 0.5 | 9 | 0.9 | 12 | 2 | 15 |
|  |  | 2类标准 | 8 | 19 | 11 | 24 | 14 | 31 |

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）8.6.2判定为一级评价的地面交通建设项目应结合现有或规划保护目标给出典型路段的噪声贡献值等声级线图，因此选取本项目所涉及的路段绘制等声级线图。

但实际情况中，考虑到地形、建筑物遮挡、植被吸收甚至空气衰减等各种因素，实际的噪声达标距离要小于上述理论值。

上述噪声防护距离内的土地，可视具体情况进行绿化或建设非噪声敏感类型的建筑物，如门面房、企事业单位生产、办公用房、商业用房等对声环境不敏感的建筑，不宜新建居民楼、医院、学校、敬老院等敏感场所。在未采取噪声防治措施情况下，上述路段对应2类功能区达标距离以内范围不宜新建学校、医院、敬老院和居民居住点等敏感建筑物。同时应加强道路沿线的合理规划和建筑布局，建议规划管理部门合理规划道路两侧区域，尽量避免在噪声达标距离内规划集中居民区、医院和学校等敏感点。

图5.1-7 2024年昼间噪声等值线图

图5.1-8 2024年夜间噪声等值线图

图5.1-9 2030年昼间噪声等值线图

图5.1-10 2030年夜间噪声等值线图

图5.1-11 2038年昼间噪声等值线图

图5.1-12 2038年夜间噪声等值线图

- 项目交通噪声分布预测结果及评价

- ①道路两侧35米内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准区域：在营运近期，昼间预测值范围：51.3~53.6dB(A)，夜间预测值范围：48.6~51.0dB(A)；至营运中期，昼间预测值范围：53.2~55.5dB(A)，夜间预测值范围：50.3~52.7dB(A)；至营运远期，昼间预测值范围：55.2~57.6dB(A)，夜间预测值范围：52.1~54.4dB(A)。

②道路两侧35米外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准区域：在营运近期，昼间预测值范围：40.7~49.7dB(A)，夜间预测值范围：38.1~47.1dB(A)；至营运中期，昼间预测值范围：42.6~51.6dB(A)，夜间预测值范围：39.8~48.8dB(A)；至营运远期，昼间预测值范围：44.7~53.7dB(A)，夜间预测值范围：41.6~50.6dB(A)。

声环境保护目标环境噪声预测

拟建道路两侧边界线外35m范围内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；35m范围外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。以此为依据，对各声环境敏感点声功能区进行划分，声功能区划分、人口分布及相关特征。

本次评价采用EIAProN噪声预测软件对交通噪声进行预测和评价。本次预测对各敏感点在不同时间段的交通噪声影响值进行预测，并与现状监测环境噪声背景值进行叠加，各敏感点背景值见声环境现状评价章节表4.4-3，各敏感点计算参数见表5.1-10，结合项目交通噪声预测，得出敏感点预测结果见表5.1-11。

表 5.1-10  预测点计算参数汇总表

| 序号 | 桩号范围 | 敏感点名称 | 高差/m | 与线路位置关系 | 路基形式 | 沿程 长度/m | 距拟建道路中心线距离/m | Ψ1+Ψ2 | δ | 声阴影区衰减 | 运营期评价标准/类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000~K0+020 | 宋小庄 | 0~0.7 | 路右背对 | 路堤 | 20 | 176 | π | 0.10 | 7.6 | 4a/2 |
| 2 | K1+402~K1+720 | 路圩村 | 0~1.2 | 路右正对 | 路堤 | 318 | 118 | π | 0.12 | 7.6 | 2 |
| 3 | K2+600~K2+800 | 汤庄（原） | 0~1.2 | 路右正对 | 路堤 | 200 | 136 | π | 0.15 | 8.1 | 2 |
| 4 | K3+350~K3+430 | 汤庄 | 1.1~1.5 | 路右侧对 | 路堤 | 80 | 8 | π | 0.11 | 7.6 | 4a/2 |
| 5 | K3+210~K3+450 | 仁和村 | 1.1~1.5 | 路左侧对 | 路堤 | 240 | 5 | π | 0.20 | 9.4 | 4a/2 |
| 6 | K3+480~K3+710 | 王庄 | 0~1.1 | 两侧正对/背对 | 路堤 | 230 | 6 | π | 0.16 | 8.2 | 4a/2 |
| 7 | K3+440~K3+920 | 张园 | 0~3.4 | 路右正对/背对 | 路堤 | 480 | 20 | π | 0.12 | 7.6 | 4a/2 |
| 8 | K4+000~K4+740 | 邵楼村 | 0.8~2.5 | 两侧正对/背对 | 路堤 | 740 | 5 | π | 0.15 | 8.1 | 4a/2 |
| 9 | K6+400~K7+000 | 小沟沿 | 0.4~1.8 | 路左侧对/背对 | 路堤 | 600 | 17 | π | 0.14 | 8.0 | 4a/2 |

表 5.1-11  敏感点声环境质量预测结果一览表 单位：dB（A）

| 序号 | 声环境保护目标 | 距拟建道路中心线距离/m | 功能区类别 | 时段 | 标准值 | 背景值 | 运营近期（2024） |  |  |  | 运营中期（2030） |  |  |  | 运营远期（2038） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 贡献值 | 预测值 | 较现状增量 | 超标量 | 贡献值 | 预测值 | 较现状增量 | 超标量 | 贡献值 | 预测值 | 较现状增量 | 超标量 |  |
| 1 | 宋小庄 | 176 | 4a | 昼间 | 70 | 53.7 | 43.0 | 54.1 | 0.4 | 0 | 44.4 | 54.2 | 0.5 | 0 | 46.2 | 54.4 | 0.7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.0 | 35.3 | 46.4 | 0.4 | 0 | 37.0 | 46.5 | 0.5 | 0 | 38.6 | 46.7 | 0.7 | 0 |  |
| 2 | 路圩村 | 118 | 2 | 昼间 | 60 | 56.3 | 44.9 | 56.6 | 0.3 | 0 | 46.4 | 56.7 | 0.4 | 0 | 48.1 | 56.9 | 0.6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 44.7 | 37.8 | 45.5 | 0.8 | 0 | 39.5 | 45.8 | 1.1 | 0 | 41.1 | 46.3 | 1.6 | 0 |  |
| 3 | 汤庄（原） | 136 | 2 | 昼间 | 60 | 54.4 | 44.1 | 54.8 | 0.4 | 0 | 45.6 | 54.9 | 0.5 | 0 | 47.3 | 55.2 | 0.8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 44.4 | 36.9 | 45.1 | 0.7 | 0 | 38.5 | 45.4 | 1.0 | 0 | 40.1 | 45.8 | 1.4 | 0 |  |
| 4 | 汤庄 | 10 | 4a | 昼间 | 70 | 50.1 | 58.3 | 58.9 | 8.8 | 0 | 59.8 | 60.2 | 10.1 | 0 | 61.4 | 61.7 | 11.6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 42.9 | 53.7 | 54.0 | 11.1 | 0 | 55.3 | 55.5 | 12.6 | 0.5 | 56.9 | 57.1 | 14.2 | 2.1 |  |
|  |  | 35 | 2 | 昼间 | 60 | 50.1 | 49.8 | 53.0 | 2.9 | 0 | 51.5 | 53.9 | 3.8 | 0 | 53.2 | 54.9 | 4.8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 42.9 | 44.3 | 46.7 | 3.8 | 0 | 46.0 | 47.7 | 4.8 | 0 | 47.6 | 48.9 | 6.0 | 0 |  |
| 5 | 仁和村 | 17 | 4a | 昼间 | 70 | 54.2 | 55.3 | 57.8 | 3.6 | 0 | 56.8 | 58.7 | 4.5 | 0 | 58.5 | 59.9 | 5.7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 50.3 | 51.7 | 5.5 | 0 | 52.0 | 53.0 | 6.8 | 0 | 53.6 | 54.3 | 8.1 | 0 |  |
|  |  | 35 | 2 | 昼间 | 60 | 54.2 | 49.8 | 55.5 | 1.3 | 0 | 51.5 | 56.1 | 1.9 | 0 | 53.2 | 56.7 | 2.5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 44.3 | 48.4 | 2.2 | 0 | 46.0 | 49.1 | 2.9 | 0 | 47.6 | 49.8 | 3.6 | 0 |  |
| 6 | 王庄 | 18 | 4a | 昼间 | 70 | 54.2 | 54.8 | 57.5 | 3.3 | 0 | 56.5 | 58.5 | 4.3 | 0 | 58.2 | 59.7 | 5.5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 47.2 | 49.9 | 51.8 | 4.6 | 0 | 51.6 | 52.9 | 5.7 | 0 | 53.2 | 54.2 | 7.0 | 0 |  |
|  |  | 35 | 2 | 昼间 | 60 | 54.2 | 49.8 | 55.5 | 1.3 | 0 | 51.5 | 56.1 | 1.9 | 0 | 53.2 | 56.7 | 2.5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 47.2 | 44.3 | 49.0 | 1.8 | 0 | 46.0 | 49.6 | 2.4 | 0 | 47.6 | 50.4 | 3.2 | 0.4 |  |
| 7 | 张园 | 20 | 4a | 昼间 | 70 | 55.1 | 54.2 | 57.7 | 2.6 | 0 | 55.9 | 58.5 | 3.4 | 0 | 57.5 | 59.5 | 4.4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.2 | 49.2 | 50.7 | 5.5 | 0 | 50.9 | 51.9 | 6.7 | 0 | 52.5 | 53.2 | 8.0 | 0 |  |
|  |  | 35 | 2 | 昼间 | 60 | 55.1 | 49.8 | 56.2 | 1.1 | 0 | 51.5 | 56.7 | 1.6 | 0 | 53.2 | 57.3 | 2.2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 45.2 | 44.3 | 47.8 | 2.6 | 0 | 46.0 | 48.6 | 3.4 | 0 | 47.6 | 49.6 | 4.4 | 0 |  |
| 8 | 邵楼村 | 18 | 4a | 昼间 | 70 | 54.1 | 54.8 | 57.5 | 3.4 | 0 | 56.5 | 58.5 | 4.4 | 0 | 58.2 | 59.6 | 5.5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.1 | 49.9 | 51.4 | 5.3 | 0 | 51.6 | 52.7 | 6.6 | 0 | 53.2 | 54.0 | 7.9 | 0 |  |
|  |  | 35 | 2 | 昼间 | 60 | 54.1 | 49.8 | 55.5 | 1.4 | 0 | 51.5 | 56.0 | 1.9 | 0 | 53.2 | 56.7 | 2.6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.1 | 44.3 | 48.3 | 2.2 | 0 | 46.0 | 49.1 | 3.0 | 0 | 47.6 | 49.8 | 3.7 | 0 |  |
| 9 | 小沟沿 | 17 | 4a | 昼间 | 70 | 54.5 | 55.3 | 57.9 | 3.4 | 0 | 56.8 | 58.8 | 4.3 | 0 | 58.5 | 60.0 | 5.5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 50.3 | 51.8 | 5.4 | 0 | 52.0 | 53.1 | 6.7 | 0 | 53.6 | 54.4 | 8.0 | 0 |  |
|  |  | 35 | 2 | 昼间 | 60 | 54.5 | 49.8 | 55.8 | 6.0 | 0 | 51.5 | 56.3 | 1.8 | 0 | 53.2 | 56.9 | 2.4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 44.3 | 48.5 | 2.1 | 0 | 46.0 | 49.2 | 2.8 | 0 | 47.6 | 50.1 | 3.7 | 0.1 |  |

声环境影响评价自查表

表 5.1-13  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级□ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m□ 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  | 2类区 |  | 3类区□ | 4a类区 |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期 |  |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查方法 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料□ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m□ 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测□ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测 无检测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  |  | 监测点位数（9） |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大气环境影响分析

施工期

施工作业扬尘污染影响分析

（1）施工扬尘

施工作业产生的扬尘强弱与施工现场条件、施工方式、施工设备及施工季节、气象条件以及建设地区土质等诸多因素有关，而采取适当的施工防护措施是控制扬尘污染的重要途径。由于影响因素众多，故扬尘强弱难以确定，本次评价采用类比的方法，根据监测数据类比分析本项目施工过程中的扬尘影响情况。有关研究单位对多个施工工地的扬尘进行现场监测的结果见表5.2-1。

表 5.2-1  建筑施工工地扬尘污染监测结果

| 工程名称 | 围栏情况 | TSP浓度（μg/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 上风向对照点 |
| 现场 | 无 | 1540 | 891 | 535 | 354 | 265 | 259 |
|  | 围金属板 | 940 | 510 | 282 | 275 | 258 | 270 |
|  | 围彩条布 | 1104 | 535 | 289 | 278 | 264 |  |

由上表可以看出：在无围栏施工时，工地下风向距离20~150m范围内，大气中TSP为265~1503 ug/Nm3，是对照点1.37~5.95倍；工地下风向距离大于200m距离后，大气中TSP为265ug/Nm3接近对照点；在有围栏施工时，工地下风向距离20~50m时，大气中TSP为510~940 ug/Nm3，是对照点的1.89~3.48倍；工地下风向距离100~200m时，大气中TSP为289~258ug/Nm3，接近对照点。

从总体上看，无施工围挡时扬尘影响距离约为下风向200m，施工现场有施工围挡时，其扬尘影响范围可缩短至下风向100m左右。本项目要求在施工场地设置2.0m高围挡，可大大减少施工扬尘对路线两侧大气环境的影响。

道路扬尘污染影响分析

道路扬尘影响程度主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速直接影响到扬尘的传输距离。

车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

根据以上公式，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，硬化程度越差、越干燥，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的硬化和湿度是减少汽车扬尘的有效手段。根据以上公式核算，每辆运输车行驶产生的扬尘量为0.19kg/km。

本项目施工所需的筑路材料以及剥离的表土和多余的土石方均采用汽车运输，沿线如经过村庄，道路二次扬尘会对其产生不利影响。

根据相关洒水降尘的试验结果表明，如果施工阶段在干燥、晴朗天气对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使扬尘产生量减少70%左右，收到很好的降尘效果，洒水降尘的试验资料见表5.2-2。此外，试验结果还表明，当洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

表 5.2-2  施工路段洒水降尘试验结果

| 距路边距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（kg/m2） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |
| 降尘率（%） |  | 80.2 | 51.6 | 41.7 | 30.2 |

由上表可知，采取洒水措施可有效降低道路运输扬尘带来的不利影响。因此，为尽可能的降低道路运输扬尘对沿线敏感点的影响，应限制车辆行驶速度；定期清扫路面，保持路面清洁；采取洒水抑尘措施，特别是在大风、干燥气候条件下，适当增加洒水次数；禁止车辆超载及敞开式运输等措施。

临时堆土、物料堆场扬尘

本项目物料和开挖土方的堆放在风力作用下，会产生风力扬尘。即一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

Q1=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55(W-0.07)

式中：Q—起尘量，mg/s；

U—风速，m/s；取2.8；

S—堆土表面积，m2，以堆高3m，堆场800m2，S=800；

ω—空气相对湿度，%，取70%；

W—物料湿度，取5%。

根据以上公式，计算起尘量为81.5mg/s。

由公式可以看出起尘量与物料湿度、风速、堆土面积和空气相对湿度等参数均有关，因此，在无法改变空气湿度的情况下：

（1）通过设置围挡和遮盖措施降低U；

（2）尽量减少施工场地物料大面积散开堆放和缩短堆放时间来降低S；

（3）对堆放物料或土方表层洒水减少W。

作业机械废气污染分析

公路施工机械主要有载重车、压路机、打桩机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似公路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足国家环境空气质量标准二级标准的要求。

施工期拆迁

由于本项目涉及拆迁量较大，根据现状调查，对于辐射范围较大村庄，公路建设拆迁时会产生一定的扬尘污染，污染范围集中在拆迁建筑100m范围内，通过对拆迁建筑周围加设临时围挡和洒水等措施，可有效控制其扬尘的产生。另外，拆迁的建筑垃圾等应集中堆放，及时清运至低洼路段，运输车辆遮盖蓬布，防止建筑垃圾堆放和运输过程中再次产生污染。

物料拌合扬尘

公路施工中，灰土、混凝土等物料在拌合过程中易起尘。物料拌合有路拌及站（场）拌两种方式，其中路拌随施工点移动，分布零散，难以管理；站（场）拌是工厂生产式的物料集中拌合，扬尘对环境空气的影响较为集中，采取防尘措施后可有效地控制扬尘污染。

路拌施工过程在粉状物料装卸、上料、堆放等过程中均有扬尘产生，难以实行有效的管理及治理，将对道路两侧居民产生不良影响，特别是大风天气，影响将更为严重。相对于路拌，采取站（场）拌施工具有生产工艺先进，产品质量稳定可靠，提高建设速度，有效减少材料浪费，便于采取有效的粉尘治理措施（布袋除尘器，料场密封，搅拌机密封，设置吸尘车等）等众多优点，能够大大降低灰土、混凝土搅拌过程中产生的扬尘污染，因此本环评建议应采取站（场）拌的方式进行施工，减少或不采用路拌。

根据已建类似工程实际调查资料，水泥、水稳搅拌站、预制场等场地下风向 50m 处 TSP 浓度为8.90mg/m3；下风向 100m 处 TSP 浓度为 1.65mg/m3；下风向 150m 处符合环境空气质量二类标准日均值 0.3mg/m3。其它作业环节产生的 TSP 污染可控制在施工现场 50-200m 范围内，在此范围以外将符合二级标准。拌合站四周设置围挡防风阻尘，拌合设备采取全封闭作业并配备除尘设施，粉尘产生量减低 90%。本项目水稳拌合站和混凝土拌合站均设在村庄敏感点下风向 200 米以外，满足《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）选址要求，拌合站对敏感点影响较小。

沥青烟气对大气环境的影响

拟建项目全线为沥青混凝土路面，沥青的拌和、摊铺会产生以 THC、TSP 和苯并[a]芘为主的烟尘，其中 THC 和苯并[a]芘 为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。

本项目沥青采用密闭方法进行熬炼和运输，拌合站设置在敏感点下风向300m以外的位置，满足《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）选址要求，对周围环境影响较小。

沥青摊铺过程中也会产生沥青烟雾的挥发施工期间的沥青摊铺等作业过程中将会有沥青烟和苯并[α]芘的排出，对周围环境影响较大的污染物主要为苯并[α]芘。

为了解和评价路面摊铺阶段沥青烟气对环境空气的影响，本评价类比连霍高速公路洛阳至三门峡段施工期间在路面摊铺阶段进行的苯并[α]芘监测结果，详见表5.2-3。

表 5.2-3  连霍高速公路洛阳至三门峡段施工期间苯并[α]芘监测结果一览表

| 监测路段 | 监测时段 | 监测场地 |  | BaP日均浓度范围（×10-3mg/Nm3） | 监测点位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛阳—三门峡 | 路面摊铺施工阶段 | K28 | 未铺路面前 | 0.54 | 公路沿线 |
|  |  |  | 路面铺设时 | 6.8～6.9 |  |
|  |  |  | 超标率% | 1.76 |  |
|  |  | K52 | 未铺路面前 | 0.58 |  |
|  |  |  | 路面铺设时 | 2.7～3.5 |  |
|  |  |  | 超标率% | 0.4 |  |
|  |  | K82 | 未铺路面前 | 0.77 |  |
|  |  |  | 路面铺设时 | 4.5～5.2 |  |
|  |  |  | 超标率% | 1.08 |  |
|  |  | K114 | 未铺路面前 | 0.33 |  |
|  |  |  | 路面铺设时 | 2.5～3.3 |  |
|  |  |  | 超标率% | 0.32 |  |
|  |  | K134 | 未铺路面前 | 0.56 |  |
|  |  |  | 路面铺设时 | 3.3～6.0 |  |
|  |  |  | 超标率% | 1.40 |  |
| 执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  |  | 0.0025μg/m3 |  |  |

由表5.2-4可知，路面铺设沥青期间道路沿线环境空气中苯并[α]芘日均浓度值与未铺设路面前的背景值相比均有增加，且均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。根据以往对公路施工的调查和监测资料，沥青摊铺时的沥青烟气污染相对熔融烟气是很小的，其主要可能对施工人员造成一定程度的影响，对周围环境空气影响较小，并且这种影响也是暂时性和局部性的，随着施工期的结束而结束。

运营期

项目营运期大气环境影响主要来自汽车尾气。

公路运营期产生的空气环境污染物主要为汽车尾气中的NOx，道路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中预测交通量及车型构成比，采用国内主要车型排放因子资料，污染源强可经计算得出，具体源强计算结果可见工程分析3.6.2.2章节。

采用类比分析方法分析项目运营期的NO2对周围空气环境产生的污染影响。选取不同地区高速公路竣工验收环境空气监测结果，类比分析本项目建成后汽车尾气对周围环境空气的影响。

江西境内赣粤高速公路（赣州至定南段）竣工环境保护验收监测结果表明（见表5.2-5），距公路中心线20m处NO2监测结果能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；赣粤高速公路（赣州至定南段）交通量为16743pcu/d。本项目交通量为远期收费站进出口最高为6865pcu/d，远小于类比公路的交通量（16743pcu/d）。因此，公路建成后，汽车尾气中NO2在距公路中心线20m处可达到《环境空气质量标准》中二级标准。

表 5.2-4  赣粤高速公路（赣州至定南段）环境空气检测结果

| 公路名称 | 距道路中心线距离（m） | NO2浓度（mg/m3） | 交通量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时均值 | 标准车型pcu/d |
| 赣粤高速公路 | 20 | 0.005-0.025 | 16743 |
|  | 30 | 0.005-0.015 |  |
| 环境空气质量标准（GB3095-2012） |  | 0.2 |  |

从以上已建公路所在江西境内高速公路环境空气监测结果类比分析，在距高速公路中心线20m即道路边界线边缘附近环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》二级标准。本项目运营期交通量远小于类比道路，因此项目运营期汽车尾气对环境空气影响很小，对公路两侧居民基本没有影响。

水环境影响分析

施工期水环境影响分析

项目设置2座中桥，根据设计方案，桥梁采用一跨跨越式方案，避免在河底施工对沟渠产生污染，因此，施工期对所经区域地表水的影响主要来自路基施工、施工场地的影响。

降雨产生的面源流失对水环境的影响

项目在施工时可考虑用无纺布或草栅对开挖和填筑的未采取防护措施的边坡、临时堆土场、桥梁临时场地等进行覆盖，在表土堆积地周围用编织土袋拦挡。采取这些措施后将大大的减少表土的裸露及被雨水的冲刷，减轻对周围水环境的影响。

路基施工对水环境影响分析

路基施工过程对水环境的影响因素主要为：雨季施工会产生含泥沙污水，直接外排造成的地表水体污染：施工机械、设备漏油、机械维修过程中的残油不经收集直接外排造成地表水体污染；施工人员的生活污水直接外排造成的地表水体污染。

本项目在路基施工过程中应对施工机械漏油采取预防与管理措施，在施工场地内，每个标段施工产生的含油污水需设置收集桶，收集施工机械维修产生的油污水，应回收利用，严禁排放。

雨季路基施工会产生含泥沙污水，主要污染物是SS，在在低洼处设置临时废水沉淀池，沉淀池收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用。

在路基施工期间，若作业场、物料堆场的施工材料（如沥青、油料、化学品及一些粉末状材料等）、废弃建材堆放在十里牌河附近时，由于保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体，将会引起水体污染，因此，物料堆场首先考虑避免设置在水体附近，如确需在水体附近设置物料堆场，应做好物料堆场的遮挡、挡风及管理。

施工场地对水环境影响分析

道路施工期间，在施工现场将产生一定数量的生产废水。生产废水主要包括砂石材料冲洗废水、机械设备淋洗废水等。砂石材料冲洗废水和机械设备冲洗废水中含有泥沙和少量石油类，此类废水中污染物浓度一般为：SS300mg/L、石油类25mg/L，通过隔油沉淀池处理后用于施工场地内洒水。施工生产废水应严格管理，严禁随意直接排放。

施工物料流失主要发生在雨季道路施工阶段，由于建筑材料堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入周边环境，从而对周边环境造成不良影响。

此外，在施工营地每日还将产生一定数量的生活垃圾，生活垃圾若随便弃置则可能进入水体从而造成一定的污染。建议将生活垃圾集中收集，定期清运处理。

营运期水环境影响分析

本项目营运期水环境的影响主要来自路面径流冲刷进入沿线水域对水体造成的污染。

公路辅助设施污水排放对地表水影响分析

桥面径流水污染分析

营运期水环境影响主要是初期雨水产生的桥面径流。

非事故状态下，桥面径流基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经桥面泄水道口流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响，应通过交通管理措施，避免类似事故发生。拟建跨越水体桥梁一旦发生事故将对项目所在地区地表水体造成污染影响，进而影响灌溉沟渠的水环境和水生生态环境。

本项目跨河桥梁中桥有2座，为防止运输事故导致危险化学品泄漏进入地表水体，造成污染，跨河桥梁两侧设置刚性防撞护栏，降低事故发生的概率，同时加强系统的维护管理，确保事故发生时系统的有效运转，以减轻事故废水对地表水水质的影响。

路面径流水污染分析

道路沿线路基排水设计时本着因地制宜原则，并结合农田水利规划，在不影响原来的排水体系，不降低其使用功能的前提下设置排水沟及涵洞等路基排水系统。降雨在路面上形成的地表径流虽然能够将路面行驶过程中产生的污染物以径流的形式形成污染源，但路面上形成的地表径流大都以特别分散的形式分别进入路线两侧的土壤环境，只有少量的径流能够直接进入河流等水体，这种由于路面雨水径流引起的河水中污染物浓度增加值非常微小，不会对沿线河流水质产生影响。

地表水环境影响分析结论

（1）本项目跨河桥梁不设置涉水桥墩，因此对所跨水体的水环境不造成影响。

（2）施工场地产生的生产废水、施工人员产生的生活污水经隔油沉淀池处理后回用，不会对水环境造成影响。

（3）由于路面雨水径流引起的河水中污染物浓度增加值非常微小，不会对沿线水体水质产生影响。

固体废物环境影响分析

拟建项目固体废物影响主要来自施工期固体废物和营运期固体废物的影响。施工期固体废物主要来自路基土石方、建筑拆迁及老路改造垃圾、施工人员的生活垃圾以及隔油池油泥等；营运期固体废物主要来自于公路养护时产生的养护垃圾。

施工期固体废物影响分析

（1）路基石挖方

本项目填方446419方，挖方约473584方，考虑清淤回填、清表回填、夯实沉降、超宽碾压等情况，本段土石方总体挖余27165方。挖余土石方采用集中堆放，弃土场位于K2+150左侧60m处。路基清淤、清表获得的耕植土进行生态恢复，保证场地生态恢复后能够有效还田。

（2）建筑拆迁垃圾

根据项目设计方案，项目拟拆迁建筑物类型为楼房、砖瓦房、简易房、水泥地坪、蔬菜大棚等，以及拆迁各类建筑物面积共38680m2，电力、电讯线路364根，楼房以及电力电讯杆底部一并拆除。根据住房和城乡建设部发布的《地震灾区建筑垃圾处理技术导则》（建科[2008]99号）中的技术参数，建筑拆迁垃圾产生量约为1 t/m2，估算本工程拆迁垃圾量为38680t（折合约为15154m3）。本项目路线占用老路0.5km，具体位置位于包集镇西侧下穿京台高速，本次实施利用既有分离立交，实施行车道部分路面改造，会产生部分路面破除垃圾。

建筑垃圾成分主要为砖、钢筋、木材等，具有回收利用的价值，应委托有资质的资源回收单位，尽可能回用；对于不能回收利用的垃圾有害部分运至垃圾填埋场处理。严禁乱丢乱弃，对外环境影响较小。

（3）施工人员生活垃圾

本项目施工期由施工人员产生的生活垃圾会产生如下的负面影响：臭气污染环境空气；腐烂的垃圾渗滤液的成分十分复杂，有机含量很高，污染周边水、土壤环境；腐烂的垃圾很容易滋生细菌和蚊蝇；随意扔置的垃圾将对区域环境卫生及景观产生不良的影响。施工人员生活垃圾应定点堆放，定期由环卫部门清运至城市生活垃圾处理场，严禁乱丢乱弃，对周围环境影响较小。

（4）施工场地危险废物

施工场地设置有隔油池，隔油池产生的油泥属于危险废物，油泥、浮油属于（HW08废矿物油与含矿物油废物 900-210-08）。本次评价不对其进行定量分析，重点提出处理或处置措施。

营运期固体废物影响分析

运营期间，固体废物主要来自公路养护时产生的养护垃圾。

生态环境影响分析

土地利用类型影响分析

拟建公路占地情况如表所示。

表 5.5-1  公路占地情况一览表

| 起讫桩号 | K0+000～K7+700.604 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 7.7km |  |  |  |
| 土地类别及数量 | 永久占地 | 农用地 | 412.51 | 592.09 |
|  |  | 耕地 | 340.01 |  |
|  |  | 建设用地及未利用地 | 179.58 |  |
|  |  | 老路占地 | 11.02 |  |
|  | 临时占地 | 弃土场 | 12.7 | 248.06 |
|  |  | 施工便道 | 110.61 |  |
|  |  | 项目部 | 10.0 |  |
|  |  | 水稳砼拌合站 | 30.0 |  |
|  |  | 水泥砼拌合站 | 15.0 |  |
|  |  | 沥青砼拌合站 | 60.0 |  |
|  |  | 制梁场、钢筋加工场 | 9.75 |  |
| 总计 | / |  |  | 840.15 |

从表5.5-1中可以看出，项目永久占地592.09亩，包含永久征用农用地、耕地、建设用地及未利用地、老路占地。工程建设中尽可能少占耕地，对于征用的耕地，建设单位将按照“占多少，垦多少”的原则，负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地。

本项目建设除了永久占用土地外，施工过程中还将临时占用部分土地，作为弃土场以及施工便道、桥梁临时场地和临时堆土场等用地。

本项目设计过程中最大程度的减少了用地，其用地符合沿线地区土地利用布局规划的要求。

工程对植被的影响

公路占地引起的植被损失

道路施工因征用土地、临时用地和施工期其它因素等，使沿线地区的土壤植被损失或损坏，本项目永久占用土地592.09亩，为了使破坏的植被得到补偿，建议道路建设完毕后，对征地范围内的裸露地进行复耕或植树种草绿化；施工期间由于机械碾压、机施工人员践踏，在施工场地周围土地植被也将遭到破坏，施工结束后，建设单位应对其进行绿化。此外，对于工程占地区域适宜植被生长的表土挖方后收集，用于道路沿线绿化带的绿化用土。

（1）植被损失及绿化恢复

①道路占地引起的植被损失

道路建设占地会使沿线的植被受到破坏，主要占地为耕地，此外沿线将损失部分农作物。拟建项目建设对沿线植被存在一定的影响，但不会使区内生态体系的生物量发生明显的改变。本项目造成的生物量损失具体见表5.5-2。

表5.5-2 拟建项目公路征地生物量变化估算表

| 占地类型及面积 |  | 平均生物量（t/hm2） | 损失生物量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 面积（hm2） |  |  |
| 农用地 | 27.5 | 10 | 275 |
| 耕地 | 22.67 | 6 | 136.02 |
| 合计 | 50.17 | / | 411.02 |

由上表可知，工程建设永久占地对植被的占用面积为 50.17hm2，造成生物量损失总量约 411.02t。本项实施后，边坡等永久占地范围内绿化恢复，实际生物量损失远小于此数值。由此可见，本项目建设占地对区域内生物量的损失是可接受的，对区域生态系统的生物量、生产力水平影响有限。

②补偿的植被数

拟建道路对沿线绿化工程非常重视，全线进行绿化，并对树木、青苗进行赔偿。虽然拟建项目的绿化工程数量尚未确定，但按照类比，一般绿化植物的数量为被砍伐树木总数的50%，树木绿化面积达到破坏面积的 20%左右，拟建项目整个绿化面积将达到破坏面积的 40%左右，一定程度上可弥补公路永久占地损失的生物量。

由于植被损失面积与路线所经地区相比是极少量的，并且在一定程度上补偿部分损失的植被，因此，道路破坏的植被不会对沿线生态系统物种的丰度和生态功能产生影响。

（2）施工期其它因素对植被的影响

项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘，施工过程挥洒的石灰和水泥，会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。石灰和水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收。另外，原材料的堆放、沥青和车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然说随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废弃料的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。

对沿线动植物的影响分析

施工期对沿线动植物的影响分析

（1）两栖类动物

工程建设对两栖类动物的影响主要是导致其在施工区及外围地带的分布及种群数量的变化，不会改变其区系组成和种群数量。工程实施过程中会使部分动物生境遭到污染和破坏，使区域的人为扰动加重，导致区域两栖类动物的栖息环境发生改变，一定程度上影响两栖类动物的繁殖觅食活动。

一般两栖类动物的繁殖活动是需要水的，其卵产于小溪和沟渠等水体中。一般于黄昏至黎明时在隐蔽处活动频繁，酷热或严寒季节以夏蛰或冬眠方式度过。其食物一般以昆虫等动物为主要食物来源。鱼、蛇、鸟、兽等均为它们的天敌。拟建项目涉水段施工导致的人为扰动和可能的水质污染对两栖类的繁殖觅食活动影响较大，根据现场调查结果表明，区域两栖类主要有水体中活动觅食的流溪型和静水型两栖类，包括中华蟾蜍、黑斑蛙、泽蛙等。其分布路段主要在工程跨河区域附近及其它溪沟河谷中。

工程对其影响主要是在穿越或靠近这些水体施工时，施工人员的生活污水和生活垃圾、施工机械机修及工作时油污跑冒滴漏产生的含油污水等废水、废渣排放带来的局部生境污染以及施工噪声和施工人员捕杀等都会驱赶这些两栖类暂时离开栖息地。

拟建项目评价区内陆栖型和树栖型两栖类分布于工程沿线，主要栖息于农田、溪流及附近的坡草丛中，也多在水体附近活动，工程对其影响除了噪声驱赶外，还可能存在对其少量生境的占用。但这种影响是短期和暂时的，两栖类可以转移到评价区内相似生境中，施工活动结束后，两栖类的生存环境将会逐步得到恢复。

在项目施工期间，区域两栖类动物的种群数量可能会暂时的下降，但随着它们适应性的迁移到远离拟建线路的生境，其种群数量会逐步恢复，物种生存威胁解除。总体上来说，项目建设对两栖类动物的影响是短期的和可恢复的。

（2）爬行动物

爬行动物一般在灌丛和石缝中产卵，繁殖期大都在春夏之际，有些生活在水里，有些生活在陆地上的石缝中。评价区中爬行类主要是灌丛石隙型爬行类，包括石龙子、北草蜥、赤链蛇和短尾蝮，拟建项目全部路段的灌丛、石缝中均有分布。工程对其影响主要是占用部分生境、施工噪声以及阻断活动通道等影响。

其次，林栖傍水型的种类也较多，包括鳖、青蛙、红点锦蛇、水蛇、乌梢蛇等，其主要分布在线路附近的灌丛活动。工程对它们的影响主要是占用部分生境。住宅型的两栖类种类较少，主要为多疣壁虎，工程对其影响较弱。此外，蛇类等爬行动物，主要栖息在丘陵的落叶阔叶林、针阔混交林、阴暗潮湿的林间灌丛、农田等处，以昆虫、蛙类、鸟、鼠为食。施工期间，施工的材料、弃渣等会改变河段水的浑浊度及其它理化性质，使得爬行类动物的生活环境遭到破坏，甚至消失。但施工仅占有部分生境，它们可以迁移到非施工区或非淹没区，其种群生存不会遭受严重威胁。总体而言，拟建公路在施工期对爬行动物的影响是暂时的，随着项目结束和生境恢复工程的实施，区域内的爬行类会逐步恢复到正常状态。

（3）鸟类

由于鸟类多善于飞翔和迁徙，在施工期较易找到替代生境，工程对鸟类的直接影响不大，只局限于施工期施工噪声与废气等对其生境的污染和破坏，缩减它们的活动范围与觅食生境。但这些影响仅限工程占用的条带型林地，影响范围较小，其主要体现在工程施工时影响两栖爬行类也会间接影响这些鸟类的食物来源，以及鸟类繁殖期时施工噪声可能对其有较大影响。

（4）兽类

评价区内的兽类有半地下生活型、地面生活型、树栖型和岩洞栖息型4 种，其中半地下生活型的种类最多，它们一般体型较小，主要在地面活动觅食，栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物，包括野兔、黄鼬（黄鼠狼）、鼠、刺猥、蝙蝠、獾等物种。它们在评价范围内分布广泛，小家鼠、褐家鼠等少数物种与人类关系密切，集中在城镇居民点、农田附近活动。除半地下生活型中的一些鼠类和兔类喜欢在人类活动范围的村落和菜地活动外，其余兽类多在人类干扰少的林地活动。

项目施工中会占用一定数量的宅基地，这将对一些伴人活动的鼠类影响较大，它们会迁移到附近的其它地方，使那里的种群密度增大。此外，项目施工人员的到来和活动也会吸引此类鼠类活动，特别是那些作为自然疫源性疾病传播源的鼠类，有可能对当地居民和施工人员的健康构成威胁，增加自然疫源病的传播。

工程建设对动物影响的范围不大且影响时间较短，因此项目建设对兽类不会造成大的影响，而且随植被的恢复影响还会有所缓解。当区域植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。

营运期对沿线动植物的影响分析

（1）运营期对陆生动物的影响分析

①对动物栖息环境的影响

公路的占地伴随着动物生境的丧失，野生动物被迫寻找新的生活环境，这样便会加剧种间竞争和区域环境压力，而且生境片段化对动物产生的影响是缓慢而严重的。野生动物的迁徙扩散受到限制后，依赖动物和昆虫传播种子的植物也不可避免地受到影响。由于生境的分割，野生动物被限制在狭窄的生活区域，如果寻找不到合适的食物资源，将会面临一定的生存危机。

对于爬行动物和小型兽类而言，由于原分布区的破坏以及项目的运营影响可能会迁徙出原有的生活区或活动区，如分布在低海拔区域的蜥蜴类、蛇类等爬行动物可能会向上迁移；而对于一些生活在低海拔灌丛、草丛中的鸡形目鸟类、食肉目兽类和各种鼠类等，由于具有一定迁移能力和广泛的食物来源，其栖息环境的轻微破坏不会对它们的生存造成明显的威胁影响。

②对动物活动阻隔的影响

本项目建成后会形成屏障影响对区域动物的迁徙和种群交流活动，使得野生动物的活动范围受到限制，这对其觅食、交偶等活动的潜在影响较大，同时还有可能存在因交通原因导致穿行的动物死亡的情况。项目沿线主要是耕地，项目施工经过农业生态环境集中的地段，主要对两栖和爬行动物中与人类关系较密切的种类有所影响；本工程对鸟类阻隔的影响较小。

③环境污染对动物的影响

公路上行使车辆产生的废气、噪声、振动及路面径流污染物等会对动物的生存环境造成污染。其中，噪声和灯光的影响更为突出。公路行驶车辆产生的噪声以及夜间车辆的灯光，会影响动物的交配和产卵。一般动物在选择栖息地时，通常会远离公路。

（2）运营期对水生生态及生物多样性影响分析

公路运营对水生生物的影响，主要来源于路（桥）面径流污水对沿线水体可能造成的污染。根据运营期水环境影响预测结果，水体桥面径流水正常情况下不会对下游河流造成影响，不会改变现有水体水质类别，不会对上述水体的水生生物造成影响。

但是，一旦在跨越桥梁水域出现事故，可能出现油类和装载物料泄漏导致桥面或路面污染，在遇降雨后，雨水一旦进入附近的水域，会造成不同程度的SS、石油类和COD的污染影响，可能会对水体的水生生物造成影响。

永久占地对生态环境的影响分析

永久占地对生态环境的影响主要是工程占地范围内的植被彻底破坏、生物量减少以及由于拆迁所造成的沿线居民的损失等。

（1）工程永久占地对耕地的影响

工程永久占地降低了评价区域内人均耕地占有量。根据现场调查，本项目占用的耕地数量较多。为了减轻对耕地占用的影响，应重视中低产田改造工作，做好土地占用的补偿工作，提高土地利用的集约化程度，指定严格的农业生产开发与保护措施，防止生态环境的进一步破坏。

（2）工程永久占地对植被的影响

本项目工程永久占地造成用地范围内植被完全破坏，短期内生物量将低于建设前水平。工程实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，故植被损失不会对生态环境造成明显影响。

临时占地对生态环境的影响分析及恢复方向

本项目临时占地主要为施工便道、弃土场、预制梁场等。

（1）生态资源保护

①合理规划，做好土石方的纵向调运，尽可能减少临时占地。

②切实做好所占耕地的补偿工作。

③加强对施工人员的环保意识教育，保护自然资源。

④合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即恢复植被或复耕。

⑤施工车辆在临时车道上行驶，以免损坏耕地。

⑥工程弃土应及时清运，避免雨季造成水土流失，弃土可用于道路施工中的填土方。

（2）生态恢复措施

①根据区域总体规划，在道路及配套工程实施中合理使用临时占地，缩短占用时间，工程竣工后及时覆土恢复地表植被。

②严禁乱倾倒施工中产生的废弃物，做到定点存放，及时外运处置，避免污染土壤。

生态影响评价自查表

表 5.5-2  生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种（） 生境□（） 生物群落□（） 生态系统（） 生物多样性（） 生态敏感区□（） 自然景观□（） 自然遗迹□（） 其他□（） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（4.79）km2；水域面积：（）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护 对策措施 | 对策措施 | 避让；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他 |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价□；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |

环境风险分析

评价依据

风险调查

本项目路线本身不涉及危险物质的生产、使用和储存(包括使用管线运输)。根据项目特点，项目主要风险为公路上行驶的部分车辆承担运输油品、危险品等可能发生环境风险的物质，一旦危险品车辆在跨河段发生泄漏，有可能造成地表水污染。

道路运输环境风险评价

风险识别

在道路运输过程中，由于车辆的移动性和货物种类多样性，事故发生地点和泄露物质均不确定，这与化工厂等固定装置的风险是不同的，后者事故发生时通常有一定的征兆和发生过程，因此对事故有可控制性，其泄漏量一般较大。公路危险化学品运输事故特点是难以预防的，但由于单车装载的货物总量有限，其泄漏量一般较小。

对于易燃易爆危险品运输，一旦发生很难及时扑救，其后果通常表现为人员伤亡和财产损失，并对环境造成一定影响。对于运输有毒气体的车辆泄漏事故，因其排放总量小，只要人员及时撤离到一定的距离就可避免伤亡，对己经排泄到空气中的有毒气体只靠周围大气的扩散、稀释来逐渐降低有毒气体的浓度。

源项分析

（1）预测模式

由于交通事故的发生具有不确定性，发生的概率很小，而一旦发生后果则较为严重，因此这类情况一般采用概率分析的方法进行度量。交通事故概率是类比安徽省公路发生的交通事故次数、拟建公路日均交通量及从事危险品运输车辆所占机动车数量的比重等数据进行估算。预测年在拟建公路发生风险事故的频率计算模式为：

P=Q0×Q1×Q2×Q3

P一重要地段出现污染风险概率；

Q0一区域公路车辆相撞翻车等重大交通事故概率，次/百万辆·公里；

Ql—预测年的年绝对交通量，百万辆/年；

Q2—装载有毒、有害危险品货车占总交通量的比例，%；

Q3—重要路段的长度，公里。

（2）预测参数

根据工可资料和类比调查，预测参数的确定如下：

Q0的确定：根据项目所在区域多年来发生交通事故的调查和统计，交通事故概率平均为0.2次/百万辆“公里，故Q0取0.2；

Q2的确定：类比项目区现有通道内运输化工制品、农药及石油类货车约占总车流量的比例为0.3%，故Q2的取值为0.003；

Q3的确定：根据桥梁设计方案确定重要路段的长度均为0.054km。

表 5.6-1  交通事故可能性预测

| 序号 | 中心桩号 | 路段名称 | 跨越水域 | 桥长（km） | 环境风险事故可能发生概率(次/年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024年 | 2030年 | 2038年 |
| 1 | K3+378 | 大沟中桥 | 大沟 | 0.054 | 1.24E-4 | 1.85E-4 | 2.79E-4 |
| 2 | K6+186 | 北一支渠中桥 | 新集北一支渠 | 0.054 | 1.24E-4 | 1.85E-4 | 2.79E-4 |

（3）事故概率分析

计算结果表明，风险事故发生概率较小，但危险品运输车辆发生交通事故的概率不为零，所以不能排除重大交通事故的发生的，一旦发生危险品运输泄漏事故，对水体、土壤和水生动植物会造成污染，因此必须从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率；同时建议本项目应急预案中应当包括并加强“危险品事故风险专项预案”，提出针对性的应急措施，把事故发生后对水环境的危害降低到最低程度，做到预防和救援并重。

风险事故影响简要分析

本项目沿线水域主要为大沟和新集北一支渠河，一旦在这些水域路段发生危险品运输泄漏事故，对水体会造成污染，并可能对下游的水质造成污染。

风险防范措施

（1）为防止营运期运输危险品的车辆在上述这些敏感水域路段发生运输事故导致危险品直接泄入敏感水体造成污染，对工程跨越上述水域的桥梁桥面栏杆应设置防撞护栏，提高防撞等级。

（2）事故预防

①公路管理部门应加强公路日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查。

②运载危险品的车辆上路要有危险品标志，并不能随意停车。

③危险品运输途中，公路管理部门应予以严密监控，以便发生意外情况时及时采取措施，防患于未然。

④工程沿线设置限速、禁止超车等标示牌。

环境风险防范措施

柴油和汽油均为危险化学品，在运输过程中，需特别关注其运输过程中的风险防范。主要采取以下措施：

（1）对承运企业的要求:承运柴油、汽油的道路运输公司必须具备相应的危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《道路危险货物运输管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2013年第2号)、《汽车运输危险货物规则》CJT617-2004) 、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(CJT618-2004)等法规、标准对危险货物运输的要求。

（2）对运输从业人员尤其是驾驶员、押运人员的安全要求。

（3）对生产槽厂家的要求。保证槽车质量和安全。

应急预案

项目营运期，一旦在路段发生危险品运输泄漏事故，为了避免污染态势扩大，在第一时间采取有效的救援方案，本项目运营公司还应制定《S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路环境风险事故应急预案》，并将该应急预案纳入到当地市、区应急体系之下，做好与当地市、区突发环境事件应急预案对接工作。

本项目环境风险事故应急预案应以《安徽省人民政府突发公共事件总体应急预案(试行)》等为指导，在地方原有危险品安全运输管理体系的基础上，联合相关部门，建立更加完善通畅的信息网络，将市、区、乡镇的事故应急预案、企业危险品事故应急预案和公路事故应急预案相衔接，增加环境保护的指挥功能。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》规定，本工程应急预案内容主要包括如下11项内容：

（1）工程应急计划区：本工程危险目标主要为运输危险品的车辆及有关单位、人群等。

（2）成立应急领导小组，由项目主管单位的领导担任组长，公路的路政、排障等领导为组员，另外联系沿线的当地相关部门，如公安、环保、消防、卫生等，成为领导小组的成员。项目主管单位应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的污染影响。应急小组还必须为应急预案配备相应的设备，并进行常年的维护。

（3）预案分级响应程序：一旦在敏感路段附近发生运输危险品的环境污染事故，由应急电话拨打至应急中心，或者是24小时监控中心通过监控设备得知情况后，马上通知应急中心，启动应急预案。

（4）应急救援保障：本项目营运公司必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，以便快速自救。主要包括应急防护处理车辆、吸油毡、各类吸附剂、中和剂、解毒剂、固液物质清扫设备、回收设备等，但更多的应急设备、器材和药物将由沿线人民政府相关部门提供。

（5）报警、通讯联络方式:应急中心值班人员了解情况后，立即通知应急领导小组，同时拨打“12369"，“110”救援电话，并告知有关用水单位、下游地区和主管单位。应急领导小组立即通知事故处理小组，组织调动人员、车辆、设备、药物，联合采取应急行动，防止污染扩散。应急领导小组应向当地人民政府和环保部门报告，同时向上一级相关专业主管部门报告。

（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施；由沿线县区环境监测站对事故现场周围水质进行监测，对事故性质、程度与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（7）开展环境事故发生点、连通水体等进行跟踪环境监测，有效控制事故现场，制定清除污染措施和恢复措施。

（8）在事故现场，由领导小组领导，其他各个协调管理机构对现场进行处理，本项目营运公司主要进行协调和沟通工作，并负责事故处理汇报工作。

（9）事故应急救援关闭程序与恢复措施。现场处理完毕后，由沿线县区环境监测站跟踪监测水质状况，并根据监测结果，来确定事故应急救援关闭程序与恢复措施，并进行总结、汇报。

（10）应急培训计划。本项目营运公司应定期进行相应的演练工作，以确保应急救援工作有序的进行。

（11）公众教育和信息。对发生的危险品污染事故，通过媒体对公众进行公示，起到教育和警示作用。

综上所述，在落实工程环境风险防范措施和应急预案后，该工程所带来的环境风险是可以控制的。

表 5.6-2  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | (安徽)省 | (蚌埠)市 | （）区 | （怀远）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 起点：117.11318 终点：117.03987 | 纬度 | 起点：33.15678 终点：33.14703 |  |
| 主要危险物质及分布 | 运输危险品的车辆 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 道路运输：运输危险品的车辆在行驶过程中发生交通事故造成危险品泄漏，将造成污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 道路运输防范措施：在桥梁两侧设置防撞护栏，提高防撞等级；运载危险品的车辆上路要有危险品标志，并不能随意停车等。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |  |

环境保护措施及其可行性论证

设计阶段环保措施

可研阶段已考虑的污染防治措施

（1）拟建项目工可阶段，在路线方案比选的基础上，结合当地工程地质、生态、自然人文景观、乡镇规划的实际情况，对沿线重要的环境敏感点详细调查的基础上选择了合理的路线走向。

（2）路线选线基本避让了沿线城镇规划区，体现公路建设的“近而不进、离而不远”的方针；

（3）设计中减少占地的措施

本项目设计单位经过多次实地勘测，收集沿线地形地貌、土层地质以及土地利用等资料，征询地方政府和沿线群众对路线走向、耕地占用等方面的意见，在不降低工程技术指标的前提下，采取了多种措施来减少土地特别是耕地占用量。

①根据沿线群众居住特点、农业生产情况以及群众生产生活出行习惯，分析地方道路功能，对地方道路进行适当的归并，减少纵断面控制点，降低填土高度，减少了路基占地；

②工程设计中充分考虑土石方平衡，注意了临近路段的调配，充分利用挖方，很大程度上减少了弃土量和占地；

设计期路线摆动应注意的环境控制要求

（1）按照环评法相关要求和《建设项目环境保护条例》第二章12条的规定:建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表；

（2）路线摆动时应尽可能减少占用农田；

（3）项目摆动时，应避绕沿线城镇规划区以及集中的大型村庄以避免大量拆迁。

下阶段设计中需要采取的环保措施和建议

生态环境保护措施

（1）耕地保护措施

1）工程设计中确保满足工程要求与减少建设用地的合理统一，尽最大可能减少对耕地的占用。设计阶段严格按照《公路建设项目用地指标》(建标[1999]278号)的规定，对路基、桥涵、交叉、防护等用地面积进行优化设计，在满足工程要求的前提下采用用地指标和建筑的低值设计，尽量减少对土地资源的占用。

2）进一步减少占地的建议

①认真贯彻交公路发[2004]164号文《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，对路线方案做深入、细致的研究，结合用地情况和占用农田情况进行多方案论证、比选，确定合理的线位方案；在工程量增加不大的情况下，应优先选择能够最大限度节约土地、保护耕地的方案，要充分利用荒山、荒坡地、废弃地、劣质地。

②路线应尽量绕避基本农田。对于通过农田及经济作物区的填方路堤地段，应在技术经济比较的基础上，尽量考虑“以桥代路”等方案比选，采用最小的占地方案，以减少占用耕地数量。

③在环境与技术条件可能的情况下，应尽量降低路堤填土高度。

④在路基、交叉工程土石方调配中，应在技术经济比较的基础上，尽量移挖作填和集中弃土，并与改田、造地相结合，以减少施工方和弃渣场用地。

⑤靠近立交或辅助设施路段的施工场地、施工营地等临时占地尽量选择在互通立交或服务区、停车区等永久占地范围内，以减少这部分临时占地量，有效保护沿线的耕地。

⑥本着保护土地资源的原则，合理设计临时施工便道，减少临时施工便道占地。

3）保护表土及土地复垦

在路基施工、临时施工场地施工前，施工单位应将表层耕作层土壤进行剥离、搬运、集中堆放，在施工结束之后，可以作为用地范围内绿化用土，或作为临时施工用地土地的恢复和复垦。

（2）林地保护措施

拟建项目林地占地范围，其施工方案(包括施工场地、施工便道的选址等)必须充分考虑环保要求；

在永久用地范围内采用乔灌草结合，即选用乔木绿化植物的同时选用部分生长密度较高的常绿阔叶灌木作为林下植物，全面绿化，不留空地，以防止外来物种入侵。同时绿化植物禁止使用外来种。

在公路两侧，应依据自然景观进行绿化，帮助野生动物尽早适应该人造“景观”。

（3）临时占地恢复措施

针对本项目施工期临时占地类型，提出以下临时占地环境保护和恢复措施：

1）施工场地生态恢复措施

施工场地用地中，一般有部分土地硬化用作施工材料堆场，其余土地由于长期受到施工机械的碾压，土壤严重板结，难以恢复为耕地，建议在对地表进行清理后，将剥离的表土回覆，进行土地平整和土壤翻松后播撒苜蓿、白三叶等种子，进行土壤改良，先恢复为草地，2-3年后再恢复为耕地。

2）施工便道生态恢复措施

施工完成后，根据地方交通规划，部分道路可改造成地方道路，纳入地方交通体系中，剩余的部分将其生态恢复或恢复原貌。

在便道开挖中，应加强施工便道挡护措施，防止土、石渣泄入河流和农田，并对开挖产生的土质边坡及时采取撒草籽等植物防护措施，以防止施工期间产生的水土流失。在施工结束后，对所有新建的施工便道和改建的道路裸露的土质路基边坡采取撒草籽予以防护，根据沿线实际情况将施工便道作为民用道路交由地方利用，其余施工便道的土地生态恢复采用进行翻松、平整后，进行造地生态恢复。

施工便道在修建过程中考虑了衔接原有排灌系统的桥涵措施，拆除便道的桥涵工程后即可恢复原状，故不考虑单独设置排灌系统。利用原有道路系统，衔接原有道路系统的施工便道可不进行土地生态恢复。

3）弃土场占地的防护和复垦措施

防护措施：弃土场和表土堆放的防护措施具体见水土保持措施内容。

复垦措施：对弃土场，先采用坡面植被防护，经土地整治后按原地类进行恢复。此外，在实施各弃土场的恢复利用时，建议建设单位征求当地政府和居民的意见，避免造成生态恢复的不利影响；严禁将弃土场作为生活垃圾堆放场、填埋场使用。

4）临时堆土区生态恢复措施

由于临时堆土区仅作为表土的临时堆放使用，无硬化施工，因此在堆土利用后，可对土壤进行翻松后直接进行生态恢复。

5）其他临时占地的恢复措施

除弃土场、施工便道、施工场地外，其他临时用地可结合两侧的绿化带建设进行恢复。建议在对地表进行清理后，进行土地平整和土壤翻松后播撒苜蓿、白三叶等种子，进行土壤改良，先恢复为草地，2-3年后再恢复为耕地。

公路景观与绿化设计

本项目景观设计主要包括路侧绿化和互通区绿化，景观设计以乔、灌木列植，草皮打底，颜色、高度、花期各异的乔灌木组合，有疏有密、错落有致。认真做好植物密度和高度控制，减少人为景观设计的痕迹，打造宽松、亲和、开敞、灵静、尺度宜人的绿化空间。为此，建议采取的措施及技术手段如下：

（1）建议委托有专业资质的单位开展公路绿化设计和景观设计工作；

（2）总体线型通畅，顺应地形地貌，不要过分追求高标准，而破坏自然景观，并从区域视觉景观的角度尽可能增加公路工程的隐蔽性；

（3）绿化设计应尽量与周边自然景观相融，注意景观美学保护；

（4）路基边坡设计在保证工程安全的基础上尽量采用植物防护，同时在植物选择时应注意以下原则：

①以自然式栽植为主；

②以植草为主，结合栽植乔灌木；

③草种及树种选择遵循“适地适树”的原则。

防治地质灾害

切实做好软土路基不良地质路段的防治工作，预防地质灾害的发生。施工阶段应根据实际情况采取各项不同的防治措施。根据设计方案，本项目区内无不良地质，特殊性岩土主要为填土和软（弱）土。

（1）填土

拟建场地填土零星分布于村庄、国道两侧、田埂、河埂等等，无大面积、深厚层填土分布，可在路基、构筑物清表时予以挖除，对工程影响不大。

（2）软（弱）土

本项目软（弱）土零星分布于山间盆地、河谷和穿越山两侧水塘附近，其成因主要为第四系全新统冲洪积成因，岩性主要为灰黄色、灰褐色等粉质黏土等，工程地质性质较差。土体厚度较薄（<2m），可采取换填处理，对工程影响较小。

施工期环境保护措施

社会影响减缓措施

加强宣传，通过电视等相关媒体的宣传，使工程沿线居民认识项目建设的重要性；通过在项目沿线设立告示牌和宣传栏，让受影响群众了解项目建设过程中产生的环境影响。做好征地、拆迁安置的政策，以取得广大群众的理解与支持。

征地影响减缓措施

（1）工程建设单位应严格按照《中华人民共和国土地管理法》进行征地和征地补偿工作；

（2）严格按照征地补偿标准给予补偿，对征用的耕地、林地等分别按照相应标准进行补偿，同时做好征地补偿安置工作，由政府负责被征地后农民的基本生活保障；加强补偿资金管理，保证落实到户。同时，有关监督部门加大对征地拆迁安置补偿资金的监督检查力度。从而确保拆迁工作顺利进行，保证被拆迁居民生活质量不下降。

（3）根据项目沿线实际情况，多方渠道解决失地农民的就业问题，如：由政府协调，就近安排在园区、镇办、私人企业工作；利用征地补偿费发展农村二、三产业，开办商铺、农村商业经济等；当地村委会或村民组织利用部分征地款，开办企业或建厂房租赁获取红利等。地方政府应给予一定优惠政策，加以扶持。

拆迁影响缓解措施

（1）工程建设单位应与道路沿线各级人民政府做好协调，坚持“统筹安排，充分协商，妥善安置”的原则，制定拆迁安置计划。拆迁安置应不降低拆迁居民的生活水平；

（2）建设单位聘请专业人员对拆迁房进行估价，政府在此基础上根据实际情况对安置补助费进行相应调整，务必保证拆迁户有屋可居，且居住水平应不低于拆迁之前；

（3）政府应做好拆迁和安置的衔接过渡工作，避免发生拆迁户没有安身之所、没有工作机会的情况。

基础设施影响减缓措施

（1）主体工程施工前，应首先根据设计文件对拟施工区域内路线压覆的现有排灌系统进行改移，以保证施工期内原有水系的畅通。施工过程中，不得随意压覆、堵塞农田沟渠，不得向农田沟渠中抛弃固体废物。因工程需要暂时封闭水系的，施工单位应事先告知周边村庄的居民，避免对农业生产产生不利影响。

（2）施工前应仔细调查施工区域内的电力、排水、通信等设施情况，与相关主管单位及时沟通，及时对相关设施进行改移，避免施工对基础设施造成破坏。

交通阻隔影响减缓措施

施工前制订施工期交通组织方案并提前向社会公示；现有道路施工采用保通设计、半幅封闭施工的方式，保证现有道路在施工期间的通行能力，减少道路交通中断的时间；施工期在跨越现有通道处设置人行和车行通道，方便施工期的人车通行。

安全防护措施

施工区域四周应以彩钢板或砖墙为材料修筑连续的围挡或围墙，将施工区域与周边区域隔离，并派专人值守和巡查，防止周边居民因误入施工区域而发生安全事故。

文物保护措施

拟建工程在施工过程中，如发现地下文物遗迹，根据国家有关文物法规，施工单位应保护好有关现场，及时通知文物部门进行抢救和处理，确保文物遗迹的安全和项目建设的顺利进行。

生态环境保护减缓措施

#### 6.2.2.1 动植物保护措施

（1）植被保护

1）施工开始前，施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，协调有关施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题，尽量减少对作业区周围的扰动以及对土壤和植被的破坏。

2）	在施工人员和机械进场前，对施工人员进行野生动植物保护等相关法律、法规和护林防火等知识宣传、培训与教育，提高施工人员对自然资源保护重要性的认识，初步掌握资源保护措施。同时，施工前明确作业带范围，严禁施工人员到非施工区域活动。

3）施工时注意保护桥梁下的自然植被，施工后在附近补种一定数量的本地乔木等并减少人为活动的痕迹，使杂草、灌木尽早恢复其自然景观，会更加有利于动物通行。

4）施工结束后，立即对施工区域进行原地貌恢复，做到不留废弃物、不露新土，做好与环境相协调的修整和美化工程。

（2）野生动物保护

1）优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在林区内的施工作业时间，尽量减少打桩作业，减少对野生动物的惊扰。

2）施工期如遇到国家级重点保护动物，严禁伤害，未避免伤害可以适度驱赶；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与林业局野保部门联系，由专业人员处理。

3）优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。早晨、黄昏和晚上是野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，应避免在该时段进行打桩等高噪声作业。春末至初夏是猛禽的繁殖季节，4～6 月施工时，应尽量避免这段时间进行打桩等高噪声作业。

4）建议项目适当增加绿化树种高度、密度，以减少夜间车辆行驶灯光对野生动物的影响。

加强宣传教育，对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。教育施工人员，遵守国家和地方的法律及相关规定，自觉保护好周边动植物，维护自然景观。

      - 6.2.2.2 临时占地恢复措施

针对本项目施工期临时占地类型，提出以下临时占地环境保护和恢复措施。

（1）施工场地生态恢复措施

- 施工场地用地中，一般有部分土地硬化用作预制场和施工材料堆场，其余土地由于长期受到施工机械的碾压，土壤严重板结，难以恢复为耕地，建议在对地表进行清理后，将剥离的表土回覆，进行土地平整和土壤翻松后播撒苜蓿、白三叶等种子，进行土壤改良，先恢复为草地，2-3 年后再恢复为耕地。

（2）施工便道生态恢复措施

- 施工完成后，根据地方交通规划，部分道路可改造成地方道路，纳入地方交通体系中，剩余的部分将其生态恢复或恢复原貌。在便道开挖中，占用耕地的表土交由农民住户就近使用到附近的耕地中，同时加强施工便道挡护措施，防止土、石渣泄入河流和农田，并对开挖产生的土质边坡及时采取撒草籽等植物防护措施，以防止施工期间产生的水土流失。在施工结束后，对所有新建的施工便道和改建的道路裸露的土质路基边坡采取撒草籽予以防护，根据沿线实际情况将施工便道作为民用道路交由地方利用，其余施工便道的土地生态恢复采用进行翻松、平整后，进行造地生态恢复。

- 弃土场占地的复垦措施。

- 对弃土场，先采用坡面植被防护，经土地整治后恢复为原有用地。此外，在实施各取弃土场的恢复利用时，建议建设单位征求当地政府和居民的意见，避免造成生态恢复的不利影响；严禁将取弃土场作为生活垃圾堆放场、填埋场使用。

- 其他临时占地的恢复措施

- 其他临时用地可结合两侧的绿化带建设进行恢复。建议在对地表进行清理后，进行土地平整和土壤翻松后播撒苜蓿、白三叶等种子，进行土壤改良，先恢复为草地，2-3 年后再恢复为耕地。

地表水影响减缓措施

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《安徽省饮用水水源环境保护条例》、《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》等的相关要求，施工期污染防治措施总体要求如下：

（1）禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体。

（2）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

（3）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、生活垃圾和其他废弃物。

（4）禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。

组织管理措施

（1）合理安排施工作业时间

合理安排施工时间，以降低对周边居民的影响，如需夜间施工，需取得相关部门同意后才可施行。

（2）合理布置施工场地和施工营地

选址过程中应充分考虑排水需要，尽可能远离河流。

（3）制定严格的管理制度

施工过程中产生的废渣和矿建材料应运至河道之外指定地点堆放，严禁乱丢乱弃；生活垃圾应定点存放，定期由环卫部门清运，严禁乱丢乱弃；加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象；严禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水和生活污水；桥梁施工完毕后，要清理施工现场，以防施工废料等随雨水进入河中；同时，桥涵施工要充分考虑防洪、防涝需要，不得妨碍沿线地区行洪、排涝、灌溉、水产养殖的正常进行，必须保证沟渠畅通。

（4）准备必要的防护物资

施工材料堆场应配备有防雨篷布等遮盖物品，防止雨水冲刷。

（5）加强施工人员的环保教育

定期对施工人员进行环保教育，学习各项管理制度。

桥梁施工的水污染防治措施

（1）为了防止河道范围内桥梁施工对河道的影响，建议本项目桥梁预先在预制梁场进行加工，在桥墩建设完成后在进行桥梁安装，以减少对区域地表水的影响。严禁将桩基钻孔出渣及施工废弃物排入地表水体，桥墩施工区附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。

（2）在桥梁桩基施工过程中将产生一定量的泥浆水，为避免和减小桩基施工现场地面径流形成的悬浮物污染，在泥浆池、沉降池中干化后就地填埋。

（3）桥涵施工所用的施工机械设备等必须经过严格的漏油检查，避免在施工时发生油料泄漏污染水体水质；施工机械维修产生的油污水，委托有资质单位处置，禁止直接向水体中排放。

（4）对施工人员进行严格的管理，严禁乱撒乱抛废弃物，桥面铺装垃圾要集中堆放并运送至指定地点。

路基施工的水污染防治措施

（1）在路基纵断面凹形处开挖路基，应在该路基两侧设置临时沉淀池，使地面径流在池中流速减缓，泥沙下沉，以避免泥沙对水体的影响。当路基建成，至过水涵管铺设完毕或恢复后，推平沉淀池。在临时堆土周围及容易发生水土流失的施工地段应设土工布围栏。

（2）路基施工期的残油、废油，分别用不同容器收集、回收利用和处理。

施工场地水污染防治措施

（1）施工营地、建材堆场等施工场地应尽量远离河流、沟渠等地表水体；施工产生的废弃物严禁倾倒或抛入水体，不得随意堆放在水体旁，应及时清运至指定地点；施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。

（2）施工污水，例如砂石材料的冲洗水、搅拌站等，以及受暴雨冲刷产生的污水，需经施工现场的明沟、沉淀池处理，不得直接排入地表水体。建议设置冲洗水沉淀池，一般约10m3，冲洗废水经三级沉淀处理后回用。

（3）施工结束后固体废弃物严禁倾倒或抛入水体，也不得堆放在水体旁，应由施工单位负责及时清运至指定地点或按照有关规定处理。

（4）应在施工场地出入门口内侧水平距离1m范围内设置排水沟槽，排水沟槽的设置应满足区域内总排水量并达到连环贯通；应设置与排水沟槽相连通的污水、废浆水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复使用，做到零排放。未经沉淀处理且不达标的废水不得排放。沉淀池应及时清理，清理物应回用或及时运走妥善处理。

（5）施工营地尽量远离河流水体等集中分布地段，施工人员产生的生活污水应经隔油沉淀池处理后回用。由于本项目沿线多有村庄居民点分布，为减少施工营地生活废水对周边环境的影响，优先考虑租用民房作为施工营地，这样可利用原有的给排水系统。

大气影响减缓措施

拌合环节大气污染防治措施

（1）拌合及原料堆存

1）搅拌站的配料机、上料仓、搅拌设备及输送设施等，必须配备降尘防尘装备。

2）搅拌站内搅拌砂浆、混凝土及其他易产生扬尘的作业，必须搭设操作防护棚罩，采取除、吸尘措施。防护棚除进出口外，其他各个面必须用防尘网和其他材料封闭，并设置200m防护距离。

3）拌合完毕后，砂石料池堆放后应全覆盖，道路应定时洒水清扫。

4）水泥、粉煤灰、石灰、矿渣等细颗粒散体材料应安排在室内料仓存放，若无料仓存放条件应严密遮盖，临时性货场应采取严格的篷盖和围挡措施，运输和卸料时应用帆布遮盖和封闭。

5）水泥、粉煤灰等材料进料时，应保证材料罐顶的密封性能，预留通气孔应配置除尘设施。

6）上料仓应三面围挡，上料作业面周边应设置喷淋设施。上料作业时，车辆进入仓内硬封闭上料，减少无组织排放。

（2）沥青烟气污染防治措施

1）沥青拌合采用集中拌合，并采用先进的全封闭式沥青混凝土拌合装置，原料仓库全封闭；沥青拌合站设置在远离敏感点的主导风向下风向 300 米以外。

2）在进行路面铺设沥青施工时，经过重点敏感目标尽量安排在假期、休息日施工，以减少对其影响。

其他大气污染防治措施

（1）要满足《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》，指施工工地周边100%围挡，出入车辆100%冲洗，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输，施工现场地面100%硬化，物料堆放100%覆盖的要求。施工场地应设置洗车台，砂石料堆存场四周应设置围挡并加盖篷布。

（2）在靠近公路沿线居民相对集中的居民点施工时，应根据天气和施工情况定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，每个施工标段应至少配备一辆洒水车。

（3）施工散料运输车辆应采用蓬布遮盖、低速行驶以及对行驶的道路适时洒水，减少扬尘对大气的污染。

（4）利用现有道路作为施工道路进行材料输运等，应做好施工路线选择、车速控制、并在沿线有居民点处采取适当洒水降尘措施，降低二次扬尘污染。各施工单位必须配足洒水车，对临时弃土场、施工现场、拌合站及施工便道定时洒水，靠近学校、居民集中点的敏感区域，在干旱大风的天气应适当增加洒水量和洒水频率，保证路面无扬尘，无积水。

（5）加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。工程开挖土方应集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间；以减少扬尘。

（6）项目区施工闲置3个月以上的用地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

（7）施工现场要设立扬尘污染防治公示牌，公布责任单位、责任人和监督举报电话，自觉接受社会监督。

（8）施工场地内裸露场地和临时堆放的土方要采用防尘网覆盖。

（9）施工现场保证土方开挖湿作业，遇到能产生扬尘的干燥土时必须边喷淋边进行开挖、回填或转运作业。

（10）施工现场临时土方堆放时，采取覆盖防尘网的防尘措施，并定时洒水。同时，土方堆放高度不超过相邻围挡；使用土方时禁止将所有遮盖的防尘网全部打开；雨季时要采取措施防止随雨水冲刷进入水体。钢材、周转材料等物料分类分区存放，场地采取硬化或碎石铺装等防尘措施。严禁在施工现场围挡外堆放建筑材料和建筑垃圾

噪声污染防治措施

（1）尽量采用低噪声机械设备，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能变差而导致噪声增加；

（2）在利用现有道路运输施工物资时，应合理选择运输路线，并尽量在昼间进行运输。此外，在途经村庄时，应减速慢行，禁止鸣笛，需新修筑的便道应尽量远离村镇、学校、医院等。

建设单位应对施工承包商的运输路线提出要求，要求承包商必须提供建材运输路线，并请环保监理或环保专业人员确认施工路线在减缓噪声影响方面的合理性。建设单位根据确定后的运输路线进行监督，并可联合地方环保部门加强监督力度；

（3）施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间施工干扰居民休息，因此，高噪声施工机械夜间（22：00至次日6：00）严禁在沿线的声环境敏感点附近施工；昼间施工时也要进行良好的施工管理和采取必要的降噪措施，如临时声屏障围护等，以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；如必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时向当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

（4）加强施工期噪声监测，发现噪声污染，及时采取有效的噪声污染防治措施。施工场地应尽量远离敏感点，同时建议在施工场界距离敏感点一侧设置移动式声屏障，降低项目施工噪声对居民生活造成的不利影响。

在采取上述措施后，可以确保项目施工过程中，施工场界及周边敏感点声环境质量满足相应标准要求。

固废污染防治措施

为防止和减少施工期固体废物对环境的影响，建议采取如下措施：

本项目施工期产生的固体废物主要包括路基土石方、建筑拆迁及老路改造垃圾、施工人员的生活垃圾以及施工场地危险废物等。

（1）废弃土方

路堑挖方所产生的中风化及微风化优质路堑石渣均被就近用于路基填料。挖余土石方采用集中堆放。

（2）建筑拆迁及老路改造垃圾

建筑垃圾成分主要为砖、钢筋、木材等，具有回收利用的价值，应委托有资质的资源回收单位，尽可能回用；对于不能回收利用的垃圾有害部分运至垃圾填埋场处理。严禁乱丢乱弃，对外环境影响较小。

（3）生活垃圾：本项目施工标段施工人员每天会产生生活垃圾，施工人员生活垃圾应定点堆放，委托环卫部门定期清运。

（4）施工场地危险废物

施工场地设置有隔油池，隔油池产生的油泥属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-210-08），应集中收集后委托有相应处置资质的单位统一处置。

环境风险防范措施

（1）施工前必须事先与相关道路管理部门进行协商，征得相关部门的同意，结合当地地形及现状道路条件，制定安全可靠的施工方案；必须编制全面且具量化的施工组织说明书，保障工程施工的质量和环境安全。

（2）合理规范工程活动，杜绝或减轻诱发地质灾害的人为因素。施工中注意加强地质环境保护，减少人为影响，避免因开挖切坡，路堤填筑、弃渣堆放等引发崩塌、滑坡等地址灾害。对于工程活动中形成的边坡采取合理的排水、支挡、护坡等措施，使工程建设与地质环境保护同步进行。

（3）在桥梁施工过程中，应与水务、环保等部门加强沟通，采取合理的环保措施并按法规引入监督机制，使该桥梁的施工得到严格的监督管理，确保安全，避免发生重大污染及安全事故。

（4）由建设单位牵头，联合各施工单位及地方相关部门，成立应急事故领导小组，具体负责施工期环境风险事故的预防及事故应急反应，在发生水污染、地下水破坏和污染、地表塌陷等事故时，组织人力物力，采取相应措施，防止污染的扩散，控制事故污染影响范围及程度。

（5）桥段路面，应采用有组织排水工艺将桥面和路段的雨水引出，以防止事故发生时泄漏的化学品、油类、其他有毒有害物质污染水源。

水土流失防治措施

本方案在主体工程设计的水土保持分析评价与水土流失预测等成果基础上，对各防治分区措施布局分述如下。

（1）路基工程防治区

①区内耕植土剥离、后期表土回覆，对临时堆土场采取土地整治措施，对现状为耕地的，采取复耕措施；

②区内通过路基排水边沟、急流槽等构建完善的排水系统；

③公路两侧营造多层次结构的绿化带，路基两侧布设草皮防护或拱形植草防护，公路用地范围内路肩、护坡、排水沟外侧等均布设永久绿化工程；

④在路基两侧布设临时排水沉沙设施，挡护设施；

⑤对堆置在本区的临时堆土（渣）采取临时拦挡、苫盖、绿化、排水防护措施。

（2）桥梁工程防治区

①区内耕植土剥离、后期表土回覆；

②对桥梁基坑开挖的土方，用袋装土临时拦挡；收集灌注桩钻渣，并在陆域设置沉淀池进行处理；

③对堆置在本区的临时堆土采取临时拦挡、苫盖、排水防护措施。

（4）弃土场防治区

①区内表土剥离及回覆并采取土地整治措施，及时对基坑开挖边坡和高填路段进行防护和绿化，以免雨季来临时遭严重破坏；

②区内布设排水沟、修建临时便道等措施；

③对堆置在本区的临时堆土（渣）采取临时拦挡、排水、绿化、防护措施。

（5）施工场地防治区

①区内耕植土剥离、后期表土回覆并采取土地整治措施，对现状为耕地的，进行复耕；

②在该区布设排水沉沙设施和挡护设施；

③对临时堆放在该区内的耕植土提出临时拦挡、排水、沉沙、绿化措施。

（6）施工道路防治区

①区内耕植土剥离、后期表土回覆并采取土地整治措施，结合地方路网建设予以保留，不能保留的完工后进行复耕或绿化；

②在施工道路两侧布设排水沟；两侧路肩及边坡采取撒播草籽临时绿化。

运行期环保措施

大气污染防治措施

（1）加强公路养护，保持道路良好的营运状态，减少车辆尾气的排放；

（2）路线应及时清扫，防止固体废物随风飞扬造成大气扬尘；

（3）加大环境管理力度，公路管理部门设环境管理机构，委托当地环境监测部门定期在评价中规定的监测点进行环境空气监测；

（4）加强组织管理，对上路车辆进行检查，禁止车况差、超载、装卸物品遮盖不严容易洒落的车辆上路，减少车辆滞速怠速状态，减少汽车尾气排放对沿线环境空气的影响；

（5）加强绿化措施，优化绿化树种、绿化结构和层次，提高绿化防治效果，减少气态污染物对周围环境的影响。

噪声污染防治措施

根据声环境影响预测结果，本项目在施工过程中，以及项目建成运行后，都将会对区域的声环境质量造成较大的不利影响，尤其是在道路运营期，交通造成将会造成道路沿线多处居民的声环境质量超标。

为保护道路沿线的声环境质量，最大程度降低项目建设对区域声环境以及沿线居民生活造成的不利影响，本评价提出以下噪声污染防治措施，主要从管理措施、工程技术措施、环保措施几方面来考虑，分述如下：

管理措施分析

（1）加强营运期沿线声环境敏感点声环境跟踪监测，根据监测结果适时采取有效的减噪措施；根据预测超标情况部分声环境保护措施费用预留（主要包括中远期超标敏感点），应按时保质完成安装。

（2）在编制规划时应考虑到道路交通造成的影响。为了保护沿线居民的身体健康，除对现有居民区实施保护外，建议道路中心线两侧100m以内不新建学校和医院等对声环境质量要求较高的敏感建筑。

（3）加强交通管理，禁止噪声过大的破旧车上路。禁止夜间超重超载车上路；控制车辆速度和车流量，通常车辆速度提高一倍，平均噪声值增加6～9dB(A)；车流量增加一倍，噪声增加3dB(A)。

（4）加强路面养护，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。注意公路绿化美化，在有条件的路段种植降噪林带。

环保措施分析

目前国内常用的工程降噪措施主要有声屏障、环境搬迁、隔声窗、绿化、加高围墙、低噪声路面等，各种措施对比简析见表6.3-3所示：

表 6.3-1  常见工程降噪措施对比简析一览表

| 措施名称 | 适用情况 | 降噪效果 | 费用估算 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境搬迁 | 超标严重、其他措施不易解决，居民自愿的前提下 | 很好 | 与实际情况有关 | 可完全消除交通噪声的影响 | 费用较高，对居生活有一定影响 |
| 声屏障 | 严重超标、距离道路较近的集中敏感点 | 6-20dB | 按形式和结构不同，1000-3000元/延米 | 降噪效果较好，且应用于公路本身，易于实施且受益人口多 | 费用较高，某些形式的声屏障影响景观 |
| 修建或加高围墙 | 轻微超标、距离道路很近的集中居民点 | 3-5dB | 300-400元/延米 | 效果一般，费用低 | 降噪能力有限，适用范围小 |
| 普通隔声窗 | 超标严重、分布分散、距离道路较远的居民点 | 25-30dB | 300-400元/m2 | 降噪效果较好，费用较低，适用性强 | 不通风，炎热的夏季不适用，影响居民生活 |
| 通风隔声窗 | 超标严重、分布分散、距离道路较远的居民点 | 25-35dB | 600-1000元/m2 | 降噪效果较好，费用适中，适应性强，对居民生活影响小 | 相对于声屏障等措施来说，实施稍难，特别是农村地区 |
| 绿化降噪林 | 噪声超标不严重、有绿化条件的集中居民点 | 30m宽绿化带可降噪3-5dB | 200-500元/m（20m） 300-800元/m（30m） | 既可降噪，又可净化空气、美化路容，改善生态 | 占地土地面积较大，起效时间长，降噪效果季节性变化大，适用性受到限制 |
| 改变使用功能 | 针对全线不封闭，居民住宅大部分临路 | / | 2000-10000元/户 | 一楼改为商业门面 | / |
| 低噪声路面 | 噪声超标较小的路段 | 2~3 dB(A) | 效果一般，费用较高 | 降噪能力有限，维护费用和难度较高 | 降噪能力有限，维护费用和难度较高 |
| 设置禁鸣限速标志 | 适用于噪声超标3dB（A）以下敏感点 | 3dB（A） | 投资省，可操作性强 | 只适用于噪声超标3dB（A）以下的敏感点，使用范围小。 | 设置禁鸣限速标志 |

- 搬迁：在各种降噪措施中，搬迁效果最好，可完全消除拟建公路的噪声影响。但由于搬迁的实施需要政府等各相关部门的通力合作，实施难度大，问题多，搬迁成本高，再安置存在一定困难；如搬迁距路较近的敏感点，则后面敏感点失去前面房屋遮挡后噪声依然超标。

- 声屏障：声屏障适合于路基有一定高度或桥梁、敏感点分布较为集中的情况，相比于其它方案，声屏障具有容易实施、操作性强及受益人群较广的特点，但其阻碍了行人穿越道路并且阻碍了行车视线，本次评价不建议采取声屏障措施。

- 修建或加高围墙：加高围墙适用于超标一般的距离公路较近的个别居民住宅或学校，优点是措施费用较低，缺点是降噪能力有限，一般降噪3～5dB(A)左右，同时也能影响居民的生活和景观，拟建公路不适合推荐此措施。

- 普通隔声窗：如今市场上的普通隔声窗都可以降噪25~30dB(A)以上，根据声环境影响预测结果，本项目建成运行后，道路两侧声环境敏感点的噪声超标程度相对较小，虽然经济实用，且能保证室内声环境质量，但传统普通隔声窗在阻挡噪声传播的同时，也阻隔了室内外的空气流动，给居民生活造成不便。因此，本次评价不推荐给超标敏感点实施普通隔声窗措施。

- 通风隔声窗：按照国家环保局发布的《隔声窗》（HJ/T17-1996）标准，隔声窗的隔声量应大于25dB（A）。通风隔声窗则同时满足了隔声和空气流通的要求，综合各方面情况考虑，本项目噪声超标敏感不采用通风隔声窗的方式。

- 低噪声路面：低噪声路面降噪原理主要是多空隙沥青混凝土和小粒径超薄沥青混凝土两种。据研究表明，低噪声路面降噪效果一般在2~3dB左右，在不同气候环境和地质条件下减噪效果也存在一定差异，本项目行车道路为沥青混凝土路面，可以降低路面噪声。

- 在综合考虑了项目沿线各敏感点特征、道路特点、所需的降噪效果以及各种降噪措施适用的条件等各种因素基础上，本着技术可行、经济合理、同时又兼顾公平的原则，本次评价建议针对噪声超标路段设置禁鸣标志，路旁种植绿化带，提高吸声效果。

敏感点噪声污染防治措施

本评价主要从环保措施角度提出公路沿线声环境敏感点防护措施，通过对防护措施环境、经济效益等方面进行比选，考虑各类防护措施的适用范围条件，结合各声环境敏感点在营运初期的预测超标量及其与公路的空间位置关系（距离和高差）、保护对象平面分布和可能影响户数等实际情况，主要对受噪声影响的村庄敏感点提出噪声防护措施建议；对于道路沿线密集的敏感点采取设置道路绿化的方式进行降低噪声。具体措施及预期效果见下表。

表 6.3-2  道路沿线敏感点噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 声环境保护目标 | 里程范围 | 距离路中心线/m | 高差/m | 远期噪声预测值/dB |  | 营运期超标量/dB |  | 受影响户数/户 |  | 噪声防治措施及投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 4a类区 | 2类区 | 4a类区 | 2类区 | 类型 | 规模 | 噪声控制措施效果 | 噪声控制措施投资/万元 |
| 1 | 宋小庄 | K0+000~K0+020 | 178 | 0~0.7 | 54.4 | 46.7 | 0 | / | 0 | / | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
| 2 | 路圩村 | K1+402~K1+720 | 118 | 0~1.2 | 56.9 | 46.3 | / | 0 | / | 0 | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
| 3 | 汤庄（原） | K2+600~K2+800 | 136 | 0~1.2 | 55.2 | 45.8 | / | 0 | / | 0 | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
| 4 | 汤庄 | K3+350~K3+430 | 10 | 1.1~1.5 | 61.7 | 57.1 | 夜间超标2.1 | / | 5 | / | 禁鸣标志，绿化降噪 | 设置50m绿化带隔声 | 预计降噪量约5dB，达标 | 5 |
|  |  |  | 35 |  | 54.9 | 48.9 | / | 0 | / | 0 | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
| 5 | 仁和村 | K3+210~K3+450 | 17 | 1.1~1.5 | 59.9 | 54.3 | 0 | / | 0 | / | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
|  |  |  | 35 |  | 56.7 | 49.8 | / | 0 | / | 0 | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
| 6 | 王庄 | K3+480~K3+710 | 18 | 0~1.1 | 59.7 | 54.2 | 0 | / | 0 | / | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
|  |  |  | 35 |  | 56.7 | 50.4 | 0 | 夜间超标0.4 | / | 57 | 禁鸣标志，绿化降噪 | 设置50m绿化带隔声 | 预计降噪量约5dB，达标 | 5 |
| 7 | 张园 | K3+440~K3+920 | 20 | 0~3.4 | 59.5 | 53.2 | 0 | / | 0 | / | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
|  |  |  | 35 |  | 57.3 | 49.6 | / | 0 | / | 0 | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
| 8 | 邵楼村 | K4+000~K4+740 | 18 | 0.8~2.5 | 59.6 | 54.0 | 0 | / | 0 | / | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
|  |  |  | 35 |  | 56.7 | 49.8 | / | 0 | / | 0 | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
| 9 | 小沟沿 | K6+400~K7+000 | 17 | 0.4~1.8 | 60.0 | 54.4 | 0 | / | 0 | / | / | 均达标，无需降噪 | / | / |
|  |  |  | 35 |  | 56.9 | 50.1 | / | 夜间超标0.1 | 48 | 0 | 禁鸣标志，绿化降噪 | 设置50m绿化带隔声 | 预计降噪量约5dB，达标 | 5 |

固体废物污染防治措施

营运期固体废弃物主要是公路养护时产生的养护垃圾。主要包括各类包装袋、烟蒂、废纸巾以及散落货物等。此类垃圾由养护工人清扫收集后带下公路，再由环卫部门统一清运。公路沿线设置环保标志或宣传牌，禁止行车过程随意丢弃垃圾，保护公路沿线环境。

环境风险减缓措施

危险品运输

（1）应加强日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查，若“三证”不全或车辆超载可禁止其上路。

（2）运载危险品的车辆上路应报管理中心，经检查批准后方可通行，车辆上要有危险品标志，并不能随意停车。

（3）危险品运输途中，管理中心应予以严密监控，以便发生意外情况时及时采取措施，防患于未然。

事故应急预案

（1）事故应急预案的体系定位及应急处置程序

根据国务院《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日）确定的全国突发公共事件应急预案体系的划分原则，本工程应定位为突发公共事件地方应急预案和突发公共事件部门应急预案。突发公共事件的应急处理程序主要包括以下4个方面：

- 信息报告

特别重大或者重大突发公共事件发生后，要立即报告上级应急指挥机构并通报有关地区和部门，最迟不得超过4小时。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

②先期处置

突发公共事件发生后，在报告特别重大、重大突发公共事件信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，控制事态。

③应急响应

对于先期处置未能有效控制事态的特别重大突发公共事件，要及时启动相关预案，由上一级应急指挥机构统一指挥或指导有关地区、部门开展处置工作。

现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作。

需要多个相关部门共同参与处置的突发公共事件，由该类突发公共事件的业务主管部门牵头，其他部门予以协助。

④应急结束

特别重大突发公共事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销。

（2）环境风险应急预案

本公路危险品运输事故应急系统，结合区域现有的应急体系，如当地事故应急体系，给出预防和应急计划，包括应急机构建立、设施建设、人员配置和培训、事故防范和应急管理制度等应急预案，纳入当地事故应急体系中。

①应急组织机构

应急组织指挥机构成员主要由蚌埠市公路管理服务中心主要领导构成。

②事故应急队伍组成

事故应急队伍由项目管理人员和外部协作支援队伍组成，其中外部协作支援队伍视事故影响程度和范围就近调配。

③应急设施、设备、材料和管理

本工程应自备必要的应急设施和应急行动计划工作人员，以便在突发事故的第一时间采取行动，将事故影响的范围和程度降低到最小，包括沙袋等。

④应急反应

事故发现人员应视事故程度需要快速向应急小组报告。应急小组在接到事故现场人员报告后，迅速组织技术评估人员立即评估事故规模，初步确定应急方案。

应急小组组长决定是否启动应急计划。若事故规模较小，应急人员、设备具备处理的能力，应立即组织人员、调用设备进行处理，若应急人员、设备不具备处理的能力，应立即启动应急计划。

应急计划反应内容包括：由组长或其指定的人员向上级主管部门以及与事故相关的单位和部门报告。报告内容应包括：

●事故发生的时间、地点、位置；

●事故发生气象、水文情况；

●事故发生后已经采取的措施及控制情况；

●事故发展势态、可能发生的严重后果；

●需要的援助（应急设施和物资、人员、环境监测、医疗援助等）；

●事故报警单位、联系人及联系电话等。

应急小组全体成员立即采取应急措施。

⑤溢液回收

组织人员、外部协作单位并召集附近民众进行清除工作。

⑥事故报告制度

发生污染事故时应及时报告，事故处理完毕后，应由当地公路管理局对事故原因、污染清除处理过程、污染范围和影响程度报告当地生态环境部门，由当地生态环境部门组织调查。

⑦人员培训

本项目应急反应的有关管理人员、设施操作人员、应急清污人员应通过专业培训和在职培训，掌握履行其职责所需的相关知识，逐步实现应急反应人员持证上岗，使应急人员具备应急反应理论和清污的实践经验。

⑧演习

为了提高应对突发事件的应急处置水平和应急指挥能力，增强应急队伍应急处置和安全保护技能，加强各应急救助单位之间的配合与沟通，检验参与单位应急能力，应适时组织举办综合演习。

⑨检查

本应急计划保证相关人员人手一册，并且每年进行一次计划检查，及时对应急组织指挥机构成员及其联系方式进行修改更新。

环保投资

工程总投资预计为59515.8万元。环保投资包括环保设施、设备、生态保护、环境监理、环境监测等费用，工程环境保护投资初步估算为655万元，占工程总投资的1.1%。环保投资见表6.4-1。

表 6.4-1  环境保护投资

| 类别 | 环保措施内容 |  | 达到的效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 环境污染治理 |  |  |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 设置移动式声屏障 | 降低施工噪声对敏感点和施工人员的影响。 | 25 |
|  |  | 为施工操作人员配备耳塞等 |  | 5 |
|  | 营运期 | 设置绿化带隔声降噪 | 敏感点不受运输车辆的道路噪声影响 | 15 |
|  |  | 预测超标几处敏感点沿线设置禁鸣标识标牌 |  | 5 |
|  |  | 加强监测，预留噪声防护费用 |  | 15 |
| 废气 | 施工期 | 租用洒水车，设置施工围挡、物料遮盖、洗车台等 | 降低施工区域粉尘浓度，敏感点不受粉尘污染影响。 | 50 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水截水沟、隔油池、沉淀池、泥浆沉淀池、清水池 | 全部回用，不对外排放，减轻沿途河流水质影响 | 40 |
|  |  | 防雨篷布 |  | 10 |
|  |  | 施工营地设置临时化粪池 |  | 10 |
|  | 营运期 | 路面收集排水 | 减轻沿途地表水水质影响 | 30 |
| 固废 | 施工期 | 生活垃圾环卫处理；建材废料分类收集，分类处理 | 固废和危废得到妥善处置 | 20 |
|  |  | 施工期废机油等危险废物委托相关资质单位处理 |  | 20 |
|  | 营运期 | 道路养护垃圾 | 保持道路清洁卫生，沿线敏感点不受影响 | 15 |
| 环境风险 |  | 环境风险应急预案、应急设备、物资 | 预防风险事故 | 30 |
| 第二部分 生态环境保护 |  |  |  |  |
| 工程措施 | 施工期 | 表土剥离、回填，截、排水沟，沉砂池 | 保护生态，防治水土流失 | 40 |
| 临时用地恢复 |  | 播撒草籽，骨架护坡 |  | 30 |
| 临时措施 |  | 临时设置挡墙、排水沟等措施 |  | 35 |
| 管理费用 |  | 建设管理、水土保持、水土保持监测、勘察设计 |  | 150 |
| 第三部分 环境监测及环境管理 |  |  |  |  |
| 环境监测 | 施工期 | 施工期1年，每年10万元计 | 监督施工期环保措施落实效果并指导后期有效措施的实行 | 10 |
|  | 营运期 | 每半年一次 | 营运期环保措施落实效果并指导后期有效措施的实行 | 20 |
| 环境监理 | 施工期 | 按照施工期1年计算 | 加强施工过程环境管理，降低对周围环境的影响 | 60 |
| 环保验收 |  | 项目环保验收和及监测 | 落实环境保护设施与主体工程同时投产或者使用 | 20 |
| 合计 |  |  |  | 655 |

环境影响经济损益分析

工程带来的环境损失

公路项目带来的环境损失主要表现在耕地面积的减少、土地资源利用形式的改变，以及项目永久占地和临时占地造成的生物量损失、生态和其它环境的变化。

生态环境损失

（1）占用土地带来的生态环境损失

本项目永久占地592.09亩。占用的耕地将永久丧失农业生产功能，对占地的村组、农民带来不同程度的经济损失，且评价范围每年的生物量也有所损失。

（2）土地资源利用形式的改变

除占用耕地外，公路还将占用一定面积的林地、灌从和灌草丛等其他类型土地，一旦施工结束，大部分临时占地将会得到绿化或复耕，但永久占地和部分留给当地居民使用的临时占地区域，将会引起沿线土地利用格局的变化，尤其是涉及占地的村组，因此，项目建设引起的土地资源利用形式的改变是必然的。

从环境保护的角度分析，项目建成后，将对沿线土地利用结构造成带状的切割，尤其是路基路段，进而影响局部路段土地资源的整体开发利用；但是，从土地利用经济价值的改变来看，公路建成后将促进沿线经济发展，公路建设占用的土地资源是增值的，但这种土地利用价值的提升是通过环境局部或暂时的损失换来的。

拆迁损失

项目拟拆迁建筑物类型为楼房、砖瓦房、简易房、水泥地坪等，拆迁各类建筑物面积共38680m2。居民房屋拆迁将给受影响者的正常生活习惯带来一定的影响。根据调查，沿线房屋拆迁以农村居民为主，因此，建筑物拆迁期将对居民的生活造成一定干扰。另外沿线基础设施的拆迁还将在一段时间内影响该区域正常的生产、生活。

环境空气、声环境、水环境影响损失

工程施工期间和运营期均将造成公路沿线的环境空气和声环境损失。其中环境空气损失较小，声环境方面将给沿线部分居民带来一定的损失。

水环境风险事故

按设计使用期限内若发生危险品事故将导致农业土地耕作的损失，并对城镇灌溉水源构成威胁。

环境影响经济损益分析

社会效益分析

本项目是S311连接包集镇与蚌埠民用机场的重要段落，项目建设可有效完善区域路网，促进沿线经济发展，密切沿线乡镇经济来往，提升区域综合运输网的服务水平和运输效率具有重要意义。

环境经济效益分析

公路建设对环境的影响复杂，涉及面广，公路建设后的噪声、扬尘、水污染等对本区域环境质量产生影响，对道路沿线农作物、植被有负面影响，同时出现一定程度的水土流失。公路建设需要采取必要的措施来减少这些不利影响，降低水土流失带来的环境问题。环保措施主要包括采取合理处置污水、配备事故应急设施等。其它工程中设置涵洞、护坡、排水设施等作为环保间接投资。

- 施工期沿线气、水、声环境污染防治措施可以保证沿线居民正常的生活秩序。

- 施工期生态保护措施，可以减少水土流失和植被破坏。

- 运营期生态环境治理：公路绿化保持水土、稳定路基、美化公路景观，改善区域生态和驾驶人员的视觉环境。

- 运营期噪声治理：可以最大限度防止公路噪声对沿线环境敏感点居民的干扰，保护居民生活环境。

- 运营期水环境防治和治理：保护地表水，维护其原有功能，防止发生事故，带来的水环境污染危害。

- 环境管理监控：掌握沿线区域环境状况，及时采取环保措施和应急措施，保持本地区环境质量的稳定，使社会、经济和环境协调持续发展。

公路建设给本地区国民经济的发展带来了显而易见的社会效益和经济效益，同时随着工程施工期和使用期环境保护措施的落实，将使短期内受破坏的生态得到最大限度的恢复和改善。

环保效益分析

施工和运营期间的机动车尾气排放和交通噪声辐射会对居民生活质量产生不利影响，对当地生态环境产生一定的负面影响。采取切实可行的环保措施后，每年所挽回的经济损失，即环保投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币形式来衡量，只能对若不采取措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的人体健康、生活质量以及农业生产等方面的经济损失作粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。

对项目采用的环保措施产生的环境综合效益进行了定性评价见表7.2-1。

表 7.2-1  环保措施综合损益定性分析表

| 环保措施 |  | 环境效益 | 社会经济效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期环保措施 | 1、施工时间的安排 2、合理布置料场及防尘 3、拆迁及补偿 4、施工废水，生活污水处理 5、基础设施保护 | 1、防止噪声扰民 2、防止空气污染 3、防止水环境污染 4、保障群众生活 5、减轻项目建设产生的社会环境影响 | 1、保护人们的生活生产环境 2、保护土地、农业、植被资源 3、保护国家财产安全，公众身体健康 | 使施工期的不利影响降低到最小程度，公路建设得到社会公众的支持 |
| 绿化 | 1、道路绿化 2、临时用地还耕或绿化 | 1、道路景观 2、水土保持 3、恢复补偿植被 | 1、防止土壤侵蚀进一步扩大 2、保护土地资源 3、增加土地使用价值 4、改善道路整体环境 | 1、改善地区的生态环境 2、增加旅客乘坐安全、舒适感 3、提高司机安全驾驶性 |
| 噪声防治工程 | 1、施工期安装移动式声屏障 | 减小施工期噪声对沿线地区的影响 | 保护镇村居民的生活环境 | 保护人群生产、生活环境质量及人群的身体健康 |
| 排水防护工程 | 1、排水及防护工程 | 保护沿线水体水质 | 1、水资源保护 2、水土保持 | 保护水资源 |
| 环境监测 环境管理 | 1、施工期监测 2、运营期监测 | 1、监测沿线地区的环境质量 2、保护沿线地区的生活环境 | 保护人类及生物生存的环境 | 使经济与环境协调发展 |

环境影响的损益分析

项目在施工期对周边的大气环境、声环境、水环境和生态环境有不同程度的影响，但拟建公路项目推荐路线所产生的环境经济的正效益占主导地位，从环保角度来看该项目是可行的。环境影响经济效益分析见下表。

表 7.2-2  环境影响经济效益分析表

| 序号 | 环境要素 | 影响程度描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 增加机动车尾气向道路两侧环境空气的排放 |
| 2 | 声环境 | 道路两侧噪声影响增加 |
| 3 | 水环境 | 存在环境风险，增加环境风险防范投资 |
| 4 | 人群健康 | 无显著不利影响，交通方便有利于就医 |
| 5 | 物产资源 | 有利于资源开发 |
| 6 | 旅游资源 | 无显著的不利影响，极大有利于旅游资源开发 |
| 7 | 农业 | 占地影响农业生产，但加速对外的物流交换 |
| 8 | 城镇规划 | 符合城镇规划，无显著的不利影响，有利于城镇社会发展 |
| 9 | 水土保持 | 造成局部水土流失增加；增加防护、排水工程及环保措施 |
| 10 | 拆迁安置 | 拆迁货币补偿 |
| 11 | 土地价值 | 道路沿线两侧居住用地贬值；产业用地增值 |
| 12 | 公路直接社会效益 | 节约时间、降低运输成本、降低油耗、提高安全性 |
| 13 | 公路间接社会效益 | 改善投资环境、促进经济发展、增强环境意识 |
| 14 | 环保措施 | 增加工程投资 |

小结

本项目的实施将给公路沿线居民带来一个新的社会环境，项目建设可有效完善区域路网，促进沿线经济发展，密切沿线乡镇经济来往，对提升区域综合运输网的服务水平和运输效率具有重要意义。同时，本项目路线走向方案的选取，得到了当地各级政府的高度重视和人民群众的大力支持，为本项目的实施创造了一个良好的社会环境。从环保措施所带来的各方面效益看，可大大减轻公路新建所带来的不良环境影响，既带动了经济的发展，也保护了环境，项目建设将产生一定的社会效益、经济效益和环境效益。

环境管理与监测计划

从前述分析评价可知，本项目在施工期和营运期都会对周围的生态环境、自然环境、社会经济环境和公众生活质量带来一定的影响，为了及时采取有效的环境保护措施减轻或消除不利影响，需要在项目施工期和营运期制定必要的环境管理计划与监测制度。其主要目的是及时准确监测项目建设工程给环境带来的真实影响；监督工程的各项环保措施实施情况；并检验环境影响报告书的预测结果与评价结论是否正确。下面就项目环境管理计划与监测制度提出如下建议：

环境保护管理计划

环境管理目标

通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告书中提出的环境负面影响减缓措施在项目的设计、施工和运营过程中得到落实，从而实现环境保护和项目符合同步设计、同步施工和同步投产的“三同时”制度要求。使环境保护措施得以落实，为环保部门对其进行监督提供依据。

通过实施环境管理计划，将本工程建设和运营中对环境带来的不利影响减缓到最低限度，使建设项目的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

环境管理体系

本项目环境保护工作的相关机构可分为：管理机构、监督机构、监测机构、监理机构。

（1）管理机构

①建设单位：蚌埠市公路管理服务中心。

②工程建设指挥部：具体负责本工程环境管理计划、环境监理方案、环境监测计划的制定及其实施的检查和监督，处理日常环境事务。

（2）监督机构：蚌埠市		生态环境局、怀远县生态环境分局。

（3）监测机构：施工期及运营期的环境监测工作可委托有资质的单位承担。

（4）监理机构：环境监理采用全线有主体工程监理担任或兼任环境监理的监理模式，由总监办负责工程环境监理工作的实施和检查，总监代表处和高级驻地监理组负责监理工作的具体开展。

环境管理计划

（1）环境管理计划内容

为使本项目环境问题能及时得到落实，特制定如下环境管理计划（表8.1-1、表8.1-2）：

表 8.1-1  施工期环境管理计划

| 环境问题 | 减缓措施 | 实施机构 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失 | 1、填挖路段应严格落实设计的防护、排水工程设施及本报告提出的水土保持措施； 2、对施工临时占地，应将原有土地表层耕作土推在一旁堆放，待施工完毕，将这些熟土再推平，恢复到土地表层，即复土还耕； 3、加强管理，不准砍伐征地以外的树木，注意保护沿线植被； 4、施工营地应尽量选择设置在非耕地上，以减少耕地、林地、菜地等的损失； 5、工程弃渣的处置不得损害农田，不得阻滞河水的流动，应充分利用现有弃土场； 6、加强对施工人员的教育和管理工作，禁止破坏路线选线范围之外的地表植被。 | 施工单位 | 建设单位 |
| 施工机械噪声 | 1、严禁夜间（22:00～6:00）在沿线的声敏感点附近进行高噪声施工，如因工程原因难以避免，则需上报当地生态主管部门通过批准后方可进行； 2、合理选择运输路线，并尽量在昼间进行运输，以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响；此外，在途经现有村镇、学校和医院时，应减速慢行、禁止鸣笛，需新修筑的施工便道应尽量远离村镇等敏感建筑物； 3、加强与道路交叉处的施工组织和施工管理，避免出现对现有交通的严重干扰，以避免出现车辆鸣笛扰民现象； 4、距公路很近、规模较大且受施工期噪声影响严重的敏感点，可以采取临时性的降噪措施，如设置临时降噪声屏障等措施。 5、采用低噪声机械设备，施工过程经常对设备进行维修保养，避免异常噪声； 6、对于桥梁段还要关注打桩的振动和噪声影响，夜间应该禁止打桩； 7、加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治措施； 8、在施工场地附近设置居民投诉热线，及时接受居民反映，采取相应的措施和协调沟通。 | 施工单位 | 建设单位 |
| 大气污染 | 1、对物料拌合站应设置在距离敏感区、敏感点300m 以外，并采用集中拌和方式； 2、水泥、砂、石灰等易洒落散装物料运输和临时存放，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘； 3、施工单位配备一定数量的洒水车，对路段内的施工道路或临时道路经常进行洒水处理，以减轻扬尘污染； 4、施工场地扬尘治理应满足“六个百分百”治理标准。 | 施工单位 | 建设单位 |
| 地表水污染 | - 桥梁施工挖出的淤泥、渣土等不得随意弃入河流、沟渠，以减小桥梁施工对跨越水体的影响； - 桥梁施工营地应尽量远离水体，若不得不设在水体附近，其产生的生活污水和施工废水严禁直接排入水体； - 桥梁施工过程中施工机械须严格检查，防止油料泄漏，禁止将废油、施工垃圾等抛入水体； - 跨越沿线河流的施工弃浆、施工材料禁止堆置于河堤岸内侧或最高水位线以下，禁止在上述区域建立施工营地、建材堆场、预制厂、拌合站等，这些临时设施选址应当远离河堤； - 施工营地及施工管理区需设污水处理设施及生活垃圾集中堆放场地，污染物不得随意排放，严禁直接排入河流； - 加强施工人员环保意识教育，严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体； - 对施工现场的水质监测； | 施工单位 | 建设单位 |
| 固体废物 | 1、生活垃圾和建筑垃圾应集中收集，定期清空； 2、充分利用现状已有弃土场，弃土场采用统一规划，集中弃土原则，弃土过程中应该分层弃土，先整平，再压实应； | 施工单位 | 建设单位 |
| 生态环境 | 1、保护耕地和植被，减少公路临时占地，作好临时用地的恢复工作； 2、施工前应请林业人员对作业带及周边植物进行辨别，如有重点保护植物应考虑避让或移植保护； 3、施工时注意保护大桥下的自然植被，施工后在附近补种一定数量的本地乔木并减少人为活动的痕迹，使杂草、灌木尽早恢复其自然景观，有利于动物通行； 4、施工前应对施工人员进行培训，通过海报、图片等方式使施工人员具备一定的保护动物辨别能力，加强动物保护法律意识； 5、施工过程中一旦发现受伤野生动物，应及时与当地野保站联系，进行救治； 6、林缘带、自然水体周边等生境多样化的区域，多为野生动物集中的区域，应尽量避免改变自然景观，保护重要生境； 7、对弃土场采取水土保持措施，工程结束后及时恢复。 | 施工单位 | 建设单位 |

表 8.1-2  营运期环境管理计划

| 环境问题 | 减缓措施 | 实施机构 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化、美化路容景观 | 实施绿色通道工程，工程沿线两侧建绿化带； | 公路管理单位 | 市生态环境局 |
| 交通噪声及空气污染 | 1、选择有代表性的监测点进行监测，根据监测结果确定采取降噪措施； 2、考虑今后项目所在地的发展，在道路边界线两侧新建住宅、学校时落实噪声达标边界线退让距离； 3、根据交通量增长情况实施监测计划，对交通噪声超标路段，视情况采取必要减缓措施； 4、加强组织管理，禁止车况差、超载、装卸物品遮盖不严容易洒落的车辆上路； | 公路管理单位及地方政府 | 市生态环境局 |
| 危险品事故风险 | 1、设立警示标志，严禁运输危险品的车辆驶入相关路段； 2、由公路管理单位牵头、由当地市政府及公安、消防、环保部门组成应急领导小组，专门处理危险品泄漏风险事故； 3、如发生危险品意外溢出事件，应立即通知有关部门，采取应急行动。 | 公路管理单位及公安交通部门 | 市生态环境局 |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范及生态环境部颁布的监测标准、方法执行； | 委托有资质的监测单位 | 市生态环境局 |

（2）环境管理计划实施和负责单位

项目计划和设计阶段的环境管理计划由项目设计和建设单位负责；施工期环境管理计划由项目建设单位负责，由项目建设的承包单位实施；营运期的环境管理计划由建设单位、蚌埠市生态环境局联合监督、实施。

（3）环境监理

项目施工期和营运期的环境监理由专门的环境监理工程师负责，主要内容如下：

①有专人负责清理路面卫生，及时清除路面障碍物保证交通安全，由区域环卫部门负责。

②定期维护、检查路标、警示牌和路灯照明，保证行车畅通。

③道路两侧绿化带、隔离带、人行步道、树木要生长态势良好，无死株，病枯枝，造型植物保持优美形态，长青旺盛。

环境监测计划

制定目的

制定环境监测计划的目的是为了及时掌握工程环境污染状况，采取有效措施减轻和控制公路建设和营运造成的环境影响。建设单位能够根据监测结果，适时有针对性地调整环境保护行动计划。同时，为环保管理部门、行业管理部门加强环境管理提供科学的依据。

监测计划

监测重点为环境噪声、水质、生态和环境空气，常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。因此应根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整。本项目环境监测计划见表8.2-1、表8.2-2、表8.2-3。

表 8.2-1  环境空气监测计划

| 阶段 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 设施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 选择公路沿线施工预制场、料场等附近200m范围内的环境敏感点； | TSP、沥青烟气等 | 每天1次（具体视施工情况而变化） | 受委托的有资质单位 | 建设单位 |

表 8.2-2  噪声监测计划

| 阶段 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 设施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工场界、选择公路沿线施工场地等附近200m范围内的环境敏感点； | LAeq | 1季1次（具体视施工情况而变化 | 2日 | 施工时间昼夜各1次 | 受委托的有资质单位 | 建设单位 |
| 营运期 | 选择公路沿线选择3处具有代表性的敏感点（汤庄、王庄、小沟沿） | LAeq | 1年1次 | 2日 | 昼夜各1次 |  |  |

监测报告制度

本项目施工期和营运期的环境监测可以委托有资质的监测单位承担，应定期定点监测，编制监测报告，提供给建设单位，以备省市县生态环境部门监督。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效的采取措施。

竣工环保验收内容

本项目对环境的影响以生态和噪声影响为主，工程建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》（HJ552-2010）的要求进行环境保护验收调查并提交环境保护验收调查报告。本项目“三同时”环保设施验收一览表见表8.4-1。

表 8.4-1  本项目“三同时”环保设施验收一览表

| 分项 |  | 验收主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构设置 |  | 按照环评报告书和管理要求成立了相应的环境管理机构，建立相应的管理制度 | 由项目业主在提交验收申请报告时提供 |
| 环保设施效果检验 |  | 试运营期间对环保设施效果的检验报告 |  |
| 环保设施 |  | 工程设计及环评确定的环保设施 |  |
| 分类 |  | 防治或减缓措施 | 预期效果 |
| 施 工 期 | 生态保护及恢复 | 施工场地料场四周修建截水排水沟，并在出口设置沉淀池 | 维持区域生态环境 |
|  |  | 边坡、道路两侧景观绿化 |  |
|  |  | 路面施工设临时拦渣或导排水措施 |  |
|  |  | 公路沿线绿化及景观 |  |
|  |  | 临时占地生态恢复 |  |
|  | 废气 | 洒水车等环保设施配备、粉状材料，袋装或罐装运输，堆放设篷 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准要求 |
|  | 噪声防治 | 采用低噪声机械，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 敏感点附近在22：00~次日6：00不得施工，路段施工需设置临时隔断设施，如施工围栏、隔墙、移动式声屏障 |  |
|  |  | 如必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时向当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持 |  |
|  | 生产废水 | 施工废水截水沟、隔油池、沉淀池、泥浆沉淀池、清水池 | 废水处理后回用不外排 |
|  |  | 生产废水沉淀池和隔油中和处理 |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾集中存放，环卫定期清运 | 妥善处置 |
|  |  | 废弃土方集中堆放 |  |
|  |  | 建材废料分类收集，分类处理 |  |
|  |  | 施工期废油泥等危险废物委托相关资质单位处理 |  |
| 营 运 期 | 交通噪声防治 | 噪声跟踪监测，敏感点噪声超标处设置禁鸣标志，设置绿化带隔声降噪 | 边界线35m范围内、外分别达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类和2类标准要求 |
|  | 废气 | 加强道路两侧的绿化；加强交通管理 | 维持现有环境空气质量现状 |
|  | 固体废物 | 公路养护垃圾 | 固废得到妥善处置 |
|  | 环境风险防范 | 制定环境风险应急预案和防范措施，并配备应急设备 | 降低环境风险 |

环境影响评价结论

工程概况

S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程路线起于包集互通出入口，与原G206十字交叉，线位沿现状S311下穿京台高速、与在建新G206交叉后，向西北偏转，经仁和村、邵楼村，与机场出入道路衔接后向西延伸至小沟沿北侧，接刘褚路（S419），S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程起终点范围为K00+000~K7+700.604，拟建项目全长约7.70km，全部为新建道路。

本项目按双向六车道一级公路标准建设，路基宽度33.5米，设计速度60km/h。新建中型桥梁2座总长108米，全线共设置28道涵洞，其中φ1.5m圆管涵共17道；跨径4m箱涵共3道；跨径6m箱涵共8道；设置平面交叉6处，交体交叉1处。本项目永久占地592.09亩，临时占地248.06亩；本项目全线共计挖方473584m3，填方446419m3，多余土石方运往弃土场。拆迁建筑物面积共计38680m2，楼房33710m2，砖瓦房3180m2，简易房1790m2。

本项目总投资预计为59515.8万元，其中环保投资655万元，占工程总投资的1.1%。工程计划2023年1月开工建设，2023年12月底竣工，总工期12个月。

环境质量现状

大气环境质量现状

由评价结果可知，项目所在区域环境空气质量污染因子除PM2.5外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。

水环境质量现状

从现状监测结果可知，清沟河各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。

声环境质量现状

根据声环境质量监测结果，项目沿线各敏感目标声环境质量现状昼、夜噪声值均能满足相应的声环境质量标准。

生态环境质量现状

（1）农业生态系统是沿线主要的生态类型，以种植业为主；

（2）项目沿线土地利用格局为以农用耕地为主，项目占用的土地以耕地为主；

（3）项目沿线没有珍贵野生动植物分布。

环境影响分析

生态环境影响分析

本项目的永久占地、临时占地及施工活动带来的生态影响，主要体现在对土地利用、农业生产、生物量及生物多样性等多方面的影响，通过耕地补偿、施工活动限制，临时工程的及时恢复及道路两侧绿化建设等措施会将对生态环境的影响较低到最低水平。沿线设置的弃土场、临时施工场地等，建议远离敏感区和居民点，同时也避开崩塌、滑坡、泥石易发区等危险路段，同时加强弃土场管理工作，避免突发事故。

评价区由于人类的长期干扰和生态环境的改变，现存动物主要为常见的小型啮齿类动物、鸟类等，此类动物生态适应性强，项目建设不会对其造成较大影响。

路基及管沟开挖、土方临时堆存等施工活动在雨季会形成水土流失，项目采取避开雨季施工、修建临时排水措施、土方及时回填、废方及时清运、覆盖等措施后，水土流失影响可降至最低。

水环境影响分析

（1）施工期

本项目施工场地及施工营地远离地表水体布置。施工期施工废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地、施工便道洒水防尘和车辆机械冲洗；施工营地内设置防渗旱厕，定期清理用作附近农田用肥。因此，本项目施工期不直接向地表水体排放污水，对水环境的影响较小。

（2）营运期

路面雨水径流中的污染物对受纳水体污染物的贡献量很小，不会改变收纳水体的水质类别和影响其使用功能。因此，本项目运营期路面径流对沿线地表水环境的影响较小。

声环境影响分析

（1）施工期

从预测结果来看，在路基施工阶段、路面施工阶段噪声对本项目周边敏感目标居民建筑的噪声预测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类环境噪声标准的要求，对周围声环境的影响较大，需采取措施减少噪声对周围居民的影响。项目昼间施工时可以采取在施工场界处设置实心围挡措施，作为声屏障阻挡施工噪声的传播，以降低昼间施工区域对附近敏感点噪声的影响；夜间施工对拟建道路两侧评价范围内敏感点处的声环境质量产生显著影响，特别是夜间睡眠的影响较大。因此，施工期间应禁止夜间（22:00-6:00）施工，如必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时向当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。通过采取上述措施控制施工噪声污染，以减轻施工对沿线居民生活的不利影响。

（2）运营期

经预测，本公路建成营运后，车辆交通噪声对沿线部分敏感点会产生影响，本项目通过设置禁鸣标志，路边靠敏感点侧种植绿化作物，可以有效减弱公路噪声污染的影响；运营后执行噪声监测计划，保证环境质量达标。

环境空气环境影响分析

（1）施工期

施工期的环境空气污染主要来自施工现场中未完工路面、堆场和进出工地道路以及沥青摊铺时的烟气和动力机械排出的尾气污染，其中以粉尘污染和沥青烟气对周围环境的影响较突出。

采取设置围挡，施工现场洒水，施工营地、场地合理选址等措施，工程建设不会对环境空气造成明显影响。随着施工的结束，上述环境影响也将消失。因此，在采取上述污染防治措施的情况下，本项目施工期大气污染物排放对沿线敏感点的影响处于可以接受的程度。

（2）运营期

营运期本工程大气污染物主要来自汽车尾气。

根据预测结果，本项目在营运期不同距离处NO2、CO的扩散浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，不会对环境造成明显影响。根据以上类比分析，项目建成后一定程度上会提高道路两侧NO2浓度，但对居民区不会带来NO2污染影响，项目营运期汽车尾气对大气环境影响很小，对周围居民基本没有影响。

固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要包括废弃土石方、建筑拆迁及老路改造垃圾、施工人员生活垃圾以及危险废物等；营运期固体废物主要来自营运期行驶车辆抛洒的垃圾等。

施工期和营运期固体废物按本评价要求采取相应的综合利用、处理、处置措施后，部分固体废物可以变废为宝，危险废物得到妥善处置，固体废物所产生的环境影响是可以接受的。

环境风险评价

对于环境风险最大的是运输危险品的车辆在发生交通事故造成危险品泄漏。

为了保护生态环境安全，本次评价建议对跨河桥梁设置防撞护栏，提高防撞等级。为了减小发生危险品运输事故泄漏对环境造成污染，本项目还应当建立事故应急处理预案，并纳入到沿线县、市环境事件应急预案之中，并配备必要的应急设备与器材。

环境保护措施

施工期环境保护措施

施工期环境保护措施见表9.5-1。

表 9.5-1  施工期环境保护措施

| 环境要素 | 环保措施 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 1.施工工地周边100%围挡，出入车辆100%冲洗，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输，施工现场地面100%硬化，物料堆放100%覆盖的要求。施工场地应设置洗车台，砂石料堆存场四周应设置围挡并加盖篷布； 2.道路施工现场采用大于2.5m临时隔板围护；施工现场地坪应进行硬化处理，挖土、装土、堆土、钻孔、回填等过程中，洒水使作业面保持一定的湿度。 3.要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运。 4.运土卡车及建筑材料运输车应加盖处理，施工场地应配备一辆洒水车，并定期对施工场地及施工便道洒水抑尘。 5.施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 6.拌合站等合理选址，尽量远离敏感目标，物料仓需全封闭堆存，拌合站四周设置围挡，产生分拌合废气（颗粒物、非甲烷总烃）均要采取相应的措施处理后达标有组织排放 |
| 水环境 | 1.应避免在河流附近设置施工营地和施工场地。施工营地应尽量利用附近两侧现有居民住宅，所有的施工营地，应加强管理，禁止将粪便污水直接排入地表水体中；各类生产废水均应进行集中收集处理，上清液进行回用，严禁直排。 2.在跨河流、沟渠桥梁施工尽量安排在枯水季进行，以减小污染水质；同时应加强施工管理和监理工作，定期检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体。 3.施工材料如油料、化学品等不得堆放在路线两侧水塘及农田灌溉沟渠附近，堆放时并应备有临时遮挡的雨布；采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞水渠或现有的灌溉沟渠及水管。 4.量减少路基和桥梁施工过程中产生的污水直接流入灌渠，开挖节水沟集中排放，并设沉淀池处理。 |
| 声环境 | 1.尽量采用低噪声机械。 2.合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点，靠近居民点路段应禁止高噪声机械夜间(22：00～6：00)施工作业；如必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时向当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 3.应合理选择运输线路，并尽量安排在昼间运输。 4.建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 5.加强施工期噪声监测，一旦发现噪声污染，及时采取有效的降噪措施。 |
| 固废 | 1.施工方应对运输车辆采取全封闭防护，装土后应清除车辆外露面的遗土、杂物，防止车辆在运输过程中造成土壤流失，淤塞城市雨水管道，影响运输线路周边环境； 2.施工人员产生的生活垃圾应收集后由当地环卫部门统一清运处置，禁止乱扔乱； 3.产生的含油污泥委托有相应处置资质的单位统一代为处置。 |
| 生态保护 | 1.为了减少对植被的扰动和生态影响，项目在施工期前应合理规划施工场区和材料堆场，减少临时占地；对于临时占地应收集、保存表层土壤，待施工结束后及时对临时占地等区域进行复耕，或作为绿化用土； 2.工程活动严格控制在批准的红线内进行，限制植被破坏区域； 3.在施工过程中如发现珍稀植物和古树、名木等树种，应立即停止施工，保护好现场，立即通知当地林业主管部门，由有关的植物专家提出合理的处置措施； 4.施工期如遇到国家级重点保护动物，严禁伤害，未避免伤害可以适度驱赶；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与林业局野保部门联系，由专业人员处理； 5.公路建设应对永久和临时占地范围内表层有肥力的耕作层土壤进行保护，并选取适当位置堆存，表土剥离厚度不小于30cm； 6.进行全面景观绿化。在施工开始时，就应进行绿化工作，施工过程中，弃土场、施工便道等均可逐渐开始采取绿化，施工结束后边坡、道路两侧均需进行景观绿化。道路两侧的绿化还应从视线诱导、缓冲、防音、美化环境等多重角度来综合考虑，选择最佳的绿化方案； 7.施工前明确作业带范围，严禁施工人员到非施工区域活动。 |

营运期环境保护措施

营运期环境保护措施见表9.5-2。

表 9.5-2  营运期环境保护措施

| 环境要素 | 环保措施 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 1.加强交通管理，严格车管制度，严格执行国家颁布的机动车排放限值标。 2.加强对公路路面的养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污。 3.道路沿线环境空气污染防治应结合景观绿化设计，选择有吸附或净化能力，适合当地气候、土壤条件的草木、灌木和乔木，种植多层次的绿化林带，并做好绿化带的维护。 4.公路管理部门设环境管理机构，委托有组织的检测单位定期对评价中规定的监测点进行环境空气监测。 |
| 水环境 | 1.切实加强桥梁工程安全检查、监控，确保水域路段的安全； 2.加强对过往车辆的监督管理，禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上。 3.工程桥梁路段，应在桥梁两端醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志，防止桥面事故造成车辆直接坠河。 4.装载煤、石灰、石膏、土方等易起尘散货的车辆，必须加蓬覆盖后，才能上路行驶，防治洒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。 |
| 声环境 | 1.选择枝叶繁茂生长迅速的常绿植物靠近村庄一侧绿化。 2.应该加强道路的维护，保证路面的平整。 3.预留噪声治理措施资金，并加强对道路交通噪声的监测，发现噪声超标问题，及时采取补救措施。 |
| 固体废物 | 1.运营期固体废物收集和运输分类处理或混合处理，按时清运。 2.公路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可采取定期人力清扫的方法加以定时收集，再送入收集车辆，不能就地焚烧处理。 3.对机动车运输过程严加防范，以防洒漏。期间必须使用密封良好的车辆运送生活垃圾，不允许装载不严的车辆上路。 4.加强对工作人员的环境意识教育，严格执行环境管理措施。 5.沿线辅助设施生活垃圾集中收集，由当地环卫部门定时清运至附近县区垃圾填埋场处置。 |
| 环境风险 | 对跨河桥梁设置防撞护栏，提高防撞等级。 |

环境管理与环境影响经济损益分析结论

通过环境主管部门、建设单位和施工单位的环境管理，以及监理单位的工程环境监理，将国家有关的资源环境保护法律法规、环境质量法规、建设项目环境影响评价报告书等要求贯彻落实到工程的设计和施工管理工作中。

本工程环保经费总额约655万元，占工程总投资59515.8万元的1.1%。环保投资比例合理，可以实现社会效益、经济效益及环境效益三效益的统一和谐发展。

公众参与

公众参与调查显示，无人表示反对本项目的建设。被调查公众认为在工程建设过程 中应按国家现行环保法律、法规要求，做好环保工作，采取切实可行的措施，项目建设及相应环保设施、监控设施内容的宣传，最大限度地减少对居民和环境的影响。

结论

S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程是国省公路升级改造的重要组成部分，项目建设可有效完善区域路网，促进沿线经济发展，密切沿线乡镇经济来往，对提升区域综合运输网的服务水平和运输效率具有重要意义。本项目的建设将会对沿线地区的生态环境、声环境、水环境及大气环境等产生一定的不利影响，但通过落实本报告所提出的污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施，可将项目建设对周围环境的影响降到最低，环境风险可以接受。因此，本次评价认为从环境保护的角度而言，拟建项目的建设是可行的。