- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年生产20000吨生物质能源生产项目

建设单位（盖章）： 蚌埠市天珩生物科技有限公司

编制日期：              2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产20000吨生物质能源生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-340321-04-05-312471 |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔谱训 | 联系方式 | 13252345888 |
| 建设地点 | 怀远县包集镇余庙村、石元村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 15 分 34.863 秒， 33 度 22 分 9.452 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | “三十、废弃资源综合利用业——第 86 项：其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 怀远县发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 怀发改许可[2021]320号 |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 16.7 |
| 环保投资占比（%） | 2.39% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地面积（m2） | 11200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于怀远县包集镇余庙村、石元村，交通条件便利。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 根据怀远县包集镇2023年2月21日出具的证明，本项目选址不在怀洪新河灌区用地红线范围内，本项目不占用基本农田。 怀远县包集镇2023年2月21日出具的证明，本项目选址符合包集镇土地利用总体规划。 综上，项目用地符合当地规划要求，选址可行。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、编制依据 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），须开展环境影响评价工作。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目环境影响评价分类判别情况为“三十、废弃资源综合利用业——第 86 项：其他”，本项目应编制环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 本项目主要从事生物质颗粒加工，属于C2542 生物质致密成型燃料加工。经核查，本项目未列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制、禁止类用地的建设项目，符合国家产业结构调整政策。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，视为允许类。对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于限制类、淘汰类项目，视为允许类。因此，本项目符合国家、安徽省现行相关产业政策。 本项目已于2021年11月19日经怀远县发展改革委员会（项目编码： 2111-340321-04-05-312471）批准备案。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 二、与“三线一单”相符性分析 表1-2 与安徽省蚌埠市“三线一单”相符性分析一览表 名称; 要求内容; 本项目措施; 相符性. 生态保护红线; 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。蚌埠市生态空间总面积约为577.15km2，占全市国土总面积的9.70%。; 项目位于怀远县包集镇余庙村、石元村，所在地周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，故本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 蚌埠市2020年水环境质量底线以安徽省《水十条》中明确的蚌埠市国考断面水质目标为准；2025年地表水质量底线暂参考《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》阶段性成果中明确的12个国考断面水质目标，最终以“十四五”规划确定的水质目标为准；2035年质量底线目标为暂定，最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。北淝河水体功能为Ⅳ类，需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。; 本项目不产生生产废水，项目生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不排入地表水环境，不会降低现有环境功能。; 符合. 根据2016年发布的“十三五”生态环境保护规划和生态环境部下达的“十三五”约束性指标以及《蚌埠市环境保护“十三五”规划（2016~2020年）》，到2020年，蚌埠市PM2.5平均浓度比2015年下降20%，即由64微克/立方米下降到49微克/立方米；到2025年，在2020年目标的基础上，PM2.5平均浓度暂定为下降至43微克/立方米；到2035年，蚌埠市PM2.5平均浓度目标暂定为<35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。所在地环境空气功能为二类区，需要达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。; 本项目所在地PM10及PM2.5目前处于超标状态，通过落实安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案中各具体措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。; 符合. 根据《安徽省土壤污染防治工作方案》、《蚌埠市土壤污染防治工作方案》要求，到2020年，蚌埠市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2030年，蚌埠市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。到2020年，受污染耕地安全利用率达到95%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。永久基本农田为土壤优先保护区，全市共划分为7个土壤优先保护区，占全市面积的56.75%。; 项目位于怀远县包集镇余庙村、石元村，不属于土壤优先保护区，产生的影响在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。; 符合. 资源利用上线; 根据《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委安徽省财政厅安徽省环保厅安徽省统计局安徽省能源局关于印发安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）的通知》（皖发改环资〔2017〕807号），通过采取减量、替代措施，煤炭消费总量较2015年下降5%左右。依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（皖政办〔2013〕49号）、安徽省水利厅 安徽省发展改革委《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》（皖水资源〔2016〕145号）、《蚌埠市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（蚌政秘〔2013〕101号）以及《蚌埠市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》（蚌水资源〔2017〕6号）等文件要求，至2020年蚌埠市用水总量控制在16.13亿m³（贯流式火电按耗水量统计，下同）；2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降31%、万元工业增加值用水量比2015年下降23%、农田灌溉水有效利用系数达到0.575。依据《安徽省人民政府办公厅关于公布地下水超采区、限采区范围的通知》（皖政办秘〔2015〕179号），安徽省水利厅、省发改委、省经信委、省国土厅、省环保厅、省住建厅联合印发的《关于印发<安徽省地下水超采区治理方案>的通知》（皖水资源〔2015〕91号）要求，结合《安徽省地下水超采区评价》成果，蚌埠市主要涉及固镇县城近郊区及连城镇，面积70.98km2，占蚌埠市国土面积的1.19%。根据《国土资源部关于安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）有关指标调整的函》（国土资函〔2017〕355号）、《安徽省主体功能区规划》等文件，蚌埠市无土地资源重点管控区。; 本项目生产过程中不使用煤炭，仅消耗一定的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 根据安徽省三线一单成果，全省建立“1+5+16+N”的四级清单管控体系。省级建立并发布省级清单、区域清单；初步确定市级清单，制作管控单元清单模板，市级清单、管控单元清单在市级“三线一单”编制过程中进一步细化。根据划分成果，蚌埠市形成了“1+1”+“1+15+132”的管控体系。“1+1”即省级和沿淮两个区域清单，“1+15+132”即1个市级清单、15个开发区清单和132个管控单元清单。; 对照国家产业政策和《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目不在其禁止准入类和限值准入类中。因此本项目符合国家产业政策、怀远县和《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》要求。; 符合. 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线，未列入环境准入负面清单内，项目建设符合“三线一单”。 三、与国发[2018]22号文及《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政[2018]83号）的相符性 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》于2018年7月3日由国务院公开发布，为加快改善环境空气质量，制定行动计划，经分析，本项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符。 表1-3 项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 分类要求; 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》; 相符性. 调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求; 项目不在生态保护红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线，未列入环境准入负面清单内，项目建设符合“三线一单”。. 实施重大专项行动，大幅降低污染物排放; 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；开展VOCs整治专项执法行动，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。; 项目不排放VOC. 加强基础能力建设，严格环境执法督察; 强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。; 本项目不属于重点排放源，不需要安装自动监控设施。. 四、与“关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（皖发 [2018]21 号）”相符性分析 中共安徽省委、安徽省人民政府在2018年6月27日发布《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发 [2018]21 号），全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带，奋力在推动长江经济带高质量发展中走在前列。“意见”中也指出，淮河流域、新安江流域也要按照“意见”中要求落实，为全面建设现代化五大发展美好安徽谱写最美篇章。 根据皖发[2018]21号，着力构筑1公里、5公里、15公里“三道防线”。根据项目实地勘测，项目距离淮河40公里，距离北淝河10.2公里。 根据《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发 [2018]21 号），沿江（河）15公里范围内严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件。 本项目污染物排放可实现达标排放，主要污染物排放满足总量控制要求，符合相关要求。本项目实施符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发 [2018]21 号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目工程概况 蚌埠市天珩生物科技有限公司拟投资700万元建设“年生产20000吨生物质能源生产项目”。项目位于怀远县包集镇余庙村、石元村，项目总占地面积11200平方米，新建建筑面积2000平方米，其中原料堆放区8000平方米、仓库1000平方米，配套建设办公楼200平方米；购置破碎机、粉碎机、生物质颗粒机5台等主要设备。 本项目工程一览表详见表2-1。 表2-1 本项目工程一览表 名称; 单项名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 生物质颗粒加工车间; 位于1#厂房内，生产区域建筑面积1000m2，放置破碎机、粉碎机、生物质颗粒机等设备，年生产20000吨生物质颗粒. 储运工程; 原料堆场; 厂房内西侧设有原料堆场8000平方米. 成品堆放; 厂区内东侧设有成品堆放区，建筑面积1000平方米. 辅助工程; 办公室; 于生产南侧设置办公用房，建筑面积200m2，用作职工生活办公; 约40人. 公用工程; 供水; 引自包集镇供水管网，能够满足生活用水需求; 年用水量600吨. 供电; 供电引自包集镇供电管网，能满足项目用电需求; 年耗电量20万kwh. 排水; 项目雨污分流。雨水经厂区雨水管网汇集后排入项目道路雨水沟中，项目生活污水经化粪池处理，处理后用作周边农田肥料，不外排。. 环保工程; 废水; 项目雨污分流，项目生活污水经化粪池处理，处理后用作周边农田肥料，不外排。. 废气; 生物质颗粒加工过程（破碎，粉碎和制粒）产生的粉尘通过集气罩+软帘收集后由旋风除尘器+布袋除尘器处理，最终通过1根15m 排气筒排放（DA001），其中废气收集效率 95%，废气处理效率≥99%. 噪声; 隔声罩、基础设施减震、厂房隔声. 固废; 设置1间50m2的一般工业固废间. 设置若干生活垃圾桶. 2、产品方案 项目产品方案如表2-2所示。 表2-2 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名; 单位; 年产量. 1; 生物质颗粒; 吨; 20000. 3、主要设备清单 本项目主要生产设备如表2-3所示。 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 破碎机; 台; 1. 2; 粉碎机; 台; 1. 3; 生物质颗粒机; 台; 5. 4; 装载机; 台; 3. 5; 叉车; 台; 2. 4、主要原辅材料使用情况 本项目原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及燃料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 秸秆; 吨/年; 8000; 当地购买. 2; 稻壳; 吨/年; 4000; 当地购买. 3; 锯末; 吨/年; 3000; 当地购买. 4; 木块、树枝; 吨/a; 5000; 当地购买. 5; 水; t/a; 600; 市政供水管网. 6; 电; kWh; 20万; 市政供电电网. 5、公用工程及辅助设施 （1）给水 公司给水来自市政自来水管网。项目运行期用水主要为职工生活用水。 生活用水：项目劳动定员40人，厂区不设置食堂和宿舍，根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）中员工用水定额资料，生活用水量按50L/人·班计，则生活用水量为2m3/d（600m3/a）。 （2）排水 本项目采用“雨污分流、清污分流”，雨水经雨水管网收集后排入附近河道。 项目运营期无生产废水产生和排放；生活污水经化粪池处理，处理后用作周边农田肥料，不外排。 生活污水排放系数按80%计，则生活污水排放量为1.6m3/d（480m3/a）。 表2-5 项目用水情况表 名称; 用水量定额; 用水量（t/a）; 排水量（t/a）. 职工生活用水; 0.05m3/人·d（40人）; 600; 480. 总计; /; 600; 480. 0.4 员工生活用水 新鲜水 2 1.6 1.6 化粪池 用于农田灌溉 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 项目供电引自市政电力线，经厂区变压器变压后，能够满足企业用电需求，年耗电量20万kwh。 （4）贮运 本项目原辅材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅料及产品置于生产车间内。 3、劳动定员及工作制度 ①工作天数：全年工作日300天，每天一班制，每班8小时。 ②劳动定员：项目劳动定员40人，不设食堂与宿舍。 4、总平面布置 项目位于怀远县包集镇余庙村、石元村。本项目占地面积11200平方米，总建筑面积2000平方米。 项目建设一栋厂房，车间内各个区域的布局均按照生产工艺流程进行布置，减少了物料在生产过程中的转运，不但节约成本和时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大促进项目的生产效率。总平面布置满足生产及消防需求，因此，项目的总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及说明 本项目利用原有厂房进行建设。项目不新增土建工程，即施工期无需土建施工，施工期工作主要进行生产设备的安装与调试，其污染物产排较少且对外环境影响甚微，故本报告不作专门的施工期工程及其环境影响分析。 2、营运期工艺流程及说明 原 料 破 碎 噪声、粉尘 粉 碎 噪声、粉尘 制粒成型 噪声、粉尘 自然冷却 包 装 入库待售 图2-2 项目生产工艺流程及产排污节点图 生产工艺简述： 本项目生产的生物质成型颗粒主要原材料为秸秆、稻壳、锯末、木块、树枝等。原料通过依次经过破碎机、粉碎机、制粒机等设备，将原料压制成一种可直接燃烧的固体成型生物质颗粒。 ①破碎 原材料进厂后暂时堆放在原料堆场，利用抓机将原材料抓至破碎机的运输带上。原料破碎时会产生破碎粉尘。 ②粉碎 经破碎过后的原料利用铲车铲至上料口。上料口里的破碎物料通过封闭的运输皮带运输至封闭的粉碎机中。在粉碎机粉碎时会产生粉碎粉尘，粉碎机采用封闭的方式收集粉尘（粉碎机的进料口与输送破碎物料的皮带全封闭的方式）。 ③制粒 经过粉碎机进行粉碎过后的物料，通过密闭的皮带运送至制粒机中，物料在制粒机中通过机械与生物质原料之间及生物质原料之间相互摩擦产生热量，物料温度可达60~70℃左右，使木质素软化，从模孔中挤压成型出来得到直径1cm，长5~6cm的固体成型的生物质颗粒。在此过程中制粒机制粒过程中会产生部分的粉尘，制粒机产生的粉尘采用密闭的方式收集。项目共设有5台制粒机。 ④成品入库 通过制粒机制成的成型生物质颗粒再通过密封的输送带输送至冷却箱自然冷却，冷却过后的产品通过输送带输送至打包区，打包好的成品暂时堆放在车间内。 根据上述生产工艺流程分析并结合项目公用及辅助工程、环保工程情况，项目主要污染物类型及其产污环节汇总列于表2-6。 表2-6 项目主要污染物类型及其产污环节一览表 污染类型; 污染物名称; 编号; 产生环节. 废气; 生物质颗粒加工粉尘; G1; 生产. 废水; 生活污水; W1; 职工生活. 噪声; 噪声; N; 生产设备运行. 固废; 除尘器收集的粉尘; S1; 除尘. 生活垃圾; S2; 职工生活. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属于新建项目，位于怀远县包集镇余庙村、石元村，项目地目前为空地，因此没有与本项目有关的原有污染情况及存在的主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据蚌埠市生态环境局公布的《2020年蚌埠市环境质量概况》，2020年蚌埠市环境空气质量监测项目为二氧化硫（SO2）、颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）六项。2020年蚌埠市区环境空气质量良好以上的天数占81.4%，与上年相比优良天数比例上升10.2个百分点（2019年为71.2%）。 表3-1 2020年度蚌埠市环境状况 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 达标情况. SO2; 年均值; 60μg /m3; 13μg /m3; 达标. NO2; 年均值; 40μg /m3; 31μg /m3; 达标. PM10; 年均值; 70μg /m3; 72μg /m3; 不达标. PM2.5; 年均值; 35μg /m3; 43μg /m3; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 10mg/m3; 1.0 mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160μg /m3; 148μg /m3; 不达标. 由上表可知，项目所在区PM10、PM2.5超标，因此判定为不达标区。根据《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，通过落实安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案中各具体措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 根据蚌埠市生态环境局公布的《2020 年度蚌埠市环境质量概况》，2020年淮河干流蚌埠段马城、蚌埠闸上、新铁桥下、沫河口和黄盆窑5个监测断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，与上年相比无明显变化。 2020年淮河蚌埠段支流5个监测断面中沱河关咀断面水质类别符合Ⅲ类标准，水质状况良好，与上年相比无明显变化；怀洪新河五河断面水质类别符合Ⅲ类标准，水质状况良好，与上年相比有所好转；涡河龙亢断面水质类别符合Ⅲ类标准，水质状况良好，与上年相比有所好转；浍河蚌埠固镇和湖沟2个断面水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染，与上年相比无明显变化。 怀洪新河怀远段位于五河段上游，参考《2020 年度蚌埠市环境质量概况》，怀洪新河水质总体达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好。 3、声环境质量现状 3.1声环境质量标准 本项目所在区域为2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表3-2。 表3-2 声环境质量标准 环境要素; 评价因子; 评价标准限值; 标准来源和适用区域. 声环境; LAeq; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50 dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3.2声环境质量现状评价 本项目位于2类声环境功能区，厂界外周边50m范围内无声环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内的保护目标见下表。 表3-3 大气环境保护目标 类别; 名称; 坐标m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X轴; Y轴. 空气环境; 崔圩子; 0; -60; 居民; 约60户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; 南侧; 60. 章庄; 386; 304; 居民; 约20户; 东北侧; 485. 注：坐标以项目东厂界中心点为（0，0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准和无组织排放监控浓度限值。详见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 厂界污染物监控点浓度限值mg/m3; 标准来源. 排气筒高度m; 排放速率kg/h. 颗粒物; 120; ≥15m; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准. 2、废水 项目运营期无生产废水产生和排放，产生的生活污水经化粪池处理，处理后回用作农田肥料，不外排。 3、噪声 项目营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、固体废物 一般工业废物执行《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2021年9月1日施行）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大其主要污染物总量指标管理工作的通知》，纳入大气污染物总量控制的指标从两项增加为四项，在二氧化硫和氮氧化物的基础上增加烟（粉）尘和VOCs，因此现阶段纳入总量控制指标的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘和VOCs。 综上，本项目应列入总量控制范畴的污染物主要为烟粉尘。本项目总量控制污染排放情况见下表。 表3-5 项目总量控制指标统计表（t/a） 序号; 总量控制因子; 有组织粉尘; 无组织粉尘; 总量控制指标. 1; 粉尘; 0.07; 0.234; 0.304. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂房以建设完成，施工期只需要进行设备的安装，无土建施工，主要污染为噪声污染，持续时间短，对环境影响较小，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 运营期大气环境影响及防治措施 1.1源强分析 项目生产过程主要的废气污染物为破碎、粉碎、制粒粉尘。按照排放方式分有组织排放和无组织排放。根据《第二次工业污染源产排污系数手册》中《2542生物质密成燃料加工行业系数手册》（初稿）可得破碎、粉碎、造粒的产污系数为0.669kg/t.产品。经类比《铜陵立源生物科技有限公司年产10万吨成型生物质颗粒项目》其中破碎的产污系数为0.3kg/t产品，粉碎的产污系数为0.3kg/t产品，制粒的产污系数为0.069kg/t产品。 （1）有组织废气 - 破碎 本项目设有1台破碎机，其中破碎机的产污系数为0.3kg/t产品，项目的产品产能为2万吨。经计算，破碎粉尘产生量为6t/a，破碎机产生的粉尘由集气罩+软帘收集后（收集效率95%），进入旋风除尘器+布袋除尘器处理（除尘效率以99%计），尾气经支管汇集到一根总管，由15m排气筒（编号：DA001）排放。 - 粉碎 本项目共有1台粉碎机，其中粉碎的产污系数为0.3kg/t产品，项目生产的产品产能为2万吨，则粉碎机产生的粉尘总量为6t/a。粉碎机采用集气罩+软帘收集后（收集效率95%），收集后的粉尘通过旋风除尘器+布袋除尘器处理（除尘效率以99%计），由15m排气筒（编号：DA001）排放。 - 制粒 本项目共有5台制粒机，其中制粒的产污系数为0.069kg/t.产品，项目生产的产品产能为2万吨，则制粒机产生的粉尘总量为1.38t/a，每台制粒机产生的粉尘通过集气罩+软帘收集后（收集效率95%）后经旋风除尘器+布袋除尘器处理（除尘效率以99%计），尾气经支管汇集到一根总管由15m排气筒（编号：DA001）排放。 综上，破碎、粉碎和制粒工序产生粉尘总量为 7.38t/a，根据业主提供资料，在破碎、粉碎和制粒生产工序均设置集气罩+软帘收集（收集效率95%），经负压收集后由集气管道送入一套旋风除尘器+布袋除尘器处理（除尘效率以99%计），由15m排气筒（编号：DA001）排放。设计风量为20000m3 /h，每天运行8小时，年工作时基数为 2400 小时。集气效率为 95%，处理效率为 99%。则粉尘有组织产生浓度、产生速率、产生量分别为292mg/m3、2.92kg/h、7t/a，有组织粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为2.92mg/m3、0.0292kg/h、0.07t/a。 （2）无组织粉尘 ①破碎、粉碎和制粒工序未收集的粉尘 破碎、粉碎和制粒工序集气罩未收集的粉尘量0.38t/a。 ②运输、装卸、物料堆存产生的粉尘 本项目原材料、破碎料、粉碎料均存储在厂房内，其大部分上料、装卸转运工作也在厂房内进行，则原材料、破碎料、粉碎料基本不会受到风蚀影响，装卸、物料堆存产生的粉尘主要是受机械落差等力的作用产生的装卸扬尘，为无组织排放。根据同类型企业类比调查，装卸、物料堆存产生的粉尘量按20g/t原材料计算，项目原材料用量2万t/a，则该部分粉尘产生量为0.4t/a。 综上无组织粉尘产生量为0.78t/a，由于车间采用封闭的生产方式，漂浮的粉尘有部分沉降在车间地面上，只有少量粉尘排出厂房外。即产生的粉尘受重力作用、围挡在厂房内沉降，沉降效率按70%计，则无组织粉尘排放量为0.234t/a，排放速率为0.098kg/h。 表4-1 项目有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表情况 污染 工序; 风量 m3/h; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除 率; 排放情况. 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量（t/a）; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量（t/a）. 破碎、粉碎和制粒工序; 10000; 颗粒物; 292; 2.92; 7; 旋风除尘器+布袋除尘器; ≥99%; 2.92; 0.0292; 0.07. 表4-2 本项目废气排放口基本情况表 排气筒编号; 设施名称; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒高度m; 出口内径m; 烟气温度℃; 排放工况; 类型. 经度; 纬度. DA001; 破碎、粉碎和制粒工序; 117.1534863; 33.229452; /; 15; 0.6; 25; 正常; 一般. 表4-3 本项目无组织废气产生与排放一览表 污染源; 污染物名称; 排放情况; 排放标准; 是否达标. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 生产厂房; 颗粒物; 0.234; 0.098; 1.0; —; 是. （3）非正常工况废气排放情况 项目在车间开工时，首先运行废气处理装置，然后再开启车间的生产流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。 废气处理系统和排风机均设有保安电源，系统设有备用风机（N+1配置）。当废气处理设备出现故障时，工艺生产过程排放的废气将未经处理直接排入大气，造成非正常排放。本工程排风系统均设有安全保护电源和报警系统，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到现场进行维修，一般操作在30分钟内基本上可以完成，预计最长不会超过60分钟。 废气处理系统出现故障，一般有3种情况：停电、净化装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施： a.如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用UPS）。 b.风机出现故障时，备用风机立即启动。 c.当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，必要时停止生产原料的供给。 本报告废气非正常排放考虑装置处理效率为0的情况，非正常排放情况及概率见表4-2。 表4-4 非正常排放情况及概率分析 种类; 排放情况; 排气筒; 污染物名称; 排放浓度 （mg/m3）; 排放情况（kg/h）; 概率 （%）. 废气; 非正常 工况; DA001; 颗粒物; 292; 2.92; 0.01. 1.2大气环境防护距离确定 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。经预测结，厂界外所有计算点浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后，对周围空气环境质量影响较小。 1.3废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录C.7自行监测计划，废气自行监测计划如下： 表4-5 有组织废气监测方案 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1; 生物质颗粒加工废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 表4-6 无组织废气监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准. 1.4大气防治措施 （1）废气治理措施汇总 表4-7 废气收集方式、收集效率一览表 污染源; 污染物; 收集方式; 收集效率; 废气净化措施; 是否可行. 破碎、粉粹和制粒; 颗粒物; 集气罩+软帘; 95%; 旋风除尘+布袋除尘器+15m高排气筒; 可行. （2）废气治理措施组成及原理 ①集气罩 集气罩是用以捕集污染气流的，当受到生产设备和工艺条件限制不能将污染源全部或局部密封时，可采用外部型，即将集气罩设在污染源近旁，将罩口对准污染源，靠罩口气流运动把污染源散发出来的混合气体吸入罩内。由于罩口离污染源有一定的距离，易受到其他方向气流干扰，与密封罩相比需要较大风量才能控制污染气流扩散，捕集效率较低。因此，根据目前各种形式集气罩的使用效果比较，合理的设计罩口能得到较好的效果。因此，根据目前各种形式集气罩的使用效果比较，合理的设计罩口能得到较好的效果。本项目生物质颗粒加工过程均设置集气罩对废气进行收集。设置在每台产尘设备出口处上方 0.1m 处。 1.5大气环境影响评价结论 综上所述，本项目区域，除PM10、PM2.5外，其余因子年平均浓度均能能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后能够满足相应排放标准，项目废气对周围空气环境质量影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 2.1源强分析 由工程分析可知，项目废水包括生活污水W1。 （1）生活污水W1 项目劳动定员40人，厂区不设置食堂和宿舍，根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）中员工用水定额资料，生活用水量按50L/人·班计，则生活用水量为2m3/d（600m3/a）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水排放量为1.6m3/d（480m3/a）。主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、；类比同类项目，各污染物浓度CODCr为350mg/L、BOD5为200 mg/L、SS为200mg/L、NH3-N为25mg/L。 2.2废水治理措施可行性分析 项目生活污水排入化粪池中处理，处理后用作周边农田肥料，不外排。 本项目废水治理设施情况详见表4-9。 表4-9 项目废水治理设施情况一览表 污水处理设施名称; 设施工艺; 处理水量; 处理效率; 是否为可行技术. 化粪池; 厌氧发酵; 3m3/d; /; 是. 表4-10 项目废水污染物产生及处理情况表 种类; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓度限值 (mg/L); 排放方式与去向. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. (mg/L); (t/a); (mg/L); (t/a). 生活 污水; 480; COD; 350; 0.168; 化粪池处理; /; /; /; 农田肥料. BOD5; 200; 0.096; /; /; /. SS; 200; 0.096; /; /; /. NH3-N; 25; 0.012; /; /; /. 2.3监测要求 本项目无废水排放口，暂不做自行监测要求。待厂区纳管排放或设有排放口后。 3、噪声 3.1源强 噪声设备主要为破碎机、粉碎机、生物质颗粒机和废气处理设施风机等，厂区内噪声产生情况见表4-11。 表4-11 本项目高噪声设备噪声源强一览表 序号; 名称; 数量（台）; 空间位置; 发生持续时间; 声级. 室内或室外; 所在位置. 1; 破碎机; 1; 室内; 生产车间; ≤2400h; 85. 2; 粉碎机; 1; 室内; 生产车间; ≤2400h; 85. 3; 生物质颗粒机; 5; 室内; 生产车间; ≤2400h; 80. 4; 装载机; 3; 室外; 生产车间; ≤2400h; 85. 5; 叉车; 2; 室外; 生产车间; ≤2400h; 80. 6; 环保风机; 1; 室外; 生产车间外; ≤2400h; 85. 3.2防治措施 表4-12 本项目降噪措施汇总表 噪声源; 噪声源强dB（A）; 降噪措施; 排放源强dB（A）. 破碎机; 85; 1）选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔振减振措施；2）车间内设备尽量分散放置，以减少设备运行时噪声叠加影响；3）生产厂房墙面为实体墙，采用厂房建筑歌声，生产时关闭门窗；4）加强对机械设备的维修和保养，维持设备处于良好的运转状态；5）风机风管与设备采用软连接，排风口安装消声器。降噪量按20dB（A）计。; 65. 粉碎机; 85; 65. 生物质颗粒机; 80; 60. 装载机; 85; 65. 叉车; 80; 60. 环保风机; 85; 65. 3.3达标分析 在各噪声设备全部开启运行且均处于最大噪声源强的情况下，对项目运行过程中各噪声源进行能量叠加，得到噪声叠加值。噪声叠加值公式如下： 式中：L—叠加后的声压级，dB（A）； Pi—第i个噪声源声压级， dB（A）； n—噪声源总数。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），本项目噪声影响预测选用点声源模式预测本项目声源对外界的影响，点声源衰减公式为： LA(r)= LA(r0) -20lg（r/ r0） 式中：LA(r)-----距离r处的A声级，dB(A)； LA(r0)----距离r0处的A声级，dB(A)； r--------声源至受点的距离，m； r0-------声源距参照点的距离，m，r0=1m。 本项目厂界噪声分析结果见表4-13所示。 表4-13 项目噪声预测结果 测点位置; 时段; 新增源贡献值; 评价标准; 达标情况. 东侧边界; 昼间; 45.8; 60; 达标. 南侧边界; 昼间; 46.2; 60; 达标. 西侧边界; 昼间; 44.6; 60; 达标. 北侧边界; 昼间; 45.5; 60; 达标. 从表4-13可见，该项目投产后，各预测点噪声将有不同程度的增加，但由于本项目主要生产设备放在车间内，车间隔声效果较好，再经距离衰减后，可得噪声预测贡献值不大。本项目厂界四侧外1m处的噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界环境噪声排放限值2类标准，项目夜间不生产。因此本项目建成后噪声对外环境的影响相对较小。 3.4监测要求 表4-14 项目噪声监测要求 分类; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1米处; 等效连续A声级; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物 4.1产生情况 本项目产生的固体废物包括收集的粉尘和生活垃圾。 （1）收集的粉尘：除尘器收集的粉尘约为6.93 t/a。收集后回用于填充足浴包。 （2）生活垃圾：项目员工人数为40人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约20kg/d（6t/a），生活垃圾定期由环卫部门清运处置。 产生情况见表4-15。 表4-15 本项目固体废物产生情况 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. S1; 收集的粉尘; 除尘; 固态; 6.93. S2; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 6. 4.2处置情况 本项目各种固废做到妥善的有效处置，对周围环境不会带来二次污染及其他影响。 表4-16 本项目固体废物利用处置方式评价表 固废名称; 属 性; 废物代码; 环境特性; 处置量(t/a); 贮存方式; 处理处置 方法. 收集的粉尘; 一般工业固废; 292-002-06; /; 6.93; 一般工业固废暂存间; 回用于生产. 生活垃圾; 一般废物; /; /; 6; 生活垃圾桶; 委托环卫部门清运处置. 4.3环境管理 4.3.1一般工业固废 本项目一般工业固体废物均为固体，采用箱装贮存，储存过程无废气产生。项目拟新建1间建筑面积为20m2的一般工业固废间，最大存放量为5t，一般工业固废间储存周期不超过半年，项目建成后全厂一般工业固废总量为6.93t/a，能够满足贮存要求。本项目一般工业固废由合法合规企业回收、利用、处置。 一般工业固体废物暂存间设置的具体要求为：贮存间采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存间装贴环保图形标志；指定专人进行日常管理，由合法合规企业回收、利用、处置；本项目如需转移一般固体废物跨省利用的，由本公司或集中收集单位按《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2021年9月1日施行）的要求，向生态环境部门进行备案，经备案通过后方可转移。 本项目与《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2021年9月1日施行）相关要求的相符性分析如下： 表4-17 与《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》相符性分析 序号; 《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》相关要求; 本项目相符性分析. 1; 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。; 符合。本项目在日常运营中，拟制定固废管理计划，建立固废管理台账和企业内部产生固废管理制度，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录。且项目一般工业固废贮存在一般工业固废间内。. 2; 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。; 符合。本项目一般工业固废最终应由有资质的单位依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，合理利用、处置一般工业固废。. 3; 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。; 符合。本项目设备较为先进、工艺成熟可靠；所选用原辅材料品质较高；采用电能为主要能源，为清洁能源，企业从源头上尽量减少污染物的产生及排放，排放的污染物得到有效治理，符合清洁生产的要求。. 4; 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可证的具体办法和实施步骤由国务院规定。产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流量、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。; 符合。企业拟在排污许可申报网站进行排污许可登记填报，登记工业固体废物的种类、数量、流量、贮存、利用、处置等有关信息。. 根据对照，本项目一般工业固废污染防治措施符合《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》的相关要求。 4.3.2生活垃圾 本项目拟于办公区内设置若干个垃圾桶，生活垃圾经分类后投放入垃圾桶，可满足生活垃圾的储存需求，生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理，不会对外环境产生污染影响。 根据《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2021年9月1日施行），产生生活垃圾的单位应当履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 5 、地下水、土壤 5.1 地下水、土壤污染识别 地下水： 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目为 “U、城市基础设施及房地产，155，废旧资源（含生物质）加工、再生利用”类，且编制环境影响报告表，因此项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则中表2评价工作等级划分表，本项目不需要开展水环境影响评价。 土壤： 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录 A“表 A.1土壤环境影响评价项目类别”，项目属于IV 类项目。项目周边全部为农田，无敏感点；项目占地面积为11200平方米，属于小型。根据污染影响型评价工作等级划分表可知，不需开展土壤环境影响评价工作。 5.2 地下水、土壤污染防控措施 分区防渗措施： 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定，将厂区划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：涉及重金属及持久性有机污染物，且泄露后不易及时发现和处理的区域或部位。 一般防渗区：涉及重金属及持久性有机污染物，泄露后可及时发现和处理的区域或部位。或涉及其他类型污染物，且泄露后不易及时发现和处理的区域或部位。 简单防渗区：涉及其他类型污染物，且泄露后可及时发现和处理的区域或部位。 表4-18厂区防渗内容 序号; 类别; 区 域. 1; 重点防渗区; 化粪池. 2; 一般防渗区; 生产车间、仓库. 3; 简单防渗区; 综合办公室、辅助用房、厂区道路等区域. 地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范： 重点防渗区：等效黏土防渗层Mbb≥6.0m，K≤10 -7 cm/s；或参照GB18598执行。 一般防渗区：要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10 -7 cm/s；或参照GB16889执行。 简单防渗区：主要为厂区内道路区域。要求地面硬化处理。 6、环境风险 本项目使用的原辅材料主要为秸秆等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B“重点关注的危险物质及临界量”，本项目原辅材料不在附录B中，不涉及有环境风险物质的使用。 7、环境管理与监测计划 7.1环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②加强对管理人员的教育 要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 ③加强生产全过程的环境管理 #### 建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量：减少从原材料选择到产品最终处置的全生命周期的不利影响。 #### ④加强污染物处理装置的管理 #### 项目建成投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试；对各环保处 #### 理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。 #### 7.2 环境监测计划 #### 企业应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及其他相关规定 #### 做好营运期污染物排放监测和环境质量监测。 #### （1）自行监测的一般要求 #### Ⅰ、制定监测方案 #### 排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。企业应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 #### Ⅱ、开展自行监测 #### 企业应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现。 #### Ⅲ、做好监测质量保证与质量控制 #### 企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。 #### Ⅳ、记录和保存监测数据 #### 企业应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 #### （2）自行监测计划 #### 本项目监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，根据本项目污染特征制定营运期的环境监测计划见下表： 表 4-19 监测计划一览表 分类; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001排气筒; 粉尘; 1 次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 厂界; 粉尘; 1 次/年. 噪声; 厂界外1米处; 昼夜间等效连续A声级; 1 次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 8、排污许可管理要求 本项目属于C2542 生物质致密成型燃料加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》所规定的排污许可分类管理，本项目属于登记管理。建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申报排污许可登记表。 表4-20 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十、石油、煤炭及其他燃料加工业25. 44; 生物质燃料加工254; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 9、竣工验收建议 根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应遵循建设项目竣工环境保护验收管理办法进行环保设施竣工验收. 本项目竣工环保验收内容与要求参见下表，具体验收方案根据环保部门要求确定。 表4-21 本项目竣工环保验收“三同时”表 类别; 污染源; 环保设施名称及治理内容; 执行标准; 验收内容; 环保投资 （万元）. 废气; DA001排气筒; 1套旋风除尘+布袋除尘+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）; 1套旋风除尘+布袋除尘+15m高排气筒; 12. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 处理后回用作农田肥料，不外排; 2. 固体废物; 一般工业固体废物; 由合法合规企业回收、利用、处置; /; 一般工业固体废物暂存间; 0.5. 生活垃圾; 由环卫部门定期清运; /; /; 0.2. 噪声; 设备噪声; 隔声、消声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 降噪措施落实情况; 2. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排放口/生物质颗粒加工 | 粉尘 | 1套旋风除尘+布袋除尘+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 生产车间 （无组织） | 粉尘 | 加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 用作农田肥料 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 高噪声设备设置隔振基础或铺垫减震垫；设备合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物包括：一般工业固体废物和生活垃圾；项目所采取的措施如下： 一般工业固体废物：设置1间20m2的一般工业固废间暂存，由合法合规企业回收、利用、处置。 生活垃圾：设置若干生活垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池为重点防渗区； 车间地面和一般固废暂存库为一般防渗区； 综合办公室、辅助用房、厂区道路等区域简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区内配备消防灭火器，对员工开展消防器材使用的培训； ②工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道。 ③加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气、废厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求设置采样口。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 本项目在运营过程中会产生噪声和一定量的废气、废水、固废等。经分析可知，本项目的建设符合国家、蚌埠市产业政策，建成后在各项污染防治措施落实到位的前提下，各污染物能达标排放。因此，只要建设单位在认真落实本评价提出的各项污染防治对策及风险防范措施，并严格执行“三同时”政策的前提下，从环境保护角度评价，本项目建设可行。 2、其他要求 （1）项目如果发生扩大规模、改变生产流程和工艺等变动，应重新编制相应的建设项目环境影响评价报告。 （2）项目尽快落实本报告提出的各项治理措施，并尽快按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 |  | 0 | 0.304 |  | 0.304 | +0.304 |
| 废水 | COD | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 收集的粉尘 | 0 |  | 0 | 6.93 |  | 6.93 | +6.93 |
|  | 生活垃圾 | 0 |  | 0 | 6 |  | 6 | +6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①