- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建喷漆房和附属污染物处理项目

建设单位（盖章）：安徽恒天环保装备科技有限公司

编制日期：2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建喷漆房和附属污染物处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-340321-04-01-389658 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗利民 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路7号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：117度15分10.246秒，纬度：33度0分38.495秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33； 66 结构性金属制品制造 331； |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 怀远县发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 怀发改许可【2020】569号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增土地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：安徽怀远经济开发区 审批机关：蚌埠市人民政府 审批文件：蚌政秘〔2007〕27号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《安徽怀远经济开发区环境影响报告书》 审查机关：原安徽省环境保护厅 审批文件名称及文号：环评函[2007]1055号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《安徽怀远经济开发区总体发展规划》符合性分析 安徽怀远经济开发区于2003年5月经蚌埠市政府批准成立（蚌政秘[2003]27号文），原名怀远县工业开发区。根据经国务院同意，国家发展改革委、国土资源部、建设部联合发布的2007年第18号公告《中国开发区审核公告目录》（2006年版）文件，开发区批准设立为省级开发区并更名为安徽怀远经济开发区（编号为S347022），其主要产业为金属产品加工、纺织等。 2006年怀远县人民政府县长办公室会议纪要（第42次）同意《关于怀远县城西粮食及农副产品加工区实施意见》，2011年经怀远县人民政府办公室文件怀政办【2011】6号《关于怀远县城西粮食暨农副产品加工区更名的通知》，将怀远县城西粮食暨农副产品加工区更名为白莲坡食品科技产业园，白莲坡食品科技产业园为怀远县人民政府批准成立的县级产业园。2014年安徽省人民政府正式批复同意安徽怀远龙亢经济开发区（筹）整体搬迁至怀远县龙亢镇境内，园区重点发展先进制造业、食品精深加工、机械电子等主导产业。 怀远龙亢经济开发区规划范围：怀远龙亢经济开发区规划范围为东至规划6号路，北至规划7号路，西至规划2号路，南邻307省道，用地规模约为0.9732平方公里。 2016年经怀远县机构编制委员会文件怀编【2016】31号，撤销怀远县白莲坡食品科技产业管理委员会，其职责划入怀远龙亢经济开发区管理委员会。 2017年1月国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见。2017年7月安徽省人民政府发布《关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》：将清理、整合、撤销各类小而散的开发区，开发区整合以县（市、区）为基本区域，原则上实行“一县（市、区）一区”，统一管理。 2018年5月怀远县人民政府常务会议同意通过《怀远县开发区整合提升工作方案》。会议要求：实行“一区两园”的管理体制，即怀远经济开发区，下设榴城工业园和龙亢工业园（含龙亢园区和白莲坡园区）。 2018年7月安徽省人民政府关于蚌埠市省级以上开发区优化整合方案的批复，同意撤销安徽怀远龙亢经济开发区（筹），将其整体并入安徽怀远经济开发区。 本项目位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路7号，位于榴城工业园，园区重点发展先进制造业、食品精深加工、机械电子等主导产业，本项目为C3311 金属结构制造，为改建项目，现有项目属于机械制造，现有项目符合园区主导产业，本项目的建设为现有项目配套项目，不属于园区禁止类、限制类项目，符合安徽怀远经济开发区的规划要求。 - 规划环评及审查意见相符性分析 项目与安徽怀远经济开发区环评审查意见符合性分析如下表所示： 表1-1 与安徽怀远经济开发区环评审查意见相符性分析 序号; 规划环评批复内容; 本项目实际建设情况; 是否相符. 1; 按照省政府对开发区批复的总体要求，优化开发区内产业结构。严格限制非开发区产业定位方向的项目入区建设，严格限制高耗能、高污染、高废水产生的行业和企业入区建设， 国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目不得入区建设。进一步优化开发区内用地布局，对开发区内现有不符合产业功能定位的企业要限期进行搬迁。目前安徽怀远经济开发区已初步形成了以不锈钢制造、机械电子、纸品包装印刷为主导产业的发展格局。; 本项目不属于高耗能、高污染、高废水产生的行业，为现有项目配套项目，主要工艺为喷漆，不属于园区禁止类及限制类产业，为允许建设类。; 符合. 2; 加快开发区内环保基础设施建设，确保污染物达标排放。开发区实行雨污分流，加快开发区污水管网等配套工程建设进度，完善环保基础设施。在怀远开发区污水处理厂建成投入运行前，所有入区的工业企业生产、生活污水排放必须全部达标排放；污水处理厂投入运行后，工业企业污水须达到接管限值后进入污水处理厂集中处理，已有企业的污水排放口应全部取缔。进一步论证开发区集中供热的可行性，新入区企业建设锅炉应优先使用清洁能源，减少大气污染物排放，工业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297－1996）中的二级标准。开发区内危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的规定要求。生活垃圾由环卫部门集中处置。声环境执行相应功能区标准，施工期噪声执行 《建筑施工厂界噪声限值》中的有关规定。; 本项目建成后，不产生生产废水，废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入怀远开发区污水处理厂处理； 废气主要为喷漆废气，采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，并做到达标排放。 一般固废合理处置，危险废物的收集、贮存符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023） 的规定要求，生活垃圾由环卫部门集中处置；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。; 符合. 3; 加强开发区内环境安全管理工作。开发区基础设施和企业生产项目运营管理中须制定并落实事故防范对策措施和应急预案，开发区内各危险化学品库区及使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄露应急截流沟，防止泄露物料进入环境，储备事故应急设备物资，定期组织演练，确保开发区环境安全。; 本项目设置危废暂存间，项目产生的各类危险废物经暂存后均交由相应有资质的单位进行处置。公司建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。; 符合. 4; 开发区必须采取措施削减污染物排放总量，确保污染物排放总量控制指标符合蚌埠市及怀远县环保局的要求; 项目建成后，大气污染物量、水污染物排放量满足总量控制要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为C3311 金属结构制造，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》2019年版中鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许建设类，符合国家产业政策。 2、与VOCs政策符合性分析 本项目与VOCs政策符合性分析见下表： 表1-1 项目与废气排放及治理相关政策符合性分析表 文件名称; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 配料加工和含VOCs产品的包装：VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（罐装、粉状）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目含VOCs废气通过二级活性炭吸附装置净化处理，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。; 符合. 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》; 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 本项目为C3311 金属结构制造，不属于“两高”行业，项目有机废气通过二级活性炭吸附装置净化处理。; 符合. 严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。; 符合. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果; 建设单位制定VOCs处理装置的管理和监控方案，建立VOCs使用档案，确保企业VOCs处理装置运行效果。; 符合. 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）; 重点推进源头消减。重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度消减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头消减年度完成项目占30%以上。; 本项目油漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 符合. 鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上; 本项目VOCs产生量较少，且产生的VOCs通过二级活性炭吸附装置净化处理， 项目废气采用组合式废气净化装置，可提高净化效率，确保废气达标排放，可实现稳定达标排放。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）; 五、废气收集设施; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。; 本项目在生产车间封闭，采用集气罩收集产生的VOCs废气，收集效率≥98%，经收集的有机废气将通过二级活性炭吸附处理达标排放。; 符合. 制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目为C3311 金属结构制造，本项目喷漆采用引风系统收集产生的VOCs废气，收集效率≥98%，经收集的有机废气将通过二级活性炭吸附处理达标排放。; 符合. 七、有机废气治理设施; 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 依据本项目排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，选择二级活性炭吸附装置净化处理，可保证有机废气达标排放。; 符合. 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。; 本项目按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择碘值高于800mg/g的颗粒活性炭作为吸附剂，并足额充填、及时更换。; 符合. 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 根据（GB/T38597-2020）：溶剂涂料中工业防护涂料VOCs含量要求：≦420g/L。; 本项目使用的油漆中VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 1、加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs 排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。 2、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放项目。 3、实施工业企业错峰生产。各地应加大工业生产季节性调控力度，充分考虑行业产能利用率、生产工艺特点以及污染排放情况等。; 本项目建立VOCs管理台账， 本项目属于C3311 金属结构制造，油漆废气经治理后达标排放，对环境影响很小。; 相符. 1、全面实施石化行业达标排放。石油炼制、石油化工、合成树脂等行业严格按照排放标准要求，全面加强精细化管理，确保稳定达标排放。 2、加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氮等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。 3、加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木制家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业涂装VOCs 排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家电制造等行业工业涂装VOCs排放控制。 4、深入推进包装印刷行VOCs综合治理。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和先进生产工艺设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现包装印刷VOCs全过程控制。 5、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他行业开展VOCs治理。; 本项目使用的油漆中VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求。 项目产生的VOCs废气经集气罩收集+二级活性炭吸附装置进行处理后经15m高排气筒高空达标排放，对周边大气环境影响较小。; 相符. 1、加快标准体系建设。环境保护部制修订制药、农药、汽车涂装、集装箱制造、印刷包装、家具制造、人造板、涂料油墨、纺织印染、船舶制造、储油库、汽油运输、干洗、油烟等行业大气污染物排放标准，制订挥发性有机物无组织排放控制标准，修订恶臭污染物排放标准和大气污染物综合排放标准。 2、建立健全监测监控体系。加强环境质量和污染源排放VOCs 自动监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。 3、实施排污许可制度。建设健全涉及VOCs工业行业排污许可证相关技术规范及监督管理要求。; 本项目建成后建设单位建立健全环境管理体系，按要求申请排污许可; 相符. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求：5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目漆料、稀释剂、固化剂均储存于密封桶内，正常情况下油漆、固化剂及稀释剂桶全封闭，油漆、固化剂及稀释剂存储于油漆储存间内，项目设置专用储存室内; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移; 项目漆料、固化剂、稀释剂运输时采用密封桶进行运输转移; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求： 7.2含VOCs产品的使用过程：7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法封闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目调漆、喷漆和晾干均位于封闭间内进行，有机废气经收集后经过滤棉+活性炭吸附装置净化处理后排放。企业生产中建立油漆、稀释剂、固化剂使用记录台账; 符合. 10.3 VOCs排放控制要求：VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目有机废气排放符合《大气污染物综合排放标准》等相关标准限值要求。 项目位于重点地区，项目配置了组合式VOCs处理设施。; 符合. 3、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）符合性分析 根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政[2018]83号）要求：“禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油漆、胶粘剂等项目”。对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中溶剂型涂料中工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOC含量限值要求（420g/L），本项目油漆即用状态下VOCs挥发分含量具体核算情况如下： 表1-2 本项目溶剂型油漆VOCs含量核算表 物质类别; 物质类别; VOCs挥发份%; VOCs挥发量t/a; 密度g/cm3; 用量t/a; 体积L; 计算VOCs含量g/L; 政策要求g/L. 底漆; 底漆; 20%; 0.24; 1.4; 1.2; 857.14; 409.39; 420. 固化剂; 35%; 0.126; 1.01; 0.36; 356.44. 稀释剂; 100%; 0.24; 0.9; 0.24; 266.67. 合计; /; 0.606; /; 1.8; 1480.25; /; /. 面漆; 面漆; 22%; 0.264; 1.25; 1.2; 960; 397.95; 420. 固化剂; 35%; 0.126; 1.01; 0.36; 356.44. 稀释剂; 100%; 0.24; 0.9; 0.24; 266.67. 合计; /; 0.63; /; 1.8; 1583.10; /; /. 注：油漆：固化剂：稀释剂为1:0.3:0.2。 经核算，本项目调好的油漆中挥发有机物含量为409.39 、397.95g/L，对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中VOCs含量限制要求，本项目所使用的漆料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中的要求。 4、与《其他工业涂装挥发性有机物治理实用手册》符合性分析 本项目采取源头削减、过程控制、末端治理措施减少VOCs的产生及排放，具体措施如下： 表1-3 与《治理实用手册》符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目建设情况. 1; 源头削减; （一）含VOCs原辅材料; 使用的涂料、清洗剂、胶粘剂中VOCs含量的限值应符合2020年7月1日起实施的《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469－2019）以及2020年12月1日起实施的《木器涂料中有害物质限量》（GB18581－2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409－2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981－2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372－2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508－2020）等标准的要求。; 本项目使用的涂料中VOCs含量的限值满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597－2020）要求。. 2; 在同一个工序内，同时使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597－2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508－2020）规定的水基、半水基清洗剂产品，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372－2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品时，排放浓度稳定达标的，相应生产工序可不执行末端治理设施处理效率不应低于80%的要求。; 本项目使用的涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597－2020）要求，项目配备了组合式废气处理设施。. 3; （二）喷涂工艺; 除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。; 本项目在封闭的车间内喷涂、晾干. 4; 宜采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流量低压力（HVLP）喷枪等高效涂装技术，减少使用手动空气喷涂技术。; 本项目主要为喷漆，喷漆采用高流量低压力（HVLP）喷枪技术。. 5; 过程控制; （三）储存; 涂料、稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂、密封胶等VOCs物料密闭储存。; 本项目油漆、稀释剂、固化剂均位于封闭的容器内存储。. 6; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 盛装VOCs物料的容器均位于室内。. 7; 盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。. 8; 废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。; 本项目产生的废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。. 9; （四）转移和输送; VOCs物料转移和输送应采用密闭管道或密闭容器等; 本项目含VOCs物料均为密闭容器转移及输送. 10; 宜采用集中供漆系统。; 本项目油漆、固化剂、稀释剂集中存储在危化品库内。. 11; （五）调配; 涂料、稀释剂等VOCs物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本项目调漆在喷漆房内，喷漆房封闭，调漆工序采用集气罩收集产生的废气进入二级活性炭吸附装置净化处理. 12; 宜设置专门的密闭调配间。; 本项目调漆在喷漆房内，喷漆房封闭. 13; （六）喷涂; 喷涂过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目喷涂过程应采用密闭设备，在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统（二级活性炭）. 14; 新建线宜建设干式喷漆房，鼓励使用全自动喷漆和循环风工艺；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目喷漆采用干式处理措施，使用过滤棉+二级活性炭吸附装置净化处理. 15; 涂装车间应根据相应的技术规范设计送排风速率，禁止通过加大送排风量或其他通风措施故意稀释排放; 本项目不采用大风量稀释废气浓度，废气风量根据合理设计设置。. 16; （七）干燥; 干燥（烘干、风干、晾干等）过程应在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本项目晾干在密闭的房间内进行，废气经收集进入二级活性炭吸附装置净化处理. 17; 温度较高的烘干废气不宜与喷涂、流平废气混合收集处理。; 本项目为晾干，不进行高温烘干。. 18; （八）回收; 涂装作业结束时，除集中供漆外，应将所有剩余的VOCs物料密闭储存，送回至调配间或储存间。; 本项目油漆、稀释剂、固化剂余料可继续使用，无废料产生。. 19; 设备清洗和换色过程产生的废清洗溶剂宜采用密闭回收废溶剂系统进行回收。; 本项目产生的废清洗溶剂作为原料使用。. 20; 三、末端治理; （九）喷涂、晾（风）干; 应设置高效漆雾处理装置，宜采用文丘里/水旋/水幕湿法漆雾捕集+多级干式过滤除湿联合装置，新建线宜采用干式漆雾捕集过滤系统。; 本项目喷漆采用过滤棉+二级活性炭吸附装置净化处理，采用干式漆雾捕集过滤系统. 21; 喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧或其他等效方式处置，小风量低浓度或不适宜浓缩脱附的废气可采用一次性活性炭吸附等工艺; 本项目喷漆废气污染物产生量少，采用二级活性炭吸附工艺处理。. 22; （十）烘干; 烘干废气宜采用热力焚烧/催化燃烧或其他等效方式处置。; 本项目晾干废气与喷漆废气一并进入二级活性炭吸附装置净化处理。. 23; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目油漆、稀释剂、固化剂使用量少，产生浓度低，采用二级活性炭吸附装置净化处理. 24; （十一）调配、流平（含闪干）; 调配废气宜采用吸附方式或其他等效方式处置; 本项目调配废气采用吸附方式处理. 25; 调配、流平废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。; 本项目调配、喷涂、晾干废气一并处理。. 26; （十二）清洗; 清洗废气宜采用吸附方式或其他等效方式处置。; 清洗工序在喷漆工序处，产生的清洗废气采用二级活性炭吸附方式处置。. 根据上表对照分析可知，根据本项目生产特点，本项目采取的治理措施符合《其他工业涂装挥发性有机物治理实用手册》各项要求。 5、选址可行性分析 本项目位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路7号，项目地块为工业用地，位于规划的工业园区内，项目四周均为工业企业，园区内运输交通条件良好，供水、供电、排水设施齐全，可满足项目生产运行，项目选址可行。 本项目VOCs排放量较小，不属于高VOCs排放企业，项目区域交通、排水、供水条件设施齐全，附近无敏感保护目标，项目选址可行。 6、“三线一单”相符性分析 中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 本项目位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路7号，项目选址范围内土地为工业用地，不占用基本农田，项目评价区域不在安徽省蚌埠市生态红线区域范围内，故符合生态红线要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 1）水环境质量底线及分区管控 项目位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路7号，根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”文本》，经与蚌埠市水环境分区管控图对照分析可知，本项目所在区域属于水环境重点管控单元。 重点管控单元管控要求：从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求等。 根据《2022年蚌埠市环境状况公报》，淮河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，产生生产废水，废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入怀远开发区污水处理厂处理，废水经处理后达标排放，不会突破当地水环境质量底线要求。 2）大气环境质量底线及分区管控 根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”编制文本》，蚌埠市2025年PM2.5平均浓度暂定为下降至43微克/立方米；到2035年PM2.5平均浓度目标暂定为35微克/立方米。 经与《蚌埠市大气环境分区管控图》对照分析可知，本项目所在区域均属于其他区域，属于重点管控区域。 重点管控单元管控要求：从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求等。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 根据《2022年蚌埠市环境状况公报》，蚌埠市2022年不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准，为环境空气质量不达标区，根据非甲烷总烃、二甲苯补充监测数据可知，项目所在区域的非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定要求，本项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二甲苯可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定标准。各废气污染物均得到妥善治理，达标排放，因此，本项目建设满足大气环境质量底线及分区管控要求。 3）土壤环境风险防控底线及分区管控 根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”编制文本》，到2030年，蚌埠市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。到2020年，受污染耕地安全利用率达到95%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 经与《蚌埠市土壤污染风险分区防控图》对照分析可知，本项目所在区域为建设用地污染风险重点管控区。重点管控单元管控要求：从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求等。 项目场地为工业用地，厂区按照要求进行硬化、防渗处理，能够满足土壤环境风险防控底线及分区管控要求。 （3）资源利用上限 1）水资源利用上线及分区管控 根据蚌埠市水资源条件和《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”编制文本》划定成果，蚌埠市水资源管控区包括重点管控区和一般管控区，其中重点管控区主要涉及地下水开采重点管控区。对照蚌埠市地下水开采重点管控区图，项目不在重点管控区域范围，在一般管控区。 管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》、《蚌埠市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作实施方案》等要求。 本项目用水均由当地自来水管网供给，不开采地下水。因此，项目资源利用符合水资源利用上限的要求。 2）土地资源利用上线及分区管控 根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”编制文本》，蚌埠市土地资源共划分7个管控区。其中重点管控区0个；一般管控区7个，面积为5950.72平方公里，占全市国土面积的100%。 本项目位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路7号，占用的土地规划为工业用地，项目占地区域土地面积较小，因此，本项目建设满足土地资源利用上限及分区管控要求。 （4）生态环境准入清单 根据《全国主体功能区规划》、《安徽省主体功能区规划》和《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”编制文本》，蚌埠市生态环境准入清单以“三线”管控要求为基础，从要素和领域入手，按照空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开发效率4个维度，分别梳理国家和地方相关法律法规及各类规划、计划、政策文件以及战略/规划环评成果，衔接集成既有管理要求，有针对性提出生态环境准入要求。 省级清单、区域清单和市级清单适用于全省及市级的一般性管控要求，由优先保护、重点管控、一般管控三大类环境管控单元生态环境准入清单组成。其中优先保护单元生态环境准入清单针对生态空间及大气、水、土壤等环境要素的优先保护区编制，主要强调空间用途管控，以禁止和限制开发为主；重点管控单元生态环境准入清单针对大气、水、土壤、资源能源及岸线等要素的重点管控区编制，主要从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求等方面提出要求；一般管控单元根据内部地块属性，按单要素重点管控区执行重点管控单元相应管理要求。 经与《蚌埠市环境管控单元分类图》对照分析可知，本项目所在区域为重点管控单元，项目落实了各项污染防治及风险管控措施，符合管控要求。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 7、“三区三线”成果符合性分析 “三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线，依据“三区三线”划定规则统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，确保落实耕地保护任务，稳定生态保护格局，合理确定城镇空间，同步建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。 本项目选址地块为工业用地，符合蚌埠市“三区三线”要求。根据蚌埠市国土空间规划成果，本项目未占用生态红线、永久基本农田，也未越过城镇开发边界。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 安徽恒天化工装备有限公司是一家综合性的化工装备制造公司，从事石油化工、化肥、煤炭、冶金、生物制药、食品等行业非标一、二、三类高、中、低压压力容器及成套装置的设计、制造和安装的专业企业。安徽恒天环保装备科技有限公司2014年建设年产1000台（套）化工装备制造项目，该项目经怀远县发改委以怀发改许可〔2013〕163号文批准立项。2014年1月经原怀远县环境保护局以怀环函【2014】4号文审批，同意该项目的建设。2016年11月16日，原怀远县环保局下发《关于安徽恒天化工装备有限公司“年产1000台（套）化工装备制造项目”》（怀环监验【2016】36号），同意通过验收。2020年6月12日安徽恒天环保装备科技有限公司进行固定污染源排污登记，登记编号：91340321052909961G001W。 2015年公司名称进行变更，变更后公司名称为安徽恒天环保装备科技有限公司。 为配套原有环保设备、压力容器制造项目，公司经研究决定建设新建喷漆房和附属污染物处理项目，项目计划利用原有生产车间新建喷漆房，建设伸缩式油漆房一套，配套建设环保及其辅助工程，新建伸缩式喷漆房，喷漆房面积98m2，总投资500万元，本项目不新增产能，为原有项目配套项目，项目已在怀远县发改委备案，项目代码：2401-340321-04-01-389658。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），本项目属于C3311 金属结构制造，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目需要做环评报告表。受安徽恒天化工装备有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了《安徽恒天化工装备有限公司新建喷漆房和附属污染物处理项目环境影响报告表》，呈报生态环境主管部门审查。 - 2、建设内容 - 详细建设内容见下表： 表2-1 建设内容一览表 工程 类别; 单项工程名称; 现有项目工程内容及规模; 本项目工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 位于厂区东南侧，一层（局部三层办公楼），用于化工装备（压力容器及金属结构件）制造。建筑面积6663.1m2; 新增伸缩式喷漆房一个，建筑面积98m2、危化品库，建筑面积15m2。; 厂房已建，新建喷漆房. 2#、3#、5#、6#厂房; 规划建设厂房，目前未建设; /; 未建. 4#厂房; 仓库，位于厂区西南侧，占地7000m2，总建筑面积5000m2，; /; 已建. 辅助工程; 办公楼; 位于1#厂房西侧，共三层，建筑面积1000m2; 依托现有; 依托现有. 储运工程; 原料区; 位于1#厂房西南侧，主要用于原料储存，建筑面积约420m2; 位于1#厂房，利用现有项目成品区，主要用于待喷涂原料的暂存。建筑面积约300m2; 依托现有. 成品区; 位于1#厂房西北侧，主要用于成品堆放，建筑面积约450m2; 位于1#厂房，用于喷涂后成品的储存，建筑面积约400m2; 依托现有. 危化品库; /; 位于1#厂房办公楼下方，用于油漆、稀释剂的存储，建筑面积15m2; 新建. 公用工程; 给水工程; 由园区供水管网提供; 依托现有; 依托现有. 排水工程; 项目排水实行雨污分流制。生活污水经化粪池处理后排入怀远开发区污水处理厂进一步处理; 依托现有; 依托现有. 供电工程; 工业园区供电系统; 依托现有; 依托现有. 环保工程; 废水处理; 项目排水实行雨污分流制。生活污水经化粪池处理后排入怀远开发区污水处理厂进一步处理; 依托现有; 依托现有. 废气处理; 焊接烟尘：经可移动式焊接烟尘净化器处理; 喷漆、晾干、危化品库废气： 单独设置封闭式喷漆房，设置封闭式危化品库。 喷漆房内形成负压引风系统，喷漆、晾干、危化品库存储废气一并进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理+1根15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 噪声处理; 优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声，绿化隔声等; 设备基础减振、墙体隔声、加强管理; 新增. 固废处理; 生活垃圾; 设置垃圾桶; 设置垃圾桶; 新增. 一般固体废物; 设置一般固废暂存区，位于1#车间，建筑面积20m2; 依托现有; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间：位于厂区西南侧，建筑面积10m2，防风、防雨、防腐、防渗等措施; 依托现有; 依托现有. 土壤与地下水污染防治; 厂区采取分区防渗措施。重点防渗：危废暂存间重点防渗。 一般防渗区域：生产车间其他区域等; 厂区采取分区防渗措施。重点防渗：危废暂存间、危化品库、喷漆房重点防渗。 一般防渗区域：生产车间其他区域等; 新增分区防渗区域. 风险防范; 设置分区防渗，设置应急预案、加强员工风险防范意识、规范生产操作; 设置分区防渗，设置应急预案、加强员工风险防范意识、规范生产操作; /. - 3、产品方案 - 产品方案见下表。 - 表2-2 产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有项目数量; 技改项目; 备注. 1; 压力容器及金属结构件; 台/套/a; 1000; /; 压力容器及金属结构件折合产量20000t/a。. 2; 压力容器及金属结构件表面喷涂; m2/a; /; 15000; 对现有项目产品进行表面喷漆. - 4、生产设备 - 本项目主要生产设备明细见下表。 - 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及参数; 数量（台/套）; 备注. 现有项目设备清单. 一; 起吊运输设备; 现有. 1.1; LD型单梁桥式起重机; 5t,Lk=16.5m,Ho=6.5m; 1; 现有. 5t,Lk=22.5m,Ho=7.5m; 2; 现有. 1.2; LH型单梁桥式起重机; 5t,Lk=22.5m,Ho=8.5m; 1; 现有. 10/3t,Lk=22.5m,Ho=8.0m Lk=21.5m,Ho=11.5m; 2; 现有. 10/3t,Lk=28.5m,Ho=8.5m; 3; 现有. 20/5t,Lk=22.5m,Ho=8.5m; 1; 现有. 1.3; QD型双钩桥式起重机; 25t/5t,Lk=22.5m,Ho=8.5m; 1; 现有. 30t/10t,Lk=28.5m,Ho=9m; 1; 现有. 1.4; 20、40吨平板车; 6m×2.5m; 4; 现有. 1.5; 60吨平板车; 6m×2.5m; 2; 现有. 1.6; 5吨内燃叉车; 5t; 1; 现有. 二; 金加工设备; 现有. 2.1; 普通车床; C620; 2; 现有. CD6140A; 2; 现有. CW6163C; 1; 现有. 2.2; 单柱立式车床; C5125; 1; 现有. C5116; 1; 现有. C5112; 2; 现有. 2.3; 万能铣床; X63WT; 1; 现有. 2.4; 立式铣床; X52K; 1; 现有. 2.5; 轻型龙门刨铣床; BXMQ2020G-3; 1; 现有. 2.6; 牛头刨床; B665; 1; 现有. 2.7; 万能工具磨床; M5M; 1; 现有. 2.8; 平面磨床; M7140; 1; 现有. 2.9; 摇臂钻床; Z3080×25; 2; 现有. Z3050×16; 4; 现有. Z3040×13; 2; 现有. Z3032×9/10; 2; 现有. 2.10; 万向摇臂钻床; Z3732; 1; 现有. 2.11; 卧式镗床; J68; 1; 现有. 2.12; 插床; B5032; 1; 现有. 三; 下料成型设备; 现有. 3.1; 卷板机; W11-12×2500; 1; 现有. W11-20×2500; 1; 现有. W11-30×3000; 1; 现有. 3.2; 无压梁XB系列铣边机; XB-12-12000; 1; 现有. 3.3; 龙门式数控火焰切割机; YC-4000A; 1; 现有. 3.4; 数控火焰等离子切割机; CUTVII; 1; 现有. 3.5; 液压摆剪板机; QC12Y-6×4000; 1; 现有. QC12Y-16×3200; 1; 现有. 3.6; 液压弯管机; W28Y-89C; 1; 现有. 四; 焊接设备; 现有. 4.1; 埋弧自动焊接操作机; MZ-1250; 2; 现有. MZ-1000; 1; 现有. MZ-800; 1; 现有. MZ-630; 1; 现有. 4.2; 管板自动焊机; 500A; 4; 现有. 4.3; 等离子切割机; LJK-60; 2; 现有. LJK-120; 1; 现有. 4.4; 逆变CO2气保焊机; NB-500; 4; 现有. 4.5; 逆变直流电焊机; ZX7-400; 4; 现有. ZX7-500; 4; 现有. ZX7-630; 2; 现有. 4.6; 逆变交直流 脉冲氩弧电焊机; WSME-315; 2; 现有. WSME-400; 2; 现有. WSME-500; 2; 现有. 4.7; 焊条烘干箱; ZYHC-60; 2; 现有. ZYHC-100; 2; 现有. ZYHC-200; 1; 现有. ZYHC-500; 1; 现有. 4.8; 自调式滚轮架; HZG-80; 2; 现有. HZG-60; 2; 现有. HZG-40; 6; 现有. HZG-20 HZG-40; 8; 现有. 4.9; 900液压翻转架; 4; 现有. 4.10; 450 液压翻转架; 4; 现有. 五; 热处理设备; 使用电热，900℃; 1; 现有. 六; 探伤及检测设备; 现有. 6.1; X射线机; 3005、2505; 4; 现有. 6.2; 6100型全套配置超声波探伤机; 6100型; 2; 现有. 6.3; 测厚仪; TT240/260; 2; 现有. 6.4; 氯离子浓度比色仪; 1; 现有. 6.5; 恒温洗片机; 4; 现有. 6.6; 磁粉探伤仪; 1; 现有. 七; 其它设备; 现有. 7.2; 空气压缩机; CUZA-8A; 2; 现有. 7.3; 试压泵; 400/60、100/25; 4; 现有. 7.4; 消防水泵; XBD3.8/45-150*2; 2; 现有. 7.5; 潜水泵; 80WQ50-10-0.75; 1; 现有. 50WQ10-10-0.75; 1; 现有. 7.6; 变压器; 2; 现有. 技改项目设备清单. 1; 伸缩式喷漆房; 伸缩龙门框架; 40*60mm; 1; 新增. 2; 房体立柱; 40*60mm; 1; 新增. 3; 控制连杆; 30*50mm; 1; 新增. 4; 伸缩装置; 2.2kw; 2; 新增. 5; 照明装置; 30w/根; 1; 新增. 6; 电控系统; /; 1; 新增. 7; 自动升降卷帘门; PVC阻燃布; 1; 新增. 8; 过滤棉+二级活性炭废气处理; 活性炭吸附箱; YKHBX-40000; 2; 新增. 9; 过滤棉装置; /; 1; 新增. 10; 离心风机; 55KW; 1; 新增. 11; 干式喷漆柜; 6000*1000*2500mm; 1; 新增. 12; 螺旋风管; Φ900mm; 25m; 新增. 13; 总控柜; /; 1; 新增. - 5、主要原辅材料及用量、理化性质 - （1）主要原辅材料及用量 - 项目主要原辅材料及用量详见下表。 - 表2-4 项目主要原辅材料及其用量一览表 序号; 名称; 产品消耗量; 来源. 包装方式及规格; 单位; 年用量; 最大 储存量（t、瓶）; 存放 形态. 现有项目; 本项目. 1; 压力容器用钢板; /; t/a; 12000; 0; 300; 固态; 外购. 2; 钢结构用钢板; /; t/a; 4000; 0; 100; 固态; 外购. 3; 锻件（法兰、管板等）; /; t/a; 2000; 0; 100; 固态; 外购. 4; 管材; /; t/a; 1500; 0; 50; 固态; 外购. 5; 标准件、内件等; /; t/a; 300; 0; 20; 固态; 外购. 6; 焊材; /; t/a; 200; 0; 10; 固态; 外购. 7; 焊条; /; t/a; 3; 0; 0.3; 固态; 外购. 8; 氧气; /; 瓶/a; 120; 0; 5; 液态; 外购. 9; 乙炔; /; 瓶/a; 48; 0; 2; 气态; 外购. 10; 底漆; 桶装，25L/桶; t/a; 0; 1.2; 0.4; 液态; 外购. 11; 面漆; 桶装，25L/桶; t/a; 0; 1.2; 0.4; 液态; 外购. 12; 稀释剂; 桶装，20L/桶; t/a; 0; 0.72; 0.1; 液态; 外购. 13; 固化剂; 桶装，15L/桶; t/a; 0; 0.48; 0.1; 液态; 外购. - （2）理化性质 - 表2-5 原辅材料理化性质、毒性毒理及危险性一览表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 底漆; 黏稠油性颜料，液体、芳香族的特性味道 沸点/沸点范围：°F200℃，自然温度：480℃以上， 闪火点：°F35℃，爆炸界限：上限（LEL）：1%，下限（UEL）：7%， 蒸气压：7～9mmHgPsi， 蒸气密度：（空气=1）， 密度：（水=1）1.4 主要成分为：羟基丙烯酸树脂75%~85% ，乙酸丁酯 5%~10% ，二甲苯5%-10%; 易燃液体; LD50（测试动物、暴露途径）：4300 mg/kg（大鼠经口）。 LD50（测试动物、暴露途径）：2000mg/kg（兔经皮） LC50：344mg/L（大鼠吸入， 4h）. 面漆; 粘稠液体，类似溶剂，闪电25℃ 相对密度：（水=1）1.25 主要成分为：羟基丙烯酸树脂70%-80% ，乙酸丁酯 0%~5% ，二甲苯5%-12%，C9-10 芳香烃类0%~5%; 易燃液体; LD50（测试动物、暴露途径）：2500 mg/kg（大鼠经口） LD50（测试动物、暴露途径）：3160 mg/kg（兔经皮） LC 50：344mg/L（大鼠吸入， 4h）. 稀释剂; 透明液体，类似溶剂，闪电（闭杯）25℃ 相对密度：（水=1）0.9 主要成分为：丙二醇甲醚醋酸酯20%-28% ，乙酸丁酯 17%~25% ，轻芳烃溶剂石脑油27%-35%，C9-10 芳香烃类22%~27%; 易燃液体; LD50（测试动物、暴露途径）：>5000 mg/kg（大鼠经口） LD50（测试动物、暴露途径）：>2060mg/kg（兔经皮） LC 50：>5610mg/L（大鼠吸入， 4h）. 固化剂; 粘稠液体，类似溶剂，闪电25℃ 主要成分为：聚异氰酸酯树脂 70%-80% ，乙酸丁酯 10%~20% ，丙二醇甲醚醋酸酯10%-15%; 易燃液体; LD50（测试动物、暴露途径）：8532 mg/kg（大鼠经口） LD50（测试动物、暴露途径）：5000mg/kg（兔经皮） LC 50：344mg/L（大鼠吸入， 4h）. 表2-6 本项目油漆、稀释剂、固化剂主要成分分析一览表 名称; 序 号; 成 分; 比 例%; 备 注. 底漆; 1; 羟基丙烯酸树脂; 75~85; 固份80%. 2; 乙酸丁酯; 5~10; 挥发分20%. 3; 二甲苯; 5~10. 面漆; 1; 羟基丙烯酸树脂; 70-80; 固份78%. 2; 二甲苯; 5~12; 挥发分22%. 3; 乙酸丁酯; 0~5. 4; C9- 10 芳香烃类; 0~5. 固化剂; 1; 聚异氰酸酷树脂; 70-80; 固份65%. 2; 乙酸丁酯; 10-20; 挥发分35%. 3; 丙二醇甲醚醋酸酯; 10-15. 稀释剂; 1; 丙二醇甲醚醋酸酯; 20~28; 挥发分100%. 2; C9-10 芳香烃类; 22~27. 3; 乙酸丁酯; 17~25. 4; 轻芳烃溶剂石脑油; 27~35. （3）漆量核算 油漆用量采用以下公式计算： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m—油漆总用量（t/a）； ρ—油漆密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（μm）； s—涂装总面积（m2/年）； NV—油漆中（已配好）的体积固份（%）； ε—上漆率，喷涂涂料附着到产品表面的比例 表2-7 项目调配后油漆用量核算一览表 产品类别; 工件数量（台/套/a）; 单个面积（m2）; 总面积（m2/a）; 厚度 （um）; 密度 （g/cm3）; 固份含量 （NV）; 上漆率（ε）; 用量 （t/a）. 底漆; 1000; 15; 15000; 60; 1.21; 0.81; 75%; 1.8. 面漆; 1000; 15; 15000; 63; 1.14; 0.79; 75%; 1.8. - 注：油漆（涂料）：固化剂：稀释剂比例为1:0.3:0.2。 （4）油漆物料平衡 表2-8 油漆物料平衡表 单位t/a 投 入; 输 出. 来 源; 用 量; 其 中; 去 向. 底漆; 1.2; 固份; 0.96; 挥发分; 95%有组织; 40%有组织排放; 非甲烷总烃; 0.46968. 挥发分; 0.24; 其中二甲苯; 0.10032. 其中二甲苯; 0.12; 60%二级活性炭吸附; 非甲烷总烃; 0.70452. 面漆; 1.2; 固份; 0.936; 其中二甲苯; 0.15048. 挥发分; 0.264; 5%无组织排放; 非甲烷总烃; 0.0618. 其中二甲苯; 0.144; 其中二甲苯; 0.0132. 固化剂; 0.72; 固份; 0.468; 固份; 25%漆雾; 5%无组织排放; 0.02955. 挥发分; 0.252; 95%有组织收集; 90%过滤棉吸收; 0.505305. 稀释剂; 0.48; 挥发分; 0.48; 10%有组织排放; 0.056145. 75%进入工件; 1.773. 合计; 3.6; 3.6; ——; 3.6. 图2-1 油漆物料平衡图 （t/a） - 6、公用系统能耗 - 公用系统能耗见下表： - 表2-9 项目公用系统能耗明细表 序号; 名称; 规格; 单位; 现有项目使用量; 本项目使用量; 改建完成后使用量. 1; 水; 自来水; t//a; 7650; 180; 7830. 2; 电; 380/220V、50HZ; 万度/年; 100; 5; 105. - 7、公共工程 - （1）供电：接入园区供电电网。 - （2）供水：项目用水由市政供水管网提供。 - （3）排水：生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入怀远开发区污水处理厂处理，处理达标后尾水排入北淝河。 - 8、劳动定员及制度工时 - 本项目新增劳动定员共10人，1班制，每班工作8小时，年工作日300天，本项目不提供食宿。 - 9、平面布局 - 本项目位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路7号，本项目在1#厂房生产，新增建设1个伸缩式喷漆房，位于1#厂房东侧，其他区域为原有项目生产区域，包括焊接、剪切、组装等区域，同时设置待喷涂工件存放区、成品区、危化品库。 - 项目生产布局简单，生产工艺简单，主要生产设备集中布置，有利于生产，项目在各个产污节点均设有废气收集系统收集产生的废气进行治理。 - 生产车间内已进行明确的功能区划分，项目厂区分块合理；生产车间内的生产设备按照生产流程合理布置，各种设备之间保持有一定的安全距离，预留足够的废气治理场地空间。项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。 - 厂区按照“合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生产工艺，综合考虑环保、安全等要求对厂区进行了合理布置。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在生产、办公、仓储区分明显，避免相互干扰影响。从环境影响角度而言，项目总平面布置可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目在现有厂房内新增喷漆房，土建工程已完成，工艺主要集中运营期，具体工艺流程如下： 注：G：废气，S：固废 图2-3 项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 本项目为现有项目配套项目，主要对现有项目产品进行喷漆，本项目设置伸缩式喷漆房，喷漆房伸展后面积为98m2，喷漆房工时为封闭式结构，便于喷漆废气收集及处理，喷漆废气采用过滤棉+二级活性炭净化处理。 喷漆分为底漆和面漆，底漆喷涂完成后进行晾干，一般晾干2-6个小时，晾干后喷涂面漆，面漆喷涂完成后再次进行晾干，晾干完成后即为成品。 油漆、固化剂、稀释剂按1：0.3：0.2比例调制，调配均匀后通过人工使用喷枪依次进行底漆、面漆喷漆处理，喷漆、晾干过程均在喷漆房内进行，喷漆时喷漆房密闭。该工序会产生调漆、喷漆、晾干有机废气、漆雾、油漆桶、稀释剂桶；固化剂桶。 喷枪定期进行清洗，利用稀释剂清洗喷枪，清洗时利用油漆调配工序，产生的清洗溶剂作为稀释剂在调配工序使用，不产生废清洗溶剂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 安徽恒天化工装备有限公司是一家综合性的化工装备制造公司，从事石油化工、化肥、煤炭、冶金、生物制药、食品等行业非标一、二、三类高、中、低压压力容器及成套装置的设计、制造和安装的专业企业。安徽恒天环保装备科技有限公司2014年建设年产1000台（套）化工装备制造项目，该项目经怀远县发改委以怀发改许可〔2013〕163号文批准立项。2014年1月经原怀远县环境保护局以怀环函【2014】4号文审批，同意该项目的建设。2016年11月16日，原怀远县环保局下发《关于安徽恒天化工装备有限公司“年产1000台（套）化工装备制造项目”验收意见的函》（怀环监验【2016】36号），同意通过验收。 2020年6月12日安徽恒天环保装备科技有限公司进行固定污染源排污登记，登记编号：91340321052909961G001W。该项目落实了环评报告及批复文件的环保措施和要求。环评手续完备。 现有项目环评履行手续情况如下： 表2-10 现有项目环评履行情况 序号; 时间; 文件手续; 审批文件/文号. 1; 2014年1月9日; 《关于安徽恒天化工装备有限公司年建设年产1000台（套）化工装备制造项目的环评批复》; 原怀远县环境保护局，怀环函【2014】4号. 2; 2016年11月16日; 《关于安徽恒天化工装备有限公司“年产1000台（套）化工装备制造项目”验收意见的函》; 原怀远县环保局，怀环监验【2016】36号. 3; 2020 年 6 月12日; 排污许可，登记回执; 91340321052909961G001W. 主要建设内容及现有环境污染问题如下： 2、现有项目污染排放情况 现有项目为登记管理，未进行例行监测，现有项目建设较早，本次现有项目污染物排放情况依据环评及实际建设情况核算。 （1）废水 现有项目废水为生活污水，无生产废水，现有员工40人，用水定额按60L/d·人，生活污水排污系数以0.8计，年工作300天，生活污水经化粪池预处理后排入怀远开发区污水处理厂处理。现有项目水平衡见下表： 表2-11 现有项目用、排水量分析 序号; 用水环节; 用水量; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 1; 职工生活用水; 2.4; 720; 1.92; 576. 项目水平衡图如下所示： 图2-4 项目水平衡图 单位：t/d 项目废水污染物产排情况见下表： 表2-12 项目废水污染物产生及排放情况表 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 产生浓度（mg/l）; 4-5; 320; 250; 200; 30. 产生量（t/a）; /; 0.18432; 0.144; 0.1152; 0.01728. 经化粪池处理后浓度（mg/l）; 6-9; 300; 220; 150; 25. 经化粪池处理后排放量（t/a）; /; 0.1728; 0.12672; 0.0864; 0.0144. 怀远开发区污水处理厂处理接管限值（mg/L）; 6-9; 300; 150; 180; 30. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准（mg/L）; 6-9; 500; 300; 400; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标准（mg/L）; 6-9; 50; 10; 10; 5. 经污水处理厂处理后排放量（t/a）; /; 0.0288; 0.00576; 0.00576; 0.00288. （2）废气 现有项目废气仅为焊接烟尘，通过可移动式焊接烟尘净化器净化后无组织排放，根据原环评计算内容，项目废气排放情况见下表： 表2-13 现有项目废气排放情况 序号; 污染源; 污染物; 废气治理措施; 排放量（t/a）; 排放方式. 1; 焊接; 粉尘; 可移动式焊接烟尘净化器; 0.021; 无组织. （3）噪声 项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声，产噪源均位于厂房内。在采取厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面降低噪声，根据现有项目验收检测报告，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固废 现有项目固废产生情况依据现有项目环评报告固废核算内容，具体固体废物及处理措施见下表： 表2-14 现有项目运营期固废产生及处置情况 序号; 固废名称; 类别; 产生量t/a; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 6; 由当地环卫公司统一清运. 2; 废边角料; 200; 交由物资回收单位回收再利用. 3; 废机油; 危险废物; 0.05; 交由有资质单位处置. 4; 废机油桶; 0.01. 5; 废乳化液; 0.5. 6; 废油抹布; 0.1. 3、现有工程存在问题及整改措施 根据现场勘查，现有项目存在问题及整改措施如下： 表2-15 现有项目存在的问题及整改措施 序号; 存在的问题; 整改内容; 整改时限. 1; 危废暂存间制度不完善，未按要求防渗，未规范设置; 按要求规范建设危废暂存间，设置完善的管理制度，并上墙；按要求设置重点防渗措施。; 2024年3月份前. 4、现有项目污染物排放量统计 表2-16 现有项目污染物排放量统计一览表 污染要素; 污染物; 现有项目污染物排放总量（t/a）. 废水; 废水量; 576. COD; 0.0288. BOD5; 0.00576. 氨氮; 0.00576. SS; 0.00288. 废气; 粉尘; 0.021. 固废; 生活垃圾; 6. 废边角料; 200. 废机油; 0.05. 废机油桶; 0.01. 废乳化液; 0.5. 废油抹布; 0.1. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状如下： 1、空气环境： （1）项目所在区域达标判断 本次评价选择2022年作为评价基准年，引用蚌埠市人民政府发布的《2022年蚌埠市环境状况公报》，具体如下： 表3-1 2022年蚌埠市年均浓度 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3 ）; 标准值 （μg/m3 ）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 31; 70; 44.3; 达标. PM10; 年平均浓度; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 37; 35; 105.7; 不达标. CO; 日均值第 95 百分位浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 8 小时平均值第 90 百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. 根据上表可知，项目所在区O3、PM2.5超标，因此判定为不达标区。 - （2）特征污染物环境质量现状评价 本项目环境空气现状中非甲烷总烃、TSP、二甲苯，环境质量现状由安徽众诚环境检测有限公司于2023年11月27日-11月29日采样检测。 表3-2 环境空气监测点一览表 监测点位; 监测点名称; 方位; 距离项目区. G1; 马庄子; SW; 1000m. 图3-1 大气监测点位图 表3-3 环境空气现状监测因子和监测频率 污染物名称; 取值时间; 监 测 频 率. 非甲烷总烃; 小时均值; 连续监测3天，每天采样4次（02、08、14、20时各1次），每次至少有45min的采样时间. 二甲苯. TSP; 日均值; 连续监测3天. 表3-4 特征污染物现状检测结果表 检测项目; 采样日期; 采样点位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 对二甲苯（µg/m3）; 2023.11.27; 马庄子; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 间二甲苯（µg/m3）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 邻二甲苯（µg/m3）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 对二甲苯（µg/m3）; 2023.11.28; 马庄子; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 间二甲苯（µg/m3）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 邻二甲苯（µg/m3）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 对二甲苯（µg/m3）; 2023.11.29; 马庄子; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 间二甲苯（µg/m3）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 邻二甲苯（µg/m3）; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2023.11.27; 马庄子; 0.55; 0.54; 0.58; 0.57. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2023.11.28; 马庄子; 0.56; 0.51; 0.52; 0.56. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2023.11.29; 马庄子; 0.58; 0.58; 0.59; 0.56. 总悬浮颗粒物（µg/m3）; 2023.11.27; 马庄子; 148; ——; ——; ——. 总悬浮颗粒物（µg/m3）; 2023.11.28; 马庄子; 167; ——; ——; ——. 总悬浮颗粒物（µg/m3）; 2023.11.29; 马庄子; 157; ——; ——; ——. 表3-5 特征因子评价表单位：mg/m3 点位名称; 污染物; 平均 时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 最大超标倍 数; 达标 情况. 马庄子; 非甲烷总烃; 小时 浓度; 2.0; 0.51-0.59; 0.255-0.295; /; /; 达标. 二甲苯; 小时 浓度; 0.2; 未检出; /; /; /; 达标. TSP; 日均值; 0.9; 0.148-0.167; 0.164-0.186; /; /; 达标. 由上表可知，监测点非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求，项目区域内TSP 环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求，二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，说明项目区域大气环境质量现状较好。 2、地表水环境 本项目废水进入怀远开发区污水处理厂，外排进入北淝河，区域地表水环境引用蚌埠市环境监测站发布的《2022年蚌埠市环境状况公报》，具体如下： （1）国控断面 2022年，蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面（点位）包括8个河流断面（2个淮河干流和6个支流断面）和4个湖库点位。 淮河干流蚌埠段：蚌埠闸上、沫河口2个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比无明显变化。 淮河蚌埠段支流：北淝河入淮河口断面水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染，同比有所好转；怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、沱河关咀、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥5个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化。 湖库：天河湖区、沱湖湖区、天井湖湖心、四方湖闸上4个点位水质类别均符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染。与上年相比，天河湖区点位水质状况有所下降，其它3个点位水质状况均无明显变化。 （2）省控断面 2022年，蚌埠市“十四五”地表水省控监测断面（点位）包括7个河流断面（3个淮河干流和4个支流）和2个湖库点位。 淮河干流蚌埠段：黄盆窑、新城、晶源水务取水口3个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好。 淮河蚌埠段支流：怀洪新河取水口、怀洪新河固镇、新开沱河闸、窑河入淮口4个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。 湖库：龙子湖中点位水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染；芡河湖怀远县三水厂取水口点位水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。 3、声环境质量 本项目为新建项目，周边50m范围内无居民等敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可不对声环境进行监测。 4、生态环境、地下水、土壤环境 根据项目特征，项目评价不涉及生态环境、地下水、土壤评价，本次评价不开展生态环境、地下水、土壤环境质量现状调查。 综上所述，项目所在区域空气环境不满足相应标准，地表水及声环境满足相应标准，区域环境质量基本良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对建设项目所在地块周边环境现状的踏勘，建设项目厂界外500m范围内无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标， 2、声环境 根据现场勘查，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 根据现场勘查，项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不会对周边生态环境造成明显影响，区域内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 废水排放执行怀远开发区污水处理厂接管限值，接管限值中没有的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值，怀远开发区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-6 污水排放标准单位：mg/L，pH无量纲 评价因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 怀远开发区污水处理厂接管限值; 6-9; 300; 150; 180; 30. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值; 6-9; 500; 300; 400; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5. 本项目执行标准; 6~9; 300; 150; 180; 30. 2、废气 喷漆废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值；非甲烷总烃无组织排放同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值 浓度（mg/m3）; 依 据. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 二甲苯; 70; 15; 0.6; 1.2. 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》排放限值 污染物; 排放限值（mg/m³）; 特别排放限值（mg/m³）; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中表 1 的 3 类声环境功能区排放限值，具体标准见下表： 表3-9 运营期厂界噪声排放标准 单位： dB（A） 时间段; 标准类别; 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固废处理处置执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2021年5月31日修订），危险固体废物须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，危险废物暂存设施需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）），为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年4月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 （1）废水总量 本项目废水仅有生活污水，进入怀远开发区污水处理厂，废水纳入怀远开发区污水处理厂总量范围内，不申请总量。 （2）废气总量 项目排放的大气污染物主要为烟（粉）尘、VOCs，本项目新增申请总量为：烟（粉）尘：0.086t/a、VOCs：0.53t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目在现有厂房内新增喷漆房，厂房已建成，施工期只进行设备安装调试，对外环境影响小，本次评价不作分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 1、废气源强分析 本项目仅为喷漆，废气为喷漆、晾干废气。 项目油漆、稀释剂、固化剂污染物成分含量见下表： 表4-1 本项目喷漆溶剂型油漆、稀释剂成分含量一览表 序 号; 名称; 年使用量t/a; 类别; 成分比例; 含量t/a. 1; 底漆; 1.2; 固份; 80%; 0.96. 2; 挥发分; 20%; 0.24. 3; 其中二甲苯; 0.12. 4; 面漆; 1.2; 固份; 78%; 0.936. 5; 挥发分; 22%; 0.264. 6; 其中二甲苯; 0.144. 7; 固化剂; 0.72; 固份; 65%; 0.468. 8; 挥发分; 35%; 0.252. 9; 稀释剂; 0.48; 挥发分; 100%; 0.48. 10; 合计; 挥发分; /; 1.236. 11; 其中二甲苯; /; 0.264. 12; 固分; /; 2.364. 根据上表可知，喷漆、晾干废气非甲烷总烃产生量为1.236t/a，其中二甲苯为0.264t/a，固分为2.364t/a。对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等要求，项目建设密闭喷漆房，项目喷漆为空气喷涂，上漆率以75%计，25%形成漆雾。 项目将喷漆废气收集经过滤棉预处理后，与晾干废气一并通过一套二级活性炭吸附装置净化处理，经1根15m高排气筒排放（DA001）。项目喷漆房全封闭，废气收集效率以95%计，过滤棉对漆雾净化效率约90%，二级活性炭脱附对非甲烷总烃净化效率60%，喷漆年工作2400小时，风机风量为5000m3/h。 项目废气产排情况及污染物防治措施一览表见下表： 表4-2 项目有组织废气产排情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 风量 （m³/h）; 治理 措施; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m³）. 喷漆、晾干; 有组织; 漆雾; 0.56; 0.234; 46.79; 5000; 过滤棉+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）; 0.056; 0.023; 4.68. 非甲烷总烃; 1.174; 0.489; 97.85; 0.470; 0.196; 39.14. 二甲苯; 0.251; 0.105; 20.90; 0.10; 0.04; 8.36. 表4-3 项目无组织排放废气 污染源; 排放形式; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 喷漆、晾干; 无组织; 漆雾; 0.03; 加强废气收集效率; 0.03. 非甲烷总烃; 0.0618; 0.0618. 二甲苯; 0.0132; 0.0132. 表4-4 项目废气治理设施一览表 污染工序; 污染物; 排放形式; 治理措施; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放标准. 喷漆、晾干; 漆雾; 有组织; 过滤棉+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）; 95; 90; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 95; 60; 是. 二甲苯; 95; 60; 是. 表4-5 项目有组织废气排放口基本信息一览表 编号; 污染工序; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 维度. DA001; 喷漆、晾干; 117.251524; 33.010677; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 2、非正常工况下废气源强： 本项目非正常工况主要考虑因局部停电造成废气处理设备停止运行，污染防治设备设施损坏导致处理效率下降，而出现废气未经有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为0。 非正常工况下废气排放源强见下表。 表4-6 项目废气处理设施故障（无处理效率）废气排放参数汇总 非正常排放原因; 排放源; 污染物; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 废气处理设备故障，无处理效率; DA001; 漆雾; 0.234; 46.79. 非甲烷总烃; 0.489; 97.85. 二甲苯; 0.105; 20.90. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 3、污染防治措施及达标分析 （1）有机废气治理措施及可行性分析 本项目喷漆、晾干产生非甲烷总烃及二甲苯，项目喷漆房为封闭式结构，内设引风系统收集产生的废气进入一套过滤棉+二级活性炭吸附装置净化处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。 对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等要求，项目建设密闭生产车间，可加强废气的收集。 - 为了加大对有机气体的吸附效率，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，项目采用二级活性炭吸附装置，即在一级吸附的基础上再加一道活性炭吸附装置。其主要工作原理是：当一级活性炭吸附趋于饱和时，原二级吸附变更为一级吸附，并且更新的吸附装置重新添加新活性炭作为二级吸附，这样可确保废气最大量的吸收，同时也降低事故排放的风险。经过二级活性炭吸附装置后，项目有机废气的吸附效率可达60%以上，本项目有机废气去除效率以60%计合理。 本项目二级活性炭吸附装置参数如下： 表4-7 活性炭吸附装置主要设计参数 序号; 项目; 单位; 技术指标. 1; 箱体尺寸; mm; 2000×1500×1800. 2; 粒度; 目; 12~40. 3; 活性炭类型; —; 蜂窝. 4; 比表面积; m2/g; 900~1600. 5; 总孔容积; cm3/g; 0.81（碘值≥800mg/g）. 6; 水分; %; ≤5. 7; 单位面积重; g/m2; 200~250. 8; 着火点; ℃; ＞500. 9; 吸附阻力; Pa; 700. 10; 结构形式; —; 抽屉式. 11; 活性炭填充量; t/次; 0.29. 13; 吸附效率; %; 30. 活性炭吸附原理： 活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触，当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 图4-1 单级活性炭吸附箱（不进行脱附的简单工艺） 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）》及《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）文件要求，项目使用的活性炭吸附装置还需满足以下要求： （1）蜂窝活性炭的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积（利用BET法测试的单位质量吸附剂的表面积）应不低于650m2/g。 （2）固定床吸附装置吸附层的气体流速根据吸附剂的形态确定，采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s。 （3）按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。 （4）按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留非甲烷总烃废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。非甲烷总烃废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 本项目利用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 - （3）废气收集措施 项目废气处理工艺图如下所示： 图4-2 废气处理工艺示意图 ### （4）无组织废气防治措施 本项目为涂装行业，无组织废气需加强控制，根据《其他工业涂装挥发性有机物治理实用手册》要求，项目无组织废气主要采取以下措施： ①合理布置车间，将产生废气的污染源集中布置，集中收集废气，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； ②加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放； ③单独设置喷漆间、调漆间（与喷漆房并用）等区域，并在产污节点处均设置引风系统收集产生的废气，加强有组织废气收集效率，确保废气在小范围内形成负压收集，减少无组织散发。 ④盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。油漆、稀释剂、固化剂均位于封闭的容器内存储，存储过程中减少无组织废气挥发，VOCs物料均位于封闭的室内。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。 4、废气污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），监测计划如下： 表4-8 营运期环境监测计划 排放方式; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 有组织; DA001; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年. 二、废水 1、废水污染物源强分析 本项目生产不用水，仅为新增职工生活用水。 项目新增劳动定员10人，参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679─2019），职工生活用水按60L/d·人，生活污水排污系数以0.8计，年工作300天，生活污水经化粪池预处理后排入怀远开发区污水处理厂处理。 本次项目给排水水量一览表见下表： 表4-9 项目给排水水量一览表 序号; 名称; 用水标准; 用水量; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 1; 职工生活用水; 60L/d·人; 0.6; 180; 0.48; 144. 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入怀远开发区污水处理厂处理，处理达标后尾水排入北淝河，本项目水平衡见下图。 图4-3 项目水量平衡图（单位：t/d） 废水污染物产生及排放情况见下表： 表4-10 项目废水产生及排放情况表 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 产生浓度（mg/l）; 6-9; 320; 250; 200; 30. 产生量（t/a）; /; 0.04608; 0.036; 0.0288; 0.00432. 经化粪池处理后排放浓度（mg/l）; 6-9; 300; 220; 150; 25. 经化粪池处理后排放量（t/a）; /; 0.0432; 0.03168; 0.0216; 0.0036. 怀远开发区污水处理厂接管限值（mg/l）; 6-9; 300; 150; 180; 30. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值; 6-9; 500; 300; 400; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（mg/l）; 6-9; 50; 10; 10; 5. 经污水处理厂处理后污染物入环境总量（t/a）; /; 0.0072; 0.00144; 0.00144; 0.00072. 改建完成后全厂仅为生活污水，改建完成后全厂给排水水量见下表： 表4-11 改建完成后全厂给排水水量一览表 序号; 名称; 用水标准; 用水量; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 1; 职工生活用水; 60L/d·人; 3; 900; 2.4; 720. 改建完成后，全厂生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入怀远开发区污水处理厂处理，处理达标后尾水排入北淝河，改建完成后全厂水平衡见下图。 图4-4 改建完成后全厂水量平衡图（单位：t/d） 表4-12 建设项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 经度; 纬度. 1; DW001; 废水总排口; 117.249485; 33.010974; 怀远开发区污水处理厂; 间接排放; 8:00-18:00. - 废水治理可行性分析 （1）废水排放途径 项目生活污水经化粪池预处理，根据现场勘查，现有项目化粪池已建设完成，化粪池满足本项目废水处理，生活污水经处理后进入怀远开发区污水处理厂处理，处理达标后尾水排入北淝河。 （2）依托怀远开发区污水处理厂可行性分析 ①怀远经开区污水处理厂概况 怀远经开区污水处理厂位于开发区配天大道南段东侧，总投资15970.66万元，项目占地面积为31亩（20666.67m2），总建筑面积为2950m2。处理规模15000m3/d；改造完善18.75km配套管网，新建进水管网1km，排放明渠（含过路涵管）1km，尾水排放通道生态改造5km；改造工业污水提升泵站1座。 ②接管可行性分析 怀远经开区污水处理厂主要处理怀远县经济开发区建成区工业废水及生活污水，北至世纪大道（含大道北侧的企业污水）；东至淮上区与怀远县分界线；西至迎宾大道（含北段龚刘路及西侧的企业污水）；南至淮河大堤；服务面积约9.5km2。 本项目地处怀远经济开发区属于怀远经开区污水处理厂纳污范围。项目所在地区污水管道已建成，项目外排废水为生活污水，排放量为0.48t/d，占污水处理站处理能力的0.0032%，排放水量不对污水处理厂造成负担，本项目废水排入怀远经开区污水处理厂是可行的。 3、废水污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目废水仅为生活污水，为间接排放，不对废水进行检测。 三、噪声 1、噪声源强及防治措施 本项目噪声设备主要为风机，在采取厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。具体噪声源见下表： 表4-13 项目噪声源的平均声压级 序号; 设备名称; 单位; 数量（台/套/个）; 噪声声压级（dB（A））; 噪声防治措施; 排放强度 dB（A）; 持续时间h/a. 1; 过滤棉+二级活性炭废气处理; 离心风机; 1; 90; 隔声、噪声衰减、合理布局、墙体隔声; 65; 2400. 2、厂界达标情况 - 项目通过选择低噪声设备，加强厂房隔音建设，机座设防震垫，以改善噪声敏感区的环境。具体措施如下： （1）控制噪声源 ①在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的设备。 ②离心风机等设备安装消音器，机座设防震垫。 （2）隔断传播途径 将各种高噪声设备置于室内隔声，同时在建筑设计中采用双层复合板及门窗密封装置。 （3）减振与隔振 机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中内外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，鼓风机等设置单独基础或减震垫措施；强振设备与管道间采取柔性连接方式；对有关管道设防喘振装置。 （4）阻隔屏蔽、吸纳作用 在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及泵房噪声强弱，利用建构筑物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。 项目在认真落实上述噪声治理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区排放限值。 3、声环境监测计划 表4-14 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 固体废物 1、固废产排情况 生活垃圾：项目劳动定员10人，生活垃圾排放系数按0.5kg/人·d，年工作300d，则生活垃圾产量为1.5t/a，该生活垃圾由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，不会产生堆存占地等方面的问题，对环境的影响较小。 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶：根据业主提供的资料，本项目废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶产生量约为0.4t/a，属于危险废物，暂存厂区危废暂存间，委托有资质单位处置。 漆渣：项目漆渣产生量为0.01t/a，作为危废，交由有资质单位处置。 废过滤棉：本项目漆料平衡中由过滤棉吸附的漆雾量为0.5313t，按0.4t/t吸附率计，则需过滤棉量为1.3t/a，废过滤棉产生量为过滤棉及漆雾量，合计为1.82t/a，废过滤棉为危废，收集后暂存危废间，交有资质单位处理。 废活性炭：根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）：“活性炭对有机废气等各成分的吸附容量大约在10%~40%范围内，一般为25%左右。”即活性炭吸附容量按1t活性炭可有效吸附0.25t有机废气计算。本项目有机废气净化系统有机废气去除量约为0.704t/a，则废活性炭产生量为3.52t/a。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危废固废，废物类别为HW49（其他废物），代码900-039-49（烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色、除杂、净化过程产生的废活性炭），危险特性T/In。集中定点收集至厂区内危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位进行处理。 本项目固体废物产排情况见下表： 表4-15 项目运营期固废产生及处置情况 序号; 固废名称; 类别代码; 代码; 属性; 产生环节; 物理性状; 贮存方式; 产生量t/a; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 1; 生活垃圾; 99; 900-999-99; 生活垃圾; 生活; 固态; 袋装; 1.5; 交由环卫部门处理; 1.5. 表4-16 建设项目危险固体废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年度产生量（t/a）; 产生工序及装置; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 产废周期; 环境危险特性; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 1; 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; HW49; 900-041-49; 0.4; 喷漆; 固体; 油漆、固化剂、稀释剂; 1个月; T/In; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理; 0.4. 2; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.01; 喷漆; 固体; 漆渣; 1个月; T，I; 0.01. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1.82; 废气净化; 固体; 油漆、固化剂稀释剂; 1个月; T/In; 1.82. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.52; 废气净化; 固体; 油漆、固化剂稀释剂; 6个月; T/In; 3.52. 2、环境管理要求 （1）生活垃圾： 按照《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2021年5月31日修订）要求实施。 - （2）危险废物 - 本项目的危险废物暂存与危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）的要求进行临时贮存后，委托危废处理资质单位处置，并对产生的危险废物向当地生态环境部门备案。 表4-17 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; HW49; 900-041-49; 厂区西南侧; 10m2; 桶装; 10t; 1个月. 2; 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 1个月. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装; 1个月. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 6个月. 危废暂存间共用可行性分析： 危废暂存间内危废暂存所需面积分析见下表。 表4-18 项目危险废物贮存场所（设施）利用可行性分析 序号; 贮存场所（设施）名称; 项目; 危险废物名称; 产生量（t/a）; 暂存周期; 所需面积m2. 1; 危废暂存间; 现有项目; 废机油; 0.05; 1年; 1. 2; 废机油桶; 0.01; 1年. 3; 废乳化液; 0.5; 1年; 1. 4; 废油抹布; 0.1; 1年. 5; 改建项目（本项目）; 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; 0.4; 1个月; 2. 6; 漆渣; 0.01; 1个月; 2. 7; 废过滤棉; 1.82; 1个月. 8; 废活性炭; 3.52; 6个月; 2. 9; 合计; /; /; /; 8. 从上表分析可知，本项目建设完成后所需危废暂存间面积为8m2，现有危废暂存间面积为10m2可满足全厂危废暂存使用。 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 危险废物暂存、处置要求： 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）（2022年1月1日实施）的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。 厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的规定设置。 ### 危险废物包装、运输要求： 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，蚌埠兴创电子科技有限公司将危废委托有资质单位进行处置。本项目危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）（2022年1月1日实施），并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 危险废物识别标志设置要求： 应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求规范设置危废标志，总体要求如下： 危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 危险废物管理计划和管理台账制定要求： 产生危险废物的单位，应当按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）4.3规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内 容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 产生危险废物的单位应当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。 本项目固废按要求经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析及防治措施 1、地下水、土壤污染途径分析 污染源：危废暂存间、危化品库、喷漆房 污染物类型：危废、油漆、稀释剂、固化剂 污染途径：地面下渗污染 2、主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗， 本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表： 表4-19 本项目地下水、土壤污染途径及应采取的防治措施 防渗级别; 区域; 防渗要求. 重点防渗; 危废暂存间、危化品库、喷漆房; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗; 生产车间其他区域; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行. 本项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设和生产对地下水影响较小。 六、环境风险影响分析 - 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算Q值，当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn 式中：q1、q2……qn——每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 具体判定结果见下表。 表4-20 建设项目Q值确定表 名称; 状态; 危险性 类别; 贮存物质量（t）; q/Q. 最大储存量; 临界量. 底漆; 液体; 可燃、有毒; 0.4; 10; 0.04. 面漆; 液体; 可燃; 0.4; 10; 0.04. 固化剂; 液体; 可燃、有毒; 0.1; 10; 0.01. 稀释剂; 液体; 有毒; 0.1; 10; 0.01. 合计; /; /; /; /; 0.1. 注：底漆、面漆中含有二甲苯，固化剂、稀释剂含有乙酸丁酯，临界量为10t，底漆、面漆、固化剂、稀释剂10t计。 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年版）中环境风险评价章节中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需做专项评价，本项目Q=0.1，不设风险评价专题，需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 - 2、风险物质危险性辨识 - 项目在生产过程中的主要风险物质见下表： 表4-21 主要风险物质分布及影响途径一览表 序号; 风险物质; 风险源分布; 可能影响途径; 风险事故. 1; 底漆、面漆、固化剂、稀释剂; 危化品库; 地下水、土壤、大气; 泄漏、火灾. ### 3、风险防范措施及应急要求 （1）危险废物贮存过程的风险防范措施 - 针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，做好贮存风险事故防范工作。 1）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）贮存过程污染控制要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 3）危险废物的贮存 ①危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 ②危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ④贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑤贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 ⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）附录B执行。 （2）车间及管理风险防范措施 1）设立安全与环保专员，负责全厂的安全运营，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，禁止职工人员在车间内吸烟等。 2）合理进行厂区及车间平面布置，合理布置危化品使用和堆放位置。 3）厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急措施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 4）组织人员培训，工作人员要求能够熟练掌握正确的设备操作程序，指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。 （3）废气处理装置维护措施 加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患。定期对过滤棉、活性炭吸附装置废气处理设施进行检查，防患于未然；定期更换过滤棉、活性炭，确保废气治理设施的有效运行。 （4）油漆、固化剂、稀释剂泄漏应急措施 发生油漆、固化剂、稀释剂泄漏事故时应尽可能切断泄漏源，避免一切火源，通过采用合理通风等措施，加速泄漏物质扩散，在确保不会发生爆炸的前提下，尽可能早地采取处置措施。在危废暂存间、危化品库设置重点防渗，并设置托盘，确保泄露在围堰内，不外泄至外环境。同时加强巡视，确保发生事故时第一时间发现，避免造成大量泄露。 泄漏量较大时应及时疏散厂区内车辆、附近及下风向居民。 ### 4、事故应急预案 （1）应急准备 厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 企业设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。 当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。 组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。 根据项目的性质，本次评价提出应急预案，供建设单位参考。 表4-22 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区 （确定危险目标）; 生产装置区存在着火灾、泄漏等风险. 2; 应急组织机构、人员; 成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，确定主要负责人，发生环境风险事故时，负责应急救援工作的组织和指挥。. 3; 预案分级响应条件; 如发生严重的化学品等泄漏，或诱发次生事故，应该立即报生态环境、安监、消防主管部门，主管部门指导现场应急工作。 请求生态环境主管部门安排专家、检测人员等前往现场做技术支援。 应急救援指挥领导小组主要负责人应在30分钟内到达现场指挥应急处置工作。工厂指挥部应该立即启动应急预案并组织各方面力量处置，及时将处置情况报市环保主管部门。. 4; 应急救援、防护措施与器械; （1）应对所使用的化学品粘贴化学品安全标签，安全标签应提供应急处理的方法。 （2）配置足够的消防器材。. 5; 信息报送; （1）突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在事发地群众中造成不利影响。 （2）初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害和程度、转化方式趋向等初步情况。 （3）续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切的数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 （4）处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; （1）现场指挥部应根据发生的环境风险事故的情况，指定专业人员具体负责应急监测工作。 （2）根据监测结果，现场指挥部综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家组咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境污染事件应急决策的依据。 （3）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。. 7; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; （1）突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动； （2）撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。. （2）应急联动机制 按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。 - 七、排污许可管理类别 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号）中要求“（七）积极探索排污许可与环评制度的联动试点。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确‘建设项目环境影响评价与排污许可联动内容’和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核”的要求。 对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二十八、金属制品业 33；80 结构性金属制品制造 331，本项目使用的有机溶剂低于10吨，为登记管理。 本项目实际发生排污前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中要求完善排污许可。 八、环保投资 项目环保投资估算详见下表： 表4-23 环保投资一览表 序号; 种类; 环保投资内容; 投资费用 （万元）. 1; 废水治理; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后进入怀远开发区污水处理厂处理，处理达标后尾水排入北淝河; 依托. 2; 废气治理; 喷漆、晾干废气; 单独设置封闭式喷漆房， 喷漆房内形成负压引风系统，喷漆、晾干废气一并进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理+1根15m高排气筒（DA001）排放。; 15. 3; 噪声治理; 机械噪声; 设备基础减振、墙体隔声、加强管理; 2. 4; 固废治理; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶; 3. 5; 危险废物; 位于厂区西南侧，建筑面积10m2，防风、防雨、防腐、防渗等措施. 6; 地下水、土壤治理; 重点防渗：危废暂存间、危化品库、喷漆房重点防渗，生产车间其他区域为一般防渗; 2. 7; 风险防护; 设置分区防渗，设置应急预案、加强员工风险防范意识、规范生产操作; 3. 8; 合计; 25. 九、项目改建完成前后污染物排放“三本账”分析 改建前后各类污染物排放情况的“三本账”如下表： 表4-24 改建完成前后各类污染物“三本账” 单位：t/a 类别; 污染物; 现有排放量; 改建项目（本项目）排放量; 以新带老削减量; 扩建项目完成后总排放量; 增减量变化. 废气; 颗粒物; 0.021; 0.086; 0; 0.107; +0.086. 非甲烷总烃; 0; 0.53; 0; 0.53; +0.53. 二甲苯; 0; 0.1132; 0; 0.1053; +0.1132. 废水; COD; 0.0288; 0.0072; 0; 0.036; +0.0072. BOD5; 0.00576; 0.00144; 0; 0.0072; +0.00144. SS; 0.00576; 0.00144; 0; 0.0072; +0.00144. 氨氮; 0.00288; 0.00072; 0; 0.0036; +0.00072. 固废（产生量）; 生活垃圾; 生活垃圾; 6; 1.5; 0; 7.5; 1.5. 一般固废; 废边角料; 200; 0; 0; 200; 0. 危险废物; 废机油; 0.05; 0; 0; 0.05; 0. 废机油桶; 0.01; 0; 0; 0.01; 0. 废乳化液; 0.5; 0; 0; 0.5; 0. 废油抹布; 0.1; 0; 0; 0.1; 0. 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; 0; 0.4; 0; 0.4; +0.4. 漆渣; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 废过滤棉; 0; 1.82; 0; 1.82; +1.82. 废活性炭; 0; 3.52; 0; 3.52; +3.52. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆、晾干废气/DA001 | 漆雾、非甲烷总烃、二甲苯 | 单独设置封闭式喷漆房， 喷漆房内形成负压引风系统，喷漆、晾干废气一并进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理+1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后进入怀远开发区污水处理厂处理，处理达标后尾水排入北淝河 | 怀远开发区污水处理厂接管限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | / | 机械设备噪声 | 采取必要的隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 不外排 |
|  | 危废 | 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗：危废暂存间、危化品库、喷漆房重点防渗；等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行； 一般防渗区：生产车间其他区域设置为一般防渗区；等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对厂区设置分区防渗； ·加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施； 设置应急预案、加强员工风险防范意识、规范生产操作 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行新增排污口规范化设置工作。 ②项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

安徽恒天环保装备科技有限公司新建喷漆房和附属污染物处理项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环境影响角度来看，该项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.021 |  |  | 0.086 |  | 0.107 | +0.086 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.53 |  | 0.53 | +0.53 |
|  | 二甲苯 | 0 |  |  | 0.1132 |  | 0.1053 | +0.1132 |
| 废水 | COD | 0.0288 |  |  | 0.0072 |  | 0.036 | +0.0072 |
|  | BOD5 | 0.00576 |  |  | 0.00144 |  | 0.0072 | +0.00144 |
|  | SS | 0.00576 |  |  | 0.00144 |  | 0.0072 | +0.00144 |
|  | 氨氮 | 0.00288 |  |  | 0.00072 |  | 0.0036 | +0.00072 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 6 |  |  | 1.5 |  | 7.5 | +1.5 |
|  | 废边角料 | 200 |  |  | 0 |  | 200 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.05 |  |  | 0 |  | 0.05 | 0 |
|  | 废机油桶 | 0.01 |  |  | 0 |  | 0.01 | 0 |
|  | 废乳化液 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0 |
|  | 废油抹布 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0 |
|  | 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | +0.4 |
|  | 漆渣 | 0 |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 废过滤棉 | 0 |  |  | 1.82 |  | 1.82 | +1.82 |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 3.52 |  | 3.52 | +3.52 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①