# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 3万吨/年特殊钢铸件项目

建设单位(盖章)：安徽泰昌特殊合金制造有限公司

编制日期：  二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 3万吨/年特殊钢铸件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-340321-04-01-500044 |  |  |
| 建设单位联系人 | 褚海涛 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽怀远经济开发区乳泉大道2号 |  |  |
| 地理坐标 | 117度15分34.204秒，32度58分48.767秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3391 黑色金属铸造 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业 33—68、铸造及其他金属制品制造 339—其他(仅分割、焊接、组装的除外) |
| 建设性质 | 新建(迁建) 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 怀远县发改委 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 17539 | 环保投资(万元) | 480 |
| 环保投资占比(%) | 2.74 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地(用海)面积(m2) | 27000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目属于有电炉冶炼工序的铸锻项目，有二噁英产生，且500米范围内有环境空气保护目标(万福园)，设大气环境影响专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水依托怀远经济开发区污水处理厂一期工程处理，不直排环境. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水依托园区管网，不新增取水口. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《怀远经济开发区总体规划》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽怀远经济开发区区域环境影响报告书》 召集审查机关：原安徽省环境保护局 审查文件名称及文号：《关于安徽怀远经济开发区区域环境影响报告书批复的函》，环评函[2007]1055号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《怀远经济开发区总体规划》，怀远经济开发区东起怀远县与蚌埠市淮上区交界处，西至龚刘路，北起魏岗村北部沟，南至淮河，总用地面积为9.5km2，发展金属产品机械加工、纺织业等主导产业。 项目位于安徽怀远经济开发区乳泉大道2号(附图1)，属于安徽怀远经济开发区规划的工业用地(附图2)。项目年产3万吨/年特殊钢铸件，属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)中“C3391 黑色金属铸造”，为开发区规划的“金属产品机械加工”范畴。因此，项目符合《怀远经济开发区总体规划》要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 根据《安徽怀远经济开发区区域环境影响报告书》及其审查意见(附件3)，项目符合安徽怀远经济开发区规划环评及审查意见相关要求。详细分析见表1-2。 表1-2 项目与规划环评及审查意见符合性分析 类别; 文件要求; 项目情况; 符合性. 规划环境影响评价; 大气环境影响减缓措施; 对新引进项目废气排放控制提出相应的要求，严格按照规划的工业用地布局。区域能源结构的调整，在开发区企业中逐步提高天然气普及率。推行清洁生产，健全环境管理和监督，健全事故排放的应急机制; 项目在现有厂房内实施，选址属于规划的工业用地；4台加热炉均采用天然气作为燃料；废气配套屋顶罩收集+布袋除尘器处理，能够稳定达标; 符合. 地表水环境影响减缓措施; 蚌埠市第三污水处理厂建成并投入正常运行后，生产废水、生活污水经企业预处理达到污水处理厂接管水质标准后通过污水管网排入污水处理厂处理，污水处理厂尾水外排执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级A标准; 生活污水经化粪池处理后，与循环冷却废水经由总排口排入怀远经济开发区污水处理厂一期工程集中处理，外排废水满足接管标准要求; 符合. 噪声控制措施; 采取安装消音器、隔声罩、减震底座，建隔声间、隔声门窗，车间装设吸声材料等多种措施; 选用低噪声的设备；采取隔音、消声、减振等措施，《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准; 符合. 固体废物管理与处置措施; 严格控制固体废物污染，工业固体废物综合利用处理率、危险废物安全处置率、生活垃圾无害化处理率全部达到100%; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置；冶炼废渣外售综合利用；钢渣作为原料回电弧炉冶炼；废耐火材料由厂家回收利用；除尘灰、废机油委托有资质单位处置，固体废物无害化处理率全部达到100%; 符合. 规划环评审查意见; 鉴于开发区规划面积已超出了国家核准的面积，超出部分的开发建设还需得到有关政府及部门的正式批准; 项目在现有厂房内实施，属于国家核准的范围(详见附图2); 符合. 明确怀远经济开发区环境保护的总体要求。在开发区的建设和发展中，坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，按循环经济理念和清洁生产原则指导开发区建设，促进开发区可持续发展; 项目冶炼废渣外售综合利用；钢渣作为原料回电弧炉冶炼；废耐火材料由厂家回收利用，体现了循环经济理念和清洁生产; 符合. 按照省政府对开发区批复的总体要求，优化开发区内产业结构。严格限制非开发区产业定位方向的项目入区建设，严格限制高耗能、高污染、高废水产生的行业和企业入区建设，国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目不得入区建设。进一步优化开发区内用地布局，对开发区内现有不符合产业功能定位的企业要限期进行搬迁; 项目外购废钢经过精炼后进行高性能热作模具、高性能冷作模具、镜面塑料模具、时效硬化模具、冷轧辊、石油阀箱以及其他锻件的生产。配套精炼设备处置能力与企业具有的铸造能力相匹配，仅为后续铸件产品质量提供保障，钢水全部用于铸件生产不外售。从主要原辅材料和产品方案角度分析，项目为含冶炼工序的铸锻项目，属于《国民经济行业分类》(2017年版)和《2017年国民经济行业分类注释》中的“C3391 黑色金属铸造”，为开发区规划的“金属产品机械加工”范畴; 符合. 加快开发区内环保基础设施建设，确保污染物达标排放。开发区实行雨污分流，加快开发区污水管网等配套工程建设进度，完善环保基础设施，在蚌埠市第三污水处理厂建成投入运行前，所有入区的工业企业生产、生活污水排放必须全部达标排放;污水处理厂投入运行后，工业企业污水须达到接管标准后进入污水处理厂集中处理，已有企业的污水排放口应全部取缔。进一步论证开发区集中供热的可行性，新入区企业建设锅炉应优先使用清洁能源，减少大气污染物排放，工业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的二级标准。开发区内危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)的规定要求。生活垃圾由环卫部门集中处置。声环境执行相应功能区标准,施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》中的有关规定。; 根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则建设排水系统，生活污水经化粪池处理后，与循环冷却排污水经由总排口排入怀远经济开发区污水处理厂(一期)集中处理；热处理炉使用天然气作为燃料，冶炼工序配套布袋除尘器，废气排放满足相关标准要求；按照严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597- 2023)的相关要求改造危险废物暂存间；采取消声、隔声、减振等措施后，厂界夜间噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准限值要求; 符合. 妥善安置区内搬迁居民，并合理布局搬迁居民安置区，确保动迁居民生活质量与环境质量不降低。; 不涉及; /. 加强开发区环境安全管理工作。开发区基础设施和企业生产项目运营管理中须制定并落实事故防范对策措施和应急预案，开发区内各危险化学品库区及使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入环境，储备事故应急设备物资，定期组织演练，确保开发区环境安全; 建设单位组织环境风险应急预案的编制，定期对员工进行风险应急演练，定期参加上级主管机构和各级行政主管部门组织的风险技术培训，提高环境风险管理和技术水平; 符合. 开发区必须采取措施削减污染物排放总量，确保污染物排放总量控制指标符合蚌埠市及怀远县环保局的要求。; 项目按照倍量申请二氧化硫、氮氧化物、烟(粉)尘均应进行倍量替代，不会突破废气污染物总量; 符合. 进入开发区内的建设项目必须严格执行环境影响评价制度，必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收；验收合格后，项目方可正式投入生产或使用; 正在履行相关环保手续; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目主要设施为50t电弧炉1座、5t合金熔融炉1座、30tAOD炉1座、30tLF炉1座、30tVD炉1座及配套公辅设施等。项目建成后，合格特殊钢铸件3万吨，电炉设计能够达到环保、能耗、安全等强制性标准。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目主要设施不属于“限制类”和“淘汰类”，属于允许类。 2021年1月3日，怀远县发改委对该项目进行了备案，项目名称为3万吨/年特殊钢铸件项目，项目代码：2312-340321-04-01- 500044。 因此，项目符合产业政策要求。 2、“三线一单”符合性 (1) 生态保护红线符合性 项目位于安徽怀远经济开发区乳泉大道2号，属于规划的工业用地。对照蚌埠市自然保护地与生态保护红线分布图(附图3)，与项目距离较近的生态保护红线有安徽怀远滨淮湿地公园、涂山-白乳泉风景名胜区，最近距离分别为2.3km和1.8km。项目选址不涉及蚌埠市生态保护红线。 (2) 环境质量底线符合性 本次评价选择2022年作为基准年，根据蚌埠市环境质量公报，区域环境空气中SO2、NO2、PM10、CO基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准要求，PM2.5、O3两项基本污染物不达标，项目所在区域属于不达标区。为切实改善蚌埠市环境空气质量，蚌埠市人民政府于2021年1月22日发布《关于印发<蚌埠市环境空气质量达标规划(2019-2030年)>的通知》，并完成大气污染成因源清单和源解析工作，制定大气整治项目298个，修订《蚌埠市重污染天气应急预案》及应急减排清单，为600多家企业制定差异化减排措施。通过贯彻落实《蚌埠市环境空气质量达标规划(2019-2030年)》和《蚌埠市重污染天气应急预案》中各具体措施，蚌埠市大气环境质量状况可以得到改善。一号大沟和北淝河上各监测断面能满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中IV类水标准限值。项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类标准要求。本项目废气和废水在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 (3) 资源利用上线符合性 项目位于安徽怀远经济开发区乳泉大道2号，项目用水主要为生活用水和循环冷却补水，耗水量约5940m3/a，取自开发区自来水管网，区域区域附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电由市政电网提供，每年用电2200万hWh，不会达到供电量使用上线；天然气由开发区集中提供，不会达到上线；原料为市场采购，不会超出资源利用上线；项目土地性质为开发区规划的工业用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 (4) 生态环境准入清单符合性 项目位于安徽怀远经济开发区，对照《长江经济带战略环境评价 安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》对该开发区生态环境准入要求(表1-3)，项目符合生态环境准入要求。 表1-3 生态环境准入清单符合性 生态环境准入清单; 项目情况; 符合性. 污染物排放管控; COD排放总量365.83t; 生活污水经化粪池处理后，与循环冷却废水经由总排口排入怀远经济开发区污水处理厂一期工程集中处理，外排废水满足接管标准要求，不另行申请总量指标。 项目SO2倍量申请总量控制指标，不会新增区域排放总量; 符合. NH3-N排放总量14.52t. SO2排放总量509.71t. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发利用效率要求; /; /; /. 产业准入要求; 限制入园项目：《产业结构调整指导目录》中限制类的项目；《外商投资产业指导目录》中限制引入项目；造纸类项目、印染类项目、火电类项目、石油化工类项目、钢铁制造类项目、糖类生产项目、食品加工类项目；严格限制重型机械制造、化工企业等三类工业入驻。 禁止入园项目：禁止引入《产业结构调整指导目录》中淘汰类；禁止引入《外商投资产业指导目录》中禁止投资类。; 项目年产3万吨/年特殊钢铸件，属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)中“C3391 黑色金属铸造”，为开发区规划的“金属产品机械加工”范畴，不在限制和禁止入园项目范畴; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：3万吨/年特殊钢铸件项目 建设单位：安徽泰昌特殊合金制造有限公司 项目性质：新建 行业类别：C3391 黑色金属铸造 建设地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道2号，中心地理坐标为117度15分34.204秒，32度58分48.767秒。项目具体地理位置见附图1和附图2。 投资总额：项目总投资17539万元，其中环保投资480万元，占总投资的2.74%。 (1) 项目环评管理类别判定 项目外购废钢经过精炼后进行高性能热作模具、高性能冷作模具、镜面塑料模具、时效硬化模具、冷轧辊、石油阀箱以及其他锻件的生产。项目配套建设精炼设备，处置能力与企业具有的铸造能力相匹配，仅为后续铸件产品质量提供保障，钢水全部用于铸件生产，不外售。从主要原辅材料和产品方案角度来看，项目为含冶炼工序的铸锻项目，属于《国民经济行业分类》(2017年版)中的“C3391 黑色金属铸造”。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，名录中“三十、金属制品业 33”之下的“68、铸造及其他金属制品制造 339”报告书项为：黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的；报告表项为：其他(仅分割、焊接、组装的除外)。项目建成后年产3万吨特殊钢铸件，属于其他范畴，需要编制环境影响报告表。 (2) 项目排污许可管理类别判定 项目国民经济行业类别为：C3391 黑色金属铸造。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》规定，名录中“二十八、金属制品业 33”之下的“82、铸造及其他金属制品制造 339”重点管理项为：黑色金属铸造 3391(使用冲天炉的)，有色金属铸造 3392(生产铅基及铅青铜铸件的)；简化管理项为：除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392。项目属于黑色金属铸造，但不使用冲天炉，因此排污许可管理类别为简化管理。 2、项目组成 项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成内容一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 布置1台公称容量50t电弧炉、1台公称容量30tLF炉、1台公称容量30tAOD炉、1台公称容量30tVOD炉、1台公称容量5t合金熔融炉；4台热处理炉、2套10工位浇铸、1套锻压机和1台快锻机等设备; 新建. 辅助工程; 办公楼; 1座3F建筑，用于员工办公; 依托. 储运工程; 原料车间; 建筑面积5900m2，用于废钢、铁合金等原辅料贮存; 依托. 产品库; 建筑面积1400m2，用于铸件贮存; 依托. 公用工程; 供电工程; 由开发区变电所供给，厂内采用放射与链式相结合方式供电，年用电量约2200×104kWh/a; 依托. 供水工程; 生产用水主要为循环冷却水(5040m3/a)，与生活用水(900m3/a)用水均由开发区管网供给; 依托. 排水工程; 根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则建设排水系统; 依托. 供气工程; 天然气由开发区燃气管网供给，年用量约108×104m3/a；氮气、氧气、氩气外购，厂区不设置制备系统; 新建. 消防工程; 根据规范要求设置室内外消火栓系统，灭火器系统; 依托. 环保工程; 废气处理; 电弧炉、AOD炉共用1套天车可通过式屋顶罩捕集系统(捕集率90%)，LF炉、VOD炉及合金熔融炉共用1套天车可通过式屋顶罩捕集(捕集率90%)，浇注废气单独采用1套屋顶罩捕集(捕集率90%)。捕集到的废气送至袋式除尘器除尘处理，除尘效率98%，处理后的废气通过1根高15m、内径2.6m排气筒(DA001)排放。 4台燃气式台车热处理炉，均采用天然气作为燃料，热处理炉采用低氮燃烧技术，4台热处理炉废气合用1跟高15m、内径1.0m排气筒(DA002)排放。; 新建. 废水处理; 生活污水(765m3/a)经化粪池处理后，与循环冷却废水(720m3/a)经由总排口排入怀远经济开发区污水处理厂(一期)集中处理; 部分新建. 噪声治理; 采用消声、隔声、基础减振、降噪措施，如对胶带机通廊进行封闭，除尘风机口设消声器，风机机壳设隔声层；水泵采用减振、柔性接管等消声、隔声措施。; 新建. 固废处置; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置；冶炼废渣外售综合利用；钢渣作为原料回电弧炉冶炼；废耐火材料由厂家回收利用；除尘灰、废机油委托有资质单位处置，本次同步按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597- 2023)的相关要求改造危险废物暂存间(约50m2); 部分改建. 项目主要公辅工程依托工程可行性分析见下表2-2。 表2-2 项目依托可行性分析一览表 依托工程; 依托情况; 可行性. 储运工程; 已建成原料车间、产品库，面积分别为5900m2、1400m2可满足原料和产品存储需求; 依托可行. 供电系统; 园区现有供电系统完好，由市政供电管网供给，本项目年用电量约2200×104kWh/a，依托园区现有供电设施能够满足本项目需求; 依托可行. 供水系统; 供水由园区自来水公司供给，本项目日用水量约19.8m³，年用水量5940m³，依托园区现有供水设施能够满足本项目需求; 依托可行. 排水系统; 依托厂区现有的雨、污水管网，不新增雨污水管网，满足本项目需求; 依托可行. 3、产品及产能 项目建成后年产3万吨特殊钢铸件。具体产品及产能见下表2-3。 表2-3 项目产品及产能一览 序号; 产品名称; 单位; 设计产能. 1; 高性能热作模具; t/a; 10200. 2; 高性能冷作模具; t/a; 3000. 3; 镜面塑料模具; t/a; 1800. 4; 时效硬化模具; t/a; 1800. 5; 冷轧辊; t/a; 4800. 6; 石油阀箱; t/a; 1200. 7; 其他锻件; t/a; 7200. 合计; t/a; 30000. 4、主要生产设施及参数 项目主要生产设施及参数见表2-4。 表2-4 主要生产设施一览 序号; 设备名称; 规格型号; 数量(台/套). 1; 电弧炉; 公称容量50t; 1. 2; LF炉; 公称容量30t; 1. 3; AOD炉; 公称容量30t; 1. 4; VOD炉; 公称容量30t; 1. 5; 合金熔融炉; 公称容量5t; 1. 6; 热处理炉; 燃气式台车热处理炉，4×5×2.2m; 4. 7; 浇铸; 10工位; 2. 8; 锻压机; 5000t; 1. 9; 快锻机; 18t; 1. 主要生产设施与产能匹配性分析： 电弧炉：项目废钢年消耗量约33000t/a(烧损率按10%计)，年运行300d，每天需熔炼废钢110t。电弧炉炉容为50t，平均入炉料为40t/炉，每炉熔化时间4h，则电弧炉每天工作12h即可达产。 AOD炉：项目年产30000t特殊钢铸件，全部需要经AOD炉脱硫除磷，年运行300d，每天需处理84t合金。AOD炉容为30t，每炉熔化时间3h，则AOD炉每天工作9h即可达产。 LF炉：项目年产30000t特殊钢铸件，约15000t需要LF炉精炼。项目年工作300d，每天需精炼钢水100t。项目配套1座LF炉，处理能力为30t，单炉钢处理时间2.5h，则LF炉每天工作10h即可达产。 VOD炉：项目年产30000t铸件，约15000t需要VOD炉真空脱气。项目年工作300d，每天需精炼钢水100t。项目配套1座VOD炉，处理能力为30t，单炉钢处理时间2h，则VOD炉每天工作8h即可达产。 合金熔融炉：用于熔化合金原料，合金原料年使用量为3750t(烧损率按0.05%计)，项目年工作300d，每天需熔炼合金约13t。合金熔融炉炉容为5t，每炉平均熔化时间3h，则合金熔融炉每天工作9h即可达产。 5、主要原辅材料及能资源 (1) 消耗情况 项目原辅材料及能资源消耗情况见表2-5。 表2-5 项目原辅材料及燃料消耗情况 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 最大存储量; 存储方式; 来源及运输方式. 一、原辅材料. 1; 废钢; t/a; 33000; 550; 堆放; 外购，汽车运输. 2; 铁合金; t/a; 3750; 90; 堆放; 外购，汽车运输. 3; 铝丝; t/a; 18; 3; 捆装; 外购，汽车运输. 4; 萤石; t/a; 180; 10; 堆放; 外购，汽车运输. 5; 活性石灰; t/a; 300; 5; 袋装; 外购，汽车运输. 6; 耐火材料; t/a; 1080; 18; 堆放; 外购，汽车运输. 二、能资源. 1; 天然气; ×104Nm3/a; 108; /; /; 园区，管道输送. 2; 氮气; ×104Nm3/a; 25; 30(液); 储罐; 外购，罐车运输. 3; 氧气; ×104Nm3/a; 150; 30(液); 储罐; 外购，罐车运输. 4; 氩气; ×104Nm3/a; 40; 20(液); 储罐; 外购，罐车运输. 5; 水; m3/a; 5940; /; /; 园区，管道输送. 6; 电; ×104kWh/a; 2200; /; /; 园区，电网输送. (2) 成分分析 ① 废钢 项目建成后年产3万吨特殊钢铸件，烧损率按10%计，则废钢年消耗量约33000t/a。 入炉废钢不得混有爆炸物、放射性元素、毒品和大量的有色金属等，确保安全生产和产品质量。同时，入炉废钢不得混有含橡胶、塑料、油漆等有机物，确保二噁英的达标和减排。 ② 铁合金 铁合金年耗量约3750t/a，按国家标准成分供应，典型铁合金质量要求见表2-6。 ③ 铝丝 铝丝年耗量约18t/a，铝含量大于97%。 ④ 萤石 萤石年耗量约180t/a，其化学成分及物理性能要求见表2-7。 ⑤ 活性石灰 活性石灰年耗量约300t/a，其化学成分及物理性能要求见表2-8。 ⑥ 气体 项目主要涉及氮气、氧气、氩气以及天然气等，各类气体的品质要求见表2-9。 表2-6 典型铁合金质量要求 铁合金; 名称; 化学成分(%). C; Mn; Si; P; S; 其他. 硅铁; FeSi75Al0.5-B; Cr≤0.5、Ca≤1.0; ≤0.2; ≤0.5; 72~80; ≤0.04; ≤0.02; Al≤0.5. FeSi75Al2.0-C; Cr≤0.5; ≤0.2; ≤0.5; 72~80; ≤0.04; ≤ 0.02; Al≤2.0. FeSi75-C; Cr≤0.5; ≤0.2; ≤0.5; 72~80; ≤0.04; 0.02. 锰铁(高碳); FeMn74C7.5; ≤7.5; 70~77; ≤2.0; ≤0.25; ≤0.03. FeMn68C7.0; ≤7.0; 65~72; ≤2.5; ≤0.25; ≤0.03. 锰铁(低碳); FeMn88C0.2; ≤0.2; 85~92; ≤1.0; ≤0.10; ≤0.02. FeMn84C0.7; ≤0.7; 80~87; ≤1.0; ≤0.20; ≤0.02. 铬铁(高碳); FeCr55C1000; Cr≥52; ≤6.0; ≤5.0; ≤0.06; ≤0.06. FeCr55C600; Cr≥52; ≤10; ≤5.0; ≤0.06; ≤0.06. 铬铁(高碳); FeCr55C50; Cr≥52; ≤0.5; ≤3.0; ≤0.06; ≤0.05. FeCr55C25; Cr≥52; ≤0.25; ≤3.0; ≤0.06; ≤0.05. 镍板; Ni9920; Ni+Co≥99.2; ≤0.1; ≤0.02; ≤0.02; Co≤0.5、Cu≤0.15. 镍铁; FeNi40; Ni34~44，Co≤1.0; ≤0.03; ≤0.07; ≤0.03; ≤0.03; Cu≤0.2. FeNi25; Ni 20~30. 钼铁; FeMo60-C; Sb≤0.08，Cu≤1.0; ≤0.20; ≤2.0; ≤0.05; ≤0.15; Mo55~65；Sn≤0.08. FeMo55-B; Sb≤0.08，Cu≤1.0; ≤0.25; ≤1.5; ≤0.10; ≤0.15; Mo≥ 55；Sn≤0.08. 表2-7 萤石化学成分与物理性能 名称; 粒度mm; 堆比重t/m3; 成 份(%). CaO; CaF2; MgO; SiO2; S; P; H2O. 萤石; 5~50; 1; 5.0; 85; -; 4; 0.1; 0.06; 0.5. 表2-8 活性石灰化学成分与物理性能 元素; CaO; SiO2; P; S; MgO; 烧损; H2O; 粒度(mm). 含量(%); ≥ 92; ≤1.5; ≤ 0.02; ≤ 0.02; ≤ 5; ≤ 2; ≤ 0.5; 5~50. 表2-9 气体品质要求 序号; 气体名称; 纯度/热值. 1; 氧气; >99.6%. 2; 氮气; >99.9%. 3; 氩气; >99.99%. 4; 天然气; 热值≥8500kcal/Nm3. 6、公用工程 (1) 给水工程 ①生活用水 项目劳动定员50人，不在厂内食宿。根据《安徽省行业用水定额》(DB34/T 679-2019)，生活用水以60L/人·d计，则生活用水为3m3/d，900m3/a，依托现有供水系统，由园区管网供给。 ②生产用水 项目生产用水主要为循环冷却水，主要用于电弧炉、精炼炉等设备。厂内设置1座循环水量200m3/h冷却塔，配置2个循环水池，容积分别为600m3(10×10×6m)和150m3(5×5×6m)。依托现有供水系统，由园区管网供给。 项目冷却为间接冷却不接触物料或产品，冷却过程中不添加除垢剂，由于循环使用过程中会有损耗，需定期补充。根据《机械通风冷却塔工艺设计规范》(GB/T 50392-2016)，冷却塔蒸发水量按以下公式计算： Qe=PeQ/1000 Pe=KeΔt 式中，Qe——蒸发损失量，m3/h； Pe——蒸发水量损失率，%； Q——循环水量，m3/h； Δt——冷却塔进水与出水温度差，oC，项目取30oC； Ke——蒸发水量损失系数，1/oC，项目取0.2； 由上式计算可知，冷却塔蒸发水量1.2m3/h(14.4m3/d)。 (2) 排水工程 项目根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则建设排水系统。 ①生活污水 项目生活用水为3m3/d，900m3/a，生活污水产污系数以0.85计，生活污水产生量为2.55m3/d，765m3/a。 ②生产废水 项目生产废水主要为设备间接冷却用水，经降温后循环使用，为保持水质稳定需要定期排放，排污量按循环水量的0.1%考虑，则循环冷却排污水约0.2m3/h(2.4m3/d)，与经化粪池预处理后生活污水，经由总排口排入怀远经济开发区污水处理厂(一期)集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准外排。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d (3) 供电工程 项目用电量约2200×104kWh/a，由开发区变电所提供，配电站配置2500kVA、1000kVA变压器各一台，由该系统负责向正常运行工况下装置区内所有低压负荷供电。全厂负荷等级除消防为二级外，其他为三级。厂区内部供电采用放射与链式相结合方式供电。 (4) 供气工程 项目生产过程中使用氮气、氩气、氧气等气体均外购，厂区不设置制备系统。厂区设置1个30m3氮气储气罐、1个30m3氮气缓冲灌、1个30m3氧气储气罐、1个30m3氧气缓冲灌、1个20m3氩气储气罐、1个20m3氩气缓冲灌以及1个20m3空气罐。 项目设置4台燃气式台车热处理炉，均采用天然气作为燃料，年耗量天然气108×104Nm3/a，由开发区燃气管网供给，厂内不设置储罐。 (5) 消防工程 项目根据规范要求设置室内外消火栓系统，灭火器系统。室外消火栓用水量为20L/s，室内消火栓用水量为10L/s；室内外消火栓系统共用一套临时高压系统。由位于泵房内的二台电动消火栓泵(Q=30L/s，H=60m，一用一备)加压后，分两路与室内外消火栓环状管网相连，室内环网管径为DN100；室外消火栓环状管网管径DN200。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为50人，均不在厂内食宿，生产实行一班12小时工作制，年运行300d。 8、厂区平面布置 项目位于安徽省蚌埠市怀远县经济开发区，占地面积为26000m2，总平面布置包括生产车间、原料车间、成品库、办公楼等。 办公楼位于厂区西北侧，与生产区域保持一定距离，成品库位于厂区北侧，原料车间位于厂区西侧，紧邻生产车间，环保除尘设备位于生产车间南面。蚌埠气象站多年气候统计资料可知，项目所在地常年主导风向为东北偏东风，办公区位于西北方向，项目平面布置较为合理。 图2-2 项目平面布置示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 项目生产工艺流程如图2-3所示。 图2-3 项目生产工艺流程示意图 (注：图中虚线框内生产工艺根据需求使用) (1) 原料准备 废钢通过市场采购，厂内仅对原料进行分类、整理和压包，不进行切割、破碎等加工。原料准备过程中会产生噪声。 (2) 原料熔化 通过行车吊运投放到电弧炉中，通电后依靠电弧散发出的热量将固态原料熔化成液体，同步启动碳氧枪助熔，并加入石灰、萤石等造渣材料。电炉熔化过程可以脱碳、脱磷、造渣、去除气体和夹杂物并提高钢液温度等作用。待炉内废钢全部熔清后，钢液温度、磷、碳等符合要求后，扒除氧化渣、造稀薄渣，预脱氧，然后搅拌取样进行钢液化验、测温。每炉熔化时间约4h，钢液40t，此过程中使用循环冷却水对电弧炉进行冷却。 电弧炉主要技术参数如下： 公称容量 50t 炉壳内径 φ4600mm 操作方式 右旋 变压器额定容量 7000kVA 变压器一次电压 35kV 变压器二次电压 150~225V 变压器二次额定电流 17962A 该工序产生高温烟气(G1)、冶炼废渣(S1)和间接冷却排水(W1)。 (3) 合金熔融 合金料槽倾翻车将合金原料加入合金熔融炉内，通电熔化。待炉料全部熔清后，继续通电升温，当熔融合金温度升至1600oC时，停电准备倾炉出熔融合金。出熔融合金前，钢包车运行至待出熔融合金位，倾炉出熔融合金，炉内熔融合金出到钢包车上的钢包中，当钢包中熔融合金量达到要求后，炉子回倾准备下一炉加料及熔炼。 合金熔融炉主要技术参数如下： 公称容量 5t 工作温度 1600oC 最高稳定工作温度 1750oC 炉衬厚度 150mm 感应圈内径 1410mm 感应圈高度 1620mm 变压器额定容量 3150kVA 变压器一次电压 10kV 变压器二次电压 75V 额定输入电流 2280A 该工序产生高温烟气(G2)、间接冷却排水(W1)。 (4) AOD炉精炼 AOD炉的要点是真空条件下，炉顶吹入氧气脱碳，从炉底吹入氩气和氮气混合气体搅拌钢液去除气体、夹杂物。项目AOD炉操作工序：①钢水兑入后进行扒渣，使渣量≤0.5%；②钢包放入真空罐，供氩气和氮气、测温、合盖，抽真空；③吹氧预脱碳，使硅渣化；④真空条件下吹氧脱碳，通过磁氧分析仪控制吹氧终点；⑤停氧后提高真空度，进行真空碳脱氧；⑥添加合金料调整成分并造渣还原；⑦停氩，加合金终脱氧，开罐。AOD精炼炉平均处理时间为3h。 AOD炉主要技术参数如下： 公称容量 30t 型式 炉体可更换型 风口数量 4 风口布置 炉壁水平布置 炉壳直径 约3000mm 炉壳高度 约4400mm 炉口直径 约1200mm 设备冷却水进水压力 ≥0.4MPa 该工序产生高温烟气(G3)、冶炼废渣(S3)和间接冷却排水(W1)。 AOD精炼后的钢水，根据客户需求进入LF炉和VOD炉精炼。 (5) LF炉精炼 LF炉受钢后接通氩气(钢液搅拌均匀，有助于去除气体和夹杂物)，在还原气氛下喂丝(铝丝)，通过电极埋弧造渣，完成钢液脱硫、脱氧，测温取样后加入合金料调整钢液成分，直至满足钢种成分要求，最后吊走钢包。项目LF精炼炉平均作业时间为2.5h。 LF炉主要技术参数如下： 公称容量 30t 熔池直径 φ1400mm 变压器额定容量 3000kVA 变压器一次电压 10kV 变压器二次电压 185~170~135V 变压器二次额定电流 10189A 氩气工作压力 0.6~0.8MPa 氩气耗量 200L/min 该工序产生高温烟气(G4)、冶炼废渣(S4)和间接冷却排水(W1)。 (6) VOD炉精炼 VOD炉在真空下吹氧、脱碳、真空除气、真空下合金成分微调，达到精炼钢目的。基本工序为：吊钢包到VD炉处理工位座入真空罐，移动罐盖车到位并落实罐盖，开启主截止阀，抽真空9分钟，VD保持真空15分钟。关闭主截止阀，提升罐盖，罐盖车开至待机位，喂丝、软搅拌、测温取样、定氢、定氧，加保温剂等。 VOD炉主要技术参数如下： 公称容量 30t 钢包自由空间 ≥1000mm 真空罐直径 4200mm 真空罐高度 4600mm 罐盖直径 4400mm 罐盖总高度 1400mm 吹氩系统压力 0.8~1.2MPa 吹氩系统耗量 175NL/min 压缩空气压力 0.5~0.6MPa 压缩空气最大耗量 2Nm3/min 设备冷却水进水压力 ≥0.4MPa 设备冷却水耗量 40m3/h 真空泵系统工作真空度 67Pa 泵口极限真空度 ≤20Pa 抽气能力 ≥40000m3/h 该工序产生高温烟气(G5)、冶炼废渣(S5)和间接冷却排水(W1)。 (7) 浇铸 根据产品要求不同，选用不同规格的钢坯模，每次浇铸前对钢坯模进行打磨等表面机械清理，将清理后的钢坯模放入浇铸工位。项目熔炼钢水采用浇铸，熔炼好的金属溶液通过行车吊运至浇铸工位，缓慢倾动浇包，金属溶液注入铸型内，进行浇铸。浇铸完成后，利用热胀冷缩原理，铸件自然冷却后，自动脱模。 该工序产生烟尘(G6)、钢渣(S6)。 (8) 热处理 为保证产品将来应用时所需的硬度和耐磨强度，需要对其进行热处理。项目采用燃气式台车加热炉完成钢坯的热处理。热处理主要为正火及回火。正火是将钢构件加热到Ac3(Ac是指加热时自由铁素体全部转变为奥氏体的终了温度)温度以上30~50℃后，保温一段时间出炉空冷，其目的是在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。回火是工件冷却后加热到Ac1(加热时珠光体向奥氏体转变的开始温度)以下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺。项目热处理通过正火、回火等热处理使铸件经过工件软化，改善塑性和韧性，使化学成分均匀化，去除残余应力，得到预期的物理性能。 项目设置4台燃气式台车热处理炉，均采用天然气作为燃料，燃烧过程产生燃烧废气(G7)。 (9) 锻压 铸件软化后，采用液压机进行热锻成型，锻造成产品的最终形状。 (10) 修磨 经过锻压后的铸件剔除毛刺后即为成品。该工序产生钢渣(S7)。 2、物料平衡 项目物料平衡见图2-4。 图2-4 项目物料平衡示意图 单位：t/a 3、产排污环节 项目主要产排污环节及污染因子详见表2-10。 表2-10 项目产排污环节及污染因子一览表 类别; 编号; 产污环节; 主要污染因子. 废气; G1; 原料熔化; 颗粒物、氟化物、二噁英. G2; 合金熔融; 颗粒物. G3; AOD炉精炼; 颗粒物. G4; LF炉精炼; 颗粒物. G5; VOD炉精炼; 颗粒物. G6; 模铸; 颗粒物. G7; 热处理; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 废水; W1; 设备冷却; COD、SS等. W2; 员工生活; COD、NH3-N等. 噪声; N; 生产设备; Leq(A). 固废; S1; 电弧炉冶炼; 冶炼废渣. S2; 钢包翻修; 废耐火材料. S3; AOD炉精炼; 冶炼废渣. S4; LF炉精炼; 冶炼废渣. S5; VOD炉精炼; 冶炼废渣. S6; 浇铸; 钢渣. S7; 修磨; 钢渣. S8; 除尘系统; 除尘灰. S9; 设备维修; 废机油. S10; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、环保手续履行情况 安徽泰昌特殊合金制造有限公司现有年加工2万吨工业工件制造项目于2019年10月怀远县发展改革委予以备案。项目主要购进牛头刨床、车床、钻铣等设备，进行2万吨/年工业工件生产，产品类别按照材质可分为铁、铬、钒及钼等工业件，尺寸有12×12寸及17×17寸。安徽泰昌特殊合金制造有限公司委托重庆九天环境影响评价有限公司编制了“年加工2万吨工业工件制造项目”环境影响报告表，并由蚌埠市怀远县生态环境分局于2019年11月以怀环函[2019]103号《关于安徽泰昌特殊合金制造有限公司“年加工2万吨工业工件制造项目”环评报告的批复》予以审批(附件3)。2020年4月，安徽泰昌特殊合金制造有限公司完成“年加工2万吨工业工件制造项目”竣工环境保护自主验收，并于2020年11月，完成排污许可登记(编号：91340321586113722K001P，附件4)。 2、污染物排放情况 (1) 废气 安徽泰昌特殊合金制造有限公司现有年加工2万吨工业工件制造项目未设置排气筒。厂界无组织排放颗粒物监测结果见表2-11。 表2-11 厂界无组织排放颗粒物监测结果 单位：µg/m3 检测点位; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向北厂界外G1; 231; 234; 230. 下风向东南厂界外G2; 248; 253; 249. 下风向南厂界外G3; 251; 256; 251. 下风向西南厂界外G4; 249; 254; 249. (2) 废水 现有工程废水主要生活废水，废水量约240m3/a，主要污染因子为COD、NH3-N、BOD5等，经化粪池预处理后，进入开发区管网经怀远经济开发区污水处理厂(一期)处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)后外排。 (3) 噪声 现有工程噪声主要为生产设备运转产生的机械噪声，采取基础减振、厂房隔声等措施进行治理。现状监测结果表明，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。 表2-12 厂界噪声达标情况 单位：dB(A) 点位编号; 厂界; 2024.01.15; 2024.01.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 东厂界; 53; 49; 56; 43. N2; 南厂界; 50; 46; 49; 44. N3; 南厂界; 45; 39; 53; 40. N4; 西厂界; 49; 40; 53; 41. N5; 北厂界; 51; 45; 57; 47. N6; 北厂界; 51; 46; 52; 45. GB 12348-2008中3类标准; 65; 55; 65; 55. 注：监测结果修约至个位数。. (4) 固废 现有固体废弃物主要是加工过程产生的边角料、废机油以及生活垃圾。边角料外售综合利用、废机油委托蚌埠吉盛生态环境科技服务有限公司处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。总体上，建设单位产生的固体废物能够得到有效处置 表2-13 现有工程固废产生情况 名称; 类别; 产生量. 废机油; 危险固废; 0.02t/a. 边角料; 一般工业固废; 0.2t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5t/a. 3、现有工程存在的主要环境问题 安徽泰昌特殊合金制造有限公司现有年加工2万吨工业工件制造项目环保手续齐全，完成了排污许可登记；生活污水经化粪池预处理后，进入园区管网经怀远经济开发区污水处理厂处理达标后外排；主要噪声源设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声能够达标；产生的固体废物能够得到有效处置。但现有危险废物暂存间未按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求进行防渗，建议建设单位严格按照GB 18597- 2023中相关要求改造危险废物暂存间，防止危险废物对地下水造成威胁 表2-14 现有工程存在的主要环境问题 现状存在问题; 整改措施; 整改时限. 现有危险废物暂存间不规范; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597- 2023)的相关要求改造危险废物暂存间，防止危险废物对地下水造成威胁; 3个月. 图2-5 现有危险废物暂存间 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 (1) 基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选择2022年作为基准年，根据蚌埠市环境质量公报，2022年蚌埠市SO2、NO2、PM10、CO 24小时平均第95百分位数浓度分别为10μg/m3、25μg/m3、66μg/m3和800μg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值；PM2.5年均浓度为37μg/m3、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为162μg/m3，超过《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值，区域属于环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5和O3。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 10; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 25; 62.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 66; 94.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 37; 105.71; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 4000; 800; 20.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度; 160; 162; 101.25; 达标. (2) 特征污染物 项目产生的特征污染物主要为TSP、氟化物以及二噁英。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，项目废气涉及二噁英，且500m范围内有环境空气保护目标(万福园)，需设置大气专项评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，本次评价在全年主导风向(ENE)下方向约1.6km的邵圩小区设置1个环境空气监测点(G1)，进行7d(2024年1月15日~22日)的特征污染物监测(附件6)。监测结果统计见表3-2。由表可知，监测期间TSP日均浓度210~226μg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准要求；氟化物小时浓度1.6~2.3μg/m3，日均浓度1.22~1.44μg/m3，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准要求；二噁英日均浓度0.054~0.083pg TEQ/m3。 图3-1 环境空气监测点位示意图 表3-2 特证污染物监测结果统计表 点位; 污染物; 单位; 监测结果; 标准限值; 超标率; 最大超标倍数. 邵圩小区(G1); TSP; μg/m3; 日均值; 210~226; 300; 0.00%; /. 氟化物; μg/m3; 小时值; 1.6~2.3; 20; 0.00%; /. 日均值; 1.22~1.44; 7; 0.00%; /. 二噁英; pg TEQ/m3; 日均值; 0.054~0.083; /; /; /. 注：二噁英无环境空气质量标准，本次评价给出监测结果，不予评价。. 2、地表水环境 安徽泰昌特殊合金制造有限公司位于怀远经济开发区污水处理厂(一期)收水范围之内。怀远经济开发区污水处理厂(一期)处理达标尾水经管道排入龚刘路大沟生态系统自然净化后，再自流排入一号大沟，最后排至北淝河下段。 本次地表水环境质量现状数据引自《安徽怀远经济开发区污水处理厂(一期、二期)入河排污口设置论证报告》。安徽威正测试技术有限公司于2022年8月3~5日对项目纳污水体一号大沟和北淝河开展了现状监测，监测断面设置情况见表3-3和图3-2。 表3-3 地表水环境质量现状监测断面一览表 编号; 断面描述; 坐标; 所属河流. 经度(E); 纬度(N). WI; 入河排污口上游200m; 117°1358.70"; 32°59'47.95"; 龚刘路大沟. W2; 一号大号沟与龚刘路大沟交汇处上游200m; 117°13'43.79"; 32°59'42.66”; 一号大沟. W3; 一号大沟与龚刘路大沟交汇处下游500m; 117°13'51.28"; 33°00'4.21"; 一号大沟. W4; 一号大沟进入北淝河前100m; 117°1410.17"; 33°01'38.82; 一号大沟. W5; 1号大沟与北淝河交汇处上游500m; 117°1349.04"; 33°01'45.75; 北淝河. W6; 沟与北淝河交汇处下游500m; 117°1427.32"; 33°01'44.32; 北淝河. W7; 1号沟与北淝河交汇处下游1000m; 117°1445.32"; 33°01'49.88"; 北淝河. W8; 1号沟与北淝河交汇处下游2000m; 117°15'18.15"; 33°02'6.26"; 北淝河. 图3-2 地表水环境质量监测断面示意图 地表水水质现状监测及评价结果统计见下表3-4。由表可知，监测期间一号大沟和北淝河上各监测断面能满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中IV类水标准限值。 表3-4 地表水环境现状监测及评价结果 监测断面; 采样时间; 统计项目; pH; CODcr; CODMn; NH₃-N; TP. Wl; 2022.8.3; Ci; 6.70; 10.00; 4.20; 0.442; 0.08. S;; 0.30; 0.33; 0.42; 0.294; 0.27. 2022.8.4; Ci; 6.70; 10.00; 4.30; 0.453; 0.08. S; 0.30; 0.33; 0.43; 0.30; 0.26. 2022.8.5; Ci; 6.80; 12.00; 4.20; 0.45; 0.08. S; 0.20; 0.40; 0.42; 0.30; 0.27. W2; 2022.8.3; Ci; 6.70; 8.00; 2.80; 0.52; 0.08. Si; 0.30; 0.27; 0.28; 0.35; 0.26. 2022.8.4; Ci; 6.70; 13.00; 2.50; 0.46; 0.08. Si; 0.30; 0.43; 0.25; 0.31; 0.27. 2022.8.5; Ci; 6.80; 9.00; 2.60; 0.53; 0.09. S; 0.20; 0.30; 0.26; 0.36; 0.30. W3; 2022.8.3; Ci; 6.80; 21.00; 4.60; 1.29; 0.18. Si; 0.20; 0.70; 0.46; 0.86; 0.60. 2022.8.4; Ci; 6.70; 19.00; 4.50; 1.39; 0.17. Si; 0.30; 0.63; 0.45; 0.93; 0.57. 2022.8.5; Ci; 6.80; 20.00; 4.60; 1.24; 0.18. Si; 0.20; 0.67; 0.46; 0.83; 0.60. W4; 2022.8.3; Ci; 6.80; 13.00; 1.20; 1.08; 0.16. S; 0.20; 0.43; 0.12; 0.72; 0.53. 2022.8.4; Ci; 6.80; 12.00; 1.30; 1.02; 0.16. Si; 0.20; 0.40; 0.13; 0.68; 0.53. 2022.8.5; Ci; 6.60; 14.00; 1.10; 1.06; 0.15. S; 0.40; 0.47; 0.11; 0.71; 0.50. W5; 2022.8.3; Ci; 6.80; 20.00; 3.90; 0.90; 0.08. S; 0.20; 0.67; 0.39; 0.60; 0.27. 2022.8.4; Ci; 6.70; 21.00; 4.00; 0.94; 0.09. Si; 0.30; 0.70; 0.40; 0.63; 0.30. 2022.8.5; Ci; 6.70; 21.00; 3.50; 0.89; 0.07. Si; 0.30; 0.70; 0.35; 0.59; 0.23. W6; 2022.8.3; Ci; 6.70; 20.00; 5.10; 0.86; 0.15. Si; 0.30; 0.67; 0.51; 0.57; 0.50. 2022.8.4; Ci; 6.70; 22.00; 5.20; 0.80; 0.15. S; 0.30; 0.73; 0.52; 0.53; 0.50. 2022.8.5; Ci; 6.70; 23.00; 4.90; 0.84; 0.15. Si; 0.30; 0.77; 0.49; 0.56; 0.50. W7; 2022.8.3; Ci; 6.90; 24.00; 8.20; 0.68; 0.14. Si; 0.10; 0.80; 0.82; 0.45; 0.47. 2022.8.4; Ci; 6.70; 27.00; 8.60; 0.73; 0.15. S; 0.30; 0.90; 0.86; 0.49; 0.50. 2022.8.5; Ci; 6.60; 25.00; 8.00; 0.71; 0.14. S; 0.40; 0.83; 0.80; 0.47; 0.47. W8; 2022.8.3; Ci; 6.70; 26.00; 9.00; 0.56; 0.10. Si; 0.30; 0.87; 0.90; 0.37; 0.33. 2022.8.4; Ci; 6.80; 24.00; 9.30; 0.53; 0.10. S; 0.20; 0.80; 0.93; 0.35; 0.33. 2022.8.5; Ci; 6.80; 22.00; 8.90; 0.50; 0.10. Si; 0.20; 0.73; 0.89; 0.33; 0.33. 3、声环境 安徽泰昌特殊合金制造有限公司位于安徽怀远经济开发区，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，本次不对周边声环境质量现状调查评价。 4、生态环境 安徽泰昌特殊合金制造有限公司位于安徽怀远经济开发区，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，本次不对周边生态现状调查评价。 5、地下水环境 本次评价委托安徽世标检测技术有限公司于2024年1月16日在危废库南侧布置1眼地下水监测井，开展地下水现状调查留作背景值(附件6)。 表3-5 地下水环境质量现状监测结果 指标; 单位; 数值; GB/T 14848-2017中III类标准限值. pH; 无量纲; 7.1(8.3℃); 6.5≤pH≤8.5. 钾; mg/L; 0.96; /. 钠; mg/L; 106; ≤200. 钙; mg/L; 88.2; /. 镁; mg/L; 8.18; /. 碳酸根; mg/L; 5L; /. 碳酸氢根; mg/L; 458; /. 氯化物; mg/L; 57.4; ≤250. 硫酸盐; mg/L; 75.6; ≤250. 氨氮; mg/L; 0.489; ≤0.50. 硝酸盐(氮); mg/L; 0.004L; ≤20.0. 亚硝酸盐(氮); mg/L; 0.003; ≤1.0. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; mg/L; 0.002L; ≤0.05. 砷; µg/L; 0.9; ≤10. 汞; µg/L; 0.04L; ≤1. 六价铬; mg/L; 0.004L; ≤0.05. 总硬度; mg/L; 248; ≤450. 耗氧量; mg/L; 1.0; ≤3.0. 铅; µg/L; 2; ≤10. 氟化物; mg/L; 0.64; ≤1.0. 镉; µg/L; 0.1; ≤5. 铁; mg/L; 0.78; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.08; ≤0.10. 溶解性总固体; mg/L; 559; ≤1000. 总大肠菌群; MPN/100mL; 2L; ≤3.0. 细菌总数; CFU/mL; 55; ≤100. 6、土壤环境 本次评价委托安徽世标检测技术有限公司于2024年1月16日在原料仓库、生产车间、危废库周边(编号分别为T1、T2、T3)设置3个点位，开展土壤现状调查留作背景值(附件6)。 表3-6 土壤环境质量现状监测结果 污染物项目; 单位; T1; T2; T3; 第二类用地筛选值. pH; /; 8.57; 8.82; 8.23; /. 砷; mg/kg; 4.82; 5.29; 7.58; 60. 镉; mg/kg; 0.09; 0.08; 0.39; 65. 铜; mg/kg; 26; 25; 42; 18000. 铅; mg/kg; 16.8; 18; 19.4; 800. 汞; mg/kg; 0.074; 0.123; 0.065; 38. 镍; mg/kg; 66; 51; 120; 900. 六价铬; mg/kg; 2.7; 1; ND; 5.7. 氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 0.43. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 66. 二氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND; 616. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 54. 1,1,-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 9. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 596. 氯仿; mg/kg; ND; ND; ND; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 840. 四氯化碳; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 苯; mg/kg; ND; ND; ND; 4. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 5. 三氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 5. 甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 四氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 53. 氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 270. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 10. 乙苯; mg/kg; ND; ND; ND; 28. 间,对-二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 570. 邻-二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 640. 苯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 6.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 0.5. 1,4-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 20. 1,2-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 560. 氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND; 37. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND; 260. 2-氯苯酚; mg/kg; ND; ND; ND; 2256. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND; 76. 萘; mg/kg; ND; ND; ND; 70. 苯并(a)蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND; 1293. 苯并(b)荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15. 苯并(k)荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 151. 苯并(a)芘; mg/kg; ND; ND; ND; 1.5. 茚并(1,2,3-cd)芘; mg/kg; ND; ND; ND; 15. 二苯并(ah)蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 1.5. 石油烃(C10-C40); mg/kg; 30; 95; 29; 4500. 二噁英; ng TEQ/kg; 0.24; 0.17; 0.73; 40. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本次评价设置大气环境影响专项评价。根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中推荐的AERSCREEN估算模式进行计算，项目生产车间无组织排放颗粒物最大浓度占标率为7.07%，大气环境评价等级为二级，评价范围以项目厂址为中心，边长取5km的矩形区域。5km范围内，大气环境保护目标见表3-7和图3-3。 表3-7 主要大气环境保护目标 环境要素; 保护目标; 相对方位; 与厂界最近距离(m); 规模; 执行标准. 大气环境; 1; 万福园; NW; 380; 约620户，1660人; 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准. 2; 苏岗村; E; 720; 约160户，550人. 3; 陈家岗; E; 1300; 约200户，650人. 4; 大岗村; E; 1850; 约260户，860人. 5; 裔湾新村; SE; 2250; 约430户，1340人. 6; 淮丰村; SSE; 1600; 约220户，900人. 7; 邵圩小区; SSW; 1550; 约550户，1510人. 8; 邵圩村; SW; 1950; 约360户，1210人. 9; 刘郢村; NW; 2350; 约150户，710人. 10; 刘台子; N; 1700; 约5户，12人. 11; 前刘; N; 2200; 约25户，83人. 12; 崔台子; NNW; 1950; 约21户，68人. 13; 童台子; NNW; 2150; 约45户，175人. 14; 葛台子; NW; 1990; 约8户，22人. 15; 苗台村; NW; 2280; 约45户，175人. 16; 苗台子; NW; 1800; 约55户，160人. 2、声环境 安徽泰昌特殊合金制造有限公司厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 安徽泰昌特殊合金制造有限公司厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 拟建项目位于安徽怀远经济开发区，且不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 图3-3 主要大气环境保护目标分布示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目有组织排放颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)，无组织排放颗粒物满足GB 39726-2020相关控制要求。电弧炉工序排放氟化物、二噁英参照执行《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB 28664-2012)。详见表3-8 表3-8 废气污染物排放标准 生产工序或设施; 污染物; 单位; 标准值. 电弧炉; 颗粒物; mg/m3; 30. 氟化物; mg/m3; 5.0. 二噁英类; ng-TEQ/m3; 0.5. LF炉、AOD炉、VOD炉、合金熔融炉等; 颗粒物; mg/m3; 30. 加热炉; 颗粒物; mg/m3; 30. 二氧化硫; mg/m3; 100. 氮氧化物; mg/m3; 300. 厂房外无组织监控点; 颗粒物; mg/m3; 5. 2、废水 废水污染物排放执行怀远经开区污水处理厂(一期)接管标准。怀远经开区污水处理厂(一期)尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中的一级A标准。具体见表3-9。 表3-9 废水排放执行标准 单位：mg/L，pH除外 标准名称; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN. 怀远经开区污水处理厂(一期)接管标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤30; ≤400; ≤70. GB 18918-2002中一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10; ≤15. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关规定；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。具体见表3-10所示。 表3-10 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 时段; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期; GB 12523-2011; 70; 55. 营运期; GB 12348-2008中3类标准; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物暂存和处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求；危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，并定期交有资质单位处置。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气 根据国家“十四五”期间总量控制和《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》(皖环发[2017]19号)的有关规定，化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、烟(粉)尘和挥发性有机物(VOCS)纳入总量控制指标体系，对上述六项主要污染物实施总量控制，统一要求、统一考核。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源、产业结构的优化、科学技术进步和污染的防治。 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》(皖环发[2017]19号)中的“三、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟(粉)尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。”根据蚌埠市环境质量公报，2022年蚌埠市属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM2.5和O3。因此，项目二氧化硫、氮氧化物、烟(粉)尘均应进行倍量替代。 项目颗粒物有组织排放量为8.32t/a，SO2有组织排放量为0.22t/a，NOX有组织排放量为0.51t/a，建议颗粒物、二氧化硫、氮氧化物申请总量控制指标分别16.64t/a、0.44t/a和1.02t/a。 2、废水 项目废水预处理达接管标准后通过污水管网排至怀远经开区污水处理厂(一期)处理，怀远经开区污水处理厂(一期)尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。 项目主要废水污染物纳管量为COD 0.30t/a、NH3-N 0.02t/a，纳入怀远经开区污水处理厂总量指标中，不另行申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期对周围大气环境产生的影响主要有粉尘、施工机械及运输车辆尾气。拟采取如下废气污染防治措施。 (1) 扬尘防治措施 ①施工场地边界控制在现有厂房内，增加施工场地安全、减少不利景观影响的同时，降低施工颗粒物对周边的影响。 ②严禁车身不洁、带泥上路、超高超载、沿途抛洒、私拉乱运、随意倾倒等行为。落实出入口保洁制度，及时清扫、冲洗污染的路面。 ③对于工地内裸露地面，晴朗天气时，视情况等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。 ④建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖， ⑤运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 ⑥运输车辆严格执行准运证、密闭运输和按规定时间、线路、倾倒地点进行运输、倾倒等制度， ⑦根据《安徽省重污染天气应急预案》启动III级(黄色)预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 ⑧对施工单位加强监督管理，合同中明确施工期环境保护要求，要求施工单位文明施工，签订控制扬尘污染责任书，落实控制扬尘污染方案。 (2) 燃油废气防治措施 ①选用先进的施工机械，尽量使用电气化设备，减少油耗和燃油废气污染； ②做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ③尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。 2、废水 施工期废水主要为建筑施工废水、施工人员产生的生活污水，含有一定量的油污、SS，如直接外排将污染水体。项目利用安徽泰昌特殊合金制造有限公司现有厂房，不涉及大量土方开挖，施工废水主要是施工设备及运输车辆清洗产生的废水，主要污染物SS，其浓度约为1500mg/L，并含有少量油类，浓度约为8mg/L。施工污水应设置临时性的简易的处理设施，经处理后回用于施工场地洒水抑尘；生活污水依托现有化粪池处理后排入排入怀远经济开发区污水处理厂(一期)集中处理。同时，施工运输过程中抛洒的水泥、石灰等建筑材料，应及时清理，以免随雨水污染水体。 3、噪声 施工中应对施工机械噪声进行控制，无法控制的应对施工人员采取保护措施，运输工具应采用符合机动车允许噪声要求的汽车。具体控制措施如下： (1) 制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 (2) 设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行维修、养护，减少易松动部件的振动所造成的噪声；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 (3) 对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量封闭。 (4) 对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工，加强有效管理以缓解其影响。 4、固废 项目施工过程产生的固体废物主要是建筑垃圾。建筑垃圾如废弃建材、废砂石料、弃土、清理现场杂物等，及时组织人员清除，运送至主管部门指定位置处置，对环境影响较小。在物料运输过程中，采用毡布覆盖，避免沿途洒落，并且应向按指定的路线送到指定的建筑垃圾场。 施工期的生活垃圾量很小，对施工期产生的生活垃圾即产即清，与厂区产生的其它生活垃圾一起，及时清运到指定地点交由环卫部门统一处理。 落实以上措施，则施工期的固体废物对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目废气采取的治理措施合理可行，废气污染物经环保措施治理后均能做到达标排放；根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中推荐的AERSCREEN估算结果，项目废气污染物最大落地浓度较小，不会导致周边环境空气质量明显下降，对周边大气环境影响可接受。项目废气产排情况及环境影响分析详见“大气环境影响专项评价”章节。 2、废水 (1) 废水源强及污染防治措施 项目生活污水(2.55m3/d，765m3/a)经化粪池处理后，与循环冷却排污水(2.4m3/d，720m3/a)经由总排口排入怀远经济开发区污水处理厂(一期)集中处理。项目废水产生及排放情况详见表4-1。 (2) 技术可行性分析 ①生活污水 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止管道堵塞，给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。生活污水水质简单，经化粪池预处理后可满足怀远经开区污水处理厂(一期)接管标准限值要求。 ②生产废水 项目冷却为间接冷却，不接触物料或产品，冷却过程中不添加除垢剂。为保持水质稳定，冷却水需要定期排污，排污量按循环水量的0.1%考虑，则循环冷却废水约2.4m3/d(720m3/a)，主要污染物为COD、SS，浓度一般分别为100mg/L、150mg/L，能够达到怀远经济开发区污水厂(一期)接管标准要求。 (3) 接管可行性分析 怀远经济开发区污水厂(一期)于2019年开始建设，采用较为先进的污水处理CBR工艺+紫外线消毒工艺，其设计建设规模15000m3/d，项目总投资15970.66万元，怀远经济开发区污水厂地点：安徽怀远经济开发区配天大道南段东侧。工程主要有初沉池、水解酸化池、中间池、一级CBR池、二级CBR池等；以及变配电室增容、进出水提升泵房、鼓风机房、脱水机房、滤布滤池改造等建安工程、设备(含电气、自控)采购及工艺调试、厂区工程等。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目废水产生及排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理 效率; 处理 工艺; 处理能力; 是否可行技术; 接管排放量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放口编号; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 办公; 生活 污水; 水量; 765; /; 化粪池; /; /; /; 是; 765; /; DW001; 间接排放; 怀远经济开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. COD; 0.27; 350.0; 15%; 0.23; 297.5. BOD5; 0.11; 150.0; 9%; 0.10; 136.5. SS; 0.09; 120.0; 30%; 0.06; 84.0. NH3-N; 0.02; 26.0; 3%; 0.02; 25.0. 冷却循环; 循环冷却排污水; 水量; 720; /; /; /; /; /; /; 720; /. COD; 0.07; 100.0; 0.07; 100.0. SS; 0.11; 150.0; 0.11; 150.0. 综合废水; 水量; 1485; /; /; /; /; /; /; 1485; /. COD; 0.34; 228.8; 0.30; 201.7. BOD5; 0.11; 77.3; 0.10; 70.3. SS; 0.20; 134.5; 0.17; 116.0. NH3-N; 0.02; 13.4; 0.02; 12.9. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 图4-1 怀远经济开发区污水处理厂工艺流程示意图 项目所在地属于怀远经济开发区污水厂(一期)收水范围。项目废水量为4.95m3/d(1485m3/a)，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经处理后能够达到怀远经济开发区污水厂(一期)接管标准，项目废水量占怀远经济开发区污水厂(一期)废水日处理量比例较小，废水中各类污染物浓度均低于接管标准，不会对怀远经济开发区污水厂(一期)系统造成冲击。 综上所述，在确保废水能够达到污水处理厂接管标准的前提下，项目废水的排放对区域地表水环境影响较小。 (4) 废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》(HJ 1251-2022)，项目废水监测计划见表4-2。 表4-2 项目腹水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 废水总排口; pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮; 年/次; 间接排放. 3、噪声 (1) 主要噪声源及降噪措施 项目主要噪声源有电炉、AOD炉、LF炉、VOD炉、除尘风机、增压风机、排汽风机、水泵、污泥泵等，其噪声声级约80~110dB(A)。对这些高噪声设备，采取密闭罩隔声、厂房隔声、安装隔振机座、消音器等降噪措施。项目主要设备噪声源及控制措施见表4-3所示。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 项目主要噪声源强一览表 序号; 噪声源; 源强; 数量; 所在车间; 降噪措施; 降噪效果. 1; 电弧炉; 110; 主生产车间; 室内设置、加隔声罩、消声器; 25. 2; AOD炉; 110; 1; 室内设置、加隔声罩、消声器; 25. 3; 合金熔融炉; 100; 1; 室内设置、加隔声罩、消声器; 25. 4; LF炉; 100; 1; 室内设置、加隔声罩、消声器; 25. 5; VOD炉; 100; 1; 室内设置、加隔声罩、消声器; 25. 6; 锻压机; 90; 1; 厂房封闭、加减震器; 20. 7; 快锻机; 90; 1; 厂房封闭、加减震器; 20. 8; 风机; 90; 6; 基础减振、消声器、隔声罩; 25. 9; 泵类; 90; 2; 厂房隔声、减振、柔性连接; 25. (2) 噪声影响及达标分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)中的工业噪声预测模型对厂界噪声进行预测，判断其达标情况。 ①室外噪声源 a.根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式(A.1)或式(A.2)计算 式中，Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 式中，Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b.预测点的A声级LA(r)可按式(A.3)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中，LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ②室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式(B.1)近似求出： 式中，Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式(B.2)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级： 式中，Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式(B.3)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中，Lpi(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L1pij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式(B.4)计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中，Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L p1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式(B.5)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 式中，Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声叠加计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测结果 利用上述预测模型，将参数带入公式计算，预测项目噪声源对各厂界的影响如下表4-4。由表可知，项目实施后，各厂界昼夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准要求 表4-4 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 昼间; 夜间; 标准值; 达标情况. 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间; 夜间. 东厂界; 48; 55; 56; 48; 46; 50; 昼间：65 夜间：55; 达标; 达标. 南厂界; 52; 50; 54; 52; 45; 53; 达标; 达标. 西厂界; 38; 51; 51; 38; 41; 43; 达标; 达标. 北厂界; 38; 54; 54; 38; 46; 47; 达标; 达标. 注：预测结果修约至个位数。. (3) 噪声污染防治措施可行性分析 ①设计考虑在满足工艺要求的前提下，设备选型时优先选用低噪声设备，从源头控制噪声，同时加强日常维护和保养； ②风机：对各类风机均设减振基础；电机室内布置。 ③电炉、模铸等：对电炉、浇铸等产生机械动力噪声的设施安装在厂房内，同时采取基础减振措施，通过厂房的隔声作用削减其对周边环境的影响。 ④水泵类：各类水泵安装在厂房内，通过厂房隔墙阻隔声传播，并安装基础减振设施，水泵等设备与管道连接时采用柔性方式，减轻由于振动导致的噪声。 项目在落实以上消声、隔声、减振等措施后，厂界夜间噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准限值要求，且以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上也是可行的。 (4) 自行监测 项目噪声监测要求详见表4-5。 表4-5 项目噪声监测要求一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 四周厂界外1m处; 等效A声级; 每季度至少开展一次昼夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准. 4、固体废物 (1) 固废污染源强 项目固体废物主要包括：电弧炉冶炼、AOD炉精炼、LF炉精炼、VOD炉精炼等冶炼废渣(S1、S3、S4、S5)；钢包车产生的废耐火材料(S2)；浇铸、修磨过程产生(S6、S7)；除尘系统产生的除尘灰(S8)；设备维修产生的废机油(S9)以及员工办公产生的生活垃圾(S10)。 ① 一般固废 冶炼废渣：电弧炉冶炼、AOD炉精炼、LF炉精炼、VOD炉精炼等过程产生，产生量约6278.63t/a，外售综合利用。 钢渣：浇铸、修磨过程产生，产生量约646.16t/a，含铁量较高，返电弧炉冶炼。 废耐火材料：产生量约50t/a，回收其中可用部分，其它由耐火材料厂家回收。 生活垃圾：生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，企业职工人数50人，生活垃圾产生量约为7.5t/a，收集后由环卫部门定期清运处置。 ② 危险废物 除尘灰：主要包括电弧炉、合金熔融炉、LF炉、VOD炉以及浇铸等环节收集去除的粉尘，产生量约392.69t/a。根据《国家危险废物名录》(2021)，废钢电炉炼钢除尘灰属于危险废物(编号：HW31 312-001-23)，委托有资质单位处置。 废机油：设备维修过程中会产生废机油，产生量约0.75t/a。根据《国家危险废物名录》(2021)，废机油属于危险废物(编号：HW08 900-249-08)，委托有资质单位处置。 项目固体废物产生及排放情况详见表4-6。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固体废物名称; 固体废物属性; 固废代码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危险性; 年度产生量(t/a); 贮存方式; 处置/利用方式; 利用/处置量(t/a). S1; 电弧炉冶炼; 冶炼废渣; 一般固废; /; /; 固态; /; 3357; 堆存; 外售综合利用; 3357. S2; 钢包车; 冶炼废渣; /; /; 固态; /; 50; 堆存; 50. S3; AOD炉精炼; 冶炼废渣; /; /; 固态; /; 2704.43; 堆存; 2704.43. S4; LF炉精炼; 冶炼废渣; /; /; 固态; /; 154.98; 堆存; 154.98. S5; VOD炉精炼; 冶炼废渣; /; /; 固态; /; 12.22; 堆存; 12.22. S6; 浇铸; 钢渣; /; /; 固态; /; 616.16; /; 返电弧炉; 616.16. S7; 修磨; 钢渣; /; /; 固态; /; 30; /; 30. S10; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 7.5; 储存在垃圾桶中; 委托环卫部门处理; 7.5. S8; 除尘系统; 除尘灰; 危险废物; 312-001-23; 二噁英; 液态; T; 392.69; 袋装; 资质单位处置; 392.69. S9; 设备维修; 废机油; 900-249-08; 废矿物油; 液态; T、I; 0.75; 桶装; 0.75. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | (2) 固体废物环境管理要求 为确保项目固体废物的安全处置，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求进行贮存，一般工业固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行贮存。本次拟对现有危废暂存间(建筑面积约50m2)进行改造： ①项目危险废物暂存间单独设置并必须按GB15562.2的规定设置警示标志； ②项目危险废物暂存间必须基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料(渗透系数≤10-10cm/s)； ③项目危险废物暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏； ④项目危险废物暂存间要防风、防雨、防晒； ⑤项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等； ⑥危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑧项目危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置固废的运输登记，按照危险废物转移规定开展网上申报。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 5、地下水、土壤 (1) 污染源、污染物类型及途径 项目运营后，对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源、污染物类型及污染途径详见表4-7。 表4-7 项目地下水和土壤污染源、类型及途径一览表 污染源; 污染物类型; 污染途径. 装置/设备; 节点. 生产装置; DA001排气筒; 颗粒物、氟化物、二噁英等; 大气沉降. 循环水池; 池体、池壁渗漏; COD、氨氮等; 垂直入渗. 化粪池; 池体、池壁渗漏; COD、氨氮等; 垂直入渗. 废水输送; 管线破裂; COD、氨氮等; 垂直入渗. 危废暂存间; 危险废物泄露; 石油类等; 垂直入渗. (2) 分区防控措施 项目建成后采取严格的防渗漏、防渗措施。危废暂存间、循环水池、车间厂房、一般固废暂存库等均按分区进行防渗处理，具体要求如下表4-8。落实上述分区防渗措施后，项目对区域土壤和地下水环境影响较小。 表4-8 项目分区防渗情况一览表 单元名称; 污染防治区类别; 防渗设计要求. 危废暂存间、循环水池; 重点防渗区; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597- 2023)的相关要求改造危险废物暂存间，防止危险废物对地下水造成威胁。基础防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料(渗透系数≤10-12cm/s). 车间厂房; 一般防渗区; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 办公区; 非污染防治区; 地面进行一般硬化处理. 6、环境风险 (1) 风险物质调查 根据项目生产工艺特点和原辅材料使用情况，项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B 所涉及的风险物质主要为甲烷(天然气)和废矿物油。风险物质种类、暂存量及分布区域等情况详见表4-9。由表可知，项目厂界内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.0019<1。 表4-9 项目风险物质调查结果一览表 序号; 名称; CAS号; 最大暂存量(t); 临界量(t); q/Q; 存储方式; 分布区域. 1; 天然气; /; 0.016; 10; 0.0016; 管线; 生产车间. 2; 废机油; /; 0.75; 2500; 0.0003; 桶装; 危废暂存间. (2) 可能影响途径 通过对风险物质类型、风险源、有害物质识别可能影响的途径，识别结果详见表4-10。 表4-10 项目风险物质影响途径一览表 序号; 危险单元; 风险源; 有害物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 生产车间; 热处理炉、电弧炉; 天然气、二噁英; 危险物质的泄漏；火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 管道、设备等破裂，造成危险物料的大量泄漏通过挥发、扩散、漫流、下渗等对周围大气、地表水、地下水和土壤环境造成影响. 2; 危险废物暂存间; 危险废物; 废矿物油. (3) 环境风险防范措施 ① 废气污染风险防范措施 - 制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识。对精炼炉、管道、阀门、接口处都要定期检查，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。 - 加强管理，确保冶炼工艺烟气除尘设施正常运行，建立健全的通风系统。 - 定期排查并消除可能导致事故的诱因，加强安全管理，将非正常工况排放的机率减到最小、采取措施杜绝风险事故的发生。 - 定期清灰，以保证除尘器的高效除尘。 - 为了防范可能的非正常排放，减轻环境污染，环评要求在炉体开炉时，必须先行运行布袋除尘设施；停产、检修时先关闭炉体后，方可停止布袋除尘设施。防止开炉、闭炉时烟气污染物未经处理直接排放，造成环境影响。 ② 火灾爆炸风险防范措施 - 入炉物料严格分捡，防止易燃易爆、有毒物品及密闭器皿入炉而发生爆炸事故。贮运高温熔融金属和熔渣的地方有严密的防水措施。易发生泄漏区域附近的坑、沟采用防水结构并设有排水设施。设备水冷却系统设温度、流量、压力监测和报警装置。 - 电缆隧道、电缆沟、电缆桥架设防火分隔和防火门。选用阻燃电缆，刷电缆防火涂料或缠绕防火包带，电缆穿越的孔洞处采用防火材料封堵。 - 火灾危险场所设自动报警装置和灭火装置。火灾爆炸危险场所的电气设备、仪表及照明均为防爆型，并设置相应的安全标志及报警信号装置。 ③/伴生污染防治措施 发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内事故废水池暂时收集，然后分批进入公司污水站处理。特别应注意的是，对于可能引起沸溅、发生二次反应物料的泄漏，应使用覆土、砂石等材料覆盖，尽量避免使用消防水抢救，防止产生二次污染。 (4) 环境风险管理要求 ① 组织环境风险应急预案的编制，定期对员工进行风险应急演练，定期参加上级主管机构和各级行政主管部门组织的风险技术培训，提高环境风险管理和技术水平。 ② 监督落实各项环境风险措施。 ③ 督促操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、氟化物、二噁英 | 屋顶罩收集+布袋除尘器处理，捕集效率90%，颗粒物和氟化物去除效率98%，二噁英去除效率30% | 颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)、电弧炉工序排放氟化物、二噁英参照执行《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB 28664-2012) |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020) |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 物料棚内分区堆存；未收集颗粒物经封闭车间阻隔 |  |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后，与循环冷却废水经由总排口排入怀远经济开发区污水处理厂一期工程集中处理 | 怀远经济开发区污水处理厂(一期)接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声的设备；采取隔音、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置；冶炼废渣外售综合利用；钢渣作为原料回电弧炉冶炼；废耐火材料由厂家回收利用；除尘灰、废机油委托有资质单位处置；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的相关要求改造危险废物暂存间(50m2) |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，对循环水池、废水收集管网及废水收集池等采取重点防渗措施；生产车间采取一般防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 按照《建筑设计防火规范》等规范要求进行设置，各风险单元配套完善的消防设施；分区防渗，并编制突发性环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设置专门的环保机构及专职人员负责环保管理工作，每日检查环保工作情况，污染治理设施运转情况，保证污染物达标排放；建立污染源监测数据档案，定期对污染源进行监测并记录，出现超标情况及时整改；排污口规范化管理并设置标志牌；根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，项目排污许可证实施简化管理 |  |  |  |

# 六、结论

项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

# 附表  建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量③ | 本项目排放量④ | 以新带老削减量⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 11.37 | 0 | 11.37 | +11.37 |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | +0.22 |
|  | 氮氧化物 | 0 | / | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | +0.51 |
|  | 氟化物 | 0 | / | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | +0.11 |
| 废水 | 水量 | 240 | / | 0 | 1485 | 0 | 1725 | +1485 |
|  | COD | 0.07 | / | 0 | 0.30 | 0 | 0.37 | +0.37 |
|  | NH3-N | 0.01 | / | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | +0.03 |
| 一般工业 固体废物 | 冶炼废渣 | 0 | / | 0 | 6278.63 | 0 | 6278.63 | +6278.63 |
|  | 钢渣 | 0 | / | 0 | 646.16 | 0 | 646.16 | +646.16 |
| 危险废物 | 除尘灰 | 0 | / | 0 | 392.69 | 0 | 392.69 | +392.69 |
|  | 废机油 | 0.02 | / | 0 | 0.75 | 0 | 0.77 | +0.75 |
| 注：固体废物产生量；⑥=①+③+④-⑤，⑦=⑥-①。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

安徽泰昌特殊合金制造有限公司

3万吨/年特殊钢铸件项目

# 大气环境影响专项评价

二〇二四年三月

1 总论

1.1 任务由来

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，名录中“三十、金属制品业 33”之下的“68、铸造及其他金属制品制造 339”报告书项为：黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的；报告表项为：其他(仅分割、焊接、组装的除外)。项目建成后年产3万吨特殊钢铸件，属于其他范畴，需要编制环境影响报告表。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目，需要设置大气环境影响专项评价。项目产生的特征污染物主要为TSP、氟化物以及二噁英，涉及二噁英，且500m范围内有环境空气保护目标(万福园)，因此本次评价大气环境影响专项评价。

1.2 编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修正)；

- 《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订)；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年)；

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)。

1.3 评价因子

根据环境影响因素识别和项目工程分析，确定环境影响评价因子见表1.3-1。

表1.3-1  评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP、氟化物、二噁英 | PM10、PM2.5、TSP、氟化物、二噁英 | 颗粒物 |

1.4 评价标准

(1) 环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、氟化物执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单二级标准。二噁英参考执行日本年平均浓度标准。具体标准值如下表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及修改单二级标准 |
|  | 24h平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  | 1h平均 | μg/m3 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  | 24h平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  | 1h平均 | μg/m3 | 200 |  |
| CO | 24h平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1h平均 | mg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8h平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1h平均 | μg/m3 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  | 24h平均 | μg/m3 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  | 24h平均 | μg/m3 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | 24h平均 | μg/m3 | 300 |  |
| 氟化物 | 1h平均 | μg/m3 | 20 |  |
|  | 24h平均 | μg/m3 | 7 |  |
| 二噁英 | 年平均 | pg TEQ/m3 | 0.6 | 参考日本年平均浓度标准 |

(2) 废气排放标准

项目有组织排放颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)，无组织排放颗粒物满足GB 39726-2020相关控制要求；电弧炉工序排放氟化物、二噁英参照执行《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB 28664-2012)。详见表1.4-2。

表1.4-2  废气污染物排放标准

| 生产工序或设施 | 污染物 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电弧炉 | 颗粒物 | mg/m3 | 30 |
|  | 氟化物 | mg/m3 | 5 |
|  | 二噁英类 | ng-TEQ/m3 | 0.5 |
| LF炉、AOD炉、VOD炉、合金熔融炉等 | 颗粒物 | mg/m3 | 30 |
| 加热炉 | 颗粒物 | mg/m3 | 30 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 100 |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 300 |
| 厂房外无组织监控点 | 颗粒物 | mg/m3 | 5 |

1.5 评价等级及评价范围

(1) 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，选择项目污染源正常排放的主要污染源及排放参数，采用推荐的估算模型AERSCREEN分别计算各污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源参数，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标Pi(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式：

式中，Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准未包含的污染物，用导则5.2条中确定的各评价因子1h平均浓度限值。对仅有8h平均浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的。可按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表1.5-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)相关要求：项目周边3km范围内，城市建成区面积占比不足50%，因此城市/农村选项选择农村；农用地占地面积最大，因此土地利用类型选择农作地。最高、最低环境温度采用蚌埠市气象站气象观测资料统计极值。项目3km范围内没有大型水体，不考虑岸边熏烟。估算模型参数表见表1.5-2。

表1.5-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市选项时) | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -12.0 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

图1.5-1  项目周边3km范围土地利用类型图

图1.5-2  区域地形高程示意图

图1.5-3  湿度分区示意图

根据上述参数，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN分别计算各污染源的最大环境影响，具体结果见表1.5-3。由表可知，项目排放大气污染物的最大浓度占标率为7.07%，为生产车间无组织排放颗粒物，因此确定大气环境评价等级为二级。

表1.5-3  污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | Ci(μg/m3) | C0i(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 16.22 | 450 | 3.60 | / | 二级 |
|  | PM2.5 | 8.11 | 225 | 3.60 | / | 二级 |
|  | 氟化物 | 0.18 | 20 | 2.55 | / | 二级 |
|  | 二噁英 | 0.00pg TEQ/m3 | 3.6 pg TEQ/m3 | 0.00 | / | 三级 |
| DA002 | SO2 | 3.95 | 500 | 0.79 | / | 三级 |
|  | NO2 | 9.16 | 200 | 4.58 | / | 二级 |
|  | PM10 | 5.57 | 450 | 1.20 | / | 二级 |
|  | PM2.5 | 2.78 | 225 | 1.20 | / | 二级 |
| 生产车间 | TSP | 63.64 | 900 | 7.07 | / | 二级 |
| 注：TSP、PM10、PM2.5取日均浓度的3倍；二噁英取年均浓度的6倍；除尘后颗粒物以PM10计，PM2.5/PM10按0.5计。 |  |  |  |  |  |  |

(2) 评价范围

根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中推荐的AERSCREEN估算模式进行计算，项目生产车间无组织排放颗粒物最大浓度占标率为7.07%，大气环境评价等级为二级，评价范围以项目厂址为中心，边长取5km的矩形区域。

1.6 主要大气环境保护目标

项目周边5km范围主要大气环境保护目标见表3-7和图3-3。

2 废气污染源强核算

2.1 废气产污环节

项目运营后，主要废气污染物来源于电弧炉冶炼、合金熔融、钢水精炼、浇铸以及铸件热处理等工序，详见表2.1-1。

表2.1-1  项目主要废气产生环节及污染因子一览表

| 类别 | 编号 | 产污环节/设备 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 电弧炉冶炼 | 颗粒物、氟化物、二噁英 |
|  | G2 | 合金熔融 | 颗粒物 |
|  | G3 | AOD炉精炼 | 颗粒物 |
|  | G4 | LF炉精炼 | 颗粒物 |
|  | G5 | VOD炉精炼 | 颗粒物 |
|  | G6 | 浇铸 | 颗粒物 |
|  | G7 | 热处理 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |

2.2 废气治理措施及可行性

根据《铸造工业大气污染防治可行技术指南》(HJ 1292-2023)，金属熔炼(化)工序大气污染防治可行技术如下表2.2-1。

项目电弧炉、AOD炉共用1套天车可通过式屋顶罩捕集(捕集率90%)，配套风机最大风量32×104m3/h，LF炉、VOD炉及合金熔融炉共用1套天车可通过式屋顶罩捕集(捕集率90%)，配套风机最大风量27×104m3/h，浇注废气单独采用1套屋顶罩捕集(捕集率90%)，配套风机最大风量7.2×104m3/h。捕集到的废气送至袋式除尘器除尘处理，除尘效率98%，处理后的废气通过1根高15m、内径2.6m排气筒(DA001)排放。

项目设置4台燃气式台车热处理炉，均采用天然气作为燃料，燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。热处理炉采用低氮燃烧技术(带烟气回流低氮天然气燃烧器)，可降低50%氮氧化物排放。4台热处理炉废气合用1跟高15m、内径1.0m排气筒(DA002)排放。

图2.2-1  项目废气收集处理示意图

表2.2-1  金属熔炼(化)工序大气污染防治可行技术

| 可行技术 | 预防技术 | 治理技术 | 污染物排放浓度水平(mg/m³) |  |  |  | 技术适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | SO₂ | NOx | 铅及其化合物 |  |
| 可行技术1 | —— | ①旋风除尘技术+②袋式除尘技术+③湿法脱硫技术/①旋风除尘技术+②干法脱硫技术+③袋式除尘技术 | 5~30 | 25~200 | —— | —— | 适用于以铸造焦炭为燃料的冲天炉。 |
| 可行技术2 | 炉盖与除尘一体化技术 | ①旋风除尘技术(可选)+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术 | 5~20 | —— | —— | —— | 适用于金属熔炼(化)工序的中频感应电炉。 |
| 可行技术3 | 低氮燃烧技术 | ①旋风除尘技术(可选)+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术 | 5~20 | —— | 50~200 | —— | 适用于金属熔炼(化)工序的燃气炉，一般应用于铝合金的熔炼(化)。 |
| 可行技术4 | —— | ①旋风除尘技术(可选)+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术 | 5~30 | —— | —— | 2a | 适用于金属熔炼(化)工序的电弧炉、精炼炉、电阻炉、保温炉、坩埚炉及采用外部集尘罩的中频感应电炉等。 |
| 可行技术5 | 金属液定点处理技术 | (1)旋风除尘技术(可选)+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术 | 5~30 | —— | —— | —— | 适用于金属熔炼(化)的金属液处理操作，如球化、蠕化、精炼、除气等，典型应用如球化站、蠕化站、除气机等，使用时需评估其适用性。 |
| 注：表中“+”代表大气污染治理技术组合。 |  |  |  |  |  |  |  |
| a适用于铅基及铅青铜合金的铸造熔炼(化)炉。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 废气污染源强

#### 2.3.1 正常工况

(1) 电弧炉冶炼废气(G1)

电弧炉熔炼产生的废气主要污染物为颗粒物、氟化物和二噁英。

①颗粒物

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”下“熔炼”，废气产生系数14372m3/t·产品，颗粒物产生系数4.67kg/t·产品。项目年产钢水量约30000t，有效作业时间3600h，则电弧炉冶炼环节废气产生速率约119767m3/h(43116×104m3/a)，颗粒物产生约38.92kg/h(140.10t/a)。经屋顶罩捕集(捕集率90%)和布袋除尘器(出去效率98%)处理后，颗粒物排放浓度5.85mg/m3，小于《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)中30mg/m3标准限值，排放约0.70kg/h(2.52t/a)；未捕集颗粒物以无组织形式排放，由于车间相对密闭，空气相对静止，通过加强车间降尘，绝大部分颗粒物自然沉降到地面，本次评价按照90%颗粒物自由沉降计算，则无组织颗粒物排放量约1.40t/a。

②氟化物

氟化物因冶炼时加入萤石而产生。萤石的主要作用是作为造渣剂，降低炉渣的熔点，降低炉渣的粘度，增加流动性，使钢水中的有害物质易于进入钢渣中。冶炼过程中加入的氟化钙大部分融入渣中，与渣中的其它矿物发生反应，形成低熔点物质。根据首钢炼钢车间氟平衡研究结果，炼钢氟的逸出率约8%。项目萤石消耗量为180t/a，氟化钙含量约85%，则氟化物产生速率1.66kg/h(5.96t/a)。参照《宝钢环保技术(续篇)》第五分册，烟气中氟化物主要以尘氟形式存在，在烟气净化过程被除尘器清除下来。结合除尘系统效率，净化后的烟气氟化物（以F计）估算浓度为0.25mg/m3，小于《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB 28664-2012)中5mg/m3标准限值。

③二噁英

项目以废钢为原料，冶炼过程中会产生二噁英。熔炼过程中二噁英主要产生与排放机理，有以下2种情况：①原料中含未完全破坏的PCDD/Fs，在温度不足以彻底分解前释放PCDD/Fs。②250~400℃发生初始合成反应，氧化物分解与微分子碳结构转化成芳香族化合物。原料中所含油与有机物及其它碳源都可产生碳细尘粒，250-500℃时，这些细尘粒与有机或无机氯元素反应生成PCDD/Fs。根据PCDD/Fs的生成机理，炼钢二噁英主要产生于废钢预热过程和烟气排放降温过程。

查阅文献《电弧炉炼钢过程中二噁英类的排放浓度和同类物分布》(陆勇)可知，国内某电弧炉炼钢设施炉内直接排烟和屋顶罩排烟烟气中二噁英类毒性当量浓度分别为0.13ngTEQ/m3和0.17ng TEQ/m3，本次评价取大值计算。项目电弧炉废气产生量为43116×104m3/a，则项目产生二噁英类7.33×10-8t TEQ/a。参照《布袋除尘器和活性炭滤布对烟气中二噁英类的去除效果》(金宜英、聂永丰)的研究结果：布袋除尘器在去除飞灰的同时对二噁英类也有一定的去除作用，但效率不到40%，本次评价取30%。净化后的烟气二噁英估算浓度为0.05ng TEQ/m3，小于《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB 28664-2012)中0.5ng TEQ/m3标准限值。

(2) 合金熔融废气(G2)

合金熔融产生的废气主要污染物为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”下“熔炼”，废气产生系数14372m3/t·产品，颗粒物产生系数4.67kg/t·产品。项目合金熔融量约3750t，有效作业时间2700h，则合金熔融环节废气产生速率约19961m3/h(5390×104m3/a)，颗粒物产生速率约6.49kg/h(17.51t/a)。经屋顶罩捕集(捕集率90%)和布袋除尘器(出去效率98%)处理后，颗粒物排放浓度5.85mg/m3，小于《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)中30mg/m3标准限值，排放约0.12kg/h(0.32t/a)；未捕集颗粒物以无组织形式排放，由于车间相对密闭，空气相对静止，通过加强车间降尘，绝大部分颗粒物自然沉降到地面，本次评价按照90%颗粒物自由沉降计算，则无组织颗粒物排放量约0.18t/a。

(3) AOD炉精炼废气(G3)

AOD炉精炼产生的废气主要污染物为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”下“熔炼”，废气产生系数14372m3/t·产品，颗粒物产生系数4.67kg/t·产品。项目年产钢水量约30000t，有效作业时间2700h，则AOD炉精炼环节废气产生速率约159689m3/h(43116×104m3/a)，颗粒物产生速率约51.89kg/h(140.10t/a)。经屋顶罩捕集(捕集率90%)和布袋除尘器(出去效率98%)处理后，颗粒物排放浓度5.85mg/m3，小于《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)中30mg/m3标准限值，排放约0.93kg/h(2.52t/a)；未捕集颗粒物以无组织形式排放，由于车间相对密闭，空气相对静止，通过加强车间降尘，绝大部分颗粒物自然沉降到地面，本次评价按照90%颗粒物自由沉降计算，则无组织颗粒物排放量约1.40t/a。

(4) LF炉精炼废气(G4)

LF炉精炼产生的废气主要污染物为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”下“熔炼”，废气产生系数14372m3/t·产品，颗粒物产生系数按4.67kg/t·产品。项目年产钢水量约15000t，有效作业时间700h，则LF炉精炼环节废气产生速率约287440m3/h(21558×104m3/a)，颗粒物产生速率约70.05kg/h(93.40t/a)。经屋顶罩捕集(捕集率90%)和布袋除尘器(出去效率98%)处理后，颗粒物排放浓度5.85mg/m3，小于《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)中30mg/m3标准限值，排放约0.42kg/h(1.26t/a)；未捕集颗粒物以无组织形式排放，由于车间相对密闭，空气相对静止，通过加强车间降尘，绝大部分颗粒物自然沉降到地面，本次评价按照90%颗粒物自由沉降计算，则无组织颗粒物排放量约0.70t/a。

(5) VOD炉精炼废气(G5)

VOD炉精炼产生的废气主要污染物为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”下“熔炼”，废气产生系数14372m3/t·产品，颗粒物产生系数按4.67kg/t·产品。项目年产钢水量约15000t，有效作业时间2400h，则VOD炉精炼环节废气产生速率约89825m3/h(21558×104m3/a)，颗粒物产生速率约70.05kg/h(29.19t/a)。经屋顶罩捕集(捕集率90%)和布袋除尘器(出去效率98%)处理后，颗粒物排放浓度5.85mg/m3，小于《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)中30mg/m3标准限值，排放约0.53kg/h(1.26t/a)；未捕集颗粒物以无组织形式排放，由于车间相对密闭，空气相对静止，通过加强车间降尘，绝大部分颗粒物自然沉降到地面，本次评价按照90%颗粒物自由沉降计算，则无组织颗粒物排放量约0.70t/a。

(6) 浇铸废气(G6)

浇铸产生的废气污染物主要为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”下“浇筑”(原料金属液等)，废气产生系数6000m3/t·产品，颗粒物产生系数按0.247kg/t·产品。项目年产特殊钢铸件约30000t，有效作业时间3600h，则浇铸环节废气产生速率约50000m3/h(18000×104m3/a)，颗粒物产生速率约2.06kg/h(7.41t/a)。经屋顶罩捕集(捕集率90%)和布袋除尘器(出去效率98%)处理后，颗粒物排放浓度5.85mg/m3，小于《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)中30mg/m3标准限值，排放约0.04kg/h(0.13t/a)；未捕集颗粒物以无组织形式排放，由于车间相对密闭，空气相对静止，通过加强车间降尘，绝大部分颗粒物自然沉降到地面，本次评价按照90%颗粒物自由沉降计算，则无组织颗粒物排放量约0.07t/a。

(7) 热处理废气(G7)

项目设置4台热处理炉，均采用天然气作为燃料，燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。热处理炉采用低氮燃烧技术(带烟气回流低氮天然气燃烧器)，可降低50%氮氧化物排放。每台退火炉用气量为270Nm3/h，4台热处理炉用气量=270Nm3/h×4×1000h=108×104m3/a。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”，热处理炉废气量产污系数为13.6m3/m3·原料，SO2产污系数为0.000002Skg/m3·原料，NOx产污系数为0.00187kg/m3·原料，颗粒物产污系数为0.000286kg/m3·原料。

天然气中S为收到基硫分，单位为mg/m3，取100。热处理炉燃烧天然气产生的烟气量14688m3/h，颗粒物、SO2、NOx排放浓度21.11mg/m3、14.98mg/m3、34.38mg/m3，排放速率0.31kg/h、0.22kg/h、1.01kg/h，排放量0.31t/a、0.22t/a、1.01t/a。

项目运营后废气主要产污环节、污染物种类、污染源源强核算及采取的污染防治措施详见表2.3-1。

表2.3-1  项目废气污染源强核算结果

| 污染源 | 核算 方法 | 污染物 | 烟气量(m3/h) | 产生情况 |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  | 排气筒参数 |  |  |  | 排放时间(h) | 排放标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 工艺 | 效率(%) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 编号 | 高度(m) | 内径(m) | 温度(oC) |  |  |
| 电弧炉冶炼废气(G1) | 产污系数法 | 颗粒物 | 119767 | 292.44 | 35.03 | 126.09 | 屋顶罩收集+布袋除尘器处理，捕集效率90% | 98 | 5.85 | 0.70 | 2.52 | DA001 | 15 | 2.6 | 70 | 3600 | 30 |
|  |  | 氟化物 |  | 12.45 | 1.49 | 5.37 |  | 98 | 0.25 | 0.03 | 0.11 |  |  |  |  |  | 5.0 |
|  |  | 二噁英 |  | 0.17ng TEQ/m3 | 2.04×10-8kg TEQ/a | 7.33×10-8t TEQ/a |  | 30 | 0.05ng TEQ/m3 | 0.62×10-8kg TEQ/a | 2.20×10-8t TEQ/a |  |  |  |  |  | 0.5 |
| AOD炉精炼废气(G3) |  | 颗粒物 | 159689 | 292.44 | 46.70 | 126.09 |  | 98 | 5.85 | 0.93 | 2.52 |  |  |  |  | 2700 | 30 |
| 合金熔融废气(G2) |  | 颗粒物 | 19961 | 292.44 | 5.84 | 15.76 |  | 98 | 5.85 | 0.12 | 0.32 |  |  |  |  | 2700 | 30 |
| LF炉精炼废气(G4) |  | 颗粒物 | 71860 | 292.44 | 21.02 | 63.05 |  | 98 | 5.85 | 0.42 | 1.26 |  |  |  |  | 3000 | 30 |
| VOD炉精炼废气(G5) |  | 颗粒物 | 89825 | 292.44 | 46.70 | 126.09 |  | 98 | 5.85 | 0.93 | 2.52 |  |  |  |  | 2400 | 30 |
| 浇铸废气(G6) |  | 颗粒物 | 50000 | 37.05 | 1.85 | 6.67 |  | 98 | 0.74 | 0.04 | 0.13 |  |  |  |  | 3600 | 30 |
| 热处理废气(G7) |  | 颗粒物 | 14688 | 21.11 | 0.31 | 0.31 | / | 0 | 21.11 | 0.31 | 0.31 | DA002 | 15 | 1.0 | 100 | 1000 | 30 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 14.98 | 0.22 | 0.22 | / | 0 | 14.98 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 68.76 | 1.01 | 1.01 | 低氮燃烧 | 50 | 34.38 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 300 |
| 生产舌尖 |  | 颗粒物 |  | / | 11.30 | 30.51 | 车间封闭，保证集气效率 | 90 | / | 1.13 | 3.05 | / | 60×30×12m+30×20×12m+110×18×12m |  |  | 3600 |  |

#### 2.3.2 非正常工况

项目事故工况主要为滤袋清理不及时，发生堵塞或者滤袋破损，以布袋除尘器去除率降低到90%计，此时事故工况废气仍将由排气筒排放。为确保区域大气环境容量和区域环境质量目标的改善，在日常运行情况下，建设单位应避免污染物排放控制措施达不到应有效率等非正常工况的产生，减少污染物的非正常工况排放。本评价要求建设单位定期检查废气处理设施运转情况，配备专人负责维护，严格管理，避免失效工况发生。

表2.3-2  非正常工况废气污染物排放情况

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 排放速率 (kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收尘系统 | 滤袋破损引起除尘效率下降 | 颗粒物 | 122.85 | 0.5 | 1 |
|  |  | 氟化物 | 1.35 |  |  |

3 环境空气质量现状调查

(1) 基本污染物

本次评价选择2022年作为基准年，根据蚌埠市环境质量公报，2022年蚌埠市SO2、NO2、PM10、CO 24小时平均第95百分位数浓度分别为10μg/m3、25μg/m3、66μg/m3和800μg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值；PM2.5年均浓度为37μg/m3、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为162μg/m3，超过《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值，区域属于环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5和O3。详细内容见报告表，此处不再赘述。

(2) 特征污染物

项目产生的特征污染物主要为TSP、氟化物以及二噁英，且500m范围内有环境空气保护目标，本次评价设置大气专项评价。本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，在全年主导风向(ENE)下方向约1.6km的邵圩小区设置1个环境空气监测点(G1)，进行7d(2024年1月15日~22日)的特征污染物监测。监测结果统计见表3-2。由表可知，监测期间TSP日均浓度210~226μg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准要求；氟化物小时浓度1.6~2.3μg/m3，日均浓度1.22~1.44μg/m3，均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准要求；二噁英日均浓度0.054~0.083pg TEQ/m3。详细内容见报告表，此处不再赘述。

4 大气环境影响分析

4.1 污染气象

蚌埠气象站位于安徽省蚌埠市，地理坐标117.3044oE，32.8436oN，海拔高度26.8m。气象站距项目约16km，是距项目最近的国家气象站，距离小于50km，满足导则气象资料的使用条件。根据蚌埠气象站多年气候统计资料，区域主要气候特征见表4.1-1。

表4.1-1  区域气候特征统计情况表

| 统计项目 |  | *统计值 | 极值出现时间 | **极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温(℃) |  | 16.00 |  |  |
| 累年极端最高气温(℃) |  | 37.91 | 2003/08/01 | 39.9 |
| 累年极端最低气温(℃) |  | -8.31 | 2016/01/24 | -12.0 |
| 多年平均气压(hPa) |  | 1013.49 |  |  |
| 多年平均水汽压(hPa) |  | 15.19 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 72.38 |  |  |
| 多年平均年降雨量(mm) |  | 1019.32 |  |  |
| 多年平均最大日降水量(mm) |  | 110.79 | 2018/06/28 | 208.1 |
| 灾害 天气 统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.35 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 26.75 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.10 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 1.95 |  |  |
| 多年实测极大风速(m/s) |  | 19.74 | 2002/05/27 | 31.3 NNE |
| 多年平均风速(m/s) |  | 2.42 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | ENE 35.53 |  |  |
| 多年静风频率(风速<=0.2m/s)(%) |  | 2.95 |  |  |
| 注：*统计值代表均值；**极值代表极端值。 |  |  |  |  |

4.2 预测内容

项目大气环境评价等级为二级，根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，不需要进一步开展大气环境影响预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

4.3 预测结果

采用导则推荐的估算模型AERSCREEN分别计算各污染源的最大环境影响，汇总于表4.3-1。由表可知，各污染源排放污染物最大落地浓度占标率均较小，对周边环境空气质量影响可接受。

表4.3-1  污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | Ci(μg/m3) | C0i(μg/m3) | Pmax(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 16.22 | 450 | 3.60 |
|  | PM2.5 | 8.11 | 225 | 3.60 |
|  | 氟化物 | 0.18 | 20 | 2.55 |
|  | 二噁英 | 0.00pg TEQ/m3 | 3.6 pg TEQ/m3 | 0.00 |
| DA002 | SO2 | 3.95 | 500 | 0.79 |
|  | NO2 | 9.16 | 200 | 4.58 |
|  | PM10 | 5.57 | 450 | 1.20 |
|  | PM2.5 | 2.78 | 225 | 1.20 |
| 生产车间 | TSP | 63.64 | 900 | 7.07 |
| 注：TSP、PM10、PM2.5取日均浓度的3倍；二噁英取年均浓度的6倍；除尘后颗粒物以PM10计，PM2.5/PM10按0.5计。 |  |  |  |  |

4.4 污染物排放量核算

(1) 有组织排放量核算

项目废气污染物有组织排放量核算结果见表4.4-1。

表4.4-1  项目废气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度(mg/m3) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |
| DA001 | 冶炼废气排气筒 | 颗粒物 | 5.93 | 8.01 |
|  |  | 氟化物 | 0.06 | 0.11 |
|  |  | 二噁英 | 0.02ng TEQ/m3 | 2.20×10-8t TEQ/a |
| DA002 | 加热炉排气筒 | 颗粒物 | 21.11 | 0.31 |
|  |  | 二氧化硫 | 14.98 | 0.22 |
|  |  | 氮氧化物 | 34.38 | 0.51 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  | 8.32 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.22 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.51 |
|  |  | 氟化物 |  | 0.11 |
|  |  | 二噁英 |  | 2.20×10-8t TEQ/a |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  | 8.32 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.22 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.51 |
|  |  | 氟化物 |  | 0.11 |
|  |  | 二噁英 |  | 2.20×10-8t TEQ/a |

(2) 无组织排放量核算

项目废气污染物无组织排放量核算结果见表4.4-2。

表4.4-2 大气污染物无组织排放量核算

| 序号 | 污染源 | 产污环节 |  | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(mg/m3) |  |
| 1 | 生产车间 | 冶炼、浇铸等 |  | 颗粒物 | 物料棚内分区对堆存；车间封闭，保证集气效率 | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020) | 1.0 | 3.05 |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计(t/a) |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 3.05 |  |

(3) 废气污染物年排放量核算表

项目废气污染物排放量核算结果见表4.4-3。

表4.4-3 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 11.37 |
| 2 | 二氧化硫 | 0.22 |
| 3 | 氮氧化物 | 0.51 |
| 4 | 氟化物 | 0.11 |
| 5 | 二噁英 | 2.20×10-8t TEQ/a |

5 环境监测计划

项目大气环境评价等级为二级，根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。

根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》(HJ 1251-2022)，项目废气监测计划见表5.1-1。

表5.1-1  项目废气排放监测计划一览表

| 类型 | 生产工序 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 冶炼、浇铸等 | DA001 | 颗粒物、氟化物、二噁英 | 次/半年 |
|  | 热处理炉 | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 次/半年 |
| 无组织 | 生产车间 | 厂区 | 颗粒物 | 次/年 |

6 小结

项目废气采取的治理措施合理可行，废气污染物经环保措施治理后均能做到达标排放；根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中推荐的AERSCREEN估算结果，项目废气污染物最大落地浓度较小，不会导致周边环境空气质量明显下降，对周边大气环境影响可接受。

表6.1-1  项目环境空气影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  | 边长=5~50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)；其他污染物(TSP、氟化物、二噁英) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区 |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | (2021)年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  | 主管部门发布数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 项目非正常排放源 现有污染源 |  | 拟替代的污染源 |  |  |  |  | 其他在建、项目污染源 |  |  |  |  | 区域污染源 |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS | AUSTAL2000 |  |  | EDMS/AEDT |  |  |  | CALPUFF |  |  | 网格模型 |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(PM10、PM2.5、TSP、氟化物、二噁英) |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10% |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30% |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长(0.5)h |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100% |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20% |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(颗粒物、SO2、NOx、氟化物、二噁英) |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：() |  |  |  | 监测点位数() |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距( )厂界最远()m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：(0.22)t/a |  |  | NOx：(0.51)t/a |  |  |  |  | 颗粒物：(11.06)t/a |  |  |  |  | VOCs：(/)t/a |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“()”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |