怀远县嘉富新城幼儿园设备采购项目（二包）

# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货到采购人指定地点安装调试完毕并经采购人委托蚌埠市产品质量监督检验研究院验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内付至合同金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后并接到采购人供货通知后30日内到货并安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 3年 |

- 货物需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 （单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢琴 | 1、高度：≥118CM 2、铸铁板：采用翻砂或真空铸造铸铁板。 3、琴键：采用亚光黑键。 4、音板：优质实木或复合实木音板。 ★5、琴弦：依据GB/T 228.1-2021断后伸长率A（%）≥32、最大力fm（N）≥2200、依据QB/T 3832-1999中性盐雾等级为10级符合要求。 6、中盘：采用优质实木制作。 7、踏板连接杆：金属踏板连接杆。 8、脚轮：采用金属脚轮。 9、背柱：不低于四背柱设计。 10、缓降：内置原装键盖缓降器。 11、五金件：中性盐雾试验10级，附着力0级。 ★12、符合产品标准：GB28489-2022《乐器有害物质限量》，甲醛（mg/m³）≤ 0.02、甲苯（mg/m³）≤ 0.05、二甲苯（mg/m³）≤ 0.006、总挥发有机化合物（mg/m³）≤ 0.2符合要求。 13、配套附件：每架钢琴配琴凳、擦琴布、键盘布等。 | 8台 | 工业 |
| 2 | 木质积木 | 10件中型原色积木： 1、最大尺寸：≥40*5*2.5cm 2、材质：松木 3、工艺：原色；边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 4、共不少于32个组件 （1）正方型：5 * 5 * 2.5 cm，松木，原色，20个 （2）长方形 I：10 * 5 * 2.5 cm，松木，原色，40个 （3）长方形 II：20 * 5 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （4）长方条：40 * 5 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （5）小三角型 I：5 * 5 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （6）小三角型 II：14 * 14 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （7）长大三角型：20 * 10 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （8）扁三角型：10 * 5 * 5 cm，松木，原色，6个 （9）正方体：5 * 5 * 5 cm，松木，原色，40个 （10）长方体：10 * 5 * 5 cm，松木，原色，20个 （11）加长立方体：20 * 5 * 5 cm，松木，原色，2个 （12）薄板：20 * 5 * 1.2 cm，松木，原色，6个 （13）长薄板：40 * 5 * 1.2 cm，松木，原色，2个 （14）小圆柱：5 * 2.5 * 2.5 cm，松木，原色，4个 （15）长圆柱：10 * 2.5 * 2.5 cm，松木，原色，4个 （16）大圆柱：5 * 5 * 5 cm，松木，原色，4个 （17）大长圆柱：10 * 5 * 5 cm，松木，原色，4个 （18）三叉路口：15 * 15 * 2.5 cm，松木，原色，1个 （19）十字路口：15 * 15 * 2.5 cm，松木，原色，1个 （20）环型：30 * 15 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （21）半圆型：7.5 * 7.5 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （22）四分之一环型：10 * 2.5 * 10 cm，松木，原色，2个 （23）四分之一内圆：5 * 5 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （24）拱门：10 * 5 * 5 cm，松木，原色，2个 （25）小半圆型：5 * 5 * 2.5 cm，松木，原色，20个 （26）7字型：10 * 5 * 5 cm，松木，原色，2个 （27）内7字型：5 * 2.5 * 2.5 cm，松木，原色，2个 （28）Y型：20 * 15 * 2.5 cm，松木，原色，1个 （29）内Y型：5 * 7.5 * 2.5 cm，松木，原色，1个 （30）大圆饼：9 * 9 * 1.5 cm，松木，原色，8个 （31）小圆饼：6 * 6 * 1.5 cm，松木，原色，2个 | 8套 | 工业 |
| 3 | 磁力片 | - 规格：≥70件。食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成。 | 30套 | 工业 |
| 4 | 软体动物 | - 规格：≥300件，食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成。 | 30套 | 工业 |
| 5 | 软体小太阳 | - 规格：≥300件，食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成。 | 30套 | 工业 |
| 6 | 动物大世界 | - 规格：≥250件。食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成。 | 30套 | 工业 |
| 7 | 户外大型磁力积木 | 1、配件数量≥850件，教辅数量≥12件。 2、主体材质：PP、ABS、TPR、微晶木 3、配件明细： 双面包胶磁力连接方块，220×220×220mm，8只；一单元立方体，360×360×382mm,2个；双面包胶磁力连接矮方块，220×200×140mm，8只；双面包胶磁力连接方板，220×220×45mm，8片；环胶圆盘-葱倩/橘黄，220×220×71mm，4只；环胶圆盘-葱倩/脂白，220×220×71mm，4只；环胶带孔圆盘-葱倩/橘黄，220×220×66mm，6只；环胶带孔圆盘-葱倩/脂白，220×220×66mm，6只；中号包胶连接器-葱倩/橘黄，200×200×80mm，12只；中号包胶连接器-葱倩/脂白200×200×80mm，12只；中号端盖，95×95×20mm，60个；移动小车，305×305×126mm，12 个；移动小车连接件，108×40×40mm，12 个；大号骰子1-6，200×200×200mm，4个；D38游戏软管600-橘黄，ø38×600mm ，12 根；D38游戏软管600-脂白 ，ø38×600mm，12根；D38游戏软管1200-橘黄，ø38×1200mm，6根；D38游戏软管1200-脂白，ø38×1200mm ，6根；D50游戏软管195-橘黄，ø50×195mm，12根；D50游戏软管195-脂白，ø50×195mm，12 根；D50游戏组合软管640-橘黄/葱倩，ø50×640mm，8根；D50游戏组合软管640-脂白/葱倩，ø50×640mm，8根；D50游戏组合软管1785-橘黄/葱倩，ø50×1780mm，6根；D50游戏组合软管1785-脂白/葱倩，ø50×1780mm，6根；D38组合管255-橘黄，ø38×255mm，16 根；D38组合管255-脂白，ø38×255mm，16根；D38组合管404-橘黄，ø38×404mm，8根；D38组合管404-脂白，ø38×404mm，8根；D38组合管615-橘黄，ø38×615mm，8根；D38组合管615-脂白，ø38×615mm，8根；D38组合管945-橘黄，ø38×945mm，4根；D38组合管945-脂白，ø38×945mm ，4根；D50组合管136-脂白，ø50×136mm ，24 根；方形包胶磁力板，360×360×23mm，48片；方形平面板，240×240×15mm，48片；三角包胶磁力板，338×297×23mm，27片；方形包胶带孔磁力板，360×360×60mm，12片；梯形包胶平面磁力板，700×310×23mm，15片；梯形平面板，400×153×15mm，15片；多功能情景磁吸方板，180×180mm，48片；中号风扇叶片，470×260×38mm，8片；彩色方形数字软垫，300×300mm ，36 片；游戏绳-长，1.2m，12个；游戏绳-短，0.3m，12个；20cm运动圈-红，20cm，32个；20cm运动圈-黄， 20cm，32个；20cm运动圈-蓝， 20cm，32个；40cm运动圈-红，40cm，18个；40cm运动圈-黄，40cm，18个；40cm运动圈-蓝，40cm，18个；游戏运动球-红，6cm ，32 个；游戏运动球-黄，6cm ，32 个；游戏运动球-蓝，6cm ，32 个；清洁毛巾-蓝，25×25cm，15块；清洁毛巾-咖，25×25cm，15 块；短板，360×360×20mm，1个； 4、全部采用圆角处理，确保无锐利边角，采用高品质非泡沫、非滚塑的PP、ABS、TPE材料，耐用且安全。磁极可自适应旋转，支持多角度连接： ★2.产品材质符合GB 6675.4-2014、GB/T 31402-2023检测的抗菌活性值、GB/T 24128-2018检测的防霉等级>1级（试验菌种须包括黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉）要求。 | 2套 | 工业 |
| 8 | 户外趣味建构积木 | 游戏套装： 配件数量：≥1000件，主要材质：微晶木 1、基础材料类： 趣味方砖≥102×102×50mm 80块；趣味长砖≥204×102×50mm 80块；单联板≥102×102×20mm 12片；双联板≥204×102×20mm 8片；三联板≥306×102×20mm 10片；四联板≥408×102×20mm 6片；单联小趣味块≥102×102×51mm 10块；单联大趣味块≥102×102×102mm 12块；双联趣味块≥204×102×102mm 12块；三联趣味块≥306×102×102mm 4块；四联趣味块≥408×102×102mm 6块；方形四联块≥204×204×102mm 8块；拱形三联块≥306×102×102mm 5块；L型三联块≥204×204×102mm 4块；L型四联块≥306×204×102mm 4块；T型四联块≥306×204×102mm 4块；日字双联块≥204×102×102mm 12块；小三角块≥102×102×102mm 12块；斜边三角块≥204×102×102mm 4块；大三角块≥204×204×102mm 4块；扇形块≥102×102×60mm 6块；半圆形块≥204×102×60mm 4块；拼接件≥ø41×58mm 162个；连接管38-186(绿)≥ø38×186mm 10根；连接管38-306(黑)≥ø38×306mm 40根；连接管38-475(红)≥ø38×475mm 30根；连接管38-567(蓝)≥ø38×567mm 20根；连接管38-714(绿)≥ø38×714mm 10根；固定器≥ø90×55mm 60套；200连接盘(蓝)≥ø200×80mm 6只；车轮≥ø225×85mm 24只；200转动盘≥ø210×80mm 6只； 2、场景材料类： 方形标识牌≥102×102×25mm 160片；圆形标识牌≥Φ180×30mm 20片；游戏绳≥1200mm 6根；长方形布A1-大红/桃红≥646×330mm 6块；长方形布A1-蓝≥646×330mm 6块；长方形布B1-大红/桃红≥984×499mm 6块；长方形布B1-蓝≥984×499mm 6块；魔术贴≥250mm×20mm 118个； 3、教辅资料类： 电子版操作提示卡3套；电子版场景建构卡3套； ★4、产品材质符合GB 6675.4-2014、GB/T 31402-2023检测的抗菌活性值、GB/T 24128-2018检测的防霉等级>1级（试验菌种须包括黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉）要求。 | 2套 | 工业 |
| 9 | 橡胶木实木课桌椅（6人座） | 幼儿桌*1，规格：120*60*52cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材； 2.涂层：环保水性清漆； 3.结构：桌面厚度≥2.0cm 4.脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。 幼儿椅*6，规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高27.5cm。 1.材质：AA级橡胶木材质； 2.涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动； | 55套 | 工业 |
| 10 | 移动黑板 | 1.尺寸：100×33×110cm（±2%）； 2.采用优质橡胶木； 3.采用水性漆； 4.五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求； 5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角； 6.配件：黑白磁性板，底部配万向轮。 | 8套 | 工业 |
| 11 | 橡胶木区角柜 | 规格：80*30*60cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：左右五格结构，底部采用踢脚板加固； 4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫。 ★5.依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的检测标准，家具产品中耐霉菌性等级（至少包含桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉、绿粘帚霉、长枝木霉）不低于0级，抗菌率-福氏志贺氏菌≥99%要求。 | 70个 | 工业 |
| 12 | 橡胶木图书柜 | 规格：80*40*90cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材，产品甲醛释放量符合E0级要求要求，安全牢固，外观良好，无缺陷，适合儿童使用，厚度不低于1.6cm； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角； 4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫。 | 16个 | 工业 |
| 13 | 橡胶木 50 格带门书包柜 | 规格：120*30*90cm，±0.5cm，2个/套 1.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：两层十二格书包柜，后背板采用实木多层板，四周扣槽安装，四角无裸露，用于放置书包等，底部采用踢脚板设计。 | 8套 | 工业 |
| 14 | 乐高车 | - 规格：≥200件配底板（255*255mm）。 - 食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成。 | 50批 | 工业 |
| 15 | 欢乐城堡 | - 规格：≥218件配底板，食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成。 | 50批 | 工业 |
| 16 | 风车庄园 | - 规格：≥228件件配底板，食品级工程塑料原料，精密模具一次成型后经拼插组装而成。 | 50批 | 工业 |
| 17 | 幼儿口杯消毒柜 | 1.规格：720*280*1170mm 2.容量≥200L 3.消毒方式：红外线+臭氧 4.载重量：每层不低于15KG 5.口杯放置数量：不少于 42 个 6.适用范围：消毒口杯， 7.材质要求：不锈钢无磁箱体，钢化玻璃门。 双门口杯消毒柜。 | 8套 | 工业 |
| 18 | 口杯架 | 规格：83*30*100cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：产品全部圆弧倒角，背板扣槽式安装，四角无裸露，底部为两格储物空间，两扇对开门； 4.整体：稳固承重，环保材质。 | 8套 | 工业 |
| 19 | 儿童毛巾架 | 规格：105*40*115cm，±0.5cm 1.材质：AA级橡胶木板材； 2.结构：双面三层毛巾架，每层等间距设置7个挂钩位置，可供42个小朋友使用，挂钩左右间距不小于15cm,最底层离地不低于40cm，挂钩上方有放置名片区域； 3.其他：底部安装脚轮，选用优质万向轮。 | 8套 | 工业 |
| 20 | 实木幼儿床 | 规格：145*140*75，±0.5cm 1.材质：优质松木材质； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：三层六位设计，每层由两个并排床体组成，围栏横撑尺寸不低于2.4*4cm，床腿4.5*5.5cm；床体侧边加设横撑，方便幼儿上下床；内侧床腿配置万向轮，用于抽拉床体。 | 50套 | 工业 |
| 21 | 窗帘 | 1.纤维含量：100%聚酯纤维； 2.甲醛含量：≤20mg/kg； 3.克重：260（±5）g/㎡、厚度：0.55±0.02mm； 4.垂直燃烧（洗前）损毁长度：经向≤150mm；纬向≤150mm；续燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；阴燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.布帘轨道；采用高强度铝合金型材。 | 300平方米 | 工业 |
| 22 | 带灯吊扇 | - 1.直径1050mm/42寸， - 2.材质；铁艺＋亚克力， - 3.光源；全光谱双色带遥控，多档调速。 | 50套 | 工业 |
| 23 | 钟表 | 1.直径≥25-35cm（10-14英寸） 2.外框：ABS塑料/环保木质（无尖锐边角，圆角设计）； 3.表盘：磨砂塑料/亚克力（防刮花、耐摔），机芯：扫秒石英机芯（秒针平滑移动，无“咔哒”声）。 | 8套 | 工业 |
| 24 | 剪刀、刻刀 | 1.210mm×83mm， 2.剪纸刀、手工美工便携式，安全多功能，不锈钢材质。 3.刻刀尺寸：刀柄长度8-10cm，整体重量≤50g（幼儿单手可轻松握持） 4.刀片规格：刃长≤2cm 5.核心功能：按动出刀、圆头防戳、陶瓷钝角刀片（可裁剪彩纸、皱纹纸、薄卡纸）。 | 20套 | 工业 |
| 25 | 园徽园名 | - 1.字体为不锈钢拉丝材质。 - 2.园名不少于14个字，面积1.34平方。 | 1套 | 工业 |
| 26 | 小沙发 | 1.尺寸：51*52*54cm，木框架。 2.皮革材质。 | 16套 | 工业 |
| 27 | 幼儿绘本（无汉字） | 1.所有幼儿绘本质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》 印刷技术标准符合中华人民共和国国标 。 （备注;中标后提供不少于精装、平装各2000册书目供园方确认）。 | 4000本 | 工业 |
| 28 | 木马 | 1.产品材质：胶合板、荷木、铁。 2.产品尺寸：组装后676x522x283 mm。 3.可调节，可拆除。 | 10个 | 工业 |
| 29 | 托班设备（床、桌椅、柜子、区角资源等） | 托育1-2基础版配置数量：共包含语言区、生活区、感官认知区、感统运动区、学步区、就餐区、盥洗区等7大区域不少于56款类型产品共计不少于65件，1套课程，1次培训。 托育1-2基础版配置明细： 1.旋转书柜 1个，材质：橡胶木，尺寸：直径45cm，高度61cm，工艺：（1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面。 2.书语柜 1个，材质：橡胶木、PVC软包皮、填充棉、颗粒板，尺寸：87cm*46cm*68cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面。 3.大象安全座椅 2个，材质：聚酯纤维，尺寸：62cm*52cm*40cm； 4.云朵抱枕 1个，材质：绒布，尺寸：40cm*67cm； 5.布条手偶 1套，材质：抽布条，尺寸：24cm*14cm，规格：2个/套； 6.蛋糕绒地毯 1张，材质：蛋糕绒，尺寸：160cm*230cm； 7.托育冰箱 1个，材质：橡胶木、PVC软包皮、填充棉、颗粒板，尺寸：54cm*41cm*65cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面。 8.托育洗衣机 1个，材质：橡胶木、PVC软包皮、填充棉、颗粒板，尺寸：54cm*41cm*65cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面。 9.托育橱柜 1个，材质：橡胶木、多层板，尺寸：80cm*35cm*75cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 10.蛋糕切切乐 1套，材质：木质，规格：1套包含蛋糕托盘1个，蛋糕1个，草莓插件1个，蜡烛6个，刀1个； 11.水果切切乐 1套，材质：木质，尺寸：23.5cm*18cm； 12.硅胶茶具组合 1套，材质：硅胶，外包装尺寸：30cm*18cm*8cm，规格：17件/套； 13.锅具组合九件套 1套，材质：木，外包装尺寸：28cm*14cm*7.3cm，，规格：9件/套； 14.硅胶仿真医生工具 1个，材质：铂金硅胶，规格：8个/套； 15.南瓜抱枕 1个，材质：毛绒，尺寸：30cm； 16.椭圆形地毯 1张，材质：水晶绒，尺寸：160cm*230cm； 17.益智屏风 1套，材质：多层板、PVC软包皮、填充棉，整体尺寸：127cm*70cm，单扇尺寸：61.5cm*10cm*70cm，工艺：1.规格：设计独特，分为三个活动面板，可以激发幼儿的兴趣，促进他们的探索欲望。 18.围栏门 1个，材质：橡胶木，尺寸：84cm*8cm*80cm，工艺：1.规格：铃铛和明亮的颜色可以吸引婴幼儿的注意力，帮助他们发展视觉感知和手眼协调能力。 19.弧形围栏 2个，材质：多层板、松木，尺寸：84.8cm*8cm*43cm，工艺：1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板，采用三聚氰胺双贴面. 20.托小单层连接柜 3个，材质：橡胶木、PVC软包皮、填充棉、颗粒板，尺寸：94cm*33cm*39cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 21.城市交通积木 1套，材质：MDF+荷木，尺寸：22.5cm*21.5cm，规格：100粒； 22.几何形状嵌板 1套，材质：木，尺寸：30cm*22.5cm； 23.多功能绕珠积木 1套，材质：木质，外包装尺寸：28cm*28cm*10cm； 24.木质音乐台 1套，材质：木、五金，尺寸：33.5cm*25.5cm*21cm； 25.二线绕珠 1套，材质：榉木，尺寸：22.5cm*18cm*15cm； 26.硅胶串串乐 1套，材质：硅胶，规格：14个/套； 27.软胶浮雕积木 1套，材质：软胶，包装尺寸：24.3cm*18.3cm*6.3cm； 28.动物园小抓手拼图 1套，材质：木，包装尺寸：29cm*20cm*2.2cm； 29.色彩分类钓鱼 1套，材质：布，尺寸：垫子70cm*29cm，钓鱼竿19cm*19cm,鱼3cm*6cm，碗6.5cm*5.7cm； 30.障碍筒A 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：25cm*25cm*60cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 31.障碍筒B 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：25cm*25cm*60cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 32.感统钻爬洞B 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：80cm*80cm*56.5cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 33.阶梯垫 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：80cm*80cm*30cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 34.安全垫A 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：120cm*80cm*10cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 35.方形定点垫 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：80cm*80cm*10cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 36.波浪桥A 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：160cm*40cm*20cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 37.波浪桥B 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：160cm*40cm*20cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 38.三角墩 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：80cm*80cm*40cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 39.软体滑梯 1个，材质：PVC软包皮、填充棉，尺寸：160cm*80cm*35cm（±1cm），PVC软包皮通过规定检测；填充绵通过填充材料可燃性测试的要求； 40.脚掌垫A 1个，材质：橡胶木，尺寸：直径25cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 41.脚掌垫B 1个，材质：橡胶木，尺寸：直径25cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 42.手掌垫A 1个，材质：橡胶木，尺寸：直径25cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 43.手掌垫B 1个，材质：橡胶木，尺寸：直径25cm，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 44.镜面墙 1组，材质：橡胶木，尺寸：120cm*120cm*1.5cm，规格：2个/组，工艺：1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 45.墙面玩具A 1个，材质：橡胶木，尺寸：40cm*40cm*4.3cm，工艺：主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 46.墙面玩具B 1个，材质：橡胶木，尺寸：40cm*40cm*2.8cm，工艺：主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 47.学步梯 1个，材质：橡胶木，尺寸：160cm*54cm*70cm，工艺：主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 48.学步杆 1个，材质：橡胶木，尺寸：120cm*7.5cm*15cm，工艺：主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 49.学步镜 1个，材质：橡胶木，尺寸：120cm*60cm*9.5cm，工艺：主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 50.靠背椅 4个，材质：橡胶木，尺寸：32cm*32cm*45cm，工艺：主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 51.可调节弧形桌 1个，材质：橡胶木，尺寸：160cm*50cm*50cm/45cm/40cm（三种调节高度） 52.餐桌椅 1个，材质：pp，尺寸：38cm*35cm*27cm； 53.尿布台 1个，材质：橡胶木+椰棕+针织棉+3D网布，尺寸：110cm*60cm*100cm，材质：橡胶木+椰棕+针织棉+3D网布，尺寸：110cm*60cm*100cm，1.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 54.婴儿床 2张，材质：橡胶木，尺寸：135cm*70cm*55cm，工艺：1主框架采用1.5cm厚度橡胶木，ENF级优质环保，坚固耐用，手感舒适，材质密度高，抗击打，不易变形开裂、纹理清晰。 55.配奶操作台 1个，材质：橡胶木，尺寸：120cm*35cm*110cm工艺：.主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木。 56.课程 1套，基于托班幼儿的年龄特点，为幼儿打造温馨如家、友好、运动、生机盎然的室内环境。课程内容包含:托班《探索游戏区游戏实施方案》和运动游戏实施方案。区域游戏主要从美术区、感官运动区、益智区、建构区、角色区、阅读区撰写，带有详细的区域课程。 | 1套 | 工业 |
| 30 | 涂鸦墙 | 1.规格：≥30㎡。厚度≥10mm,可任意裁剪成四边形。 2.颜色：黑色/灰色/绿色/白色 3.材质：金属蜂窝板材质，内部特殊蜂窝结构，框架为铝型材。 4.工艺：涂鸦板由金属蜂窝板裁切，厚度≥10mm，防火等级达到B1级，防水、防潮。无有害气体释放，安全环保。不易变形，可任意切割和装饰。框架采用铝型材。出厂自带与墙面适配螺丝，到园即可安装。 | 30平方 | 工业 |
| 31 | 实木办公桌椅 | 规格：1400*700*760mm（±10%）；（其中1600*800*760mm（±10%） 2套） 1.基材：采用E0级中密度纤维板。3.饰面：采用环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量符合E0标准。 2.办公椅尺寸： 590mm*660mm*1200mm(±10mm）1.材质：带可升降头枕；PP 固定腰靠；PP 连体扶手，脚轮：50mm尼龙+PU 静音脚轮，椅子坐垫宽度≥490mm。2.覆面：优质网布覆面。 | 15套 | 工业 |
| 32 | 沙发三人位 | 1.规格：1800*800*800mm 2.采用内部实木框架成型，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量小于13％；密度≥45KG／m，回弹率大于40%+高强度蛇形弹簧及强力绷带，配多层夹板装钉+低燃高密度海棉，软硬适中，回弹好，不变形；外包彩色西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；脚采用五金喷涂防锈脚架，坚固平稳。 | 4套 | 工业 |
| 33 | 带轮条桌（3 人坐） | 尺寸：1400*450*760mm ，桌面厚度：≥2cm。 1.基材：采用优质环保三聚氰胺多层板，EO级及以上，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。 2.贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，EO级及以上。 3.封边用材：采用优质封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 4.胶粘剂：采用优质热熔胶。 5.五金件：采用优质五金配件 6.桌面可折叠。 7.构成：选用优质钢架。 | 20个 | 工业 |
| 34 | 资料柜 | 1.规格：长850×宽390×高1850mm； 2.分上下两层，四门对开，柜内配置置物层板。 3.材质：①板材：主材采用优质冷轧钢板。采用模具折弯冲压、焊接成。②五金配件：拉手、锁具、铰链五金件。 | 16个 | 工业 |
| 35 | 茶水柜 | 1.规格：800*400*850mm 2.基材：采用E0级中密度纤维板。燃烧性能：阻燃性能达到B1级。甲醛释放量检测结果≤0.05mg/m3，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物检测结果均未检出。 3.饰面：采用环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.02mg/m3 ，TVOC含量≤0.01mg/m3，苯、甲苯、二甲苯含量均≤2 μg/m3 ；符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》。 4.涂料：面漆、底漆全部采用水性油漆，符合行业标准。 5.胶粘剂：符合GB 18583-2008.五金配件：通过耐盐雾测试且耐腐蚀等级均为10级。 | 3个 | 工业 |
| 36 | 茶几 | 茶几 规格：1200*600*450mm 1.面板：采用多层板，桌面厚度≥25mm，单面贴防火板。 2.面架：采用冷轧方钢管。 3.脚架：优质冷轧钢柱体，厚度≥1.5mm。 4.脚垫：可调节式脚塞，尼龙制作。 | 3张 | 工业 |
| 37 | 会议桌 | 1.规格：6000*1800*760mm； 2.基材：环保型中密度纤维板，E0级； 3.油漆：环保PU净味漆，五底三面； 4.粘胶：环保胶粘剂； 5.配件：优质五金配件。 | 1套 | 工业 |
| 38 | 办公椅 | 1.尺寸：标准 2.面料：优质家具专用网布。 3.海绵：优质高密度定型海绵。 | 80把 | 工业 |
| 39 | 安吉游戏系列户外玩具 | 防腐木箱运动组合 一、材质：采用优质松木，防腐木 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构； 共≥32件。 三、配送安吉探索游戏指导手册。 四、双梯：采用雕刻槽+厚尼龙合页 五、详细参数： 1.攀爬箱-防腐木12个 2.探索单梯：（碳化）四步2个 3.探索单梯：（碳化）五步2个 4.探索双梯 ：（碳化）四步2个 5.探索双梯 ：（碳化）五步2个 6.实木平衡板：（碳化）5个 7.实木平衡板：（碳化）5个 8.滚筒1，直径50cm，高60cm，厚度12mm，承重≥200公斤，PP，2个。 军事体能系列套装 一、材质：帆布、松木、PVC+牛筋布、塑料、涤纶、芬兰松防腐木、PP、环保草坪、橡胶等共≥175件。 二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 1.收纳袋，材质：帆布+填充袋，含打气筒一个，数量30个； 2.迷彩担架，材质：帆布，松木，数量4根； 3.平衡木，材质：碳化松木，数量1个; 4.平衡板，材质：碳化松木，数量2个; 5.单梯，材质：碳化松木，数量2个; 6.架子，材质：碳化松木，数量2个; 7.碳化鸡公车，材质：碳化松木，数量1辆; 8.炸药包，材质：帆布，数量10个; 9.游戏垫，材质：有机硅帆布+优质珍珠棉，数量2张； 10.框架，材质：PVC+牛筋布，数量1个； 11.小帐篷含：小帐篷，材质：松木，数量3根，迷彩网，材质：尼龙，数量1个；橙色圆片，材质：pp，数量1个； 12.滚筒1，直径50cm，高60cm，厚度12mm，承重≥200公斤，材质：PP，数量1个； 13.滚筒2，直径50cm，高60cm，厚度12mm，承重≥200公斤，材质：PP，数量1个； 14.玩具枪-冲锋枪，材质：PP，数量20把； 15.玩具枪- 短枪，材质：PP，数量8把； 16.手榴弹，材质：塑料：数量20个； 17.火尖枪，材质：木质+硅胶，数量4根； 18.红旗圆棒，材质：松木，数量4根； 19.工农红军旗，材质：春亚纺，数量4个； 20.医药箱，材质：木质，数量1个； 21.望远镜，材质：塑料，数量2个； 22.冲锋号，材质：塑料，数量1个， 23.手榴弹套装，材质：橡胶+木+布，规格：1个布袋+4个手榴弹，数量4套； 24.医生服，材质：布，数量2套； 25.红军服，材质：涤纶，数量30套； 26.带攀岩绳斜坡滑梯，材质：芬兰防腐木+PP+环保草坪+尼龙绳，数量1个； 27.丛林匍匐前进，材质：塑料，数量1套； 28.行军包，材质：帆布，数量4个； 29.红军包，材质：帆布，数量5个； 30.水壶，材质：铝制，数量2个。 | 1套 | 工业 |
| 40 | 幼儿园室外大型碳烤积木 | 一、材质：采用优质松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 尺寸：长条板(有槽)：120*10*2.5cm 12个， 正方形Ⅰ：10*10*5cm 120个， 正方形Ⅱ：10*10*2.5cm 132个， 长方形Ⅰ：20*10*5cm 200个， 长方形Ⅱ：20*10*2.5cm 160个， 长方形Ⅲ：40*10*2.5cm 66个， 长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 40个， 长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 6个， 长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 18个， 三角形：39*20*2.5cm 12个， 直角三角形：40*20*2.5cm 8个， 圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 6个， 圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm 2个， 圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 20个， 圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 20个， 圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 10个， 半圆环积木：30*15*2.5cm 6个， 半圆积木：15*7.5*2.5cm 6个， 1/4圆环积木：40*14*2.5cm 8个， 扇形积木：半径为20cm 8个， Y型：40*30*2.5cm 2个， 三叉路：40*30*2.5cm 4个； 共22种形状866片/套。 | 2批 | 工业 |
| 41 | 摇马 | 1.尺寸：68*43cm（±2%）， 2.采用工程塑料吹塑成形，塑料壁厚6mm以上，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合国家食品级标准，抗静电能力强，耐候性好。 | 6个 | 工业 |
| 42 | 跷跷板 | 1.规格：840*300*460mm（±2%） 2.采用食品级工程塑料一次制作成型，表面光滑，耐候性好，不易褪色。 3.底座设有钢性弹簧。符合国家标准。 | 4个 | 工业 |
| 43 | 隧道 | 1.规格：2150*1000*1050mm， 2.采用工程塑料吹塑成形，塑料壁厚6mm以上，抗紫外光（UV）能力达到8级， 3.符合国家食品级标准，抗静电能力强，耐候性好。 | 4个 | 工业 |
| 44 | 足球门 | 1.规格1200*680*780mm， 2.采用工程塑料吹塑成形，塑料壁厚6mm以上，抗紫外光（UV）能力达到8级， 3.符合国家食品级标准，抗静电能力强。 | 2个 | 工业 |
| 45 | 篮球 | 3号球，材质橡胶。 | 300个 | 工业 |
| 46 | 羽毛球拍 | 长度670MM，铝合金材质。 | 5副 | 工业 |
| 47 | 拼装玩具 | - 1.规格:≥600件、不限于U形1.5*5.5cm、半圆形4*1.5cm、条形（3.5*1.5cm、10*1.5cm、8*1.5cm、6*1.5cm）。 - 2.材质：PE食品级环保塑料。 | 10套 | 工业 |
| 48 | 滑板车 | - 1.黑塑胶轮；2.加厚款大号；3.有牵引绳；4.尺寸≥40cm*43cm（±1cm） | 10辆 | 工业 |
| 49 | 呼啦圈 | 1.规格：直径≥60cm±2cm； 2.材质：采用高韧性塑料管材； 3.颜色：多种颜色； 4.重量：≤200g； 5.要求：确保耐用性，表面光滑无毛刺，边缘圆润，无异味。 | 100个 | 工业 |
| 50 | 两轮自行车 | 1.≥14英寸，镁合金一体双碟刹减震； 2.前双肩避震；前后双刹；防滑车把；加宽辅助轮。 | 10辆 | 工业 |
| 51 | 三轮车 | - 1.规格:71x50x63cm - 2.脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。 - 3.轮胎：橡胶皮制双轮。 - 4.座垫：三角锥形专用赛车座椅。 | 10辆 | 工业 |
| 52 | 独轮车 | - 1.规格：85*32*35cm，2.PP环保塑料，滚塑工艺。 | 10辆 | 工业 |
| 53 | 蹦蹦床 | - 1.直径90cm，高度20cm。2.钢管为一体焊接，PP跳布。 | 10张 | 工业 |
| 54 | 音乐小屋 | 音乐小屋：规格≥200*250*190cm - 1.材质：镀锌管、抗倍特板等。 - 2.立柱采用高压灌注，高温固化成型，无缝玻璃钢管的新型工艺，耐腐蚀，永不生锈，耐久性优，气候性优，表面为油漆涂装， 抗紫外线，不易退色。外观仿真树纹机理雕刻而成。 3.镀锌管采用壁厚不小于2.5mm镀锌钢管，内部无结构损伤，以保证安全承重性能，镀锌管整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛丸、抛光打磨处理，表面再经过静电粉末喷涂抛丸高温固化，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 4.抗倍特板：木制纤维与热固树脂经高压聚合制成的高强平板，采用特殊技术而形成的一体化着色树脂装饰,化表层具有坚固、抗撞击、防水、耐潮湿等功能。此板具有耐腐蚀，耐撞击，耐刮性，耐热，防火，防水，易清洁等特性。 - 音乐墙：墙面打击乐器传声筒组合，尺寸为≥2×1.2m，，颜色为多色。 | 1套 | 工业 |
| 55 | 班级7个区角活动资源 | 建构区 1.新淘气堡*1,1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 ,2、规格：由5种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） ⑴直通：66*22mm ⑵十字：66*66*22mm （另一边圆直径18mm） ⑶弯管：42*22mm ⑷三通：66*42*22mm ⑸轮子：φ70mm ,件数：400件； 2.好佳*1,1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成,规格（允许尺寸误差±3mm）：太阳：直径65mm*厚17mm,三孔：66*17 二孔：42*17 工字形：66*66*17 ,圆柱：24*33 球：直径34 双圆：直径53 长条：75*17 ,长方形：74*35 正方形：36*36,动物孔厚3.5， 鹅：35*42 狮子：57*49 牛：41*40 鸡：31*60 马：45*56 袋鼠：37*54 长颈鹿：36*66 猫：41*45mm,3、件数：304件 ； 3.拼搭*1，1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）： 短条：12*36*16mm中长条：16*55*12mm 长条：16*75*12 16*94*12mm ，U形：56*57*12mm 半圆：直径95mm 圆形：直径47*12mm3.件数：510件； 4.扣环*1 ,1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手.2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：圆形：直径57mm ,三角形：61*58mm 长方形：57*51mm 椭圆：65*55mm 菱形:64*54mm 边长49mm 正方形：57*57mm 梯形：62*58mm 边长35mm 爱心：47*52mm3.件数:403件 ； 5. 万变*1,1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。2.产品由红、黄、蓝、绿、橙、紫6种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）： 椭圆：42*25**19mm 58*36*19mm圆形：39*39*18mm 32*18mm 长方体：49*15*18mm 正方体：32*32*18弯条59*23*18mm动物孔：47*30*18mm3、件数：308件 6.磁力棒*1, 1、材质 ：abs食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。2.规格（允许尺寸误差±3mm）：小号球形：直径35mm 长条：52*19mm 86*19mm 弯管：72*19mm 3、件数：中号100件配收纳盒 ； 7.叠石24卡.36颗*1,叠石最大规格：11*3cm,材质：竹粉,配件：共62件，包含图卡*24张，叠石*37个,12色颜料盒一套； 8.彩虹小镇*1,规格：48件/套，材质：亚克力、松木、榉木，配件：底板尺寸：27.5*17.5*3cm*1个、亚克力积木5*2.5*2.5cm*30个、松树高度：14.5cm*1个，三角墩高度：12.5cm*1个，小圆树高度：11cm*1个、小圆墩高度：2cm*1个、小人*3个、彩虹房型*5、山型*5 9.罗马假日*1，规格:64件/套 ，材质：木制，配件：城堡积木*54件、珊瑚积木*7件、小车6（12.5*5.5*5.7cm）*1，小车7（11*5.8*6.5cm）*1，小人（φ2.5*6cm）*1 10.梦幻城堡*1，规格：51件/套，材质：木+亚克力，配件：半圆积木*4，尺寸：10*2.5*5cm，圆形积木*4：5*2.5cm，三角积木*4，尺寸：10*2.5*8.5cm，直角三角形积木*4，尺寸：11*2.5*4.5cm，长方积木*4，尺寸：10*5*2.5cm，正方积木*4，尺寸：5*5*2.5cm、其它积木*27件；" 角色扮演区 1.收银机*1，规格：20*17.7*13cm，材质：MDF+夹板+荷木，配件：打印纸（含固定）*1个；价格表（含固定器）*3张，规格：9*7cm；纸币*9张，规格：10*5.3cm；硬币*8个，规格：3.5cm；购物卡*1个，规格：6*4cm；扫码机*1个，规格：6.5*4.8*1cm； 2.红色医生套医生套*1，规格：14件/套，材质：实木+MDF，配件：含医疗收纳包*1、听诊器*1、血压计*1、反射锤*1、检查镜*1、药膏*1、药瓶*1、压舌板*1、注射器*1、体温计*1、创可贴*2、药片*2 3.浴房*1，规格：18x18x6.5CM，材质：木制，配件：共4件，包含浴缸（11.5*5*2.2cm）*1，淋浴柱,6.5*5.5*11cm）*1，带镜洗手台（3.5*4*10.5cm）*1，马桶（3.5*4.5*4.8cm）*1； 4.化妆套*1，规格：19.5*17.5*4.2CM 材质：木制，配置：镜子*1件，规格：9.7*3.8*12cm；指甲油*1个，规格：3*7cm；胭脂*1个，规格：7.2*2.2cm；香水*1个，规格：7.5*2.5cm；眼影盘*1个，规格：5.7*2.2cm；口红*1个，规格：6.5*2cm；梳子*1个，规格：长9.8cm；发卡*2个，规格：5.1*2cm；头绳*1个，规格：8.5cm；收纳袋*1个，规格：24.3*17cm 5.韩版茶具*1，规格：36.5*7*27Ccm，材质：木制，配件：13/套；糖罐*1、茶壶*1、杯子*2、分茶杯*1、杯垫*2、勺子*2、猕猴桃片*1、茶包*2、底盘*1 6.蔬菜食物套*1，规格：22件/套 剥壳鱼8.2*3.2*5.5CM*1,剥壳螃蟹 剥壳龙虾 剥壳鸡蛋 烤鸡 剥壳蒜头 西红柿 茄子 剥壳白菜三瓣 剥壳洋葱 彩椒 辣椒 剥壳豌豆 剥壳包菜 剥壳大葱 剥壳花生 南瓜 胡萝卜 番薯 剥壳玉米 剥壳紫包菜 手提收纳盒带轮子 7.咖啡店*1，规格：9件/套件 咖啡机彩盒15.5*13*21CM，共7件、兔子饼干4.6*3.7*1cm*1 草莓饼干：3.9*4.3*1cm*1，材质：MDF+实木 8.美味蛋糕*1，规格：21.7*24.5*12CM，材质：实木+MDF，配件：共36件，包含搅拌机（21*11*22cm）*1，牛奶盒（5*4*9.4cm）*1，魔术贴可切鸡蛋组/2瓣（7*4.5*4.5cm）*1，搅拌桨配件1（8*4.5cm）*1，搅拌桨配件2（8*4cm）*1，搅拌碗（φ11.5*7cm）*1，巧克力球*20，面粉袋（7.5*9cm）*1，糖袋（7.5*9cm）*1，奶酪盘直径10cm*1、奶酪块*6 9.围炉烧烤*1，规格：30.5*30*8.5CM，材质：夹板+实木+MDF，配件：共50件，包含烤炉（直径29.5cm）*1套（烤炉腿*4、烤炉底盘*1、烤炉盘圈*1、烤盘*1、烧烤支架*2、烧烤支架横杆*1、手摇器*1、火焰*2、烤盘爪*1、食物夹*1、炭块*3），烤鸡*1（共4个配件），牛排*1（共2个配件），腊肠*1，鱼*1，虾*1，蔬菜模块*7，生菜叶*2，棉花糖串*1（共3个配件），调味瓶*2，调味酱*2，小铲子*1，小勺子*1，盘子*1；桔子2.7*4.3cm*2、饮料*1 10.美味的糖果*1，规格：23*20.5*3.5cm，材质：木制，配件：共19件，糖果托盘（21*19.5*1cm）*1，形状各异糖果*15，帆布收纳袋*1。巧克力6*3.5*2cm*2； 11.给娃娃喂食*1，规格：9件/套，包含围兜（38.5*18.5cm）*1，圆形餐盘（φ9.5*1cm）*1，安抚奶嘴（5*4cm）*1，奶瓶（φ5*8cm）*1，奶瓶盖（φ5*4.5cm）*1，奶粉罐（φ5*4cm）*1，奶粉罐盖（φ5*1.5cm）*1，带柄汤勺（11*3cm）*1。娃娃高30cm*1，材质：木制、搪胶 12.西式早餐*1，规格：30件/套，材质：木制，配件：烤面包机13.8*10.8*5.8cm*1、量杯底部直径4.3cm*1、早餐杯上直径5.5cm、下直径2.5cm*1、面包片6.5*7.9*1cm*4、草莓牛奶5.7*10.6*3cm*1、杯垫直径9.5cm*1、牛奶高9cm、下直径4cm、上直径3.8cm*1、桃子*2片、蛋清*1、蛋黄*1、带叶面包片*2、三角火腿*1、三角午餐肉*1、刀*1、叉子*1、煎铲*1、法式面包段*3、西瓜块*4、生菜7.5*11*1cm*2；" 语言区 1.海洋生物走位板*1，规格：22*29.5*2.2cm，材质：木制 2.拼图*1，规格：30*22.2*2cm，材质：木制 3.多层毛毛虫拼图*1，规格：28*15*1.9cm ，材质：纸质，配件：底板尺寸：8.5*5*2cm，毛毛虫拼图*11； 4.谁住在这里*1，规格：28*19cm，材质：卡纸，配件：7件； 5.沙漠寻宝*1，规格：39.3*29*2.5cm，材质：木制 6.动物排序*1，规格：12*8*4cm，材质：木制+卡纸，配件：题卡*1，动物积木*7 7.螺丝配对拼图一海洋*1，规格：8*8cm，材质：实木+密度板，配件：螺丝刀*1：长度10cm，螺丝钉*4：直径2cm，螃蟹尺寸：6.5*5cm，海星尺寸：5.5*5.5cm，乌龟尺寸：6.5*5cm，小鱼尺寸：6*6cm 8.螺丝配对拼图一动物*1，规格：8*8cm，材质：实木+密度板，配件：螺丝刀*1：长度10cm，螺丝钉*4：直径2cm，长颈鹿尺寸：7.5*4.5cm，大象尺寸：7*8cm，狮子尺寸：5.5*7cm，小狗尺寸：6.5*3.5cm 9.我爱刷牙*1，规格：21*24cm，材质：毛毡布 ，配件：19件/组 10.晚安大猩猩*1，规格：人物1（长16cm）*1,人物2（长15cm）*1,大猩猩（长13.5cm）*1，狮子（长17.5cm）*1,大象（长11.5cm）*1，老鼠（长10.5cm）*1，野猪（长12cm）*1,长颈鹿（长11.5cm）*1,野猪（长12.5cm）*1,钥匙（长11.8cm）*6.材质：毛毡布； 11.故事粘板*1，规格：43*43cm，材质：毛毡布 12.宝宝会什么？*1，规格：题卡17*24.3cm、小卡片5.8*5cm，材质：纸质、木质、布，配件：题卡（17*24.3cm）*9、小卡片（5.8*5cm）*36，指偶架（24*10.5cm）,指偶*6。 13.棕熊你在看什么*1，规格：圆形直径29.5cm，材质：毛毡布；" 科学区 1.动物多层拼图*1，规格：30*14.8*2cm,，材质：木制，配件：底板尺寸：29.8*14.5cm，鳄鱼拼图*7，恐龙拼图*6，长颈鹿拼图*5，丹顶鹤拼图*4； 2.鱼骨骼拼图*1,规格：30*14.8*2cm,材质：木制,配件：底板尺寸：29.8*14.5cm，鱼骨拼图*7，小红鱼拼图*7，小鲤鱼拼图*7，大鲤鱼拼图*7； 3.植物成长观察盒.爬藤花卉蔬*1，规格：13*9.5*8cm,，材质：种子、塑料、蛭石土，配件：观察盒规格：21*4*13cm，蛭石土*4，小喷雾*1， 记录表*1，小铲子*1，贴纸*1，豌豆*1，花生*1，玉米*1，黄瓜*1，牵牛花*1，南瓜*1； 4.动物与食物*1,规格：21.5*11.5*4.5cm,材质：木制,配件：拼图*24，尺寸：5.7*5cm，动物与食物提示卡*1； 5.新款男孩多层人体骨骼器官*1,规格：30*14.8*2cm,材质：木制,配件：底板尺寸：29.5*14.5*2cm，男孩拼图*7，小男孩拼图*7，肌肉男孩拼图*7，器官男孩拼图*7； 6.新款女孩多层人体骨骼器官*1，规格：30*14.8*2cm,，材质：木制，配件：底板尺寸：29.5*14.5*2cm，女孩拼图*7，小女孩拼图*7，肌肉女孩拼图*7，器官女孩拼图*7， 7.身体迷宫*1,规格：34*23cm,材质：卡纸、毛毡布 配件：10件/套； 8.认识四季*1，规格：底板卡（28.5*21cm）*4，配套小卡片（4.8*4.8cm）*32,圆形黏贴*36,材质：硬卡纸； 9.仿真滤水器*1，材质：塑料、纸制、金属,尺寸：总高 34cm，底座直径 10.3cm，透明管直径 5cm，量杯 50ml，滤纸直径 4.2cm,功能：通过观察、探索砂石、砂子、活性炭和滤纸能够将水变干净，激发幼儿的探究欲，培养幼儿的环保意识。 10.鼓膜模型*1，规格：13.2*7.3*7.3cm，材质：塑料，配件：气球*1，泡沫颗粒*1，透明杯*1，尺寸：4.5*4.5*3cm，塑料环*1，尺寸：直径4.5cm，说明书*1； 11.考古挖掘9大行星之木星*1，规格：直径8cm,，材质：塑料、陶土，配件：产品包含木星星球1件，考古工具锤1件，考古刷1件，考古刀1件，吊绳1件，呆笼1件； 12.电磁秋千*1,规格：22.5*22.5*7CM,材质：主材质ABS,配件：秋千板*1，秋千顶*1，秋千架*2，电线*2，磁铁*1，开关按制片*1，开关金属片*1，跷跷板*1，跷跷板架*2，金属插销*1，底板*1，弹簧连接器*5，人形卡*1，说明书*1本； 13.小水滴跑跑跑*1,规格：15件/组,材质：塑料,配件：底盘24.8*33.5*4cm*1、图卡21*29.7cm*2、滴管15.5cm*1、色素*4、调色碗7*3.2cm*4、底板21x29.7cm*1、木棒20cm*2；" 益智区 1.彩色水果叠叠高*1， 规格：9.5*8*29.3cm 材质：木 配件：共57件，包含小木锤（长140mm）*1，水果骰子（20*20*20mm）*1，大粒积木（75*25*13mm）*54，抽绳收纳袋*1； 2.颜色大作战*1，产品规格：14.2*14.2*0.8cm 材质：木制 配件：共31件，包含蘑菇钉插板底座（14.2*14.2*0.8cm）*1，彩色蘑菇钉（φ3*1.8cm）*16，主题认知嵌板（14.2*14.2cm）*6，双面题卡（9.8*9.8cm）*6，塑封袋*2； 3.逃离侏罗纪*1，规格：23*23*2.2cm 材质：木制 配件：共17件，包含原始森林*1（22.4*22.4*1.4cm）,恐龙*14（2.8*6cm,2.2*6cm,2.7*9.3cm,2.4*9.3cm），人*1（2.5*6cm）,说明书*1。 4.找啊找朋友*1， 规格：17.4*11.6*3.3cm 材质：木制 5.接龙游戏*1，规格：17.4*11.6*3.4cm 材质：木制 配件：图形积木*28，尺寸：8*4*0.3cm； 6.舒尔特动物逻辑*1，规格：21.5*14.3*4cm, 材质：榉木+纸卡 配件：共30件，包含圆形动物积木（φ35*6mm）*9，双面题卡（200*130mm）*20，塑封袋*1； 7.小尾巴*1，规格：16.8*16.8*3.8cm 材质：木制 配件：底板（15*15cm）*4,卡片积木（5*5cm）*36。 8.解锁游戏1阶*1,规格：42件/套 材质：木制+纸 配件：包含题卡*40，尺寸：10*14.5cm，木质底座*1，尺寸：13.3*4*5cm，固定销*1，尺寸：5*2cm; 9.动物喂食游戏*1,规格：28.5*16*5.7cm,材质：木制,配件：共45件，包含动物形象卡（14*17cm）*3张，筷子（长16cm）*1双，夹子（长15cm）*1个，小碗（φ8*4cm）*2，食物积木块（厚度1.2cm）*36块，木盒（18*15*3.8cm）*1； 10.拼图游戏*1,规格：22件/套,材质:木制,配件：恐龙30*12*0.5cm、长颈鹿30*12*0.5cm（两款拼图） 11.拧啊拧*1，规格：16件/套，材质：木制，配件：款式一：整体尺寸：20*5.9cm五个不同颜色样式的螺母、款式二15.5*14.8*5.1cm五种不同颜色形状的螺丝螺母，可自由搭配组合。 12.平衡游戏*1，规格：骆驼平衡木120*15*80mm，小木棒长70mm、小人5.5*4.5cm，材质：木制，配件：59件/套，包含骆驼平衡木*1，小木棒*40，塑封袋*2，小人*16；" 数学区 1.农场大作战*1,规格：39*29*1cm,材质：木制； 2.数感游戏*1,规格：20.5*18.5*3cm,材质：木制,配件：共40件，包含数码卡*34张，骰子*3个，小人偶*3个；玩具目的：通过游戏培养和锻炼孩子的数感，理解数字，学习基本运算，培养孩子的交往和沟通能力。 3.毛毛虫夹珠*1,规格：190*130*20mm,主要材质：纸质,配件：共47件，包含卡片（100*45mm）*30，夹子（102mm）*1,七色珠子（φ15mm）*14，毛毛虫配对板（180*80mm）*1，塑封袋*1； 4.数字积木叠叠高*1,规格：18.4*11.8*3cm,材质：木制,配件：共26件，包含题卡*15，塑封袋*1，数字积木1-10（积木1:35*11*10mm、积木2:35*11*20mm、积木3:35*11*30mm、积木4:35*11*40mm、积木5:35*11*50mm、、积木6:35*11*60mm、积木7:35*11*70mm、积木8:35*11*80mm、积木9:35*11*90mm、积木10:35*11*100mm）； 5.了不起的数字*1,规格：16*19.5*4.5cm,材质：木制,配件：积木块*30（7.5*6cm）; 6.智力几何形状开锁箱*1,规格：22*7*5cm,材质：木制，配件：正方形*4个，尺寸：3.8*3.8cm；三角形*4个，尺寸：3.8*2.8cm，六边形*4个，尺寸：2cm；小花*4个，尺寸：3.8*3.3cm，钥匙*4个，尺寸：高4cm； 7.图形对称1阶*1,规格：17.8*15*3.8cm,材质：木制,配件：共31件，包含23片图形拼块，8个塑封袋；玩法：一个对称图形由2-3片拼块组成，发挥空间想象力，将其拼成一个对称的图形。 8.移车游戏*1,规格：22.3*22.3*1.8cm,材质：木制,配件：共24件，停车盘*1（22.3*22.3*1.8cm），车子*22（2.5*6cm,2.3*9.4cm）,说明书*1; 9.快来比一比*1,规格：33*14cm,材质：加厚卡纸,配件：双面胶*4，底板*2，尺寸：33*14cm，卡通卡片*20; 10.数字大作战*1,规格：23*15.5*2CM,材质：木制,配件：共25件，包含蓝色棋子（φ3cm）*12个，黄色棋子（φ3cm）*12个，棋盘（22*14.7*0.5cm）*1个； 11.几何图形*1，规格：花形14.8*14.8*0.8cm*5、底板30*10.8*1cm*1、圆形*5、三角形*4、方形*5,材质：木制;" 美工区 1.彩纸*1，规格：210*297mm（A4)，材质：纸，配件：100张（10色） 2.水彩纸*1，规格：8k ，材质：纸，配件：20张/包，描述：用于儿童绘画，专用纸，圆点凹面，附着力强，水粉附着力强。 3.榛果蜡笔*1，规格：10*13cm，材质：硅胶、微晶蜂蜡、LDPE颜料蜡粉，配件：共11件，包含榛果盒（8*8cm）*1，榛果盒盖（10*6.5cm）*1，榛果蜡笔（长4cm）*9色， 4.彩卡*1，规格：35*52cm，配件：10色（张）/包，描述：用于幼儿创意美术课程的手工、绘画材料。 5.固体直角胶*5，规格：98*27mm，材质:固体胶，这款胶棒涂抹顺畅，粘性牢固持久，适用于多种材料的粘贴，可以应用于幼儿园美术集体活动、美工区角等。产品安全无毒易清洗，给到幼儿良好的使用体验，更加专注于创作活动中。 6.幼儿安全剪刀*4，规格：6*13.5cm ，材质：金属刀刃，塑料包边，安全不夹手 7.花纹剪刀-大波浪*1，规格：13.5cm，材质：不锈钢、塑料 8.花纹剪刀-邮戳纹*1，规格：13.5cm，材质：不锈钢、塑料 9.魔力沙-粉*1，材质：玻璃微珠 规格：1kg/包，创意塑型材料魔力沙，色彩丰富、柔软细腻、易塑型，对于提升幼儿塑造艺术造型空间能力、拓展独立思考能力与动手动脑能力有很大的帮助。 10.廣力沙-绿*1，材质：玻璃微珠 规格：1kg/包，创意塑型材料魔力沙，色彩丰富、柔软细腻、易塑型，对于提升幼儿塑造艺术造型空间能力、拓展独立思考能力与动手动脑能力有很大的帮助。 11.魔力沙-蓝*1，材质：玻璃微珠 规格：1kg/包，创意塑型材料魔力沙，色彩丰富、柔软细腻、易塑型，对于提升幼儿塑造艺术造型空间能力、拓展独立思考能力与动手动脑能力有很大的帮助。 12.魔力沙-黄*1，材质：玻璃微珠 规格：1kg/包，创意塑型材料魔力沙，色彩丰富、柔软细腻、易塑型，对于提升幼儿塑造艺术造型空间能力、拓展独立思考能力与动手动脑能力有很大的帮助。 13.小怪兽*1，规格：7件/组，能轻松脱模，并在脱模后成形完整，可搭配魔力沙一起使用。 14.绘画颜料一红色*1，规格：容量2L，材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆，配件：1瓶红色；1个鸭嘴杆，描述：颜料瓶体采用可回收塑料HDPE制成，可以用手挤压，颜料色彩鲜艳纯正环保安全，粘稠度适中，能在多种事物表面作画，易水洗。 15.绘画颜料一黄色*1，规格：容量2L，材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆，配件：1瓶黄色；1个鸭嘴杆，描述：颜料瓶体采用可回收塑料HDPE制成，可以用手挤压，颜料色彩鲜艳纯正环保安全，粘稠度适中，能在多种事物表面作画，易水洗。 16.绘画颜料一蓝色*1，规格：容量2L，材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆，配件：1瓶蓝色；1个鸭嘴杆，描述：颜料瓶体采用可回收塑料HDPE制成，可以用手挤压，颜料色彩鲜艳纯正环保安全，粘稠度适中，能在多种事物表面作画，易水洗。 17.绘画颜料一白色*1，规格：容量2L，材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆，配件：1瓶白色；1个鸭嘴杆，描述：颜料瓶体采用可回收塑料HDPE制成，可以用手挤压，颜料色彩鲜艳纯正环保安全，粘稠度适中，能在多种事物表面作画，易水洗。 18.绘画颜料一黑色*1，规格：容量2L，材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆，配件：1瓶黑色；1个鸭嘴杆，描述：颜料瓶体采用可回收塑料HDPE制成，可以用手挤压，颜料色彩鲜艳纯正环保安全，粘稠度适中，能在多种事物表面作画，易水洗。 19.绘画颜料一粉色*1，规格：容量2L，材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆，配件：1瓶粉色；1个鸭嘴杆，描述：颜料瓶体采用可回收塑料HDPE制成，可以用手挤压，颜料色彩鲜艳纯正环保安全，粘稠度适中，能在多种事物表面作画，易水洗。 20.魔法纸堆堆*1，规格：15cm夜光纸*24、15cm镭射纸*25、15cm珠光纸*50、15cm折纸*100、10cm折纸*100； 21.动物城堡*1，规格：14件/套 ，材质：优质塑料形状清晰，轻松脱模，成形完整，可搭配魔力沙一起使用，搭建各种类型的造型，配件：城堡造型*6件、动物造型*8件 22.小彩帽点点章*1，规格：12件/套，材质：优质塑料 23.彩虹小画家*1，规格：11件/套，长柄笔尺寸13.2*1.6cm*3支、圆柄笔10.8*2.8cm*4支、调色盒高8.5cm、上直径8cm、下直径5.5cm*4个，材质：猪鬓、塑料、铝管，适合多个年龄段幼儿探索使用多种颜料进行绘画创作，满足涂鸦期、绘画期的颜料绘画需求。 24.嘿，刷两下*1，规格：4件/套，材质：木杆、漂白猪鬃毛，配件：笔1：长189mm，笔锋宽25mm。笔2笔长199mm*2支，笔锋宽32mm*2支木杆上环保清漆，产品表面光滑，不剌手，环保材质。 25.指点江山*1，规格：18件/套,配件：点点画颜料盒尺寸为13.5*10.3cm*12个，包含了12个带盖子的颜料罐，材质为：塑料，颜料罐的设计便于清洗颜料同时能够防止溢出，小容量更容易储存，有透明盖子可固定在罐子上，颜料清洗干净后，可以叠起堆放并储存。涂鸦笔尺寸为12*3cm*6支，材质为PP、PE，甘油、水、色素,满足色彩创作,可画可印。" | 8套 | 工业 |
| 56 | 悬浮式拼装运动地板 | 1.材质为改性聚丙烯（改性PP）环保原料，无回料填充，加入抗氧化、抗寒剂等原料。悬浮式拼装运动地板原料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》无机填料含量≤65%的要求。 - 2.产品规格：长×宽：305mm（±5mm）×305mm（±5mm），厚度15.8mm（±2mm）。 3.悬浮拼装运动地板原材料符合GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地有害物质限量的检测合格标准。 ★4.符合GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》面层性能要求，球反弹率≥90%、冲击吸收20-50（%），垂直变形≤3mm、摩擦系数0.4-0.7（μ）、拉伸强度≥0.7Mpa、拉断伸长率≥90%、撕裂强度≥5kN/m、耐磨性≤4.0g。 ★5.依据GB/T3681.2-2021标准自然暴露试验（测试周期≥12个月），外观无明显变色、无粉化、无开裂、无起泡；灰卡等级≥4级。 | 1800平方米 | 工业 |
| 57 | PVC地面 | - 一、产品概述 ≥2.0mmPVC塑胶地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、≥0.35mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、≥1.65mm密实层。 - 二、产品规格 ≥2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 - 三、性能要点 - 1.面层质量偏差-10%~+13%； - 2.椅子脚轮试验：无破坏； - 3.多溴联苯：未检出； - 4.重金属铅、汞、六价铬：未检出； ★5.依据GB/T 6739-2022，PVC地板铅笔硬度≥3B，试验条件：（负载≥700g，温度：15℃-25℃）；依据 GB/T 17657-2022耐污染性试验，实验结果：柠檬和水果饮料5级，动、植物油5级，用于清洗污染物和油漆的有机溶剂类清洗剂5级符合要求。 | 500平方米 | 工业 |
| 58 | 墙面玩具（洞洞墙） | - 1.底板；10片底板48*48*1.5cm，材质：优质桦木夹板。 - 2.收纳盒；5个收纳盒48*12.5*12.5cm，材质：优质桦木夹板。 - 3.四季穿搭游戏1套；配置内容：直径15厘米的圆盘一个，旋转指针一个，尺寸38*19厘米的男女人体各一个，尺寸38*19厘米的衣服，男女春夏秋冬各一套。材质：桦木夹板，环保清水漆。 - 4.奇想齿轮1套；材质：桦木、榉木，环保水性漆；尺寸：大齿轮13.6*5.5cm小齿轮8.6*5.5cm；手摇齿轮1个，橙色大齿轮1个，红色小齿轮2个，淡绿色小齿轮2个，深绿小齿轮1个，淡蓝色小齿轮2个，蓝色小齿轮1个，紫色小齿轮2个，粉色小齿轮1个，黄色小齿轮1个，合计14个齿轮。 - 5.疯狂跑道1套；材质：榉木，环保水性漆；尺寸：轨道14.8*6.6*2.8cm，圆球4.2cm.（其中原木色轨道19*6.6*2.8cm，插柱11*2.4cm）；轨道有蓝，橙，黄，绿，原木色，各4个，总共20块轨道,圆柱有蓝，橙，黄，绿，原木色，各4个，总共20个圆柱， 6个直径为4.2cm圆球。6.百变插珠1套；材质：榉木，环保水性漆；尺寸插珠2.4*4.7cm；插珠:红.黄.蓝.绿.橙.紫.黑，白，8种颜色各36颗，另外加白色眼睛4颗，共计292颗。 - 7.题卡收纳盒1套，榉木，放置题卡等功能。 | 4项 | 工业 |
| 59 | 户外沙水游戏 | 总规格：21*5.4*4.5；含小屋一，尺寸2.5✕2✕2米。小屋二尺寸1.2✕1.2。木屋三尺寸。2.6✕1.5✕2，步梯一个2.2✕1.2米，旋转S一个，网过桥桥一个，攀岩爬一个；笼4米；木制钻洞1个长度1.5米，落地笼1个，平台1.2*1.2米，平台二1.5✕2.6米。旋转滑梯一套。 | 1项 | 工业 |
| 60 | 室外大型滑梯组合 | - 支柱材质及尺寸：外径114mm厚度2.0mm镀锌管；表面处理:抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。★镀锌圆管满足GB/T25048-2019《金属材料管环拉伸试验方法》拉伸试验:除断裂处外，无其他目视可见裂纹;JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》：均匀腐蚀全浸试验48h:98%浓硫酸的腐蚀速率≤0.50mm/a;0.1%氟酸的腐蚀速率≤0.50mm/a;1%王水的腐蚀速率≤0.50mm/a。 2.钢管配件 材质及尺寸：外径25/28/32/48/60mm厚度2.0mm镀锌管。 3.安全连接扣件 材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。表面处理：抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光。 4.柱盖及绞盘 材质：铝合金，机械抛光，室外聚酯系喷塑。 5.塑料件材质：LLDPE，无毒无味，耐老化、抗紫外线、防静电、颜料采用耐光性八级，在户外长期使用不褪色，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。 6.木板材质为进口柳桉，面板厚2.0mm，表面高温防腐处理，经木工机械精加工而成，环保家具清漆（原木色）正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理。 7.绳网为船舶用绳，内含0.4CM直径钢丝，胶套防护，结实耐用。 8.五金零件 材质：SES不锈钢半圆头，T型平头螺丝，无棱角，即轻又美观。 9.螺丝塑料帽材质：食品级工程塑料注塑而成。 - 10.接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。 | 1套 | 工业 |
| 61 | 蒙古包 | - 1.尺寸：110*135cm， - 2.可收纳折叠，棉麻材质。 | 3套 | 工业 |
| 62 | 大型墙壁攀爬绳网组合 | 规格：24*3.5*3.4米。 1.材料采用柳桉木，面板厚2.0mm，表面高温防腐处理，经木工机械精加工而成，环保家具清漆（原木色）。正面涂层平整光滑，光泽柔和，其木质弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类铺材为不低于国家标准的环保粘剂和涂料，无色无味。安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计无任何棱角，毛刺，安全性能高。 2.塑料件：采用线型低密度聚乙烯（lldpe）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末和聚乙烯基材充分混合，在滚塑时可以充分将颜料和基材融合；添加抗紫外线稳定剂，防静电及防脱色元素等稳定性剂，强度大表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色，壁厚4MM。提供塑料原材料检测符合要求，检测项目至少包含抑菌率不低于99.99%，试验菌种至少包含金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、鲍曼不动杆菌、枯草芽孢杆菌黑色变种；防霉等级为0级，试验菌种至少包含黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢、球毛壳霉、长枝木霉、绳状青霉；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验为无刺激性的检测报告。 3.绳网为船舶用绳，内含0.4CM直径钢丝，胶套防护，结实耐用。 4.轮胎为优质橡胶轮胎，经水洗打磨后，表面喷漆工艺，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保。 5.五金零件 材质：SES不锈钢半圆头，T型平头螺丝，无棱角，即轻又美观。 6.油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国家EO级环保标准。 7.整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边，无凸点和凹痕。钢制部件棱角采用圆滑过渡，格局安全性，设施和基础链接牢固，稳定性好。 | 1套 | 工业 |
| 63 | 户外半圆绳网 | 规格：3.5*3.5*2米 1.钢管材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm的镀锌钢管。 表面处理：全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。 2.塑料件材质：LLDPE材料 无毒无味，耐老化、抗紫外线、防静电、颜料采用耐光性八级，在户外长期使用不褪色，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。 3.钢管配件材质及尺寸：外径25\28\32\48\60mm 4.安全连接扣件 材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。 5.绳网类：采用海缆钢丝绳，安全环保，耐用性好永不脱落。 6.整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制不见棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。 | 1套 | 工业 |
| 64 | S型绳网 | 规格：8*2*1.8米。 1.钢管材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm的镀锌钢管。 表面处理：全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。 2.塑料件材质：LLDPE材料 无毒无味，耐老化、抗紫外线、防静电、颜料采用耐光性八级，在户外长期使用不褪色，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。 3.钢管配件 材质及尺寸：外径25\28\32\48\60mm 4.安全连接扣件 材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。 5.绳网类：采用海缆钢丝绳，安全环保，耐用性好永不脱落。 6.整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制不见棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。 | 1套 | 工业 |
| 65 | 户外秋千 | 规格：270*160*210cm 1.主管材：支架材质为Φ89mm镀锌钢管，横杆为Φ76mm镀锌钢管，壁厚1.8mm。工艺处理：采用CO2气体保护焊焊接技术，机械加工打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉沫喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。表面平整光滑，经久耐用，不生锈。 2.塑料件:采用环保工程塑料，添加入抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高，具有抗磨、耐磨性。 3.链条：材质为镀锌链条，表面光滑，无棱角，结实耐用。 | 6套 | 工业 |
| 66 | 感统训练器材(跑酷21件套） | 跑酷是专注幼儿体能综合管理的体育项目，运用多种软体器材，帮助幼儿建立正确的运动模式，让孩子综合素质得到全面开发。《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》等文件强调了幼儿体育活动的重要性，要求幼儿园为幼儿提供丰富多样的运动机会。跑酷运动符合这些政策要求，有助于促进幼儿的身心健康发展。配置数量：共计21件。 1.主体材质：PVC夹网布、Epe珍珠棉。 2.主配件材料：90cm*60cm*5cm 跳房子安全垫4号1个，200cm*25cm*25cm 曲线独木桥1个，150cm*33cm 圆形柱1个，60cm*30cm*30cm U形墩2个，75cm*56cm*75cm*20cm 弧形箱1个，75cm*75cm*10cm 体操垫1个，75cm*75cm*20cm*5cm 斜坡1 1个，75cm*75cm*35cm*20cm 斜坡2 1个，50cm*15cm 八角柱组合1号1个，50cm*30cm 八角柱组合2号1个，50cm*45cm 八角柱组合3号1个，70cm*70cm，50cm*70cm，50cm*50cm三类。圆形镂空直径均为35cm，厚度均为10cm 镂空正方体1号1个，70cm*70cm，50cm*70cm，50cm*50cm三类。圆形镂空直径均为35cm，厚度均为10cm 镂空正方体2号1个，80cm*30cm*5cm ， 迷彩回力扣4号1个，100cm*30cm 迷彩小陀螺1个，70cm*70cm*70cm 三级台阶1个，100cm*70cm*15cm*50cm 空心滚筒1个，120cm*30cm*30cm S平衡木1个，120cm*50cm单梯2个。 收纳柜：3个；材质：钢结构框架+聚酯纤维 1.尺寸：220cm*120cm*175cm 2.规格：四面均可打开，采用魔术贴形式、底部配备四个轮子可移动，便于教师推拉，用于收纳器材。 3.提供PPT模式户外酷跑体能课程表整体规划（三年系统课程表）幼儿体能教学模式、体格锻炼计划-体能动作大纲（包含 16 周的体能训练、技巧训练、跑 酷训练）、至少不低于 48 节表格化教案、场地搭建图纸（详细的体能大循环设计图纸） 等。 4.提供1次培训服务。 | 2套 | 工业 |
| 67 | 轮胎架 | - 1.规格：255*46*110cm - 2.采用高强度工程塑料材料制作完成，用二通、三通、四通、整体连接固定，材质环保，抗紫外线、防腐、防污 。 | 2组 | 工业 |
| 68 | 马车 | 1.尺寸：50*23*42cm，坐高22cm， 2.PP环保塑料，可移动，滚塑工艺。 | 5个 | 工业 |
| 69 | 水车 | 材质：松木、塑料、金属。 尺寸：70cm*54cm*42cm 车辆包含水桶、水泵、喷水管。 1.主框架采用厚度1.8cm，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰，整体甲醛含量符合国家标准。 2.浇水施肥两用车包含水桶、水泵、喷水管。手动水泵主体由聚丙烯、膜片、三元乙丙橡胶、螺栓、不锈钢制作而成。水桶采用HDPE高密度聚乙烯原料制作，防晒防摔、结实耐用。水管为pvc材质，安全柔软、耐低温。车子下方设置四个万向轮、承重耐力强、方便移动。 | 1辆 | 工业 |
| 70 | 轮胎 | 1.环保塑料，无毒环保，加厚坚固。 2.直径30cm | 100个 | 工业 |
| 71 | 滚筒协力车3筒 | 1.120*64*70cm， 2.材质：PVC管+塑料，采用环保塑料，无毒无味，做工精细，圆滑处理，材质加厚，安全承重，增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。 | 6辆 | 工业 |
| 72 | 滚筒协力车7筒 | 1.280*64*70cm， 2.材质：PVC管+塑料，采用环保塑料，无毒无味，做工精细，圆滑处理，材质加厚，安全承重，增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。 | 2辆 | 工业 |
| 73 | 双座三轮车 | 规格：110*54*64cm 1.骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。 2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。 3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢，结实耐用。 | 8辆 | 工业 |
| 74 | 篮球收纳车 | - 1.烤漆钢管件（篮球架颜色是用的环保、健康，技术先进的喷粉技术上色） - 2.规格：110*63*85cm。 | 8辆 | 工业 |
| 75 | 户外垃圾桶 | - 1.规格≥30L； - 2.材料：塑料。 | 10个 | 工业 |
| 76 | 室内垃圾筐 | 1.规格≥10L； 2.材料：塑料。 | 30个 | 工业 |
| 77 | 啦啦操花球（蓝、黄各半）） | - 1.规格：30cm； - 2.材料：PET塑料。 | 180个 | 工业 |
| 78 | 户外玩具收纳架 | 1.400*55*120cm， 2.采用φ48mm,厚度2.5mmPVC管材，经二通、三通、四通等连接件组装而成，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。 | 2组 | 工业 |
| 79 | 玩具塑料收纳筐中号 | 1.规格：22*14*9cm： 2.采用环保PET塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。 3.材质用料： PET塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 | 200个 | 工业 |
| 80 | 呼啦圈架 | - 1.直径50cm， - 2.采用φ48mm,厚度2.5mmPVC管材，经二通、三通、四通等连接件组装而成，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。 | 3个 | 工业 |
| 81 | 大白框 | 1.规格：59*40*25cm： 2.采用环保PET塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。 3.材质用料：PET塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 | 100个 | 工业 |
| 82 | 饲养区装备 | 材质：松木 尺寸：237cm*73cm*105cm 1.主框架采用1.9cm厚度松木防腐木，ENF级优质环保，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。 2.铺设沥青瓦片，防雨防潮，设下蛋、睡觉、进食和活动等区域，pp板装饰门框，美观可爱，大门处安设卡槽，固定耐力板隔挡，下方设有铁网及粪便抽屉，清洁方便，门安装门锁，防止动物跑出。 3.防腐、防水、抗菌、防晒、稳固、安全耐用，灵活使用，线条流畅，整体造型独特，设计精巧，美观大方，适应于室外自然环境。全面采用圆角设计，结构稳固。 | 1个 | 工业 |
| 83 | 连廊和楼梯口卡坐 | - 1.规格：110*42*53cm - 2.材质：实木框架+棉麻 描述：复古蓝白拼色儿童双人布艺沙发，圆弧靠背搭配一体式扶手，简约撞色设计，圆润无棱角，填充饱满舒适，稳固耐用，适配儿童休憩、阅读与幼教场所使用。 | 10套 | 工业 |
| 84 | 电动遮阳棚 | 一、遮阳棚安全性能 ★1、环保无毒：符合国家儿童用品安全标准，选择无甲醛、无致癌芳香胺染料。 2、功能性参数：面料遮光率≥85% 3、面料重量：≥300克/平米 4、防水防霉：面料需具备防霉处理，雨天不积水，不发霉。 5、透气性：可选择高分子聚乙烯网格布，可开合设计，避免闷热。 ★6、抗撕裂：断裂强力，经抗撕裂测试，符合或高于GB/T3923.1-2013标准。 7、耐人造光色牢度≥4级 8、运行噪音：一米距离测试，≤53dB。 9、支撑钢丝绳：304不锈钢≥6mm 10、牵引钢丝绳：304不锈钢≥2.5mm 二、遮阳棚电动系统要求 1、驱动电机：符合国家安全标准的交流电机，具备过载保护、遇阻停止、漏电保护功能。连续工作寿命≥1万次伸缩循环。 2、电源配置：220V电压配置电箱及漏电保护器 3、电线：采用阻燃、绝缘性良好的电线，具备耐磨、耐老化特性，确保使用中的安全。 4、环境联动： 4.1配置有风力传感器（采用铝合金材质，使用寿命更长）、雨水传感器（带加热功能，以防止露水导致遮阳棚误操作，无法使用），当达到一定条件时，自动开展或闭合。 三、遮阳棚结构框架 1、立柱框架稳固：双排斜腹坨架（加斜撑）≥600mm方钢方钢（100mm方管厚度≥3mm），烤漆处理（颜色可定制），制作材料为114mm圆管厚度≥3mm，保证遮阳蓬在各种天气条件下结构稳固，能承受至少10及以上风力不损坏。 2、横梁框架规格：采用圆立柱双排坨架方钢整体焊接+烤漆处理（颜色可定制），横梁制作材料为100mm方管，厚度≥3mm，使用符合国家安全标准的不锈钢螺栓、螺母、等配饰配件配件确保连接牢固。 3、边角处理：所有边角进行圆润处理，防止意外划伤。 4、清洗便利：支持中性洗涤剂清洗，无涂层脱落。 5、使用年限：框架不少于15年 6、基座：基座体积≥1.2立方，配置钢筋笼和预埋板，高强螺栓直径≥24mm 四、遮阳棚其他方面 1、拖布杆及牵引杆采用铝合金材质，封口采用304不锈钢，封口带流水槽设计，保证上方不会积水。 2、电机安装支架系统采用5mm钢板折弯和换轮组一体化设计，导向换轮组采用304不锈钢制作，使用寿命更长。 | 500平方 | 工业 |
| 85 | 拒马 | 1.尺寸200*80*120cm； 2.优质钢材，可移动。 | 4个 | 工业 |
| 86 | EVA大型泡塑 | - 1.EVA大型泡塑；EVA泡塑材质厚度8m，件数≥50件（允许尺寸误差±3mm） | 30套 | 工业 |
| 87 | 大号EVA泡塑 | - 大号EVA泡塑；EVA泡塑材质厚度10cm 件数：≥58件（允许尺寸误差±3mm） | 30套 | 工业 |
| 88 | EVA巨型泡塑 | - EVA巨型泡塑；EVA泡塑材质厚度10cm 件数：≥58件 - （允许尺寸误差±3mm室外用）。 | 30套 | 工业 |
| 89 | EVA积木砖 | - EVA积木砖；EVA泡塑材质厚度7cm ≥40件（22.5*14*7厘米） - （允许尺寸误差±3mm室外用）。 | 30套 | 工业 |
| 90 | 收纳柜（带防雨布） | - 1.规格：5.5*1*1米，6*1*1米各一组； - 2.采用φ48mm,厚度2.5mmPVC管材，经二通、三通、四通等连接件组装而成，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。 | 1套 | 工业 |
| 91 | 木栅栏含门 | - 门尺寸：165*60*150cm， - 木栅栏尺寸535*60cm选用防腐松木，不开裂、不易变形。 - 采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 1套 | 工业 |
| 92 | 多彩迷宫 | - 1.规格：90*90*88cm。 - 2.ABS工程塑料，吹塑机一次成型，产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。 | 50个 | 工业 |
| 93 | 编程玩具 | 一、功能描述: 1.主控器在不编程状态下，可实现2路传感器对2路执行器一对一逻辑控制功能； 2.主控器和编程遥控器同时打开时，主控器和编程遥控器自动建立蓝牙配对连接，此时可在编程遥控器上放置编程遥控指令和传感器模块，控制机器人运动、发出声音等功能； 二、配置要求: 1.智能编程积木包含：主控器≥1个，能量块≥1个，编程遥控器≥1个，磁吸式绿色编程指令块≥18个，磁吸式声音传感器模块≥1个，磁吸式光电传感器≥2个，磁吸式倾斜传感器≥1个，磁吸式按钮传感器≥1个，磁吸式旋钮模块≥1个，磁吸式白色LED灯模块≥1个，磁吸式彩色慢闪LED灯模块≥1个，磁吸式录音模块≥1个，磁吸式电机模块≥1个，磁吸式转接座≥2个，磁吸式延长线≥2个，配件盒1个，电源适配器1个；巡线场地≥1张，投标文件中提供产品官网截图或说明书复印件用以佐证。 2.结构类型：主控器、传感器和执行器外壳均为ABS塑料材质，兼容16mm大颗粒积木件； 3.通信方式：主控器和模块之间以及编程遥控器和模块之间均使用磁吸式防反接连接，每个独立模块均有唯一ID标识，可帮助主控器和编程遥控器快速识别模块身份； 三、技术参数: 1.能量块电池容量：≥500mAh； 2.主控模块电池电量：≥1500mAh； 3.编程遥控器电池电量：≥1100mAh； 4.信号传输方式：蓝牙、USB； 5.蓝牙传输距离：60米范围内（空旷环境下）； 6.匹配不少于30次课的教学资源，包含课程教案，教学PPT等。 7.满足GB 19865电玩具安全，及GB 6675玩具安全标准。 四、配套积木件 1.适用年龄：3-6岁幼儿专用 2.环保材：食品级ABS塑料，无BPA、重金属等有害物质；表面光滑无毛刺，边缘圆润防划伤； 3.颗粒尺寸：基础颗粒尺寸 ≥ 3cm×3cm×1cm（长×宽×高），特殊组件（齿轮/轴/连接件）直径≥3cm，可拆分部件需通过吞咽测试（小零件筒测试）16*32孔圆角大底板*2 4.基础套装配置：单套颗粒总数 ≥ 200pcs，包含基础块、门窗、车轮、人物、动植物等至少8类组件，配备2个标准收纳箱（PP材质） 5.具备兼容性和可扩展性：支持机械原理组件扩展（如齿轮组、滑轮、连杆等）。 | 8套 | 工业 |
| 94 | AI人工智能启蒙玩具 | 1.功能描述 机器人集成麦克风、编码电机、彩灯、按钮、表情点阵显示模块、颜色及灰度传感器等多种功能模块。 主体具备可扩展连接数字传感器、模拟传感器、舵机及伺服电机等模块。 系统具备语音交互能力，可切换至 AI 智能语音对话模式；内置射频识别（RFID）交互模块，支持通过 RFID 识别卡片触发任务/指令，用于课堂情境化交互与编程教学。 2.配置要求 套装包含：机器人主体、智能机械手模块、机器人编程地图、RFID 识别卡片 ≥44 张、兼容积木的结构件道具及教学配件等。 机器人主体及外接模块外壳采用 ABS 工程塑料材质，具备抗冲击性、环保性与积木结构兼容性；结构兼容 LEGO 积木，支持模块化搭建与固定连接。 各模块间采用标准接口形式，支持通用传感器与执行器扩展。 设备满足K12人工智能实验课程及机器人编程教学需求，具备结构化设计与可视化扩展能力。 3.主要技术参数 电池容量≥2000mAh 编程方式：支持 图形化编程等 电量指示：内置 RGB 电量指示灯，具备低电量提示与充电状态指示功能 RFID 功能：支持射频识别交互；RFID 识别卡片 ≥44 张 | 8套 | 工业 |
| 95 | 定制储物柜 | 根据现场定制，中标后提供墙面柜效果图供园方确认。 1、贴面材料：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面。 2、基材：采用E0级多层板。其它柜体板材厚度≥18mm。 3、封边用材：采用PVC封边条，应无龟裂、鼓泡、变色。 4、热熔胶：采用环保热熔胶。 5、五金配件：采用缓冲门铰、锁具、三合一连接件，所有五金件作防锈、防腐处理。（具体尺寸、款式、颜色根据现场及业主要求制作）。 | 55平方 | 工业 |
| 96 | 幼儿毛巾 | 100%全棉，尺寸：30cm*30cm，带挂钩。 | 400条 | 工业 |

备注：

- 1.核心产品：钢琴

- 2.标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。

- 3.未标“★”的参数为非关键性技术参数，如三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

- 4.无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物涉及国家强制性标准的参数，供应商应无条件满足，否则视为重大偏离。★条款供应商在成交后，签订合同前提供相对应的认证证明等材料，供业主备查。

- 5.采购需求中未设置偏离值的尺寸参数，可以偏离，偏离范围为±5%。采购需求中设置偏离值的尺寸参数，按采购需求约定。

三、报价要求

1、供应商的响应应包含但不限于安装过程所产生的耗材均包含在内，例如：所投货物包装、加工及加工损耗、运输、现场落地及安装、免费维保等工作所发生的一切应有费用。

2、本采购清单所列设备、材料及服务为主要内容，成交供应商须充分理解项目整体使用需求。对于清单未列明，但为保证报告厅大屏系统完整安装、正常运行、功能达标、整体交付所必需的全部设备、辅材、配件、线缆、调试及配套工作，均由成交供应商配齐、完成，相关费用已包含在总报价内。

四、其他要求

（一）本项目所有货物由成交人直接送达买方指定地址，所有产品供货时需采购方核对成交后的品牌、型号方可进行安装、调试。

（二）合同签订后履约时，按采购人要求提供符合招标文件要求的证明材料。若成交人未在签订合同后履约时，提供采购文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合招标文件要求，则视为虚假响应，将上报监管部门处理，由此造成的一切损失由成交人承担（含社会负面影响）。

（三）安装调试及售后要求：

1、产品质保期内，成交人需要为采购人提供全天候(7*24 小时)售后维保服务，接到采购人售后服务通知后，应于 1 个工作日内安排售后服务人员上门服务。

2、产品质保期内，如若产品出现非人为因素的质量问题，成交人需要及时上门维修，必要时，经采购人同意后，替换新的合格产品。

3、产品供货完成，采购人将对所供货物进行抽样检查。如果核验不符合成交人响应文件中所响应的内容，采购人有权要求成交人进行更换，如成交人不能及时更换或经更换后，产品仍然不能满足要求，由此造成的一切损失，由成交人自行承担。

4、设备整体免费质保期为验收合格之日起计算。在质量保证期内如果合同设备出现故障，成交供应商应免费提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。

5、成交供应商供货及安装期间不得影响教学的开展，应有合理的质量管理体系与措施，合理安排施工供货及安装计划、人力、劳务资源、工具器械和吊装，有完善的售后服务保证措施等。施工完成后确保所有设备正常使用，如安装过程中需拆除或改动现场设施，需经采购人书面认可后方可施工。

6、安装过程中应采用招采购人批准的方式安装。作业前成交人应编制专项施工方案和应急预案(应急处置措施)，且应为高空作业人员购买意外伤害保险。成交人必须加强对安装工作的监督、管理，尤其是对安装过程中的安全管理，必须严格按照操作流程施工，严禁野蛮施工，安装过程中由成交人原因导致的一切安全问题应由成交人负全责。

（四）安装施工安全要求

施工安全过程中设备、人员安全责任由成交人负责，成交人负责劳动保护、风险等相关措施，费用包含在报价中；本项目施工地点在校园内，成交人须服从招标人管理、施工过程中确保师生人身安全、财产安全，成交人承担所有安全责任。

（五）验收

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合；

2、货物在验收时，产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由成交人提供的必要文件；

3、采购人在项目完成且收到成交人验收申请后5个工作日内组织履约验收。