验收组验收意见： 2017年8月29日，怀远县环境保护局在安徽华源再生资源有限公司组织召开了“废旧铅酸蓄电池回收存储项目”环境保护设施竣工验收会议，与会的有怀远县环境保护局、安徽天晟环保科技有限公司、安徽华源再生资源有限公司等三家单位共九位代表参加了会议。 验收组及代表听取了建设单位关于项目建设和环境保护“三同时”执行情况的汇报，监测单位关于环境保护设施竣工环境保护验收监测情况的汇报，进行了环境保护现场检查审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下： 一、项目基本情况 本项目租赁怀远创业中心2号厂房车间，经装修改造为仓库，用于暂存废旧铅酸蓄电池，废旧铅酸蓄电池在厂内中转后通过萧县欣达危险品运输有限公司运输，送至安徽省华鑫铅业集团有限公司处理，不涉及运输过程，不实施电池分类、任何拆解及后续深加工。 该公司委托安徽省四维环境工程有限公司，于2015年10月编制了该项目的环境影响报告书，怀远县环境保护局于2016年1月18日以怀环函【2016】6号文对该项目环评报告书予以批复。 二、环境保护执行情况 （1）废气 本项目主要废气为铅酸蓄电池在搬卸过程中的外力撞击、电池老化破损等产生的硫酸雾，安装酸雾吸收塔收集酸性废气进行收集处理，处理后通过15m高排气筒进行排放；少量未被收集的废气通过车间进行无组织排放。叉车废气设置抽排风系统，更新室内空气。 （2）废水 本项目为废铅酸蓄电池收集、暂存建设项目，无职工在厂区生活，项目不对旧电池进行拆解以及深化加工等，不在租赁厂房内进行废旧铅酸蓄电池收集容器、暂存容器的清洗，不对厂房地面进行清洗，项目营运过程中无生产性废水及生活废水产生及排放。 （3）噪声 本项目噪声主要为进出厂的货车、叉车行驶、装卸过程产生的噪声，及公用工程设备运行时产生的噪声，项目已按环评及批复要求选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施进行噪声治理。 （4）固废 本项目运营期产生的固废主要为铅蓄电池包装材料边角料、破损电池泄露液、废抹布、废拖把、废防护服及职工生活垃圾。其中铅蓄电池包装材料边角料、破损电池泄露液、废抹布、废拖把及废防护服均属于危险废物，危险废物暂存于厂房内危废临时暂存间，委托萧县欣达危险品运输有限公司送至安徽省华鑫铅业集团有限公司处理。 三、验收监测结果 安徽天晟环保科技有限公司，在符合验收监测的情况下进行环境保护验收监测工作，依据验收监测结果，做出如下结论： （1）废气 验收监测期间，废气无组织排放监测结果表明：硫酸雾一次性最大浓度监测值为 0.17mg/m³,低于标准限值 1.5mg/m3；废气有组织排放监测结果表明：硫酸雾排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。 在验收监测期间，项目无组织排放的硫酸雾能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求，有组织排放的硫酸雾排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求 （2）厂界噪声 在竣工验收监测期间，安徽华源再生资源有限公司厂界噪声昼夜监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准要求。 （3）固体废物 本项目运营期产生的固废主要为铅蓄电池包装材料边角料、破损电池泄露液、废抹布、废拖把、废防护服及职工生活垃圾。其中铅蓄电池包装材料边角料、破损电池泄露液、废抹布、废拖把及废防护服均属于危险废物，危险废物暂存于厂房内危废临时暂存间，委托萧县欣达危险品运输有限公司送至安徽省华鑫铅业集团有限公司处理。 （4）公众参与 本次公众意见问卷调查，重点调查了项目所在区域周围居民，共发放问卷调查表30份，回收有效表格30份，回收率为100%。公众调查表明项目的建设基本得到了广大公众的了解和支持，支持赞成率达100%。 四、验收结论 验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为安徽华源再生资源有限公司“废旧铅酸蓄电池回收存储项目”环境保护设施基本符合竣工验收条件，同意通过验收。 五、建议和要求 1、进一步加强生产管理，保证配套环保治理设施的连续稳定运转，确保外排污染物稳定达标排放；加强停产期间环保处理设施的维护，确保环保处理设施始终处在完好状态； 2、健全环境管理制度与规章，落实环境管理机构和人员； 3、加强固体废弃物在暂存、转移、处置各环节的过程管理，避免二次污染； 4、加强事故风险防范意识，定期实施环境应急预案演练，杜绝环境污染事故发生； 5、进一步加强清洁生产，节约资源减少污染物排放。 验收组组长： 年 月 日

怀环监验〔2017〕48号

关于同意安徽华源再生资源有限公司“废旧铅酸

蓄电池回收存储项目”验收意见的函

安徽华源再生资源有限公司：

根据国家环保部关于《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《安徽省环境保护条例》的规定，依据你公司的验收申请报告，我局于2017年8月29日，组织对你公司“废旧铅酸蓄电池回收存储项目”竣工环境保护执行情况进行了现场检查、验收。经研究，现提出意见如下：

一、同意验收组关于该项目通过环境保护验收的意见。

二、请你单位落实验收组提出的要求,做好有关工作。

三、请怀远县环境监察大队负责该项目日常监管工作。

二〇一七年八月三十日

送：怀远县环境监察大队、安徽天晟环保科技有限公司